Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace

Databázový server - dodávka

Databázový server bude sloužit pro provoz databáze Univerzitního informačního systému (UIS). UIS je kompatibilní pouze s databází Oracle.

- Procesor: min. 4 ks, každý procesor min. 10 jader a TDP max. 110 W, podpora operačních  pamětí DDR4 s pracovním kmitočtem min. 1800 MHz

- Operační paměť: min. 256 GB, min. celkem 48 DIMM slotů, celková kapacita může dosáhnout až na   1,5 TB

- Pevný disk: min. 2x 600 GB SAS, 15 000 otáček za minutu, velikost max. 2,5 palce

- SSD disk: min. 200 GB, propustnost min. 12 Gb SAS s intenzivním zápisem, velikost max. 2,5 palce.

- Diskový řadič: hardwarový, s možností zapojení požadovaných pevných disků do RAID (podporované typy 0/1/10/5/50/6/60), zálohovaná cache min. velikostí 2 GB

- Síťová karta: min. 4x 1 Gb/s metalické porty, min. 2x 10 Gb/s SFP+ porty

- Napájecí zdroj: min. 2x 1 200 W, účinnost min. 92 %, vyměnitelné za chodu.

- Vzdálený management: vč. licence pro zobrazení graf. rozhraní, vzdálené vypínání a zapínání serveru, připojení virtuálních médií, samostatný síťový port.

- Kolejnice do racku

- Prediktivní analýza poruch min. pro operační paměti, procesory, napájecí zdroje, ventilátory

- Integrovaný informační panel, LED nebo LCD, s indikací chybových popř. problémových komponent min. pro operační paměti, procesory, napájecí zdroje, ventilátory

- Maximální velikost: 2U

- Servisní podpora: po dobu  min. 3 let je mezi zadavatelem a uchazečem sjednána povinnost reagovat na nahlášení omezení funkčnosti v termínu next bussines day (NBD)

- Zaručená kompatibilita pro Oracle Linux a Oracle database

- 2 ks 10 Gb/s SFP+ single mode (LR) modul, plně kompatibilních s nabízeným serverem

- 1 ks 10 Gb/s SFP+ single mode (LR) modul, plně kompatibilních se zařízením Cisco Nexus 7000 (zadavatelem vlastněný síťový prvek).

Diskové pole – dodávka + konfigurace

- Nabízené řešení úložiště bude využívat SAN infrastrukturu na bázi iSCSI o rychlosti 10 Gb/s, cluster architektura diskového pole, umožňující jednoduché rozšiřování kapacity a výkonu přidáním dalších uzlů clusteru

- Nabízené řešení bude široce škálovatelné, minimálně na 30 uzlů/řadičů clusteru

- Celkové hrubé úložné kapacity aktuálního řešení budou: min. 2,2 TB v SSD discích, min. 12,4 TB v SAS 10 000 otáček za minutu, min. 46 TB v discích 7 200 otáček za minutu

- Řešení SSD a SAS disků bude aktuálně složeno ze 2 zrcadlených uzlů/řadičů. Takže při havárii jednoho uzlu/řadiče bude moct provoz plynule pokračovat bez odstávky. Rovněž upgrade systému (hardware, firmware, ...) musí být možné provést bez přerušení provozu. Pro část s disky s 7 200 otáčkami za minutu musí být umožněno při budoucím rozšíření řešení totéž.

- Každý uzel/řadič úložiště musí být vybaven minimálně 16 GB paměti

- Řadiče diskového pole musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého svazku na všechny disky v dané vrstvě.

- Nabízené řešení bude vzájemně plně kompatibilní a bude mít jednotný management.

- Řešení musí umožňovat synchronní replikaci dat mezi uzly clusteru pro zvolené datové oblasti na úrovni uzlů clustru a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami.

- Nabízené řešení umožní takovou rozšiřitelnost, která zabezpečí pro extrémní případy až čtyřnásobnou synchronní kopii dat.

- Řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat.

- Každý uzel musí mít síťové připojení min. pro 4x 1 Gb/s porty a 2x 10 Gb/s SFP+ porty.

- Nabízené řešení musí být rackovatelné a součástí dodávky musí být příslušenství pro umístění do racku (zejména kolejnice).

- Je přínosem, pokud firmware úložiště je možné spustit také jako virtuální stroj na některé běžné virtualizační platformě (VMWare ESXi, KVM, Microsoft Hyper-V), pro účely testování, případně pro účely využití jiného, stávajícího diskového prostoru a jeho zařazení pod společnou správu s novým řešením.

- Je požadování dodání licencí pro veškeré funkce nabízeného řešení. Tyto licence budou dodány pro neomezenou kapacitu. Dodavatel garantuje, že nebude v případě rozšíření kapacity, zvýšení počtu připojených serverů, svazků, počtu snapshotů, klonů a podobně, vyžadovat nákup dodatečných licencí na tyto funkce.

- Servisní podpora: po dobu  min. 3 let je mezi zadavatelem a uchazečem sjednána povinnost vyřešit problém ve lhůtě do 6 hodin u zákazníka.

- Součástí nabídky bude: dovoz zařízení k zákazníkovi, jeho oživení, instalace firmware, nastavení, předvedení a zaškolení obsluhy, testy vysoké dostupnosti, předání konfigurační dokumentace.

- Ode dne předání konfigurační dokumentace začíná běžet sjednaná 36 měsíční záruční doba.

- 6 ks DAC kabel 10 Gb/s, 10 m, plně kompatibilních nabízeným úložištěm a zařízením Cisco Nexus 7000 (zadavatelem vlastněný síťový prvek).

Společné požadavky pro server i pole

Uchazeči musí ke svým nabídkám doložit písemné potvrzení přímo od výrobce nabízených produktů, že nabízené produkty:

- Jsou úplně nové, nikdy předtím nepoužívané, ani nerozbalené.

Nabízený databázový server a diskové pole musí být plně kompatibilní.