Příloha č. 2 – nabízené technické řešení

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| 16 bitová kamera schopna záznamu obrazu až 50 snímků za vteřinu |  |
| Kontrolér s Integrovaným monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 23" a min. rozlišením 1920x1080 s počtem 2000 TV řádků |  |
| Komunikační software pro nainstalování na libovolný počet PC |  |
| Stativ: Motorizovaný stojan přístroje v ose Z minimálně 45 mm |  |
| Stativ: motorizovaný pojezd v XY osách 40x40 mm |  |
| Stativ: Rotační stojan přístroje |  |
| Stativ: Naklánění ramene s objektivem až do 90° s automatickým rozpoznáváním úhlu |  |
| Světelný zdroj musí být LED. Možnost použití vrchního i průchozího osvětlení současně. |  |
| Typ osvětlení: objektiv musí zvládat světlé a tmavé pole s možností kombinace obou dvou zároveň minimálně v rozsahu 100 – 1000x |  |
| Funkce skládání snímků ve 2D a ve 3D 20000 x 20000 pixelů |  |
| Automatické rozpoznání připojení objektivu, rozpoznání zvětšení a typu objektivu |  |
| Zobrazení výškové informace v pseudobarvách |  |
| Při detekci změny zorného pole automatické proostření a vytvoření hloubkové kompozice obrazu nebo3D |  |
| Obrazová analýza, měření maximálních ploch a automatické opakované měření musí být součástí dodávaného SW |  |
| Rozsah zvětšení objektivů minimálně 20-1000x |  |
| Možnost kontaktního pozorování objektů z ruky alespoň v rozsahu zvětšení 20 – 200x |  |
| Možnost změny úhlu osvitu pomocí adaptéru |  |
| Pracovní vzdálenost objektivů při rozsahu 20-1000x minimálně 25mm |  |
| Optika přístroje umožňující 3D zobrazení v rozsahu zvětšení 20 - 1000x |  |
| Optika musí obsahovat difůzní a polarizační adaptéry pro hardwerové odstranění odlesků a polarizaci v rozsahu zvětšení 20 -1000x |  |
| Optika přístroje: Rozsah zvětšení musí být zajištěn maximálně dvěma objektivy |  |
| Požadavek na hloubku ostrosti optiky při zvětšení: 20x – minimálně 34mm 200x – minimálně 0,44mm |  |
| Kontrolér pracující na Windows 7 s možností použití jako standardního PC |  |
| Funkce odstranění odlesku jedním kliknutím |  |
| 3D porovnávání dvou snímků |  |

Seznam a ceny jednotlivých prvků

Název (typ) 				počet ks				Nabídková cena

v Kč bez DPH

CELKEM