PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269, mobil: 777 620 826, email:  jonderka@atlas.cz

Akce:                    MENDELU – SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

tupeň dok.:            Projekt pro realizaci

Zak. číslo:             08/2015

Technická zpráva

SO 03 OPLOCENÍ



Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

V Hradci nad Moravicí                                                                                

07/2014

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Oplocení doplňuje oplocení areálu farmy v Žabčicích. Část stávajícího oplocení bude demolována v souvislosti s výstavbou nových silážních žlabů a nahrazena oplocením novým. Nová část bude napojena na stávající. Nové oplocení jihovýchodní hranice areálu bude provedeno z drátěného pletiva z PVC balem barvy zelené na výšku 1,8m. Oka pletiva 50/50 mm, profil 2,5 mm. Plotové sloupky ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Součástí oplocení bude i dvoukřídlová brána. Výplň navržena rovněž poplastovaného pletiva 50/50 mm.

Návrh proveden v souladu s vyhláškou č. 268 ze dne12.8.2009 o technických požadavcích na stavby.

Délka demontovaného stávajícího oplocení:  98 m, dvoukřídlová vrata

Celková délka oplocení nového:    142 m

Dvoukřídlová vrata šířky 5m: 1 ks

ČLENĚNÍ  STAVEBNÍHO OBJEKTU:

SO 03  Oplocení                                   D3 - 1

- Bezbariérové užívání stavby

Tento požadavek se netýká tohoto druhu staveb.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

Při bouracích pracích je třeba postupovat v souladu s Vyhláškou  324 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Při bouracích pracích je třeba postupovat v souladu se Směrnicí Rady č.92/57 EHS – institut koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb o ochraně práce.

Demontováno bude ocelové pletivo, vodící dráty, demontována ocelová vrata. Nakonec odřezány sloupky. Betonové základy nadrceny spolu s ostatními betony a následně použity do podkladních vrstev pod silážní žlab.

Kubatury základních materiálů:

- betonové konstrukce základů:        6,2 t

- ocelové pletivo a sloupky:              1,8 t

Zemní práce:

Jsou omezeny na výkop děr pro nové sloupky oplocení.

Ornice bude odstraněna v rámci SO 01.

Předpokládaná třída těžitelnosti III.

Kubatura výkopů:  6 m3.

Vytěžená zemina v množství 6 m3 bude použita na obsyp žlabu.

Základy:

Budou provedeny základové patky pro sloupky oplocení.

Betonový základ sloupků      0,3x0,3x0,9x48 = 3,9m3

Betonový základ vzpěr         0,3x0,3x1x13     = 1,2m3

Betonový základ sloupů brány      0,5x0,5x1,2x2 = 0,6m3

Svislé konstrukce:

Nové oplocení východní hranice budovaného areálu bude provedeno z drátěného pletiva z PVC balem barvy zelené. Oka pletiva 50/50 mm, profil 2,5 mm. Plotové sloupky ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Průměr sloupků  48mm síla stěny 3,15mm délka 2600mm. Součástí plotových sloupků budou příchytky napínacích drátů a horní krytky sloupků. Výška oplocení 1800 mm, bez podezdívky. Rozteče sloupků do 3 m. Krajní sloupky a sloupky po maximální průběžné vzdálenosti do 30m budou opatřeny zesílením šikmými vzpěrami, u průběžných sloupků oboustranně. Pod sloupky oplocení bude proveden základ z prostého betonu C20/25 do hloubky 900 mm průměru 300 mm (provedeny vyvrtáním). Hloubka šikmých základů pro vzpěry bude v rozmezí 1000 až 1400mm tak, aby dno základu bylo cca 900mm pod terénem. Ocelové sloupky oplocení a šikmé vzpěry budou zapuštěny do základové konstrukce  650-700 mm – podklínovány.

Plotové sloupky budou osazovány svisle, vzpěry pod úhlem 45° budou ke sloupku kotveny ve dvou třetinách výšky. Mezi osazené sloupky po vyzrání betonu základových patek bude pomocí napínacích klatek, osazených po cca. třiceti metrech, napnut ocelový, pozinkovaný a poplastovaný napínací drát průměru 3,5mm. Vlastní pletivo z ocelových pozinkovaných drátů s povrchem opatřeným vrstvou PVC s průměrem drátu 2,5mm a s oky 50/50mm bude na začátku a konci nově projektované trasy oplocení upevněno ke sloupkům pomocí napínací tyče, provlečené prvními oky plotového pletiva a kotvené ke koncovým sloupkům a napínacím kladkám. Po trase oplocení bude pletivo postupně napínáno a pomocí vázacího drátu s povrchovou úpravou pozinkováním a poplastováním přichyceno k napínacím drátům a jednotlivým sloupkům. Horní a spodní okraj pletiva připevníme k vázacím drátům rozpletením a novým vpletením krajních napínacích drátů do krajních ok pletiva.

Oplocení bude dodáno jako certifikovaný systém se všemi potřebnými prvky, součástmi a pomocným materiálem na jeho řádné provedení. Veškerý dodaný pomocný materiál musí svou kvalitou a provedením odpovídat minimálně životnosti projektem předepsaných hlavních součástí oplocení (sloupků a pozinkovaného, poplastovaného pletiva) cca 20 let.

Nátěry:

Plotové sloupky a rámy bran navrženy ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Rámy bran provedeny se shodnou povrchovou úpravou.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Objekt neobsahuje.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3419 (013419)

Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN EN ISO 7518 (013439)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb

SEZNAM PŘÍLOH

S0 03 Oplocení

Architektonicko stavební řešení                              	D3-1.1

- Technická zpráva                                                 	D3-1.1- 1

- Půdorys oplocení, pohledy                                      	D3-1.1- 2

- Detail oplocení                                                        	D3-1.1- 3

- Vrata                                                                        	D3-1.1- 4

- Položkový rozpočet (paré č. 1,2)                                   D3-1.1- 5

výkaz výměr (paré č. 3-6)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

S0 03 Oplocení

Architektonicko stavební řešení                              	D3-1.1

1)  Technická zpráva                                                 	D3-1.1- 1

2)   Půdorys oplocení, pohledy                                      	D3-1.1- 2

3)   Detail oplocení                                                        	D3-1.1- 3

4)   Vrata                                                                        	D3-1.1- 4

5)   Položkový rozpočet (paré č. 1,2)                                    D3-1.1- 5

výkaz výměr (paré č. 3-6)