PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269

Akce:                    MENDELU – SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

tupeň dok.:            Projekt pro realizaci

Zak. číslo:             07/2015

Technická zpráva

# SO 01  SILÁŽNÍ ŽLABY

vypracoval Ing.Onderka:                                                                              D1-1.1-  1

Hradec nad Moravicí

datum: 07/2015

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Je umístěn na východním okraji areálu farmy vedle stávajícího dvoukomorového silážního žlabu. Parcely 861/1, 1041/1, 876 KÚ Žabčice. Krajní stěna stávajícího silážního žlabu bude rozebrána a provedena nově jako součást nového dvoukomorového žlabu. Nově tak je vytvořena baterie čtyř silážních průjezdných komor.

Čela komor ústí na zpevněné plochy (SO 02) napojené na stávající faremní.

Stěny jsou navrženy železobetonové s převýšení stření zdi o 1m. Dno komor je vyspádováno do středového kanálku. Jsou napojeny kanalizací na soustavu tří jímek v čele komor. Odtud jsou kontaminované dešťové vody odváženy do skladových lagun za obcí, které jsou součástí polního hnojiště. Kapacita jímek je 2x3000 m3. Jsou umístěny na parcelách 1336/104/, 1336/96, 1336/107, 1336/156, 1336/105, 1336/106 KÚ Žabčice. Vzhledem k útlumu chovu prasat na farmě je dostatečná ke  skladování po dobu 6 měsíců. Ve vhodných agrotechnických lhůtách pak bude  obsah jímek vyvážen na pole.

Jedná se plošnou stavbu s trojicí stěn výšky 4,5 resp. 5,5m. Tvar a velikost jsou podřízeny požadavkům investora. (skladová kapacita, výška stěny odvozena od používaných mechanismů na farmě).

Provoz spočívá v jednorázovém naskladnění komory kukuřičnou siláží nebo senáží za stálého hutnění. Po naskladnění se komora uzavře PE plachtou. Po fermentaci obsahu se budou dle potřeby jednotlivé komory vyskladňovat. To probíhá postupným odebíráním hmoty v celém profilu  komory. Denní odběr by měl být 400-500mm tak, aby nedocházelo k oxidaci krmiva a jeho znehodnocování.

Kontaminované vody ze silážního žlabu:

Ze zaplněného a zakrytého silážního žlabu vody stékají volně na terén. Počítána průměrná 1/2 zaplněnost. Žlab je určen ke skladování kukuřičné siláže a senáží o vysoké sušině nad 30%. Silážní šťávy při sušině nad 30%  již nevznikají.

Kontaminované dešťové vody:

(50 letý průměr dešťových srážek obec Žabčice je 480 mm/rok)

plocha:  1980 x 0,480 mm/rok x 0,7 x 0,5 = 332,6 m3/rok = 166,3 za 6  měsíců

Tyto vody budou jímány do tří nových jímek a jedné stávající navzájem spojených a následně převáženy ke skladování do jímek vedle polního hnojiště.

Kapacita: stávající jímky 15 m3 slouží pro stávající komoru žlabu.

Trojice nových v čele žlabu: 3 x 7,2m3  = 21,6 m3  cca (20 denní kapacita)

Druhá polovina dešťových vod bude svedena na terén. A to zčásti na nové zpevněné plochy, zčásti na zatravněný zemní val vedle žlabu.

Pro přívalový déšť je počítáno se zaplavením propojovací kanalizace a odvodňovacích kanálků žlabu o max 0,9m. To zvýší kapacitu spolu s odvodními kanálky žlabu o 25,5 m3.

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (140 l/s/ha)

1980 x 140 /1000 = 27,72 l/s = 25 m3

Členění objektu:  SO 01 Stavební část

Silážní žlab dvoukomorový průjezdný

Kapacita stavby:                     2 x 4000 m3  = cca 2 x 2400 t

Rozměry žlabu:                      69,7 x 28,4 m

Zastavěná plocha:                  1980 m2

Opravená plocha dna stávajícího žlabu v šířce 2,9m, plocha  202,1m2

Žlab doplněn detekčním systémem průsaku.

- Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Tato stavba dané kriterium nesplňuje.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

Nové komory navazují na stávající dvoukomorový žlab. Krajní stěna je tvořena zemním valem, do nějž jsou kotveny dvě řady prefabrikovaných „T“ prvků. Zemní val bude odtěžen a opěrná stěna rozebrána. Délka stěny: 66,5m, výška cca 4,2m. Betonové prvky investor využije v rámci farmy. Následně bude odbourána část železobetonového dna  v tl. 0,3m.

Délka 69,7, šířka cca 0,5m.

Betony: 10,5 m3 = 26 t

Postup bourání: dno se po celé délce nařízne na min. hloubku 150 mm, následně se po částech odbourá tak, aby spára byla hladká a čistá.

V prostoru nového žlabu se nachází stávající zemní jímka. ta je zemní, přihrnutá cca 0,5 m zeminy. Zde se předpokládají bourací práce jen při zřizování prostupů pro novou kanalizaci.

Zemní práce:

Jsou navrženy v rozsahu:

Sejmutí ornice v tl. 350mm v  zatravněné ploše.  24 x 70 x 0,35 = 588 m3

Ornice ke zpětnému zatravnění - 20 m3

Odtěžení zemního valu a odkop do úrovně zakládání.

Výkopy: 45,7 x  72 =  3300 m3

Výkop jam pro jímky a kanalizaci:  420 m3  + 28 m3 = 448 m3

CELKEM:                   3748 m3

Zpětný obsyp:  17,5 x 65 = 1138 m3

448 - 45 - 17 = 386 m3

CELKEM:                              1524 m3

Přebytek ornice v množství 568 m3 použít na zkvalitnění orné půdy ve vlastnictví investora.

Přebytek zeminy v množství 2224 m3  odvezen k druhotnému použití nebo na skládku do

vzdálenosti 8 km.

Podkladní vrstvy kameniva nebo betonového recyklátu:   4500 t

Vzhledem k vysoké hladině spodní vody – cca1,5 m pod terénem, je nutno výkop jímek rozšířit, osadit do výkopu betonovou skruž Ø 800mm výšky 1m. Čerpání v každém z výkopů po dobu 7 dnů. Celkem 21 dnů. Vodu z výkopu čerpat na sousední pastvinu.

Předpokládá se vzhledem k minulým stavebním pracím na farmě štěrkopískové podloží s třídou těžitelnosti III:

Základy:

Na farmě nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum. Pro návrh tloušťky hutněného násypu použita hodnota normového namáhání min. qo= 0,1 MPa. Únosnost základové spáry bude ověřena měřením. V případě nižší únosnosti bude přizván projektant a rozhodnuto o dalším postupu.

Podkladní vrstvy jsou ukončeny podkladním betonem C20/25. Je nutno zajistit homogenitu podkladních vrstev násypu s modulem přetvárnosti Edef2 = 45 MPa. V případě nedodržení únosnosti násypu doplnit kari sítí Ø5 oka 100/100mm.

Následuje betonáž základové desky dna v tl. 200-400 mm z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Výztuž dna je navržena konstrukční s doplněním výztuže jako součást stěnového prvku. Základová deska betonována po dilatačních celcích dle půdorysu se zřetelem na vodotěsnost dilatačních spár. Dbát na přesnost uložení výztuže v prostoru přechodu na svislou stěnu.

Svislé konstrukce:

Stěnová konstrukce navržena rovněž z monolitického železobetonu. Opět nutné přesné uložení svislé a vodorovní výztuže.  Středová stěna vysoká 5,5m, krajní 4,5m. Tloušťka u paty 400mm, ve vrcholu 300mm. I zde použit vodostavební samozhutnitelný beton C30/37 XA3 S2.

Vzhledem k vysoké hladině podzemních vod a s tím spojeným vysokým pořizovacím nákladem nebyla navržena jen jedna jímka. Jímka by se musela provádět pod hladinou podzemních vod a dimenzovat na vyplavání. I kanalizace by musela být prováděna pod hladinou podzemních vod.  Byla tak navržena soustava 3 menších prefabrikovaných jímek propojených kanalizací tak, aby fungovaly jako spojité nádoby. I ty však budou zakládány pod hladinou podzemních vod. Po dobu výstavby bude zajištěno čerpání. Prefabrikovaná železobetonová jímka bude mít po obvodu kotvy pro následné zmonolitnění. Bude osazena na podkladní beton, následně provedeno bednění, výztuž a zálivka betonu na výšku 1m o šířce 0,3m. Ta je provedena jako pojistka proti možnému zvýšení hladiny podzemních vod. Jímka bude obsypána inertním zhutnitelným materiálem. Všechny spoje musí být provedeny vodotěsné. Poklop jímky bude přejezdný pro těžké mechanismy (min. 10t) včetně poklopu.

Úpravy povrchů, podlahy:

Provést sekundární ochranu stěn a dna ve styku se silážní hmotou nátěrem Estedien. Středem dna komory navržen sběrný kanálek napojený na splaškovou kanalizaci. Dno provést z plastové roury rozřezané po délce a vložené do betonu.

Izolace:

Vzhledem k propustnosti podloží a vysoké hladině pozemní vody je navrženo dvojí těsnění dna.

Je navržen vodostavební beton a kvalitním těsněním dilatačních spár. Pod dnem na podkladním betonu navržena foliová hydroizolace tl. 1,5mm s krytím netkanou textilií 300g/m2 určená pro tyty účely.

Pod kanálkem proveden systém detekce průsaku. Případný průsak zaznamenán v kontrolní šachtě.

Tepelné izolace nejsou použity.

Konstrukce truhlářské a tesařské:

Ve stavbě použity fošny na krytí sběrného kanálku. Jedná se o fošny tl. 50mm modřínové nebo borovicové. Doporučená délka kvůli kroucení max. 1,5m. Celkem 1,6 m3.

Konstrukce zámečnické:

Na horní hraně stěn navrženo trubkové ochranné zábradlí. Navrženo montované z pozinkovaných trubek tl. 60mm. Viz detail.

Poklopy nových jímek jsou součástí dodávky jímky – v přejezdném provedení min 10 t.

Pokop nad stávající jímkou viz výkresová dokumentace.

Nátěry:

Veškeré zámečnické výrobky budou žárově zinkovány. Sekundární ochrana betonových ploch žlabu provedena nátěrem k tomu určeným (př.Estedien).

Kanalizace:

odvádí kontaminované dešťové vody z prázdných částí žlabu do soustavy jímek. Propojuje odtokové kanálky komor žlabu, stávající a nové jímky.

Kanalizace je navržena z plastového potrubí DN 200. Délka je 41 metrů. Napojení provedeno ve spádu 1,3%, propojovací potrubí pak v nulovém spádu.

Výpočet viz úvodní kapitola.

ZEMNÍ PRÁCE

Dle zkušeností se zemními pracemi v dané lokalitě v minulém období a s ohledem na hloubku stavební rýhy (max. 1.1 metrů od stávajícího terénu), nedojde v průběhu výstavby inženýrských sítí k ovlivnění podzemních vod.

Niveleta potrubí je uložena dle ČSN od upraveného terénu.  Kanalizační  potrubí je uloženo ve stavební rýze na pískovém loži a obsypáno pískem. Výkop pro kanalizaci šířky 800mm. Před záhozem potrubí se provede výškopisné a polohopisné zaměření jednotlivých řadů v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv.

PODZEMNÍ VEDENÍ

Dle vyjádření objednatele se nenachází v prostoru staveniště žádné faremní vedení. V prostru budoucích zpevněných ploch se nachází faremní vodovod s dvojicí hydrantů. Existence sítí veřejné infrastruktury bude doložena v dokladové části.

Případné křížení provést tak, aby byla dodržena norma prostorového uspořádání sítí ČSN 73 60 05. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit všechna případná podzemní vedení.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními technickými opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnancù zajistit podle vyhlášky č.591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Tyto předpisy je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.)  Zvláště je nutno dbát zvýšené pozornosti při výkopech ve stávající komunikaci. Podél celého výkopu se osadí bezpečností zábrany s cedulkou „Pozor výkop“. Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí zejména ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 3108, 34 3100, 34 5080  – obsluha a manipulace  s elektrickými zařízeními osobami neznalými a poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozváděčů, apod.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Tepelná technika: stavba neobsahuje

Osvětlení: není navrženo.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN 73 0001-1 (730001)

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSNISO 3898 (73 0030)

Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování,  Základní značky.

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

SN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 4130 (734130)

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

SEZNAM PŘÍLOH

S0 01 Silážní žlaby

Architektonicko stavební řešení                              D1-1.1

- Technická zpráva                                                 D1-1.1- 1

- Půdorys                                                                D1-1.1- 2

- Řez 1-1                                                                 D1-1.1- 3

- Řez 2-2                                                                 D1-1.1- 4

- Jímka J1-J3                                                           D1-1.1- 5

- Dilatační spára                                                      D1-1.1- 6

- Sběrný kanálek                                                     D1-1.1- 7

- Detail zábradlí                                                      D1-1.1- 8

- Položkový rozpočet (paré č. 1,2)                          D1-1.1- 9

- výkaz výměr (paré č. 3-6)

Stavebně konstrukční řešení                                     D1-1.2

- Statický výpočet                                                  D1-1.2.-1

- Výkres tvaru a výztuže stěny A                           D1-1.2- 2

- Výkres tvaru a výztuže stěny B                           D1-1.2- 3

- Výkres tvaru a výztuže stěny C                           D1-1.2- 4

Požárně bezpečnostní řešení                                      D1-1.3