PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269

# MENDELU – SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

A. 	Průvodní zpráva

B. 	Souhrnná technická zpráva

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

tupeň dok.:            Projekt pro stavební řízení a realizaci

V Hradci nad Moravicí                                                        Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

07/2015

A	Průvodní zpráva

A. 1	Identifikační údaje

A. 1. 1	Údaje o stavbě

- název stavby

MENDELU – silážní žlaby Žabčice

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1, 1041/1, 876.

Zájmy třetích osob nejsou známy.

- předmět dokumentace

Jedná se o novostavbu souboru staveb na východním okraji areálu farmy Žabčice. Jsou situovány vedle stávajícího dvoukomorového silážního žlabu. Na tento žlab stavebně navazuje SO 01 Silážní žlaby, shodně tak i další objekty zpevněných ploch a oplocení navazují na stávající zpevněné plochy a oplocení farmy. Stavby jsou umístěny na ostatních plochách, zčásti na orné půdě, která bude vyňata z ZPF.

Jsou to:

SO 01 Silážní žlaby

SO 02 Zpevněné plochy

SO 03 Oplocení

A. 1. 2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE ,

IČO 62156489

A. 1. 3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Jaroslav Onderka, Školní 215, 747 41 Branka u Opavy                            IČO: 40357261

Atelier/sídlo firmy:

Projekční a obchodní atelier Hradec nad Moravicí, Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, ČKAIT 0003163 autorizace v oboru pozemní stavby.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, zpracovatel stavební části, ČKAIT 0003163 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Ing. Petr Matějek, zpracovatel zprávy požárního specialisty, ČKAIT 1103403 autorizovaný technik jen pro požární bezpečnost staveb.

Ing. Daněk Stanislav, zpracovatel statické části, ČKAIT 1100016 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

A. 2	Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy, výškopisné a polohopisné zaměření staveniště, prohlídka staveniště projektantem, zaměření stávajících stavů objektů, odsouhlasená varianta řešení.

A. 3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Areál se nachází v centrální části obce Žabčice. Stavební aktivity proběhnou ve stávajícím areálu farmy s částečným přesahem na trvalý travní porost do nezastavěného území, které je však dle územního plánu určeno k zemědělské výstavbě.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Areál farmy je využíván především k ustájení krav s tržní produkcí mléka a mladého hovězího dobytka. Dalšími objekty farmy jsou sklady krmiv a obilí. Vše doplňují doprovodné objekty skladových jímek, hnojných koncovek, seníku, zpevněných ploch, rozvodů vody, rozvodů elektro, dešťové a splaškové kanalizace.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Daný prostor nespadá do územní chráněného zvláštními právními předpisy. Umístění obce i farmy je na mírně vyvýšeno nad řekou Svratkou tekoucí cca 2 km východním směrem. Je mimo záplavovou oblast této řeky. Rozdíl výšek hladiny a staveniště činí cca 5-7m. Nadmořská výška 190 mnm.

V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují žádné významné krajinné prvky registrované dle zákona, v katastru se však vyskytují lesy, vodní toky, rybníky, mokřady a údolní nivy. Uvedená území jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného záměru a nemůže mít na ně jakýkoliv vliv.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona muže orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Do řešeného území přímo nezasahuje žádný přírodní park ve smyslu zákona, tyto jsou v dostatečné vzdálenosti od záměru.

Posuzovanou lokalitu nelze zařadit mezi území historického, kulturního nebo archeologického významu. Taktéž z hlediska počtu nejbližších obytných a rekreačních domků, nelze posuzovanou oblast zařadit mezi území hustě zalidněné.

Z dostupných informací není známo, že by se na území areálu společnosti či v jeho bezprostředním okolí vyskytovaly archeologické objekty. Při zemních pracích je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb. a umožnit případný záchranný archeologický výzkum. Možnost nálezu je mizivá vzhledem k minulým stavebním aktivitám v daném prostoru.

- údaje o odtokových poměrech

Lokalita farmy je situována v mírně zvlněném terénu údolní nivy řeky Svratky. Nadmořská výška dané lokality je cca 190 m.n.m. Okolní terén je mírně východním směrem. Vlastní místo stavby i její okolí je zčásti zpevněno a odvodněno buď do dešťové kanalizace nebo volně na terén do prostoru trvalých travních porostů. Farma má vybudovanou vlastní dešťovou kanalizaci zaústěnou vsakem do trvalých travních porostů na parcele 1041/1. Dle vyjádření investora je zde vysoká hladina podzemních vod cca 1,5 pod úrovní terénu. V případě vytrvalých srážek a stavebních pracích pod HPV bude voda z výkopu přečerpávána na zatravněnou plochu. Podloží je tvořeno písky štěrkopísky říční terasy řeky Svratky.

Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu povrchového vodního zdroje.. Místo záměru je zařazeno mezi zranitelné oblasti (nitrátová směrnice).

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle Územního plánu obce Žabčice - daná lokalita je  určena k zemědělské výrobě. Stavební úpravy se realizují v ploše určené územním plánem k těmto činnostem.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Daná stavba splňuje požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou 269/2009 Sb kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. Dle §11 ods.2 je farma zařazena svým využitím jako pozemek zemědělských staveb. Dle §20 pozemek splňuje požadavky odst. 2-5 o velikosti pozemku k výstavbě a napojení na technickou infrastrukturu. §23 stanoví požadavky na napojení technické infrastruktury odst.1,  přesah na cizí pozemky zapovídá odst.2. Tyto požadavky daná stavba splňuje.  §25 řeší odstupy staveb. Stavba tyto podmínky splňuje dle ods.1.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt neobsahuje.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projekt neobsahuje.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1, 1041/1, 876.

Vlastníkem parcel a staveb je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno.

Demontována bude krajní stěna stávajícího silážního žlabu na parcele 876.

PŘEDPOKLAD - nová parcela vzniklá z parcely 1041/1

- trvalý travní porost – následně provedeno vynětí ze ZPF v ploše 2436 m2.

Zájmy třetích osob nejsou známy.

A. 4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o soubor nových staveb

SO 01 Silážní žlaby

SO 02 Zpevněné plochy

SO 03 Oplocení

- účel užívání stavby

SO 01 Silážní žlaby – skladování kukuřičné siláže a senáží o vysoké sušině nad 30%.

SO 02 Zpevněné plochy – slouží k manipulaci před silážními komorami, jsou napojeny na stávající faremní.

SO 03 Oplocení – doplňuje stávající oplocení areálu farmy.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalé stavby.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nové stavby se realizují vedle stávajícího objektu silážního žlabu stáří cca 50 let. Krajní komora žlabu bude rozebrána a nový žlab na stávající komoru napojen. Nejsou předmětem žádné zvláštní ochrany. Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby. V okolí se nacházejí stavby stájí, dojírny a víceúčelového skladu. Jejich stáří je cca od5 do 50 let a nejsou předmětem žádné zvláštní ochrany.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.  - Dle §3 odst.  f o stavby pro hospodářská zvířata a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata. Stavba splňuje požadavky §6 odst. 1-6 o napojení a provedení sítí technické infrastruktury a to dle odst.3 napojením  silážního žlabu na nové jímky, odst. 4 povrchové vody svedeny do vsaků, odst. 6 řeší požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. V projektu jsou dané normy dodrženy. Stavba je navržena dle §9 v souladu s normami tak, aby během výstavby a provozu nebyla ohrožena bezpečnost a provozuschopnost. V §10 stavba plní požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí v souladu s ods.1 písmen a) uvolňování nebezpečných látek do okolí, e) znečištění vzduchu, povrchových a podzemních vod, f) nedostatečného zneškodnění odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady, h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích. V § 14 je splněn požadavek na úroveň hladiny hluku a vibrací  v okolí stavby (v projektu nejsou použity stacionární zdroje hluku). Dále není řešen požadavek §16 o úsporách tepla (nevytápěný objekt). Zakládání stavby je navrženo dle §18. V §21 stavba splňuje požadavky na povrchy podlah, stěn a stropů v závislosti na jejich umístění a účelu daného prostoru. Požadavky na technická  zařízení staveb jsou splněna:  kanalizace dle §33,    Na danou stavbu se vztahuje §50 stavby pro hospodářská zvířata odt.5 písmeno a o doplňkovém detekčním systému skladu statkových hnojiv (stávající hnojiště a jímky) v oblastech se zvýšenou  ochranou vod. Jímky a silážní žlab jsou vybaveny detekčním systémem průsaku.

Jedná se o soubor technologických staveb v areálu zemědělské farmy. S pohybem postižených lidí se nepočítá – viz § 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Viz kapitola A3-g.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt neobsahuje.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

SO 01 Silážní žlaby:  dvoukomorový průjezdný

Kapacita stavby:                     2 x 4000 m3  = cca 2 x 2400 t

Rozměry žlabu:                      69,7 x 28,4 m

Zastavěná plocha:                  1980 m2

Opravená plocha dna stávajícího žlabu v šířce 2,9m, plocha  202,1m2

Trojice jímek v čele žlabu: 3 x 7,2m3  = 21,6 m3  cca (20 denní kapacita)

SO 02 Zpevněné plochy:

Zastavěná plocha:                   825 m2

SO 03 Oplocení

Délka demontovaného stávajícího oplocení:  98 m, dvoukřídlová vrata

Celková délka oplocení nového:    142 m

Dvoukřídlová vrata šířky 5m: 1 ks

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

SO 01 Silážní žlaby:  dvoukomorové průjezdné

Ze zaplněného a zakrytého silážního žlabu vody stékají volně na terén. Počítána průměrná 1/2 zaplněnost. Silážní šťávy při sušině nad 30%  již nevznikají.

Kontaminované dešťové vody:

(50 letý průměr dešťových srážek obec Žabčice je 480 mm/rok)

plocha:  1980 x 0,480 mm/rok x 0,7 x 0,5 = 332,6 m3/rok = 166,3 za 6  měsíců

Tyto vody budou jímány do tří nových jímek a jedné stávající navzájem spojených a následně převáženy ke skladování do jímek vede polního hnojiště.

Kapacita: stávající jímky 15 m3 slouží pro stávající komoru žlabu.

Trojice nových v čele žlabu: 3 x 7,2m3  = 21,6 m3  cca (20 denní kapacita)

Druhá polovina dešťových vod bude svedena na terén. A to zčásti na nové zpevněné plochy, zčásti na zatravněný zemní val vedle žlabu.

Pro přívalový déšť je počítáno se zaplavením propojovací kanalizace a odvodňovacích kanálků žlabu o max 0,9m. to zvýší kapacitu spolu s odvodními kanálky žlabu o 25,5 m3.

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (140 l/s/ha)

1980 x 140 /1000 = 27,72 l/s = 25 m3

SO 02 Zpevněné plochy:

- Množství dešťových vod

- Výpočet množství dešťových vod je proveden ve smyslu ČSN 756101. Vychází z odvodňovaných ploch S (ha), intenzity deště  15 ti minutového deště i=140 l/s/ha při

- periodě 1. Roční úhrn srážek 480 mm

- Q = S x psí x i

- Odvodňovaná plocha                                                                        Kr         Fr

- Zpevněná plocha “A”          440  m2                                                                          0,8       352

- Zpevněná plocha “B”          385  m2                                                                          0,8       308

- CELKEM                                                                                       660

- Q =   660 x 140 = 9.24 l/s

- Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 480 mm/ha

- Qrok = 660 x 480 =  317 m3rok-1

- Povrchové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány  ve vsakovacím systému –mulda,rigol. a postupně vsakovány do podloží.. Přepad ze vsakovacího systému bude rozlívám na stávající pastevní plochy pod areálem farmy.

SO 03 Oplocení

Bez emisí a odpadů a potřeb energií

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

Soubor staveb bude realizován v jedné etapě  a uveden do provozu.

Zahájení stavby:       04/2016

Ukončení stavby:     09/2016

Předpokládaný postup výstavby:

04/2016 Předání a převzetí staveniště, demontáž stěny silážního žlabu, oplocení, odtěžení zemního valu, odkop zeminy v ploše žlabu a zpevněných ploch, provedení hutněných podkladních vrstev, zřízení systému odtokových kanálků a silážní kanalizace. Osazení prefabrikovaných jímek

05/2016 Provedení podkladních betonů a uložení foliové hydroizolace.

19.5.2016 Kontrolní prohlídka č.1 – kontrola spodní stavby a kvalita uložení hydroizolací.

Následuje provedení podkladních betonů.  Zahájení ukládání výztuží dna a betonáž dilatačních celků.

06/2016 Betonáž stěn a dna komor.

07/2016 Pokračování betonáže stěn a dna komor.

21.7.2016 Kontrolní prohlídka č.2 – kontrola uložení výztuže.

08/2016  Dokončení betonáže silážního žlabu.  Provedení zemního valu, provedení oplocení.

09/2016 Provedení živičných vrstev komunikací, zbylé terénní úpravy okolo objektů, vsaky, kolaudace.

Jelikož investor bude žádat o dotaci na stavbu z evropských fondů, jsou termíny zahájení a ukončení stavby jen orientační. Provedení stavby tak bude závislé na procesu vyhlášení dotačního titulu, příjmu žádostí a jejich následného zpracování.

- orientační náklady stavby

000 Kč

A. 5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavební objekty:

SO 01Silážní žlaby

SO 02 Zpevněné plochy

SO 03 Oplocení

Stavba neobsahuje provozní soubory.

B	Souhrnná technická zpráva

B. 1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Farma se nachází na uprostřed zastavěné oblasti obce Žabčice. Východním směrem od farmy se ale žádná bytová výstavba nevyskytuje. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Nový silážní žlab je umístěn na východním okraji farmy vedle stávajícího dvoukomorového silážního žlabu. Se stávajícím žlabem budou mít novou společnou zeď, část žlabu realizována na ostatní ploše a  část nového žlabu pak umístěna na trvalém travním porostu mimo areál farmy. Zpevněné plochy jsou přivedeny do blízkosti stavebních objektů. Veškeré stavby nadzemní a podzemní  na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora.

Farma je vybavena vlastními rozvody NN, rozvody vody, rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.

Pozemek je rovinný, v prostoru krajní stěny silážního žlabu se nachází zemní opěrný val. Ten bude v průběhu výstavby odstraněn. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody (cca 1,5m pod terénem.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno zaměření stávajícího objektu žlabu.

Inženýrskogeologický průzkum vzhledem k charakteru stavby a jednoduchosti zakládání nebyl proveden.

Hydrologický posudek byl zpracován firmou GEOtest, a.s., Šmahova 112, 627 00 Brno.

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření staveniště firmou EKOS T s.r.o.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Nebyla dohledána žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

Stavebně historický a archeologický průzkum: žlab jsou starý cca 30-40 let a nemá žádnou historickou hodnotu. Daná lokalita je z pohledu archeologie nenávratně zničena stávající výstavbou. Výjimku může tvořit plocha trvale travního porostu, kde zřejmě žádné terénní úpravy neprobíhaly.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita stavby leží údolní nivě řeky Svratky. Vzhledem k rozsáhlé okolní zástavbě rodinných domů se nejedná o prostor primárně ohrožený záplavami. Stavebně je objekt žlabu osazen nad stávající terén. V případě extrémních záplav nebude konstrukce žlabu narušena, může dojít pouze k částečného znehodnocení uskladněného krmiva.

V lokalitě stavby není chráněné ložiskové území, ložisko prognózního zdroje, oznámená důlní díla ani poddolované území. Seismicita lokality vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí nebyla zkoumána.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Farma leží uvnitř zastavěné oblasti s východním směrem nezastavěným. V tomto prostoru se nachází projektovaná stavba. Nejbližší obytná budova se nachází ve vzdálenosti od místa stavby min 240m jižním směrem. Ve  vzdálenosti 200 m východním směrem se nachází obecní ČOV, za ní parkoviště s koupalištěm.  Stavba je realizována zčásti v ploše stávajícího silážního žlabu, zemního opěrného valu a volné zatravněné plochy.  Na ploše je detekována  zemní jímka (slouží pro přilehlou komoru žlabu a bude zachována). Ostatní objekty farmy (dojírna, stáje, sklady včetně ostatních objektů farmy…) nebudou novou stavbou ovlivněny. Stejně tak okolí stavby nebude novou stavbou nijak dotčeno. Odtokové  poměry se změní jen mírně.

Stávající zastřešené plochy stájí a zpevněné plochy jsou svedeny do dešťové kanalizace. Ta ústí na parcele 1041/1 do zatravněné plochy za oplocením. Nově budou projektované části zpevněných ploch svedeny na tuto zatravněnou plochu a rovněž vsakovány. Zasakovaný prostor je trvalým travním porostem.

Při výkopech bude naražena hladina podzemních vod. Odvodnění výkopů vzhledem k nemožnosti jiného řešení bude vypouštěním na zatravněné plochy parcely 1041/1.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba se realizuje zčásti na ploše stávajícího silážního žlabu. Krajní stěna bude v rámci stavby demontována. Demontována bude i část stávajícího oplocení. Další objektů jsou umístěny na trvale travním porostu. Na zemním valu stěny silážního žlabu se nachází několik náletových stromů spíše keřovitého charakteru akátů stáří cca 20 let o průměru kmene do 200mm a jeden s průměrem 40cm.  Tato zeleň bude odstraněna spolu se zemním valem silážního žlabu, na kterém rostou.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcela č. 1041/1 – trvalý travní porost ,  plocha: 43 804 m2

Vlastníkem parcely je investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno.

PŘEDPOKLAD

Vznik nové parcely z parcely 1041/1 o ploše 2436 m2

- Trvale travní porost – následně provedeno vynětí ze ZF

V průběhu zpracování PD jsou tyto úkony prováděny.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a  nebude měněno.

Projekt neobsahuje žádné přípojky sítí, pouze se napojuje na stávající faremní komunikací a oplocení. Všechny stavby jsou ve vlastnictví investora a na jeho pozemcích.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané zahájení stavby:               04/2016

Ukončení stavby:                                      09/2016

Stavba nevyvolá žádné podmiňující, vyvolané či související investice.

Postup výstavby viz kapitola A4j.

B. 2	Celkový popis stavby

B. 2. 1	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity  funkčních  jednotek

SO 01 Silážní žlaby – slouží k uskladnění kukuřičné siláže a travních senáží,

Kapacita stavby: 2 x 4000 m3  = cca 2 x 2400 t

SO 02 Zpevněné plochy – umožňují pohyb mechanismů okolo hlavního objektu silážního

žlabu. Plocha 824 m2

SO 03 Oplocení – chrání farmu před pohybem nežádoucích osob. Celková délka oplocení

nového: 142 m.   Dvoukřídlová vrata šířky 5m: 1 ks

B. 2. 2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dle územního plánu je prostor určen k zemědělské výrobě. Navrhovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu farmy, zčásti mimo na trvale travním porostu. Jedná se technologické stavby, půdorys a tvar je dán požadavky technologie.

Silážní žlaby: jedná se o ryze technologickou stavbu danou požadavky investora  na kapacitu a způsoby naskladnění a následného vyskladňování. Je navržen průjezdný dvoukomorový žlab se šířkou komory 14 m a výškou stěny 4,5 resp. 5,5m, délky 69,7m. Je nezastřešený.

Zbylé objekty oplocení a zpevněných ploch jsou objekty doprovodnými umožňující provoz hlavního objektu silážního žlabu.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

SO 01 Silážní žlab – materiál  - beton v přírodní barvě, zámečnické výrobky (zábradlí

pozinkováno. Tvarové řešení dáno účelem objektu - liniové betonové stěny.

SO 02 Zpevněné plochy – navrženy živičné povrchy.

SO 03 Oplocení – provedeno z drátěného pletiva z PVC balem barvy zelené. Oka pletiva 50/50 mm, profil 2,5 mm. Plotové sloupky ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem.

B. 2. 3	Celkové  provozní  řešení, technologie  výroby

SO 01 Silážní žlaby

Navržen vdoukomorový průjezdný. Je určen ke skladování kukuřičné siláže a travních senáží. Plnění komory probíhá v jednom technologickém cyklu. Naskladňování probíhá po celé ploše žlabu s neustálým hutněním. Po zaplnění žlabu na celou výšku komory je přes hmotu  přetažena folie  a zatížena zpravidla silničními panely. Vybírání probíhá v celém svislém průřezu pomocí frézy na krmném voze nebo vykusovačem. Důležité je pravidelné odebírání hmoty v denní šířce min 0,4-0,5m, aby nedocházelo ke znehodnocování krmiva povětrnostními vlivy.

B. 2. 4	Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

B. 2. 5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

#### Revizní práce

Zařízení podléhá povinným revizím které jsou definovány v průvodní dokumentaci výrobce dle požadavku zákona č. 85/2001 Sb., § 134a), odstavec 1., písmeno c). Provozovatel zařízení zabezpečí tento vztah smluvní dohodou s akreditovanou organizací, která bude v předem stanovených termínech povinné revize vykonávat, bude zpracovávat dokumentaci o výsledku revizí a zkoušek a tato bude trvale a dostupně uložena u provozovatele zařízení.

Zařízení pro stavy nouze

K inventáři farmy patří také mobilní telefon s uloženými telefonními čísly pro nouzové volání (záchranná služba, hasiči, policie), a který při provozu zařízení bude mít příslušná osoba vždy při sobě, aby v případě nouze mohlo být požádáno o okamžitou pomoc. Kromě tohoto bude umístěna na viditelném místě písemná informace o kontaktu na ZZS a HZS, tato může být součástí požární poplachové směrnice dle požadavku vyhlášky č. 246 / 2001 Sb., o požární bezpečnosti, § 11., odstavec 2), písmeno a) a b).

Provozovatel zabezpečuje proškolování všech zaměstnanců pracujících v prostorách farmy i osob které mají přístup, periodické proškolování z technologických postupů dle zákona č. 85 / 2001 Sb., § 133., odstavec 1)., písmeno e), dále o používání ochranných pomůcek – nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb. a o rizicích na uvedeném pracovišti i o hodnotách vlivů biologického činitele.

#### Bezpečnostní osvětlení/Orientační pomoc

Stáje:

Zaměstnavatel umístí v prostorách budov bezpečnostní značení, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle znění zákona č. 85 / 2001 Sb., § 133b), jejich vzhled a umístění bude odpovídající požadavku nařízení vlády č. 11 / 2002 Sb. Zaměstnanci budou s těmito značkami seznámeni. Volba bezpečnostního značení bude odpovídat světelným podmínkám pracoviště, v případě možnosti vzniku rizika přerušení dodávky elektrického proudu za snížené viditelnosti, budou zvoleny značky nebo pásky fotoluminiscenční, které zůstávají po přerušení dodávky viditelné a rozpoznatelné po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění budovy přítomnými osobami. Veškeré bezpečnostní značení bude průběžně kontrolováno vedoucím zaměstnancem, v případě ztráty nebo poškození neprodleně nahrazeno novým.

#### Osobní ochranné vybavení

V zájmu minimalizace rizik vznikajících v prostorách farmy budou všichni zaměstnanci a osoby vstupující do budovy používat osobní ochranné pracovní pomůcky (dále OOPP ) vydávané zaměstnavatelem, na základě podnikové směrnice pro výdej OOPP. Tato směrnice bude zpracována dle požadavku nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., - přílohy č. 1 – ”Tabulka vyhodnocení rizik pro výdej ochranných prostředků” a na základě tohoto vyhodnocení bude proveden výběr OOPP. Zaměstnanci jsou povinni OOPP vždy při vstupu do objektu používat, jsou odpovědni za jejich údržbu, směrnice definuje stanovenou dobu použití OOPP vzhledem k opotřebení. V případě nadměrného opotřebení OOPP zaměstnavatel zabezpečí výdej nových. Zákon č. 85 / 2001 Sb., § 133a), odstavec 5) dále stanoví zaměstnavateli povinnost výdeje mycích, čistících a desinfekčních prostředků proti vlivu rizika vlivu biologického činitele a nadměrnému znečištění. Dle § 134 citovaného zákona 85 / 2001 Sb., odstavec b) musí být pro zaměstnance k dispozici prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování. Konkrétní podmínky stanovuje nařízení vlády č. 178 / 2001 Sb. –  ”Stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci”. Pro tyto účely budou využívány prostory zázemí zaměstnanců v sociálním zázemí provozní budovy farmy.

Zaměstnavatel dále provede před uvedením do provozu vyhodnocení expozic vlivu rizikových faktorů na zaměstnance při práci, popř. jejich změření a požádá příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice o zařazení vykonávaných pracovních činností do kategorií. Současně platný právní předpis definující tuto povinnost je zákon č. 471 / 2005 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, § 37 a  § 38. S výsledky zařazení bude obsluha seznámena. Veškeré kontrolní a údržbářské práce na farmě budou prováděny pouze v odpovídajícím ochranném vybavení - osobní ochranné pracovní prostředky.

### Další zařízení

Podmínky obsluhy  zařízení ve stáji jsou dány průvodní dokumentací výrobce, ve smyslu znění nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Všichni zaměstnanci obsluhy objektů farmy (částečně i projektovaného silážního žlabu) budou s tímto právním předpisem před započetím pracovní činnosti seznámeni. (Návod k obsluze).

### Vytápění:

Prostory nejsou vytápěny.

Osvětlení:

Umělé osvětlení není  v zhledem k charakteru staveb navrženo.

První pomoc

Zaměstnavatel zabezpečí na pracovišti vybavenou lékárničku s prostředky pro poskytnutí základního ošetření při vzniku pracovního úrazu. Součástí lékárničky bude i písemná informace o kontaktu na zdravotnickou záchrannou pomoc, dle požadavku zákona č.85 / 2001 Sb., § 134, odstavec f). Zaměstnanci budou o tomto zabezpečení informováni prostřednictvím vedoucího zaměstnance.  Pracoviště bude rovněž vybaveno dle zákona 85 / 2001 Sb., § 133c), odstavec 3) knihou úrazů, kde budou zaznamenávány všechny pracovní úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. Kniha úrazů je trvale dostupná a patří do dokumentace pro základní evidenci BOZP na pracovišti.

Popis provozu

Detailní popis provozu (dokumentace), ve kterém budou popsány veškeré agregáty, procesní postupy, údržbářské práce a poruchy strojů a zařízení na farmě, stejně jako zde budou zmíněny příkazy, resp. zákazy a bezpečnostní návody pro činné osoby, bude k všeobecnému nahlédnutí uložen v kanceláři ředitele farmy v provozní budově. Tento bude vyhotoven se zřetelem na veškeré profese před dokončením stavebních prací.

Povinností zaměstnavatele je seznámit všechny zaměstnance pracující na farmě i s průvodní dokumentací výrobce (návod k obsluze), toto seznámení dokumentovat podpisem seznámeného zaměstnance a dokumentaci ukládat tak, aby byla kdykoliv možnost prokazatelnosti tohoto výkonu. ( nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., § 4) a § 5) )

B. 2. 6	Základní  charakteristika  objektů

- stavební řešení

SO 01 Silážní žlaby

Hutněné podkladní vrstvy jsou ukončeny podkladním betonem C20/25. Je nutno zajistit homogenitu podkladních vrstev násypu s modulem přetvárnosti Edef2 = 45 MPa. V případě nedodržení únosnosti násypu doplnit kari sítí Ø5 oka 100/100mm. Následuje uložení foliové hydroizolace. Následuje betonáž základové desky dna v tl. 200-400 mm z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Výztuž dna je navržena konstrukční s doplněním výztuže jako součást stěnového prvku. Základová deska betonována po dilatačních celcích dle půdorysu se zřetelem na vodotěsnost dilatačních spár. Dbát na přesnost uložení výztuže v prostoru přechodu na svislou stěnu.

Stěnová konstrukce navržena rovněž z monolitického železobetonu. Opět nutné přesné uložení svislé a vodorovní výztuže.  Středová stěna vysoká 5,5m, krajní 4,5m. Tloušťka u paty 400mm, ve vrcholu 300mm. I zde použit vodostavební beton C30/37 XA3 S2.

Provést sekundární ochranu stěn a dna ve styku se silážní hmotou nátěrem Estedien. Středem dna komory navržen sběrný kanálek napojený na splaškovou kanalizaci. Dno provést z plastové roury rozřezané po délce a vložené do betonu.

U dna je nepropustnost zajištěna dvojím způsobem – 1) použitím vodostavebních betonů, a kvalitním těsněním dilatačních spár, 2) foliovou hydroizolací. Ochrana před průsakem je tak zajištěna dvěma opatřeními. Pod kanálkem proveden systém detekce průsaku. Případný průsak bude zaznamenán v kontrolní šachtě.

SO 02 Zpevněné plochy

- Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch:

- D1-N-2-IV-PIII – vozovka živičná

- Asfaltobeton mastixový 	AKM	40 mm

- asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2	PSA

- asfaltový beton ložný	ACL 16+	 60 mm

- obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	 50 mm

- Edef = 100 MPa

- štěrkodrť 16-32 mm s prolitím a zadrcením	ŠD	 150 mm

- Edef = 70 MPa

- štěrkodrť 0-63 mm	ŠD	 150 mm

- celkem	                       450 mm

- Edef = 45 Mpa

geotextilie, výměna aktivní zóny ( v případě nevhodného podloží)

SO 03 Oplocení

Nové oplocení východní hranice budovaného areálu bude provedeno z drátěného pletiva z PVC balem barvy zelené. Oka pletiva 50/50 mm, profil 2,5 mm. Plotové sloupky ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Průměr sloupků  48mm síla stěny 3,15mm délka 2600mm. Součástí plotových sloupků budou příchytky napínacích drátů a horní krytky sloupků. Výška oplocení 1800 mm, bez podezdívky. Rozteče sloupků do 3 m. Krajní sloupky a sloupky po maximální průběžné vzdálenosti do 30m budou opatřeny zesílením šikmými vzpěrami, u průběžných sloupků oboustranně. Pod sloupky oplocení bude proveden základ z prostého betonu C20/25 do hloubky 900 mm průměru 300 mm (provedeny vyvrtáním). Hloubka šikmých základů pro vzpěry bude v rozmezí 1000 až 1400mm tak, aby dno základu bylo cca 900mm pod terénem. Ocelové sloupky oplocení a šikmé vzpěry budou zapuštěny do základové konstrukce  650-700 mm – podklínovány.

- konstrukční a materiálové řešení

- Je dostatečně popsáno v předešlé kapitole, technických zprávách, ve výkresech jednotlivých objektů.

- mechanická odolnost a stabilita

SO 01 Silážní žlaby

Žlab navržen monolitický železobetonový. Stěnové prvky vyztuženy dle statického výpočtu, který počítá s pojezdem mechanismu 15 t v koruně stěny. Dno pak vyztuženo konstrukční kari sítí Ø R 8/150/150. Hlavními nosnými prvky krajní stěny: výztuž Ø R16 po 150 mm u obou povrchů, střední stěna výztuž Ø R22 po 150mm.  Žlab proveden z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Sekundární ochrana betonových konstrukcí navržena nátěrem Estedien.

SO 02 Zpevněné plochy

- Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch:

- D1-N-2-IV-PIII – vozovka živičná

- Asfaltobeton mastixový 	AKM	40 mm

- asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2	PSA

- asfaltový beton ložný	ACL 16+	 60 mm

- obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	 50 mm

- Edef = 100 MPa

- štěrkodrť 16-32 mm s prolitím a zadrcením	ŠD	 150 mm

- Edef = 70 MPa

- štěrkodrť 0-63 mm	ŠD	 150 mm

- celkem	                       450 mm

- Edef = 45 Mpa

SO 03 Oplocení

Použity typové materiály vhodné pro dané použití. Sloupky a pletivo pozinkovány, pletivo má ochrannou poplastovanou vrstvu, sloupky komaxitový  nátěr.

B.2. 7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Stavební objekty neosahují technická ani technologická zařízení.

- výčet technických a technologických zařízení

Stavební objekty neosahují:

B. 2. 8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz zprávy požárního specialisty v dokumentaci jednotlivých stavebních objektů.

B. 2. 9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Objekty nejsou vytápěny.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Projekt neřeší.

B. 2. 10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

SO 01 Silážní žlaby

Hluk:    pouze od mechanizace při nakladňování, a následně při denním vybírání pro potřeby farmy. Mechanizace splňuje parametry provozu na pozemních komunikacích. Prašnost provozem žlabu nebude nijak výrazně navýšena – frézování hmoty přímo do krmného vozu. Kompaktní svislá stěna siláže po řezu zaručuje bezprašnost.

SO 02 Zpevněné plochy

Při dodržování zásad při provozu farmy budou zpevněné plochy znečištěné je minimálně. Od toho se následně odvíjí prašnost. Předpokládá se nízká.

SO 03 Oplocení

Bez vlivu na okolí.

B. 2. 11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Objekty nejsou určeny k trvalému pobytu lidí – radonový průzkum není proveden.

- ochrana před bludnými proudy

Není řešena. Objekty  bez pohybu zvířat. ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší.

- ochrana před hlukem

Projekt neřeší. V okolí nejsou osazeny žádné hlučné stacionární zdroje hluku, mobilní mechanizace podléhají zákonům o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jejich hlučnost na hranici farmy nepřekračuje 50 dB.

Farma je situována sice uvnitř území obce, nejbližší objekty bytové výstavby se nacházení ve vzdálenosti 240m jižním směrem. S ochranou před vnějším hlukem projekt nepočítá.

- protipovodňová opatření

Farma leží na velmi mírném svahu v údolní nivě řeky Svratky. Vzhledem k okolní zástavbě bytových domů a k charakteru projektovaných staveb nebylo nebezpečí záplav zkoumáno. Dovozuji, že v záplavovém území by tato zástavba nebyla povolena.

Projektované stavby by  i při případném zaplavení nebyly poškozeny. S případnou ochranou se nepočítá.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Projekt neřeší. Nejsou známy žádné omezující negativní vlivy vnějšího prostředí.

B. 3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Projektované objekty jsou bez přívodů technické infrastruktury.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Projektované objekty jsou bez přívodů technické infrastruktury.

B. 4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Projekt neobsahuje.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Farma má dva samostatné vjezdy. Jeden z ulice Zemědělské, druhý z ulice Přísnotické. Pro potřeby stavby i provoz farmy je využíván především vjezd z ulice Zemědělské.

Je proveden s živičným povrchem. Pro dopravu uvnitř areálu není potřeba vybudovat nové komunikace ani není nutné řešit vjezd do areálu, bude využito stávající napojení, které je a bylo využíváno pro provoz obsluhy zemědělského střediska. Projet oblast komunikací řeší jen v prostoru nového silážního žlabu s napojením na stávající faremní.

- doprava v klidu

Parkování obslužných vozidel je řešeno v rámci farmy na zpevněných plochách. Pro provoz silážního žlabu nejsou určeny žádné mechanismy, nicméně žlaby jsou obslužnými objekty pro stáje skotu. Na farmě se tak  pohybují 1 traktor s čelní radlicí, 1s krmným vozem a zastýlacím adaptérem. 1-2 x měsíčně traktor s cisternou pro vývoz kontaminovaných vod z jímek. Tyto mechanismy slouží pro provoz celé farmy. Stavba nenavýší stávající množství a skladbu mechanismů na farmě. Parkování tak projekt neřeší.

- pěší a cyklistické stezky

Projekt neobsahuje, v blízkosti farmy se žádná stezka se nenachází.

B. 5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Stavba neobsahuje. Terén je rovinný částečně upravený minulou výstavbou. HTU nebudou prováděny. Odkopy a výkopy jsou řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů.

- použité vegetační prvky

Prostor okolo stavebních objektů bude zatravněn. S výsadbou keřové a stromové zeleně se nepočítá.

- biotechnická opatření

Projekt neobsahuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší:

Při silážování kukuřičné siláže  a senáží o vysoké sušině nevznikají žádné škodlivé pachy. I při vybírání kvalitně provedena siláž nepáchne. Oxidaci a případné hnití siláže je zamezeno návrhem velikosti jam tak, aby denní úbytek frézovaného profilu v jámě byl min. 400-500mm. Silážní žlab tak nebude mít žádný vliv na ovzduší.

Vytápění:

Projektované objekty nejsou vytápěny.

- Hluk:

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk ze stavební činnosti

Den	LAeq,14h = 65 dB (7-21hod)		LAeq,1h= 60 dB (6-7 a 21-22 hod)

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (provoz zemědělského areálu)

Den	LAeq,8h = 50 dB			Noc	LAeq,1h = 40 dB

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a drahách

Den	LAeq,16h = 55 dB			Noc	LAeq,8h = 45 dB

Krátkodobé zdroje hluku přicházející v úvahu při naskladňování krmiv, dopravě a zakládání krmiva budou mít hladinu hluku cca 85 dB. Tyto operace se budou provádět v denních směnách a po časově omezenou dobu.

- Kontaminované dešťové vody:

- Silážní žlab má dno provedeno z vodotěsného železobetonu s těsněním dilatačních spár, dále foliovou hydroizolaci a  doplněný systémem detekce průsaku.

- Kontaminované dešťové vody ze žlabu:

(50 letý průměr dešťových srážek obec Žabčice je 480 mm/rok)

plocha:  1980 x 0,480 mm/rok x 0,7 x 0,5 = 332,6 m3/rok = 166,3 za 6  měsíců

Tyto vody budou jímány do tří nových jímek a jedné stávající navzájem spojených a následně převáženy ke skladování do jímek vedle polního hnojiště.

Kapacita: stávající jímky 15 m3 slouží pro stávající komoru žlabu.

Trojice nových v čele žlabu: 3 x 7,2m3  = 21,6 m3  cca (20 denní kapacita)

Druhá polovina dešťových vod zaskladněné části bude svedena na terén. Pro přívalový déšť je počítáno se zaplavením propojovací kanalizace a odvodňovacích kanálků žlabu o max 0,9m. To zvýší kapacitu spolu s odvodními kanálky žlabu o 25,5 m3.

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (140 l/s/ha)

1980 x 140 /1000 = 27,72 l/s = 25 m3

Kontaminované dešťové vody odváženy do skladových lagun za obcí, které jsou součástí polního hnojiště. Kapacita jímek je 2x3000 m3. Jsou umístěny na parcelách 1336/104/, 1336/96, 1336/107, 1336/156, 1336/105, 1336/106 KÚ Žabčice. Vzhledem k útlumu chovu prasat na farmě je dostatečná ke  skladování po dobu 6 měsíců. Ve vhodných agrotechnických lhůtách pak bude  obsah jímek vyvážen na pole.

- Dešťové vody ze zpevněných ploch:

- Výpočet množství dešťových vod je proveden ve smyslu ČSN 756101. Vychází z odvodňovaných ploch S (ha), intenzity deště  15 ti minutového deště i=140 l/s/ha při

- periodě 1.  Roční úhrn srážek 480 mm.

- Q = S x psí x i

- Odvodňovaná plocha                                                                        Kr         Fr

- Zpevněná plocha “A”          440  m2                                                                     0,8       352

- Zpevněná plocha “B”          385  m2                                                                     0,8       308

- CELKEM                                                                                       660

- Q =   660 x 140 = 9.24 l/s

- Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 480 mm/ha

- Qrok = 660 x 480 =  317 m3rok-1

Podrobnosti výpočtu viz technická zpráva SO 02.

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do retenčního vsakovacího příkopu (muldy) o světlé šířce 2.0 metrů a hloubky 300 mm. Ze vsakovacího příkopu do hlouběji ležícího systému (odvodňovací rigol o rozměrech 4.0 x 21 x 0.6 metrů) trubka- rigol prochází vsakovaná voda. Tloušťka orniční vrstvy v muldě je minimálně 300 mm. Odvodňovací rigol vytvořený z kameniva 16-32 slouží jako podzemní dočasná zásobní nádrž, ze které voda vsakuje do podloží. Užitná kapacita odvodňovacího rigolu, při využitelnosti poměru objemu kameniva k pórům 40%, je navržena 20.16 m3.

- V případě přívalových dešťů, kdy podpovrchový odtok je nedostačující, přebytečná voda se akumuluje v drenážní trubce a podzemním odvodňovacím rigolu. Výšku hladiny možno kontrolovat v revizní šachtici DN 500 mm.. Monitoring dešťových vod je zajištěn v revizních šachtách, která mají usazovací objem.

- V případě přetížení vsakovacího koryta (muldy) je koryto vybaveno přepady (revizními šachticemi RŠ), které mají děrovaný poklop. Přetékající dešťová voda z muldy přes tyto šachtice je filtrována přes geotextilii a odvedena přímo do rigolu. Tím je zaručen trvalý, filtračně stabilní odvod dešťové vody. Poklop revizních a škrtících šachet je obsypán kamenivem z oblázků 32-63 mm.

Skladba odvodňovacího rigolu

- - Upravený terén (ornice s pískem) 300 mm

- - Štěrkový násyp 16/32 600 mm

- - Rozvodné drenážní potrubí. DN 200

- - Geotextilie (př.Raumat)

Takto vytvořený systém nám vytváří, že celá plocha odvodňovacího rigolu tak tvoří umělý retenční prostor, ve kterém se shromažďuje dešťová voda, která se zpožděním vsakuje do podloží. Část této prosáklé vody se odpaří prostřednictvím zeleně, tj. stromů i travnatých ploch.V případě přívalových srážek, se povrchová voda rozlije na okolní pastevní pozemky pod farmou.

- Odpady:

- Odpady z provozu:

| Kód odpadu | Název odpadu |  | Kategorie | Předpokládaný způsob zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |  | N | Oprávněná osoba |
| 15 01 02 | Plastové obaly |  | O | Recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  | O | Recyklace |
| 02 01 08 | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |  | N | Oprávněná osoba |
| 15 01 01 | Papírové a plastové obaly |  | O | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné obaly |  | O | Recyklace |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |  | O | Recyklace |
| 20 01 39 | Plasty |  | O | Recyklace, |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  | O | Recyklace |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |  | O | skládka, oprávněná osoba |

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 185/2001:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů

- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí.

Jelikož daná investice nemění stávající  provoz farmy, má objednatel sběr, třídění a likvidaci odpadů  zpracován pro celou farmu (podnik).  Systém nakládání s odpady bude doložen na vyžádání objednatelem.

Půda:

Katastrální území Žabčice  794 121.

Pro potřeby výstavby je nutno vyjmout ze ZPF 2436 m2 trvale travního porostu parcely č. 1041/1.

Dotčené parcely:

| P.č. | Kultura | Výměra parcely (celá parcela) (m2) | LV | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 | Ostatní plocha | 737 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |
| 861/1 | Ostatní plocha | 52402 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |
| 1041/1 | Trvale travní porost | 43804 | 1074 | zábor ZPF 2436 m2 Mendlova univerzita v Brně |

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stropů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Záměr významně nemění krajinný ráz, jedná se o novou stavbu z části umístěnou na   ostatních plochách uvnitř areálu vedle obdobného objektu, nové objekty na tyto plynule naváží (žlab, zpevněné plochy). Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Významné krajinné prvky se v posuzovaném území nenachází.

V současné době je izolační zeleň tvořena vegetací z náletových dřevin akátu keřovitého charakteru na zemním valu stávajícího žlabu. Před výstavbou tato zeleň bude odstraněna.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy přírodních stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona).

Zájmové území je situováno mimo významné lokality CZ 0621029 Pálava, CZ 06221030 střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny.

Na tyto vzdálenější oblasti nemůže mít záměr svým charakterem přímé, nepřímé či sekundární vlivy.

Nejblíže situovanou přírodním památkou je Přísnotický les ve vzdálenosti 1,1 km jihovýchodním směrem.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V zájmovém území bylo v minulosti stanoveno ochranné pásmo výpočtem ve vztahu k objektům hygienické ochrany. Ochranný účinek ochranného pásma se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany. Ochranným pásmem se rozumí území, které je kolem chovů hospodářských zvířat k ochraně zdravých životních podmínek. Chovy se umísťují tak, aby jejich provozem nebyl narušen zdravý stav ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, hlukem, mikroorganismy a jinými škodlivými vlivy. V rámci projektu výstavby jednotlivých objektů chovu se hodnotí celý areál chovu zvířat a jeho vliv na zdravé životní podmínky. Při stavebním řízení o změně v počtu a druhu zvířat, či o zabezpečení náhradních opatření k potlačení negativních emisí se zvažuje i nutný rozsah ochranného pásma. Rozsah pásma  se navrhovanými projektovanými stavbami nezmění. Tyto jsou stavbami doprovodnými bez vlivu na velikost pásma.

Výstavba bude v souladu s požadavky na zdravé životní podmínky v obci. Větší rozsah chovu dobytka nebo změna kategorie zvířat by vyžadovala návrh významnějších opatření v technologii chovu nebo v lokalitě.

B. 7	Ochrana obyvatelstva

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba svým technickým řešením není vhodná k ochraně obyvatelstva.

B. 8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Při realizaci stavby je možno napojení stavebních rozvodů NN z objektu dílen. Napojení vody ze stávajícího hydrantu ve zpevněné ploše pře žlabem.

- Rozhodujícími materiály jsou beton různé kvality v množství

- Silážní žlaby: stěny, dno             1030 m3     =  2575 t

- Podkladní betony    200 m3       =    500 t

- Obetonování jímek   10 m3       =      25 t

- Oplocení:                                         5,7 m3   =      14 t

- Celkem                                       1246 m3   = 3 114 t

- Makadam a kamenivo:   žlab:                        4500 t

- Zpevněné plochy:       1300 t

- Celkem                                                            5 800 t

- Jejich zajištění je na stavební firmě nikoli předmětem projektové dokumentace.

- odvodnění staveniště

- Při výkopech jam pro jímky bude naražena hladina podzemní vody, která se nachází cca 1,5 m pod úrovni terénu.. Je nutno rozšířit výkopovou jámu a zřídit čerpací místo. Čerpání prováděno po dobu osazení prefabrikované jímky a jejího obetonování. Voda vypouštěna na trvalý travní porost vedle žlabu. Počet čerpacích dní 21. Ostatní stavební práce prováděny nad HPV.

- napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu

- Farma má samostatný vjezd z ulice Zemědělská obce Žabčice. Není potřeba na ní provádět žádná opatření k omezení provozu při výstavbě. Příjezd k objektům stavby je po živičných zpevněných komunikacích farmy ve vlastnictví investora. Všechny komunikace jsou provedeny s parametry pro provoz těžké zemědělské techniky. Ty jsou dostatečné pro jakékoli stavební mechanismy.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Farma se nachází na uprostřed zastavěné oblasti s bytovou zástavbou ve vzdálenosti cca 200m. Vjezd na farmu je na okraji zastavěné oblasti. Stavby se staví v návaznosti na stávající silážní žlab a zpevněné plochy s nedetekovanými rozvody faremních sítí s výjimkou faremního vodovodu se dvěma hydranty, které se nacházejí v prostoru nové zpevněné plochy. Je nutno před započetím prací tyto vodovod vyhledat spolu s prověřením, zda v prostoru nevedou i jiné faremní rozvody. Existence sítí veřejné technické infrastruktury budou doloženy v dokladové části. V rámci stavby dojde k rozebrání krajní stěny stávajícího silážního žlabu a napojení ve dně žlabu nového. V prostoru nové komory se nachází zemní jímka stávajícího žlabu s kanalizací. Bude zachována a překryta dnem nového žlabu.

- Ostatní stávající objekty farmy jsou v dostatečné vzdálenosti od prováděných staveb, nedojde tak k jejich ovlivnění.

- Stavební práce budou prováděny v období od  od 7 do 21 hodin.

- ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Stavba je realizována v  oploceném areálu farmy. Jedná se o stavbu na ploše zčásti zastavěné – stěna silážního žlabu, zemní jímka, oplocení, faremní vodovod. Součástí demontované stěny žlabu je zemní val, kde se nachází keřovitá náletová zeleň akátů s tloušťkou kmene do 20 cm. a jeden listnatý strom průměru 40cm. Dudou odstraněny spolu s valem.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

- S dočasným záborem se nepočítá. Stavby jsou však provedeny částečně na vyňaté půdě trvale travního porostu. Ta bude provedena v předstihu. Větší část je realizována na parcelách  ostatních. Zařízení staveniště, plochy přechodných deponií zeminy a suti a plochy pro skladování stavebního materiálu jsou určeny na stávajících zpevněných plochách a v zelené ploše vedle žlabu. Plocha staveniště 5 570m2. Zařízení staveniště a napojovací body energií viz situace stavby.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Bude demontována stěna žlabu z prefabrikovaných prvků “T” a část betonového dna žlabu.

Odpady vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly (sběrový papír) cca 50 kg | O | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly (obaly z plastů neznečištěné) cca 100 kg | O | Recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly cca 300 kg | O | Recyklace |
| 15 01 04 | Kovové obaly cca 100 kg | O | Recyklace |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek - minimální nespecifikovatelné množství | N | oprávněná osoba, spalovna |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná tkanina - minimální nespecifikovatelné množství | N | oprávněná osoba |
| 17 02 01 | Dřevo cca 500 kg | O | oprávněná osoba, recyklace |
| 17 02 03 | Plasty cca 50 kg | O | oprávněná osoba, recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel 2000 kg (oplocení, zbytky výztuží) |  | Recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2048 m3 | O | Skládka / druhotné využití |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 17 09 03 5 t | O | oprávněná osoba |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | oprávněná osoba |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | oprávněná osoba, skládka |

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci a likvidaci s tímto odpadem dle platných předpisů (ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.).

Zejména  se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (*) a předání tříděného odpadu (sklo, papír, plasty, železo) do sběrného dvora k dalšímu zpracování.

Materiál určený k druhotnému použití:

Beton (t)         živičný kryt vozovky (t)

SO 01 Silážní žlab:                    26                                0

SO 02 Zpevněné plochy:            0                                 2

SO 03 Oplocení                        6,2                                0

Celkem:                                   32,2 t                             2

Beton v množství 32,2 t bude na stavbě mobilní recyklační linkou nadrcen na granulát o požadovaných frakcích. Zároveň bude podroben chemické analýze dle přílohy č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, aby garantovaly, že jejich využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Betonový granulát bude splňovat technické požadavky pro podsyp (převážně frakce 0/63) podsypy pod podlahu stáje.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

výkopy:                                 ornice      výkop    zpětný zásyp   přebytek     kamenivo pro

násypy

m3           m3             m3                  m3    nebo beton.recyklát (t)

SO 01 Silážní žlab:                  588         3748         1524             2224                  4500

SO 02 Zpevněné plochy:         195          380           120               260                   1300

SO 03 Oplocení:                         0             6               0                   6                        0

CELKEM                                 783        4 134        1644             2490                   5800

Ornice: zpětná úprava ploch pro zatravnění:  120 m3.

Přebytek v množství 663 m3 přesunut na ornou půdu v okolí farmy ke zlepšení úrodnosti. Odvoz přebytečné zeminy k druhotnému použití do vzdálenosti 8 km – 2490 m3 nebo na skládku.

- Násypy kameniva/recyklátu:                   5800 t

- betonový  recyklát ze stavby:                      32 t

- živičný kryt vozovky                                     2 t

- dovoz kameniva:                                      5766 t

- Přechodné deponie jsou určeny na ploše demolovaných stájí a okolních zpevněných plochách.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany životního prostření, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb. Veškeré nakládání s odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, tak i při následném provozu musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Především upozorňujeme, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Dále, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Z tohoto vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit například na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Veškeré odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Další povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Veškeré zeminy a sutě vhodné pro násypy budou pro tento účel využity.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zhotovitel se musí řídit všemi platnými bezpečnostními normami a nařízeními vlády a to:

Směrnice Rady č.92/57 EHS – institut koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb o ochraně práce.

Zákon Č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

Vyhl. Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Vyhl. Č. 324/1990 Sb. o stavebních a udržovacích pracích

Vyhl. Č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. Č. 21/1979 Sb. vyhrazená plynová zařízení (kvalifikace při používání PS) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. Č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Zák. č 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Nař. v. Č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů

N.v. Č. 28/2002 Sb., práce pracovní postupy v lese (Motorová pila, sekera) (od 1.1.2003)

Nařízení vlády    178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nařízení  vlády 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 441/2004 Sb.

Nařízení vlády    378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (od 1.1.2003)

Nařízení vlády   495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků , mycích čistících a desinfekčních prostředků.

Nařízení vlády  11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády    27/2002 Sb.,  stanovení pracovních postupů při práci související s chovem zvířat

Nařízení vlády  168 /2002 Sb.,  stanovení pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády   406/2004 Sb.,  kterým se mění NV č.11/2002 Sb kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády  101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí.

Nařízení vlády  362/2005 Sb., o ochraně při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon  471/2005 Sb.  Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce.

Zákon  309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodavatel stavebních prací je při provádění prací povinen zejména:

1. Organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nebyli ohroženi padajícími nebo klouzajícími předměty či materiály, byli chráněni proti pádu či zřícení, nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře.

2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, přitom se tato povinnost vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

3. Vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za předpokladu, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Přitom je každý ze zaměstnavatelů povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

4.  Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

6.   Zajistit, aby práce vykonávali zaměstnanci školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. odborně způsobilí a zdravotně způsobilí.

7. Vybavit zaměstnance na základě vyhodnocení rizik osobními ochrannými pracovní mi prostředky, pracovními oděvy a obuvi, popř. mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji.

8. Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi zaměstnance a osoby, jichž se to týká v případech, nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce.

9.  Každý zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. (Např. vlády č. 378/2001 Sb.)

Dále je dodavatel stavebních prací povinen:

10. Provádět práce v souladu s dodavatelskou dokumentací, jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit:

návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postup pro danou pracovní činnost, použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, pod.), způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g)   opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje

h)   opatření při pracích za mimořádných podmínek.

I)   pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatelská dokumentace nemusí obsahovat opatření na zajištění bezpečnosti práce, pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavební úpravy a udržovací práce) nebo jde-li o stavební práce, jejichž bezpečné provádění je upraveno technickými normami.

11. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

12. Přerušit práce při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

13. Vyskytnou-Ii se mimořádné podmínky (§ 7 vyhl. č. 324/1990 Sb.)v průběhu stavebních prací, určit, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

14. Inženýrské sítě.

Zajistit bezpečnost práce v ochranných pásmech inženýrských sítí - musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Ihned ohlásit jejich provozovateli jakékoliv poškození inženýrských sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím.

Provádět práce zdravotně způsobilými a odborně způsobilými osobami.

Zajištění místa pracoviště

Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace souvisle oplotit do Výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. (U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť) na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve Výši 1,1 m.), nebo jiným způsobem dle § 11 vyhl. Č. 324/1990 Sb.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

17. Řádně a bezpečně skladovat materiál, tento zajistit tak, aby nedošlo k jeho zřícení nebo se sutí, budovat řádné komunikace na pracovištích a to jak pro chůzi tak i pro ruční nebo strojní přepravu materiálu, před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Bednění

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Podpěrná lešení pro bednění se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem.

Při odbedňování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpečná technická zařízení a pomůcky. Žebříku lze použít pouze při odbedňovacích pracích do výše 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění. Stabilita žebříků nesmí být závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Prostor odbedňovacích prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Bezprostředně po odbedňování je nutno odbedněný materiál odstraňovat a ukládat na určená místa tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci. Prvky a dílce musí být upraveny tak, aby se nestaly zdrojem úrazu.

Zednické práce:

Pracovníci musí při činnostech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné malty nebo mléka, používat určené osobní ochranné pracovní prostředky. Hašení vápna v sudech, v úzkých a hlubokých nádobách je zakázáno.

Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m široký. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou:

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška 324/1990 Sb. nestanoví jinak. (Jestliže práce na pracovištích a komunikacích do výšky 3 m svým charakterem a postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření podle odstavce 1 (při kladení- stropních panelů apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru současně pohybovat.)

Pokud nelze pracovníky chránit proti pádu kolektivním jištěním, musí být zaměstnanci zajištění osobním jištěním, a to systémem dle příslušné ČSN, přitom je zakázáno používat bezpečnostní pás. Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

21. 	Shazování předmětů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

b) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

22. Bourací a rekonstrukční práce:

Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného (rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability objektu nebo jeho částí.

Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bouráni, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

Výše uvedené se nevztahuje na rozebírání (demontáže) lešení a podobných konstrukcí, na vyklizování vnitřního zařízení budov a staveb před bouráním a na práce malého rozsahu (bourání nenosných prvků, ohrad, přízemních objektů apod.). Pro tyto práce stanoví pracovní postup odpovědný pracovník.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis. Na základě průzkumu dodavatel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích nebo rekonstrukčních prací vypracování technologického postupu těchto prací.

Zajištění místa bourání:

Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem (střežením, vyloučením provozu).

23.  Svislá doprava materiálu:

Stavební elektrické vrátky:

Stanoviště obsluhy musí být vždy umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo lanem.

Vrátek se musí umístit 3 až 5 m od svislé dráhy dopravovaného břemene a musí být chráněn před ostatním provozem stavby.

Vrátek se musí řádně ukotvit nebo zatížit prvky o hmotnosti rovnající se dvojnásobné nosnosti vrátku. Největší nosnost vrátku a největší hmotnost dopravovaného břemene musí být vyznačena na dobře viditelném místě. Vrátek musí být vybaven koncovým vypínačem elektrického proudu, který samočinně zastaví chod vrátku, jakmile závěsný hák je vzdálen od spodní hrany kladky nejméně 0,30 m.

Stanoviště obsluhy vrátku musí být voleno tak, aby z něj bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa nebo musí být vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a pracovníkem na nakládacím (vykládacím) místě zajištěno signalizačním zařízením.

Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho písemné převzetí se zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu.

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen:

Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m.

Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 50 kg musí zvedat dva pracovníci současně.

24.  Používání otevřeného ohně.

Při používání otevřeného ohně musí být učiněno takové opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru. Při provádění požárně nebezpečných prací s otevřeným ohněm musí dodavatel prací provést opatření podle ust. vyhl. Č. 87/2000 Sb.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Farma má samostatný vjezd z ulice Zemědělská. Je upraven pro sjezd velkých dopravních prostředků. Žádné úpravy nebo opatření tak na veřejné komunikaci nejsou nutná.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Farma je v provozu. Dojde  ke křížení stavby se stávajícím provozem. Nutná koordinace stavebních prací s provozem farmy. Nutná dohoda s investorem na vyklizení stávající komory žlabu a dohoda na ukončení prací s ohledem na sklizeň silážovaných hmot.

Lokalita farmy je uprostřed zastavěné oblasti obce Žabčice. Zčásti dojde k negativnímu kontaktu s okolím. Je tomu nutno přizpůsobit dobu prací na stavbě a omezit hluk, prašnost na staveništi i mimo něj. Lokalita leží na mírném svahu údolní nivy řeky Svratky. Je zde vysoká hladina podzemních vod (cca 1,5m pod úrovní terénu). Důlní činnost není zaznamenána, konfigurace terénu a jeho svažitost vylučuje možnost sesuvu. Nejsou tak známy žádné negativní vlivy, které by ovlivnily výstavbu. Nejedná se o zátopovou oblast.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Soubor staveb bude realizován v jedné etapě  a uveden do provozu.

Zahájení stavby:       04/2016

Ukončení stavby:     09/2016

Předpokládaný postup výstavby:

04/2016 Předání a převzetí staveniště, demontáž stěny silážního žlabu, oplocení, odtěžení zemního valu, odkop zeminy v ploše žlabu a zpevněných ploch, provedení hutněných podkladních vrstev, zřízení systému odtokových kanálků a silážní kanalizace. Osazení prefabrikovaných jímek .

05/2016 Provedení podkladních betonů a uložení foliové hydroizolace. Následuje provedení podkladních betonů.  Zahájení ukládání výztuží dna a betonáž dilatačních celků.

06/2016 Betonáž stěn a dna komor.

07/2016 Pokračování betonáže stěn a dna komor.

08/2016  Dokončení betonáže silážního žlabu.  Provedení zemního valu, provedení oplocení.

09/2016 Provedení živičných vrstev komunikací, zbylé terénní úpravy okolo objektů, vsaky, kolaudace.

Jelikož investor bude žádat o dotaci na stavbu z evropských fondů, jsou termíny zahájení a ukončení stavby jen orientační. Provedení stavby tak bude závislé na procesu vyhlášení dotačního titulu, příjmu žádostí a jejich následného zpracování.

HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH

#### Souhrnná část

Průvodní zpráva                                               A

Souhrnná technická zpráva                              B

Situační výkresy                                               C

Dokladová část                                                 E

Souhrnný rozpočet                                            F

SO 01 Silážní žlab                                                           D1

SO 02 Zpevněné plochy                                                  D2

SO 03 Oplocení                                                                D3

SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Průvodní zpráva                                                           A

Souhrnná technická zpráva                                          B

Situační výkresy                                                          C

Situace širších vztahů                                       C-1

Přehledná situace stavby                                  C-2

Koordinační situace stavby                              C-3

Katastrální mapa – vynětí ZPF                         C-4

Dokladová část                                                             E

Souhrnný rozpočet                                                        F