Příloha č. 1c – technická specifikace

Část 3: ÚIT

Společná část zadání pro Wi-Fi AP

Uchazeči musí ke svým nabídkám doložit písemné potvrzení přímo od výrobce nabízených produktů, že nabízené produkty:

- jsou úplně nové, nikdy předtím nepoužívané, ani nerozbalené, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství),

- v dodávce obsahují veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů,

- platí na ně plná záruka.

Nabízené Wi-Fi AP musí být plně kompatibilní.

Maximální cena za tuto část činí 165 000 Kč bez DPH.

1. Přístupový bod Wi-Fi sítě (AP) - typ 1

- Počet kusů: 12.

Každý kus tohoto přístupového bodu musí vyhovovat následujícímu zadání:

- Provedení: uzavřená konstrukce bez ventilátorů.

- Podpora standardů a jejich plnohodnotná certifikace od Wi-Fi aliance: min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

- Pracovní režimy AP mohou být: bez konroléru (autonomní), pod kontrolérem (lightweight) a v roli WLAN kontroléru s možností správy až 100 AP.

- Ethernet LAN porty: min. 1x10/100/1000 Mbit/s v provedení RJ-45 nebo SFP.

- Napájení: pomocí PoE, max. 15,4 W (IEEE802.3af), zároveň možnost napájení přes AC napájecí zdroj.

- Provedení antén: interní, MIMO všesměrové.

- Kmitočtová pásma: dual band, současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz.

- MIMO a počet nezávislých streamů na jedno rádio: min. 2x2:2.

- Funkce automatického ladění kanálu a síly signálu, včetně detekce a reakce na non Wi-Fi rušení, v koordinaci s ostatními AP.

- Komunikační rychlost na fyzické vrstvě (data rate): min. 860 Mbit/s.

- Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů.

- Podpora 802.11ac beamforming.

- Podpora airtime fairness.

- Funkce prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času.

- Funkce pro prioritizaci 5 GHz pásma v případě je-li podporováno (Band Steering či obdobné).

- Detekce Rogue AP.

- Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio: min. 8.

- Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID.

- Možnost mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q.

- Funkce VLAN Pooling.

- Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu.

- Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů.

- Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné).

- Možnost detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček.

- Funkce DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty.

- Možnost funkce AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN.

- Funkce automatické identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému.

- Funkce předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení (roaming).

- Funkce dynamického vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP.

- Podpora optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze.

- Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací.

- Možnost filtrování přístupu na weby.

- Podpora 802.11w ochrany management rámců.

- Možnost fyzického zabezpečení (zamčení AP znemožňující demontáž), např. Kensington lock.

- Podpora ověřování na základě MAC a 802.1X.

- Volitelná možnost správy AP cloud management nástrojem.

- Management: CLI formou 1x RJ-45 serial konsole port.

- Podpora: SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3.

- Příslušenství pro montáž: součástí dodávky AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop (mount kit) v bezpečnostním provedení, jenž umožní zabezpečení proti snadné demontáži či manipulaci s AP a zároveň zakryje veškerou kabeláž okolo AP.

- Licence: ke každému AP budou dodány potřebné licence na software pro správu a dohled bezdrátové sítě (podrobnější specifikace v části „Software pro správu a dohled bezdrátové sítě“). Dodávané modely musí být plně kompatibilní se všemi specifikovanými softwarovými funkcemi.

2. Přístupový bod Wi-Fi sítě (AP) - typ 2

- Počet kusů: 6.

Každý kus tohoto přístupového bodu musí vyhovovat následujícímu zadání:

- Provedení: uzavřená konstrukce bez ventilátorů.

- Podpora standardů a jejich plnohodnotná certifikace od Wi-Fi aliance: min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

- Pracovní režimy AP mohou být: bez konroléru (autonomní), pod kontrolérem (lightweight) a v roli WLAN kontroléru s možností správy až 100 AP.

- Ethernet LAN porty: min. 1x10/100/1000 Mbit/s v provedení RJ-45 nebo SFP.

- Napájení: pomocí PoE, max. 15,4 W (IEEE802.3af), zároveň možnost napájení přes AC napájecí zdroj.

- Provedení antén: interní, MIMO všesměrové.

- Kmitočtová pásma: dual band, současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz.

- MIMO a počet nezávislých streamů na jedno rádio: min. 3x3:3.

- Funkce automatického ladění kanálu a síly signálu, včetně detekce a reakce na non Wi-Fi rušení, v koordinaci s ostatními AP.

- Komunikační rychlost na fyzické vrstvě (data rate): min. 1,25 Gbit/s.

- Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů.

- USB port s podporou 4G USB modemu ve funkci WAN uplinku.

- Podpora 802.11ac beamforming.

- Podpora airtime fairness.

- Funkce prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času.

- Funkce pro prioritizaci 5 GHz pásma v případě je-li podporováno (Band Steering či obdobné).

- Detekce Rogue AP.

- Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio: min. 8.

- Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID.

- Možnost mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q.

- Funkce VLAN Pooling.

- Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu.

- Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů.

- Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné).

- Možnost detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček.

- Funkce DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty.

- Možnost funkce AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN.

- Funkce automatické identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému.

- Funkce předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení (roaming).

- Funkce dynamického vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP.

- Podpora optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze.

- Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací.

- Možnost filtrování přístupu na weby.

- Podpora 802.11w ochrany management rámců.

- Možnost fyzického zabezpečení (zamčení AP znemožňující demontáž), např. Kensington lock.

- Podpora ověřování na základě MAC a 802.1X.

- Volitelná možnost správy AP cloud management nástrojem.

- Management: CLI formou 1x RJ-45 serial konsole port.

- Podpora: SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3.

- Příslušenství pro montáž: součástí dodávky AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop (mount kit) v bezpečnostním provedení, jenž umožní zabezpečení proti snadné demontáži či manipulaci s AP a zároveň zakryje veškerou kabeláž okolo AP.

- Licence: ke každému AP budou dodány potřebné licence na software pro správu a dohled bezdrátové sítě (podrobnější specifikace v části „Software pro správu a dohled bezdrátové sítě“). Dodávané modely musí být plně kompatibilní se všemi specifikovanými softwarovými funkcemi.

3. Software pro správu a dohled bezdrátové sítě

Minimální požadavky:

- Management nástroj pro správu Wi-Fi sítě s podporou správy produktů výrobce nabízených AP.

- Možnost správy autonomních AP, lightweight AP, fyzických i virtuálních Wi-Fi kontrolerů a přepínačů.

- Software bude dodán ve formě virtuální appliance.

- Možnost flexibilního rozšiřování až do min. 2 300 zařízení.

- Manuální a automatické vyhledávání síťových zařízení pomocí SNMP, HTTP a CDP skenování.

- Monitorovací nebo plný-managed režim pro nově objevená zařízení jako ochrana před nechtěným přepsáním konfigurace.

- RBAC pro jednotlivé síťové operátory na úrovni síťových zařízení a jejich funkcí. Možnost plného oddělení tak aby se v rámci jednoho systému dalo spravovat více samostatných entit s vlastními procesy.

- Webové uživatelské rozhraní fungující na protokolu HTTPS.

- Možnost přizpůsobení prostředí ovládací obrazovky, zvlášť pro každého správce.

- Vyhledávání koncových uživatelů na základě MAC adresy, IP adresy, uživatelského jména a LAN hostname.

- Monitoring v reálném čase jednotlivých uživatelů v síti včetně charakteristik jako jsou: kvalita RF signálu, utilizace pásma (in/out), autentizační status a čas, historie roamingu, délka trvání připojení, typ klientského zařízení, asociace s SSID, objem a seznam používaných L7 aplikací a navštívených webových kategorií.

- Podpora alarmů s možností nastavitelných prahů pro následující jednotlivé události: odchylka od baseline konfigurace, RF metrika, nově objevená zařízení, RADIUS autentizace, Rogue AP, nadměrné utilizace AP (bandwidth), počet připojených klientů, nadměrná utilizace klientem (bandwidth), Up/Down zařízení, Up/Down Radio, IDS událost.

- Konfigurace formu politik aplikovatelných na všechna zařízení, jejich skupinu nebo jednotlivé zařízení.

- Možnost tvorby konfiguračních šablon, jak nových tak z běžících zařízení jako jsou AP nebo kontrolery.

- Podpora konfiguračních změn a upgrade firmware pomocí jednorázových nebo opakujících se pracovních úloh.

- Kontrola provedených konfiguračních změn, v případě nesouladu definice a běžícího stavu konfigurační rollback.

- Archivace konfigurací.

- Audit konfigurace, porovnávání rozdílů proti přednastaveným politikám individuálně pro jednotlivá a hromadně proti skupině zařízení.

- Možnost zálohy a obnovy konfigurace, srovnávání rozdílů, auditování podle přednastavených i vlastních pravidel.

- Vytváření reportů v PDF formátu reportujících různé přehledové statistiky o využití sítě a jejím stavu. Automatizované pravidelné zasílání reportů e-mailem.

- Vizualizace umístění prvků sítě ve fyzických mapách. Zobrazení bezdrátových klientů na mapě a jejich signálu a využívaných L7 aplikací.

- Možnost monitorování wireless IDS událostí z více samostatných systémů současně.

- Podpora systému pro automatizované bezzásahové zprovoznění připojeného zařízení.