# dokumentace objektu

# d1 ArchitektonickO-stavebnÍ řešení
technická zpráva

- Účel objektu, kapacitní údaje

Administrativa – sídlo podnikového střediska

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu lesního hospodářství ve Vranově. K objektu hájenky patří dvě hospodářská stavení. Obě mají jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Stavební úpravy se týkají především objektu A, který se nachází vedle hájenky.

Stavební úpravy se týkají především 1NP – proběhne výměna oken a dveří, oprava nebo výměna skladeb podlah, oprava omítek (vně i uvnitř), zateplení objektu, výměna klempířských prvků atd. Dále dojde ke kompletní výměně elektro rozvodů a ZTI (vodovod, odpad). Nový bude systém vytápění.

plocha pozemku (parc.č.): 1153 m²

(dle výpisu z katastru nemovitostí)

zastavěná plocha:  Hájovna  234 m²

Objekt A  88,2m²

Objekt B  149,5 m²

- Architektonické, výtvarné, materiálové, a dispoziční užívání stavby

Modernizace nebude mít zásadní vliv na architektonické řešení objektu, vzhled objektu se výrazně nezmění.

Objekt A bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Střecha zůstane stávající, bude pouze demontován vikýř. Budou osazena nová dřevěná EURO okna, klempířské výrobky budou z titanzinku. Střešní tašky budou použity z objektu B.

Dispozice v 1NP – hlavní vstup do objektu, Zasedací místnost, denní místnost, technická místnost a hygienické zázemí.

Podkroví zůstává i nadále nevyužito.

Objekt B bude částečně zateplen, budou opraveny omítky a položena nová krytina (stejná jako u předešlého objektu). Nové klempířské prvky budou z titanzinku.

Dispozice zůstává stávající, pouze jedna místnost bude rozdělena příčkou a vznikne spižírna a chodba. U spižírny je požadavek co nejmenšího kolísání teploty v závislosti na okolí. Zbývající místnosti kolna, manipulační místnost a sklad nářadí zůstává dispozičně beze změn. Budou sanovány podlahy a omítky.

Taktéž na celém objektu budou vyměněny všechny venkovní okna a dveře.

- Bezbariérové užívání stavby

Na prováděné stavební úpravy se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb (dle §2 ).

- Celkové provozní řešení, technologie výroby

U objektu B nedochází ke změně využití, u objektu A dojde ke změně z hospodářského stavení na administrativní.

- Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající technický stav objektů nejeví žádné větší vady nebo poruchy.

Objekt A

- Rozměry 14,8 x 6 m – obdélníkový půdorys, výška stavby 7,2 m

- Zdivo z cihel plných pálených, tl. 450 mm

- Jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví

- Klasický dřevěný krov vaznicové soustavy

- Střecha je polovalbová

- Schodiště žebříkové – dřevěné

- Stropy dřevěné trámové a částečně s klenbami (ocel. Profil I a cihly)

- Krytina pálená taška

- Omítky místy opadané a popraskané

- Sokl je vyzděn z kamenného zdiva

- Nevytápěný objekt

- Dřevěná okna a dveře

- Podlahy betonové

Objekt B

- Rozměry 18,7 x 14 m –půdorys tvaru L, výška stavby 6,7 m

- Zdivo z cihel plných pálených, tl. 300 mm

- Jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví

- Klasický dřevěný krov vaznicové soustavy

- Střecha je valbová na jedné štítové stěně, na druhé sedlová.

- Schodiště žebříkové – dřevěné

- Stropy dřevěné trámové

- Krytina pálená taška

- Omítky místy opadané a popraskané

- Sokl je vyzděn z kamenného zdiva

- Nevytápěný objekt

- Dřevěná okna a dveře

- Podlahy betonové

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- Bourací práce

Objekt A

- Otlučeny venkovní a vnitřní omítky

- Demontován střešní vikýř

- Veškeré skladby podlah budou vybrány

- Výplně otvorů na fasádě budou demontovány

- Schodiště bude demontováno

- Dřevěná konstrukce skladu ležící vedle budovy bude zbourána

- Jedno komínové těleso bude vybouráno.

- Veškeré klempířské prvky

Objekt B

- Otlučeny venkovní a vnitřní omítky

- Demontována střešní krytina

- Veškeré skladby podlah budou vybrány

- Výplně otvorů na fasádě budou demontovány

- Zděná konstrukce skladu ležící vedle budovy bude zbourána

- Komínové těleso bude vybouráno a nahrazeno novým

- Veškeré klempířské prvky

- Stropní konstrukce

Nedochází ke změnám ve stropních konstrukcích.

- Obvodové zdivo, fasáda

Místy bude zdivo vybouráno nebo naopak zazděno pórobetonovými tvárnicemi. Fasáda bude z kontaktního zateplovacího sytému ETICS u objektu A. U objektu B, bude ETICS pouze částečně, na zbytku budou provedeny nové omítky na otlučené zdivo.

- Vnitřní nosné stěny

Z cihel plných pálených, tl. 200 – 300 mm – bez stavebních úprav.

- Příčky

Stávající příčky tl. 150 mm jsou zděné z cihel plných – bez stavebních úprav.

Nově vyzděné příčky v objektu A v 1NP budou z keramických příčkovek HELUZ. V objektu B bude nová příčka spižírny z ocel. profilů a SDK desek, zateplena tepelnou izolací.

- Schodiště

Přístup do podkroví bude přes nové stahovací půdní schody.

Typ: Půdní schody JAP Aristo PP nízkoenergetické, 1200 x 700 mm.

Schody jsou protipožární. Je nutno dodržet pokyny výrobce při montáži.

- Úpravy stěn

Vnitřní omítky

Nové vnitřní omítky budou provedeny jako klasické dvouvrstvé štukové. To znamená, že nejdříve se nanese hrubá omítka (jádro – jádrová) v tloušťce (dle stávajících omítek) cca 10 - 20 mm a po zaschnutí a oškrábání do roviny bude aplikována jemná omítka (štuk). Ještě před samotnou aplikací omítek je třeba vykytovat místa, kde by v budoucnu docházelo k většímu pnutí a omítky by mohly praskat. Tam je nutné aplikovat takzvanou perlinku.

V místech, kde je stávající omítka v dobrém stavu je možné pouze odstranit nátěr (oškrabat), omítku místně opravit, poškrábat, napenetrovat a „přetáhnout“ štukem.

Nátěry

Na nově provedené i stávající omítky budou aplikovány standardní nátěry, barevné řešení nátěru si určí investor.

Keramické obklady

V koupelně a na WC se stěny obloží novými keramickými obklady do výšky 2100 mm. Na WC a předsíňkách 1500 mm.

- Skladby podlahy

V objektu A bude celá skladba podlahy sejmuta a nahrazena novou. Nová konstrukce podlahy bude provětrávána díky systému IPT. Na jedné straně objektu budou tzv. nasávací otvory a na protější fasádě budou odsávací otvory. Lepšího proudění vzduch v podlaze je docíleno různou výškovou úrovní otvorů. Pro správné provedení podlahy je potřeba dodržovat postupy a doporučení výrobce - IPT systém. Nášlapná vrstva bude z keramických dlaždic nebo z dřevěných vlysů. V podkroví budou půdovky demontovány, bude proveden dřevěný rošt a následně v takto vzniklém prostoru bude použita foukaná tepelná izolace. Zakopení bude provedeno 2x OSB 15mm.

V objektu B bude nově keramická dlažba, v místě kolny bude betonová podlaha se vsypem.

- Izolace tepelné

Na fasádě bude použit systém ETICS, konkrétně izolace EPS STYROTHERM PLUS 100 v tl. 150 mm, v soklové části pak SYNTHOS XPS PRIME 30 L, taktéž v tl. 150 mm. Tato izolace bude použita na obou dvou objektech. Taktéž je použita jako izolace v podlaze na terénu v objektu A. Do podlahy v podkroví bude požita foukaná izolace Magmarelax ECO, tl. 250 mm.

- Hydroizolace

Nově bude použita jako pojistná izolace podlahy v 1NP v objektu A - PVC izolace Fatrafol.

- Podhledy

V objektu A bude nad celým 1NP SDK podhled. Nutno dodržet požární odolnost viz PBŘ.

- Komín

Komín v objektu A, který zůstává, bude nadále využíván pouze pro účely odkouření plynového kondenzačního kotle. Do komínu bude vsazena trubka, viz projekt vytápění.

Nový komín v objektu B bude Schiedel Absolut. Pod komínem bude nový bet. základ. Na komín budou napojena krbová kamna na dřevo.

- Výplně otvorů

##### Venkovní výplně otvorů

Nová okna a vchodové dveře (podrobnosti viz výpis oken a klempířských výrobků) budou provedeny z dřevěných EURO profilů, s použitím trojskel (Uw=1,2 W/m2K). Barva bude dořešena investorem později. Veškeré otvory je potřeba před výrobou oken zaměřit přímo na stavbě.

Vnitřní výplně otvorů

Všechny nové dveře budou dřevěné, v dřevěných obložkových zárubních. Dveře jsou plné hladké. Dekory a barvy budou vybrány investorem posléze.

- Truhlářské výrobky

Veškeré dřevěné části, obzvláště v exteriéru musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, např. olejová lazura.

- Klempířské výrobky

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku Rheinzink, tl. 0,7 mm.

- Požadavky na ochranu konstrukcí

Řešeno výše.

Poznámka

V případě nejasností nebo odchylek od navrhovaného řešení požadujeme konzultaci s projektantem stavební části.

- Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Způsob užívání stavby se nemění.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, osob a technického zařízení. Je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi i osob ke stavbě nepřináležejících. Při stavbě musí být dodržena ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, upravující požadavky na provádění a užívání staveb a příslušné technické normy. Všechny konstrukce a technologie budou odpovídat příslušným platným normám.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zabezpečena dodržováním platných předpisů a norem. Jedná se o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících.

Strojní zařízení – Všeobecné požadavky bezpečnosti práce při výrobě, přípravě, montáži, provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení jsou obsaženy v technické dokumentaci výrobce a uživatel je povinen to respektovat.

- Stavební fyzika

Viz PENB.

- Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Řešeno v PBŘ.

- Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Při provádění stavby musí být vždy dodrženy technologické postupy výrobce materiálu anebo zařízení (výrobku). Včetně postupu jeho osazení. Pokud jsou v zadání (projektu) uvedeny jmenovitě výrobky a materiály konkrétních výrobců má se za to, že je tím definován kvalitativní standard dané položky mohou být nahrazeny produkty jiných výrobců, pokud budou naplněny kvalitativní parametry vlastní uváděným výrobkům.

- Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek

Není řešeno.

- Výpis použitých norem

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 499/2006 Sb.  ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

V Brně 11/2016					          Vypracoval: Ing. Michal Hořelka