Akce		:	Rekonstrukce m.č. N1014 v objektu T – 1.NP

Místo		:	budova T, 1.NP., parcela č. 56/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( vypracovaná dle Přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- D.1.1.1	   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

    - Architektonické, dispoziční a provozní řešení

    - Stavebně technické řešení

- 1.	Bourací práce

- 2.	Zemní práce

- 3.	Základy

- 4.	Svislé konstrukce

- 5.	Vodorovné konstrukce

- 6.	Střešní konstrukce

- 7.	Izolace proti vodě, radonu, tepelné

- 8.	Úpravy povrchů stěn a stropů, podlahy a výplně otvorů

- 9.    	Konstrukce klempířské

- Konstrukce truhlářské

- 11.	Konstrukce zámečnické

12.  	Nátěry

13.  	Vnitřní vybavení

V Brně, prosinec  2016				vypracoval :	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.6

624 00 Brno

- - 2 -

- A. 	Architektonické, dispoziční a provozní řešení

Stávající m.č. N1014, která je dle pasportu vedena jako kancelář, se nachází v 1.NP budovy T v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Místnost se nachází na konci  středové chodby v 1.NP., je přístupná dvoukřídlovými dveřmi a slouží v současné době jako sklad. Po stavebních úpravách by měla tato místnost sloužit jako předváděcí kancelář výrobků studentů na ústavu designu. V současné době jsou některé stěny místnosti obloženy perforovanými hliníkovými lamelami šířky 150 mm a strop kazetami 600 x 600 mm ze stejného materiálu. Podlaha je o 900 mm níž, než chodba, podlahovou krytinu tvoří  PVC. V rohu místnosti je umývadlo. Dispoziční uspořádání po rekonstrukci bude beze změny.

B.	Stavebně technické řešení

- 1.  	Bourací práce

1.   Bude provedena demontáž stávajícího umývadla, zářivkových svítidel.

- Provede se demontáž hliníkových lamelových obkladů stěn - výška  2800 mm.

- Provede se demontáž hliníkových lamelových obkladů stropů ( 600 x 600 mm )

- Vybourá se nenosná příčka s dveřmi mezi chodbou a kanceláří od podlahy ke stropu - výška 2950 mm.

- Odstraní se stávající podlahová krytina  - PVC

- 2. 	Zemní práce

- Nevyskytují se

- Základy

- Nevyskytují se

- 4.	Svislé konstrukce

- Nevyskytují se - stávající				-

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Nevyskytují se – stávající

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy se provádějí v 1.NP čtyřpodlažního objektu.

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

Nevyskytují se

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Stěny v kanceláři, které nebudou obloženy, budou očištěny a opatřeny novou malbou, penetrace (1x) + malba bílá (2x). Provede se oprava omítek v rozsahu 25%. Stěny kolmé na obvodovou stěnu s okny budou obloženy deskami lakovanými deskami OSB tl. 20 mm na dřevěném roštu 50 x 30 mm.  Stávající dveře 900/1970 mm do sousední učebny budou zaslepeny obkladem ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm včetně zvukové izolace z minerální vaty tl. 100 mm.

- Strop  bude  opatřen novým akustickým sádrokartonovým podhledem tl. 12,5 mm ( přímé čtvercové děrování 8/18 Q ) na kovovém roštu dle technologického popisu výrobce.

- Novou podlahu v kanceláři  bude tvořit suchá podlahová konstrukce – dřevoštěpkové desky 2 x 15 mm na dřevěném roštu z latí 60 x 60 mm v roztečích 625 x 625 mm. Krycí vrstvu bude tvořit vinylová krytina s podložkou. Vinylová krytina bude také provedená nově v přístupové chodbě ( m.č. N 1006 )

- Vstupní dubové dvoukřídlové dveře z chodby 1400 x 2000 mm ( křídla šířky 800 + 600 mm ) s nadsvětlíkem výšky 600 mm budou prosklené průhledným sklem, do  dřevěné zárubně 1600/2600 mm. Bude proveden jejich posun o 600 mm směrem do chodby.

- Okna jsou stávající – bez opravy.

- - 3 -

- Konstrukce klempířské	Nevyskytují se

- Konstrukce truhlářské

- Vstupní dubové dvoukřídlové dveře z chodby 1400 x 2000 mm ( křídla šířky 800 + 600 mm ) s nadsvětlíkem výšky 600 mm budou prosklené průhledným sklem, do  dřevěné zárubně 1600/2600 mm

- Okna jsou stávající – bez opravy.

- 11. Konstrukce zámečnické 	Nevyskytují se

- 12. Nátěry

- Radiátory ÚT budou opatřeny novým nátěrem.

- 13. Vnitřní vybavení

- Pro fungování předváděcí kanceláře bude nutno instalovat pod stropem dataprojektor napojený na PC a plynule nastavitelné promítací plátno 240 x 180 cm  instalované do rámu pro vestavbu do podvěšených stropů.- viz příloha.

- Na stěně za promítacím plátnem bude instalována LCD Smart televize s úhlopříčkou 55“.

- Do 2 oken 210 x 150 cm bude instalována stínící neprůhledná clona pro dokonalé zatemnění, s boxem pro navíjení látky, který je nasazen na postraní vodící lišty. Tyto lišty jsou pro dosažení efektu úplného zatemnění vybaveny přiléhavým těsněním. Ovládání motorické.

- Pro osvětlení místnosti budou pod stropem instalovány 3 světelné rampy s nastavitelnými a přestavitelnými nacvakávacími LED reflektory kolmo k obvodové stěně a jedna rampa na osu chodby

- Poznámka: Finální výběr vzorkování povrchů a zařízení provede dodavatel a  odsouhlasí dle předložených vzorků uživatel. tj. Ústav nábytku, designu a bydlení.