Akce		:	Rekonstrukce hygienických zařízení v objektu T – 1.NP

Místo		:	budova T, 1.NP., parcela č. 56/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( vypracovaná dle Přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- D.1.1.1	   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

    - Architektonické, dispoziční a provozní řešení

    - Stavebně technické řešení

- 1.	Bourací práce

- 2.	Zemní práce

- 3.	Základy

- 4.	Svislé konstrukce

- 5.	Vodorovné konstrukce

- 6.	Střešní konstrukce

- 7.	Izolace proti vodě, radonu, tepelné

- 8.	Úpravy povrchů stěn a stropů, podlahy a výplně otvorů

- 9.    	Konstrukce klempířské

- Konstrukce truhlářské

- 11.	Konstrukce zámečnické

12.  	Nátěry

13.  	Vnitřní vybavení

V Brně, prosinec  2016				vypracoval :	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.6

624 00 Brno

- - 2 -

- A. 	Architektonické, dispoziční a provozní řešení

Stávající sociální zařízení se nachází v 1.NP budovy T v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Sociální zařízení je rozděleno na WC s předsíní pro muže a ženy. Dále se zde nachází úklidová komora přístupná ze středové chodby. WC pro ženy je přístupné ze středové chodby, v předsíni je umístěna sprcha a v prostoru WC 3 kabiny s příčkami dozděnými ke stropu a průvětrníky nad dveřmi. WC pro muže je přístupné ze středové chodby do předsíně,  v prostoru WC 2 kabiny s příčkami dozděnými ke stropu a průvětrníky nad dveřmi a 2 pisoáry.

Dispoziční uspořádání rekonstrukce sociálního zařízení bude beze změny.

B.	Stavebně technické řešení

- 1.  	Bourací práce

Před zahájením prací byla provedena demontáž stávajících umývadel, mís WC, pisoárů, výlevky a vaničky sprchy – viz  rozpočet ZTI

- Vybourají se nenosné příčky kabin WC od stropu po výšku + 2300 mm.

- Vybourají se nenosné příčky mezi předsíní a kabinami od stropu po výšku + 2100 mm.

- Vybourají se všechny dveře včetně  kovových zárubní.

- Vybourají se všechny stávající podlahy z keramických dlaždic.

- Odsekají se stávající bělninové obklady stěn do výšky  2000 mm.

- Vybourá se podlaha v tl. 100 mm ( 200 x 500 mm ) v prostoru  kabin WC muži pro odpad ze závěsného WC ( zaústění odpadu je cca 300 mm od zdi )

- Vybourá se podlaha u stávajících pisoárů (450 x 1800 mm ), která je zvýšena 150 mm nad úrovní +-0,000.

- 2. 	Zemní práce

- Nevyskytují se

- Základy

- Nevyskytují se

- 4.	Svislé konstrukce

- Nevyskytují se - stávající				-

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Nevyskytují se – stávající

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy se provádějí v 1.NP čtyřpodlažního objektu.

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

V místě vybouraných podlah v kabinách WC muži se provede jejich doplnění betonovou mazaninou. Pod bělninové obklady  bude použita stěrková hydroizolace.

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Stěny v sociálním zařízení, které nebudou obloženy, budou očištěny a opatřeny novou malbou, penetrace (1x) + malba bílá (2x) V kabinách WC, za pisoáry a  umývadly, ve sprše a úklidové místnosti to budou bělninové obklady 200 x 300 mm včetně rohových a přechodových lišt. Finální výběr typů obkladů bude odsouhlasen

- Strop  bude stávající, očištěn a opatřen novou malbou, penetrace (1x) + malba bílá (2x).

- Pro prosvětlení předsíně se provede osazení sklobetonových tvárnic pod stropem ( 4 řady tvárnic 200 x 200 mm ) na celé šířce místností.

- Podlahu na sociálním zařízení  bude tvořit keramická dlažba 300 x 300 mm do tmelu na vyrovnávací stěrce.

- Vstupní dveře z chodby budou plné, bílé, do ocelové zárubně 800/1970 mm. Dveře mezi zádveřím a kabinami WC budou ze 2/3 prosklené 800/1970 mm do ocelové zárubně. Dveře do kabin  budou plné, bílé, do ocelové zárubně 600/1970 mm, zámek oliva

- Okna jsou stávající – bez opravy. Radiátory ÚT budou opatřeny novým nátěrem.

- - 3 -

- Konstrukce klempířské	Nevyskytují se

- Konstrukce truhlářské

- Do všech stávajících dveřních otvorů se osadí nové dveře  - viz výpis truhlářských výrobků

- 11. Konstrukce zámečnické 	Nevyskytují se

- 12. Vnitřní vybavení

- Ve sprše a u umývadel budou umístěny dávkovače mýdla kovové – ne nerez.

- U umývadel budou také zásobníky na papírové ručníky kovové - ne  nerez.

- Nad umývadly se provedou do obkladu zrcadla 450 x 600 mm tl. 4 mm.

- Poznámka: Finální výběr typů obkladů a dlažeb bude odsouhlasen dle předložených vzorků vedením ústavu.