Technická specifikace (cenová nabídka) část A: Rozdružovač a promíchávač

| Požadovaný parametr | Splnění Dodavatel vyplní Ano/Ne (podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií) | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdružovač a promíchávač substrátu se skládá: z rozdružovače (A2) a promíchávače substrátu (A3) a je součástí celého systému výsevové linky. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině A2 a A3 jsou navzájem kombinovatelné s částí B, C a D, jak výkonem, tak i prostorově slučitelné v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X)a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel. |  |  |  |  |  |
| Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.). |  |  |  |  |  |
| Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa. |  |  |  |  |  |
| Rozdružovač bigbalů A2 (viz příloha IV) má tyto parametry: Umožňuje rozdružení big balů o velikosti 1200x1200x2900 mm, stroj bude mít návaznost na míchač substrátu a po úpravě prostorového uspořádání dále na plničku (květináčů a hrnkovací stroj). Stroj je možno např. pomocí vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku převézt (tj. bude mobilní). Rozdružovač je umístěn v hale č. II naproti otvoru vrat č. IV a umožňuje pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulaci s dopravovaným materiálem. Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Hodinová produkce: 3,5 – 4,5 balu, |  |  |  |  |  |
| - Dimenze balu: š. 1200 x hl. 1200 x v. 2600 mm, |  |  |  |  |  |
| - Váha: 1500 až 1700 kg, |  |  |  |  |  |
| - Skříňové zařízení ke snížení prašnosti a udržení vlhkosti substrátu, |  |  |  |  |  |
| - Dveře: dveře dělené otevírání do dvou stran, |  |  |  |  |  |
| - Dále obsahuje: zvlhčovací systém, dávkovač hnojiva na granule nebo mikrogranule, pásový dopravník, |  |  |  |  |  |
| - Kontrola stroje – plně automatická a manuální, bezpečnostní prvky na ochranu obsluhy, akustický signál spotřebování balíku, regulace rychlosti stroje dle potřeby, regulace rychlosti zvedání balu, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem. |  |  |  |  |  |
| Promíchávač substrátu A3 (viz příloha IV): je napojen na rozdružovač bigbalů a dopravníkový pás (D8) vedoucí do plničky sadbovačů. Umožnuje promíchávání substrátu, zeminy a hnojiv. Po úpravě prostorového uspořádání je možno jej napojit na rozdružovač bigbalů a plničku květináčů (hrnkovací stroj). Stroj je možno plnit přímo traktorem Kubota s „čelní lžicí“. Promíchávač je umístěn v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat č. IV a umožňuje pohodlný vjezd a výjezd traktoru (popř. další manipulační techniky) a manipulaci s dopravovaným materiálem. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Kapacita zásobníku (maximální): 1000 až 2200 l, |  |  |  |  |  |
| - Kapacita 1 cyklu (střední): 900 až 2000 l, |  |  |  |  |  |
| - Průměr rotoru: 750 až 1100 mm, |  |  |  |  |  |
| - Transportní kolečka: 4x, |  |  |  |  |  |
| - Rotor: 22 – 23 ot/min, |  |  |  |  |  |
| - Energie rotoru motoru: 4 – 5,5 kW, 1720 – 2377 Nm, |  |  |  |  |  |
| - Spotřeba vody při 1 baru: 86 – 120 l/min, |  |  |  |  |  |
| - Rozměr plnicího otvoru: od 500 – 600 x 2000 – 2500 mm, |  |  |  |  |  |
| - Rozměry: š. 2800 – 3500 mm, hl. 900 – 1200 mm, výška 1200 – 1500 mm, hloubka s dopravníkem 2300 – 3700 mm, výška s dopravníkem 1800 – 3500 mm, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost 900 – 1400 kg, |  |  |  |  |  |
| - Elektrický zdroj: od 4,8 do 10 kW. |  |  |  |  |  |
| Umístění rozdružovače big-balů (A2) a promíchávače (A3) bude takové, že umožní pohodlné kolmé najíždění a výjezd plně naložené manipulační techniky (traktor s rampovačem, vysokozdvižný vozík aj.). Budou umístěny v hale č. II přibližně uprostřed naproti otvoru vrat. |  |  |  |  |  |
| Samostatně lze použít sestavu promíchávač (A3) a plničku květináčů (B4), nebo promíchávač (A3) a plničku sadbovačů (B6a), obojí bez použití rozdružovače (A2). |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III). |  |  |  |  |  |
| Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevní linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
| Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem za část A |  |  |  |  |  |

Technická specifikace (cenová nabídka) část B: Hrnkovací stroj a plnička sadbovačů s příslušenstvím

| Požadovaný parametr | Splnění Dodavatel vyplní Ano/Ne (podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií) | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrnkovací stroj a plnička sadbovačů s příslušenstvím se skládá: z plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10) a zavlažování (B11) (dále jen linka viz příloha č. IVa). |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině B jsou navzájem kombinovatelné s částí A, C a D, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel. |  |  |  |  |  |
| Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.). |  |  |  |  |  |
| Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa. |  |  |  |  |  |
| Plničku květináčů – B4 (viz příloha IVa) je možno po úpravě prostorového uspořádání napojit na rozdružovač bigbalů a promíchávač substrátu. Plnička bude umístěna v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat č. V (viz příloha IV), tak aby byl zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem. Stroj je možno např. pomocí vysokozdvižného vozíku, paletového vozíku nebo pomocí koleček převézt (tj. bude mobilní). Mobilita je nutná pro zpřístupnění úložné části pro přípravu sadbovačů do linky (viz příloha IV). |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Kapacita zásobníku: 1000 až 1200 l, |  |  |  |  |  |
| - Kapacita dopravníku: 85 - 110 l/min, |  |  |  |  |  |
| - Váha stroje: 320-400 kg, |  |  |  |  |  |
| - Transportní kolečka: 4x, |  |  |  |  |  |
| - Výška: 1500 až 1800 mm, |  |  |  |  |  |
| - Šířka: 1000 – 1200 mm, |  |  |  |  |  |
| - Délka: 2600 – 3300 mm, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Manuální nebo automatický režim kontroly, |  |  |  |  |  |
| Recyklační systém zeminy, skluz, vibrační podpora s časovačem. |  |  |  |  |  |
| Samostatně lze použít sestavu promíchávač (A3) a plničku květináčů (B4), nebo promíchávač (A3) a plničku sadbovačů (B6a), obojí bez použití rozdružovače (A2). |  |  |  |  |  |
| Plnička a hutnící mechanismus (B6a), (dále jen „plnička sadbovačů“ viz příloha IVa): bude zajišťovat naplnění, hutnění, dosypání substrátu, urovnání substrátu jak pro malá semena, tak i pro velká semena dle osiva (viz příloha I) a dle typu sadbovače (viz příloha II). Plnička bude umístěna v hale č. II nebo I (situace viz příloha IV, VII) a je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným vozíkem nebo paletovým vozíkem. Její umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Hodinová produkce: 600 – 800 sadbovačů-řad, |  |  |  |  |  |
| - Dimenze sadbovačů viz příloha č. II, |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost: 500 – 600 kg, |  |  |  |  |  |
| - Zdroj elektrické energie: 4,5 kW, |  |  |  |  |  |
| - Kapacita zásobníku: 650 - 750 l, |  |  |  |  |  |
| - Šířka: 1900 – 2100 mm, |  |  |  |  |  |
| - Výška: 2000 – 2300 mm, |  |  |  |  |  |
| - Délka: 2000 – 2500 mm, |  |  |  |  |  |
| - Elektrický kontrolní panel – start/stop, nouzové vypínání, koncový spínač, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Pás pro recyklaci substrátu, fixační stůl na výstupu. |  |  |  |  |  |
| Razicí stroj jamek pro semena – B6b (viz příloha IV): vyražení vhodné velikosti jamky jak pro malá semena, tak i pro velká semena dle osiva (viz příloha I) a dle typu sadbovače (viz příloha II). Razicí stroj bude umístěn v hale č. II nebo I (situace viz příloha IV, VII). Jeho umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Hodinová produkce: 600 - 800 sadbovačů-řad, |  |  |  |  |  |
| - Dimenze sadbovačů viz příloha č. II, |  |  |  |  |  |
| - Délka (min. – max.): 2200 – 2600 mm, |  |  |  |  |  |
| - Spouštěcí tlak: 150 - 170 kg, |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost: 250 – 300 kg, |  |  |  |  |  |
| - Spotřeba vzduchu: 80 – 110 l/min., |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Hlava sestavená na dvojitých lineárních „vouscích“ s pneumatickým pohybem, |  |  |  |  |  |
| - Nastavitelná hloubka – ručně, |  |  |  |  |  |
| - Rychlá výměna utláčecích hlavic. |  |  |  |  |  |
| Zasypávací linka (B10) je situována v hale č. I (viz příloha IV). Je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Délka: 3000 – 3300 mm, |  |  |  |  |  |
| - Šířka: 650 – 1200 mm, |  |  |  |  |  |
| - Výška 1000 – 2000 mm, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Zasypávač umožňuje síje zasypávat vermikulitem, perlitem, popřípadě jiným výrobcem doporučeným médiem, |  |  |  |  |  |
| - Linka obsahuje vanu s recyklační jednotkou na zásypový materiál, |  |  |  |  |  |
| - Umožňuje dávkování a nastavení rychlosti, |  |  |  |  |  |
| - Zásobník: na 160 - 180 l. |  |  |  |  |  |
| Zavlažovací linka (B11) je situována v hale č. I (viz příloha IV). Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Zavlažovací linka délka 450 - 550 mm, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III). |  |  |  |  |  |
| Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
| Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem za část B |  |  |  |  |  |

Technická specifikace (cenová nabídka) část C: Secí linka

| Požadovaný parametr | Splnění Dodavatel vyplní Ano/Ne (podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií) | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secí linka se skládá: z vlastního secího stroje malých semen (C7) a části podpůrného systému výsevu velkých semen (D9) viz příloha č. IVa. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině C7 jsou navzájem kombinovatelné s částí A, B a D, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel. |  |  |  |  |  |
| Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.). |  |  |  |  |  |
| Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa. |  |  |  |  |  |
| Výsevní linka na drobná semena (C7) bude umístěna v hale č. II nebo I (viz příloha č. IVa) a je ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění umožňuje bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Hodinová produkce (min. – max.): 200 – 800 sadbovačů, |  |  |  |  |  |
| - Dimenze sadbovačů viz příloha č. II, |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost: 1400 – 1600 kg, |  |  |  |  |  |
| - Potřeba el. energie: 7,5 – 9,0 kW, |  |  |  |  |  |
| - Délka: 2000 - 2600 mm, |  |  |  |  |  |
| - Šířka pásu: 650 mm, |  |  |  |  |  |
| - Maximální šířka stroje: 2200 – 2400 mm, |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Výsevní buben s tvorbou děr o minimálním průměru 0,15 mm, dvojité řady vzdušných trysek, oscilační deska pro uložení osiva a velmi dobrým čistěním, nebo může být použita řadová sečka se srovnatelnými funkcemi a výkonem, |  |  |  |  |  |
| - Displej pro nastavování hodnot, |  |  |  |  |  |
| - Snadná výměna a nastavení výsevního válce nebo řadového segmentu, |  |  |  |  |  |
| - Snadná změna výšky a hloubky výsevu. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III). |  |  |  |  |  |
| Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
| Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem za část C |  |  |  |  |  |

Technická specifikace (cenová nabídka) část D: Systém pásových dopravníků

| Požadovaný parametr | Splnění Dodavatel vyplní Ano/Ne (podmínky veřejné zakázky splní pouze dodavatel, který uvede souhlasné „ANO“ u všech požadovaných kritérií) | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Systém pásových dopravníků pro první fázi pěstování rostlin na krytých plochách se skládá: z úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravník z promíchávače substrátu (D8), dopravníkové pracovní plochy pro výsev velkých semen (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů (D12) a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa). |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky vyhovuje výsevu drobných semen (automatická část) a výsevu velkých semen (poloautomatická část – ruční síje). Viz specifikace osiva v příloze I. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje ve skupině D jsou navzájem kombinovatelné s částí A, B, a C, jak výkonem, tak i prostorově kompatibilní v prostoru (29 180 mm na délku a 7 500 mm na šířku) 2 hal zadavatele (dokumentace viz příloha IV až X) a budou tvořit jeden plně funkční automatizovaný celek ve dvou uvedených halách zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná prostorová orientace strojů vyhovuje logistice a odpovídá půdorysným a bokorysným technickým výkresům, které jsou přílohou IV až X této technické specifikace. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje jsou kompatibilní s typy sadbovačů (viz příloha II), které používá zadavatel. |  |  |  |  |  |
| Sestavení systému výsevové linky a obslužnost strojů plně vyhovuje logistice provozu Dykových školek, pohybu strojů, materiálu, surovin a obsluhy dle zadávací dokumentace logistiky (viz příloha IV, VII, VIII, X), jak uvnitř zájmových budov, tak i v okolí haly při naskladnění/vyskladnění na produkční a další skladové plochy (fóliovníky, uložiště, sklady aj.). |  |  |  |  |  |
| Vlastní systém výsevové linky se skládá: z rozdružovače bigbalů (A2), promíchávače substrátu (A3), plnící a hutnicí linky (B6a), razicí linky sadbovačů (B6b), samostatné plničky květináčů (B4), ze samostatné myčky sadbovačů (B1), zasypávače (B10), zavlažování (B11), výsevové linky pro drobná semena (definice osiva viz příloha I) (C7) a systému pásových dopravníků (D): úložné části pro přípravu sadbovačů (dopravníkový pás) (D5), dopravníku z promíchávače substrátu (D8), pásové dopravníkové výsevní části pro výsev velkých semen a přesazovací části (D9), odkládací plochy naplněných sadbovačů a odpovídajících dopravníků dle situačního náčrtu zadavatele (příloha IVa) (D12). Skladba a pořadí jednotlivých částí linky je uvedena v příloze IVa. |  |  |  |  |  |
| Úložná část (pásový dopravník) pro přípravu sadbovačů (D5). Délka bude minimálně 2 až 3 m. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. Úložná část bude umístěna v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat V (viz příloha IVa) a bude tak zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Nastavitelná výška stolu/dopravníku |  |  |  |  |  |
| - Regulátor rychlosti, |  |  |  |  |  |
| - Šířka musí odpovídat typu sadbovačů v příloze č. II., |  |  |  |  |  |
| - Povrchově ošetřený rám pozinkováním a epoxidovým nátěrem anebo postřikem, |  |  |  |  |  |
| - Délka 2000 – 3000 mm. |  |  |  |  |  |
| Pásový dopravník z míchače substrátu do plničky sadbovačů (D8) zabezpečuje dopravu substrátu. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům plnicí linky sadbovačů a květináčů v příloze II. Pásový dopravník bude umístěn v hale č. II přibližně naproti otvoru vrat V (viz příloha IV) a bude tak zabezpečen pohodlný vjezd a výjezd traktoru a manipulace s dopravovaným materiálem. |  |  |  |  |  |
| Pásová dopravníková výsevní část na velká semena a přesazovací část (D9) bude situována v hale č. I, případně částečně v hale č. II (viz příloha IV). Bude ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Délka výsevové části je minimálně 6200 až 7000 mm a ve stejnou dobu umožňuje práci až 10 pracovníků. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| - Délka stolu minimálně 6200 – 7000 mm, |  |  |  |  |  |
| - Regulátor rychlosti, |  |  |  |  |  |
| - Deska pro přesazování, |  |  |  |  |  |
| - Odkládací plocha. |  |  |  |  |  |
| Odkládací plocha naplněných sadbovačů (D12). Bude ji možno bezpečně a pohodlně obsluhovat traktorem, vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem. Její umístění v hale č. I bude umožňovat bezpečný pohyb materiálu a obsluhy. Odkládací plocha je lineárně zakončena čidlem (koncovým spínačem). Její minimální délka činí 800 mm. Výškově, prostorově a výkonově vyhovuje dalším částem linky. Vyhovuje parametrům sadbovačů v příloze II. |  |  |  |  |  |
| Rozměry/Parametry: |  |  |  |  |  |
| – minimální délka 800 mm. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevové linky bude umístěn u stěny haly I a II, která se nachází naproti vratům III až V. Mezi touto stěnou a linkou bude v nejužším místě minimální manipulační prostor v šíři 800 až 1000 mm. |  |  |  |  |  |
| Všechny pracovní uzly a stroje výkonem odpovídají požadavkům zadavatele (viz příloha III). |  |  |  |  |  |
| Zařízení splňuje legislativní požadavky EU a splňuje všechny příslušné základní požadavky (bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Za potvrzení výše uvedeného slouží umístění značky CE dle §13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. |  |  |  |  |  |
| Celý systém výsevní linky odpovídá všem platným nařízením, legislativě a normám České republiky a EU k datu podání cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
| Součástí nabídky jsou technické výkresy navrhovatele dodávky včetně všech součástí s uvedením rozměrů, funkcí a výkonu. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem za část D |  |  |  |  |  |

Pozn.: Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená formulářová pole.

| Účastník: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jméno, příjmení a funkce

Osoby oprávněné dodavatele zavazovat

Příloha I Příloha II

|  | Typy sadbovačů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sadbovače, u nichž je nuté, aby byly kompatibilní s výsevovou linkou. |  |  |  |  |
|  |  | Typ sadbovače | Rozměry sadbovače (mm) d*š*v | Skupina rozměru sadbovače |  |
|  | 1. | Hiko V 50 SS | 352*216*87 | A |  |
|  | 2. | Hiko V 120 SS | 352*216*110 | A |  |
|  | 3. | Hiko V 350 | 352*216*125 | A |  |
|  | 4. | Hiko V 400 | 352*216*150 | A |  |
|  | 5. | Tubus 300 | 352*218*165 | A? |  |
|  | 6. | Kazeta Marbet V 300/53 | 645*310*180 | B |  |
| B | Sadbovače, které budou v ideálním případě komaptibilní s výsevovou linkou. Jejich kompatibilita je výhodou, není však podmínkou dodávky. |  |  |  |  |
|  | 7. | QuikPot 6T/20 | 280*360*200 | C |  |
|  | 8. | QuikPot 12T/18 | 280*360*180 | C |  |
|  | Parametry sadbovačů viz Mauer, O., a kolektiv. 2006. Produkce krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, Sdružení lesních školkařů ČR LDF MZLU v Brně, 136 s. ISBN: 80-86386-72-4 |  |  |  |  |

Příloha III