TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE

Stavebních úprav ubytovacího bloku „B“ v areálu

kolejí  J.A.Komenského, Brno.

Investor:

Mendelova univerzita v Brně

Správa kolejí a menz

Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zpracovatel:

MENHIR projekt, s.r.o.

Ing. Marta Nagyová

Horní 32, 639 00 Brno

Datum:  15. 4. 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah: 	1. Identifikační údaje

2. Úvod. Popis objektu

3. Návrh řešení

4. Orientační odhad nákladů

5. Přílohy: výkresová studie pokojů

1. Identifikační údaje

Místo stavby : 	Areál vysokoškolských kolejí J.A.Komenského,

Kohoutova 9,  Brno

k.ú. Husovice 610844, pozemek p.č. 1787

Objednatel : 		Mendelova univerzita v Brně

Správa kolejí a menz

IČ: 62156489

Kohoutova 11, 613 00 Brno

Uživatel : 		Správa kolejí a menz MENDELU

Ing. Jana Hradská – ředitelka SKM

Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zpracovatel studie:  	MENHIR projekt, s.r.o.

Horní 32, 639 00 Brno

IČ: 63470250, DIČ: CZ63470250

Zastoupen: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatel společnosti

Vypracoval: Ing. Marta Nagyová

Tel.: 604 200 092, 543 215 215, email: sevcik@menhirprojekt.cz

2. Úvod.  Popis objektu

Hlavním cílem studie je návrh stavebních úprav ke zvýšení komfortu bydlení a pobytu studentů a ubytovaných v bloku „B“ na kolejích J.A.Komenského. V současné době mají jednotlivé pokoje na patře společné sociální zařízení (sprchy a WC) a kuchyň. Nově objednatel uvažuje a ve studii je navrženo vybudování tzv. buněk, tj. spojení dvou pokojů přístupných ze středové předsíně s kuchyňským koutem a sociálním zařízením (koupelnou-sprcha s umyvadly + WC). V souvislosti s vybudováním samostatných buněk je nutné opravit, příp. vyměnit veškeré technologické zařízení budov – zdravotechnické instalace /ZTI/, tj. kanalizace, vodovod, vzduchotechnika, částečně elektroinstalace. Současně objednatel uvažuje s opravou, příp. výměnou povrchových úprav – nových podlah, částečně omítek, obkladů a dlažeb.

Studie obsahuje posouzení stávajícího stavu konstrukcí a návrh řešení s použitím v současné době a daném stavebním oboru kvalitních materiálů a technologií. Navrženými úpravami bude zvýšen komfort a úroveň bydlení a současně budou odstraněny opakující se závady a poruchy ZTI.

Budova „B“, byla postavena v letech 1964-1966, tedy před více jak 50 lety.

Vnitřní prostory jsou poznamenány dlouhodobým užíváním, morálně ale i technicky zastaralé. Budova byla nově zateplena v roce 2004 včetně zateplení střechy a výměny oken.

V roce 2004 byly v budově provedeny úpravy na ústředním vytápění s osazením

termostatických hlavic.

Stávající budova „B“ je sedmipodlažní, není podsklepena, jen v podélné chodbě v 1.NP je pod podlahou instalační kanál. V 1.NP (přízemí) je vrátnice a technické zázemí. Budova má plochou střechu. V budově je jeden výtah a dvě schodiště. Jedná se o podélný trojtrakt s železobetonovými panelovými stropy. Budova je situována na rovině.

Budova je funkční, dle vizuálního posouzení je v dobrém technickém stavu bez

Viditelných statických poruch.

3.  Návrh řešení

Jsou navrženy nové buňky ve 2.NP až 7.NP. Jednotlivá podlaží mají stejnou dispozici. V jednom podlaží vznikne 13 buněk s 24 pokoji a 13-ti koupelnami a kuchyňkami.

Buňky vzniknou spojením tří pokojů, kdy každý třetí pokoj bude upraven na předsíňku s koupelnu, WC a kuchyňkou. Stávající sociální zařízení bude přestavěno na tyto buňky.

Celkem bude v jednom podlaží 24 pokojů místo původních 30 pokojů a společných sociálních zařízení. V každém patře bude místnost prádelny.

Prostory a pokoje v přízemí budou dispozičně zachovány, pouze bude nutné do nich zasahovat s vedením vody a kanalizace. To znamená rozbití podlah, napojení na stávající hlavní a ležaté rozvody, sádrokartony, podhledy…

Úpravy nebudou zasahovat do nosného systému (kromě prostupů stropy). Nebude zasahováno do obvodových zdí a do oken (pouze do oken v koupelně bude zneprůhlednění skla - fólií). Také příčky mezi pokoji zůstanou zachovány (budou do nich vybourány otvory pro dveře). Úpravy se týkají především vnitřních prostor.

Úpravy v pokojích se budou týkat prostupů stropy, vybourání a zazdění dveří, vybourání dílčích stěn předsíněk, vybourání podlah. V předsíňce bude vyzdění nových příček, osazení nových dveří, vybudování nových koupelen (podlahy, izolace, dlažby, obklady, ZTI, zařizovací předměty, požární ucpávky, podhledy, odvětrání kuchyněk a koupelen). Úpravy kuchyňky (podlahy, podlahové krytiny, stěny-omítky, malby, obklady, podhled, linka). Úpravy pokojů (vyzdívky, omítky, malby, podlahové krytiny). Zabezpečení únikových cest. Provedení nových světelných a zásuvkových obvodů v buňkách. V chodbách bude provedeno nové osvětlení, výměny požárních dveří do pokojů, výměny nášlapné vrstvy a osazení požárních dveří do schodiště, EPS. Budou vybudovány nové instalační šachty, ve kterých bude svedena kanalizace, voda a vzduchotechnika, a to až do podlahy přízemí – která se bude muset otevřít. V přízemí bude také nový podhled, nová nášlapná vrstva atd...

Podrobnější specifikace bude dána projektem. Projektová dokumentace bude obsahovat především část stavební, konstrukční-statickou, část ZTI (voda a kanalizace, VZT), část elektroinstalace, část požárně bezpečnostní řešení, případně EPS a drobné úpravy vytápění a interiéru.

Investor uvažuje novou internetovou síť, zabezpečovací systém /není započítáno do ceny/. Cenový návrh nepředpokládá výměnu výtahů. Nepočítá s osazením náhradního zdroje a evakuačním výtahem. Nepočítá se zásahy do obvodového pláště.

Časový plán postupu prací a činností :

I. projektová příprava – projekt pro stavební povolení a provedení stavby         … 3-4 měsíce

II. inženýrská činnost - stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů SS     … 2-3 měsíce

III. zabezpečení technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP	- souběžně

VI. výběrové řízení a výběr zhotovitele stavby, smluvní podmínky		        … 2-3 měsíce

V.   realizace stavby	a předání stavby do užívání				        … 4-5 měsíců

VI.   zkušební provoz 									… 1 měsíc

Poznámka: Investor uvažuje provádět stavební úpravy v letních měsících (mimo výuku VŠ)

Přepočet kapacit :

a) Využití získaných kapacit :        ubytovací prostory pro studenty = zvýšení komfortu

Obestavěný prostor se nemění		17 429 m3

Zastavěná plocha se nemění			 905,5 m2.

- Počet zrušených pokojů 2.np – 7.np:  30 pokojů x 6 podlaží = 180 pokojů (360 lůžek)

- Počet nových pokojů 2.np – 7.np: 	  24 pokojů x 6 podlaží = 144 pokojů (288 lůžek)

tj. 13 buněk x 6 podlaží = 78 buněk /max. řešení/

- Celkem stávajících pokojů 		180 pokojů (360 lůžek)

- Celkem pokojů nových		144 pokojů (288 lůžek) – maximální řešení.

b) Hodnocení provozní náročnosti :	 	nezvýší se (nižší počet ubytovaných osob)

c) Počet pracovníků : 			nemění se

d) Nároky na energie a dopravu : 		nezvýší se (nižší počet osob)

4. Orientační odhad nákladů

Inženýrská činnost (cca 4% )						…	  1,600 mil. Kč

/předprojektové a projektové práce, inženýrská činnost, TDI, AD, koordinátor BOZP/

Stavební práce a dodávky	(komplet vč. TZB)			…	39,424 mil. Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 					cca	41,0 mil. Kč

(ceny jsou uváděné bez DPH)

Neinvestiční náklady celkem 					       cca 6,2 mil. Kč

SOUČET akce celkem	 					cca	47,2 mil. Kč

Podrobnější popis cenového odhadu - návrhu:

Cena vychází z položkových prací na jednu buňku, položky ostatních prací jsou

odhadnuté dle zkušenosti. Jedna buňka obsahuje náklady na dva pokoje, koupelnu a

kuchyni. Počet nových buněk 78 (6x13=78)

Orientační kalkulace - odhad investičních nákladů na jednu buňku:

- Bourací práce 					…	  20.000,- Kč

(příčky, dveře, zděné jádro, obklady, omítky, podlahy, stropy, apod.)

- Stavební práce a nové k-ce    			…	190.000,- Kč

(příčky, překlady, přizdívky, obklady, omítky, mazaniny, zárubně, dveře, izolace,

podlahy – dlažby, PVC, podhled, nátěry, malby, požární ucpávky, kuchyňská linka)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem bourání a stavební práce 			… 	210.000,- Kč

- ZTI = zdravotechnické instalace			…	  85.000,- Kč

(vnitřní kanalizace, vodovod, teplá, studená, zařizovací předměty)

- Elektroinstalace (slaboproud, silnoproud)		…	  60.000,- Kč

(světla, zásuvky, rozvodnice, ventilátor, kabely)

- VZT = vzduchotechnika v sociálním zázemí		…	  25 000,- Kč

SOUČET – celkem za 1 buňku				…	380.000,- Kč

CELKEM za objekt (investiční náklady) :

Nové BUŇKY - celkem		…	78 buněk   x 380.000,- Kč    =   29,640.000,- Kč

EPS – zabezpečení (elektronický požární systém)				…  1,200.000,- Kč

Úpravy přízemí (nové podlahy, omítky, apod.)		  		…  2,000.000,- Kč

Chodby (nové podlahy - PVC, omítky, malby, apod.)	  		…  3,000.000,- Kč

Rezerva cca 10% (nepředvídatelné okolnosti)				…  3,500.000,- Kč

CELKEM ZA CELÝ OBJEKT            					... 39,424.000,- Kč

Odhad neinvestičních nákladů na jednu buňku:

- Neinvestiční náklady = nábytek 	…   1 buňka = 80 000,- Kč x 78 = 6,240.000,- Kč

(postele, stoly, židle, poličky, šatní skříně, věšáky, stolek a židle, lednička, mikrovlnná

trouba, ostatní vybavení, atd …).   Poznámka: kuchyňská linka je vestavbě.

Pozn.: ceny jsou uvedeny bez DPH 21%).

5. PŘÍLOHY – výkresová část

  - stávající typové pokoje  (1 budoucí buňka)

  - nové typové pokoje včetně nábytku  (1 nová buňka)

  - stávající typové podlaží

  - typové podlaží – nový stav

V Brně dne 15. 04. 2017

Ing. M. Nagyová, Ing. V. Ševčík