PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269

# OPRAVA SILÁŽNÍHO ŽLABU ŽABČICE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍENÍ A REALIZACI

A. 	Průvodní zpráva

B. 	Souhrnná technická zpráva

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Stupeň dok.:         Projekt pro stavební řízení a realizaci

V Hradci nad Moravicí                                                        Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

12/2017

A	Průvodní zpráva

A. 1	Identifikační údaje

A. 1. 1	Údaje o stavbě

- název stavby

Oprava silážního žlabu Žabčice

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 875, 876, 861/1.

Zájmy třetích osob nejsou známy.

- předmět dokumentace

Jedná se o opravu stávajícího silážního žlabu na východním okraji areálu farmy Žabčice. V roce 2016 byla provedena výstavba dvou nových komor k dvojici komor stávajících. Stávající komory jsou nyní předmětem opravy.

A. 1. 2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE ,

IČO 62156489

A. 1. 3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Jaroslav Onderka, Školní 215, 747 41 Branka u Opavy                            IČO: 40357261

Atelier/sídlo firmy:

Projekční a obchodní atelier Hradec nad Moravicí, Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, ČKAIT 0003163 autorizace v oboru pozemní stavby.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, zpracovatel stavební části, ČKAIT 0003163 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Ing. Petr Matějek, zpracovatel zprávy požárního specialisty, ČKAIT 1103403 autorizovaný technik jen pro požární bezpečnost staveb.

Ing. Daněk Stanislav, zpracovatel statické části, ČKAIT 1100016 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

A. 2	Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy, výškopisné a polohopisné zaměření staveniště, prohlídka staveniště projektantem, odsouhlasená varianta řešení.

A. 3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Areál se nachází v centrální části obce Žabčice. Stavební aktivity proběhnou ve stávajícím oploceném areálu farmy.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Areál farmy je využíván především k ustájení krav s tržní produkcí mléka a mladého hovězího dobytka. Dalšími objekty farmy jsou sklady krmiv a obilí. Vše doplňují doprovodné objekty skladových jímek, hnojných koncovek, seníku, zpevněných ploch, rozvodů vody, rozvodů elektro, dešťové a splaškové kanalizace.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Daný prostor nespadá do územní chráněného zvláštními právními předpisy. Umístění obce i farmy je mírně vyvýšeno nad řekou Svratkou tekoucí cca 2 km východním směrem. Je mimo záplavovou oblast této řeky. Rozdíl výšek hladiny a staveniště činí cca 5-7m. Nadmořská výška 190,00 mnm.

V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují žádné významné krajinné prvky registrované dle zákona, v katastru se však vyskytují lesy, vodní toky, rybníky, mokřady a údolní nivy. Uvedená území jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného záměru a nemůže mít na ně jakýkoliv vliv.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona muže orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Do řešeného území přímo nezasahuje žádný přírodní park ve smyslu zákona, tyto jsou v dostatečné vzdálenosti od záměru.

Posuzovanou lokalitu nelze zařadit mezi území historického, kulturního nebo archeologického významu. Taktéž z hlediska počtu nejbližších obytných a rekreačních domků, nelze posuzovanou oblast zařadit mezi území hustě zalidněné.

Z dostupných informací není známo, že by se na území areálu společnosti či v jeho bezprostředním okolí vyskytovaly archeologické objekty. Při zemních pracích je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb. a umožnit případný záchranný archeologický výzkum. Možnost nálezu je mizivá vzhledem k minulým stavebním aktivitám v daném prostoru.

- údaje o odtokových poměrech

Lokalita farmy je situována v mírně zvlněném terénu údolní nivy řeky Svratky. Nadmořská výška dané lokality je cca 190 m.n.m. Okolní terén je mírně svažitý východním směrem. Vlastní místo stavby i její okolí je zpevněno a odvodněno buď do dešťové kanalizace nebo volně na terén do prostoru trvalých travních porostů. Farma má vybudovanou vlastní dešťovou kanalizaci zaústěnou vsakem do trvalých travních porostů na parcele 1041/1. Dle předešlých prací spojených s výstavbou nových dvou komor je zde vysoká hladina podzemních vod cca 1m pod úrovní terénu. V případě vytrvalých srážek a stavebních pracích pod HPV (sběrný kanálek, silážní kanalizace) bude voda z výkopu přečerpávána na zatravněnou plochu. Podloží je tvořeno písky a štěrkopísky říční terasy řeky Svratky.

Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu povrchového vodního zdroje. Místo záměru je zařazeno mezi zranitelné oblasti (nitrátová směrnice).

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle Územního plánu obce Žabčice - daná lokalita je  určena k zemědělské výrobě. Stavební úpravy se realizují v ploše stávajících komor silážního žlabu.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Daná stavba splňuje požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou 269/2009 Sb kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. Dle §11 ods.2 je farma zařazena svým využitím jako pozemek zemědělských staveb. Dle §20 pozemek splňuje požadavky odst. 2-5 o velikosti pozemku k výstavbě a napojení na technickou infrastrukturu. §23 stanoví požadavky na napojení technické infrastruktury odst.1,  přesah na cizí pozemky zapovídá odst.2. Tyto požadavky daná stavba splňuje. §25 řeší odstupy staveb. Stavba tyto podmínky splňuje dle ods.1.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt neobsahuje.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projekt neobsahuje.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1, 875, 876.

Vlastníkem parcel a staveb je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno.

Zájmy třetích osob nejsou známy.

A. 4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

SO 01 Oprava žlabu

- účel užívání stavby

SO 01 Oprava žlabu–určen ke skladování kukuřičné siláže a senáží o vysoké sušině nad 30%.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt silážního žlabu byl postaven v 60 letech 20. Století. Krajní komora žlabu bude rozebrána, vnitřní dělící stěna demolována. Na stávající dno žlabu se provede nová konstrukce. Opravou projdou navazující části zpevněné plochy. Komory nejsou předmětem žádné zvláštní ochrany. Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby. V okolí se nacházejí stavby stájí, dojírny a víceúčelového skladu. Jejich stáří je cca od 5 do 50 let a rovněž nejsou předmětem žádné zvláštní ochrany.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.  - Dle §3 odst.  f o stavby pro hospodářská zvířata a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata. Stavba splňuje požadavky §6 odst. 1-6 o napojení a provedení sítí technické infrastruktury a to dle odst. 3 výměna kanalizace silážního žlabu na jímky, odst. 4 povrchové vody svedeny do vsaků, odst. 6 řeší požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. V projektu jsou dané normy dodrženy. Stavba je navržena dle §9 v souladu s normami tak, aby během výstavby a provozu nebyla ohrožena bezpečnost a provozuschopnost. V §10 stavba plní požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí v souladu s ods.1 písmen a) uvolňování nebezpečných látek do okolí, e) znečištění vzduchu, povrchových a podzemních vod, f) nedostatečného zneškodnění odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady, h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích. V § 14 je splněn požadavek na úroveň hladiny hluku a vibrací  v okolí stavby (v projektu nejsou použity stacionární zdroje hluku). Dále není řešen požadavek §16 o úsporách tepla (nevytápěný objekt). Zakládání stavby je navrženo dle §18. V §21 stavba splňuje požadavky na povrchy podlah a stěn  v závislosti na jejich umístění a účelu daného prostoru. Požadavky na technická  zařízení staveb jsou splněna:  kanalizace dle §33, na danou stavbu se vztahuje §50 stavby pro hospodářská zvířata odt.5 písmeno a o doplňkovém detekčním systému skladů statkových hnojiv v oblastech se zvýšenou  ochranou vod. Silážní žlab je vybaven detekčním systémem průsaku.

Jedná se o soubor technologických staveb v areálu zemědělské farmy. S pohybem postižených lidí se nepočítá – viz § 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Viz kapitola A3-g.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt neobsahuje.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

SO 01 Oprava žlabu:  dvoukomorový, krajní komora příčně dělena na dvě části, druhá komora průjezdná.

původní                                         po opravě

Rozměry opravovaného žlabu:                      69,7 x 22,8 m                              69,7 x 22,9 m

Zastavěná plocha:                                             1 589,2 m2                                        1 596,1m2

Kapacita stavby:                                                  3600 t                                             3600 t

Malá změna kapacity je dána skladovací výškou.

Oprava zpevněných ploch v nájezdech do žlabu. 125 m2 +28 m2 = 153 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávajícího žlabu a přilehlých zpevněných ploch ve stávajících půdorysech, nezmění se tak současné provozní parametry.

Dešťové vody – vsak do zatravněných ploch

Kontaminované dešťové vody ze žlabu jímány do stávajících jímek  – pravidelný vývoz buď do skladových jímek nebo na pole.

Silážní šťávy – určeno ke skladování siláží a senáží o vysoké sušině nad 30% - silážní šťávy

nevznikají.

Skladovací výška 3,6m  a  4,3m nemá na provozní bilanci stavby žádný vliv. Odpady ani  emise nebezpečných látek při provozu žlabu nevznikají.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

Oprava bude realizována v jedné etapě s přerušením provozu. Komory musí být před zahájením výstavby prázdné.

Zahájení stavby:       04/2018

Ukončení stavby:     09/2020

Předpokládaný postup výstavby: je odvislý od zajištění finančního krytí.

Oprava provedena v jedné etapě.

04/2018 Předání a převzetí staveniště, demolice střední stěny silážního žlabu, demolice části dna v čele žlabu a středu pro sběrné kanálky. Odtěžení zemního valu a demontáž prefabrikovaných prvků krajní stěny, betonáž kanálků s uložením detekčního potrubí a silážní kanalizace.

05/2018 Provedení podkladních betonů a uložení foliové hydroizolace.

19.5.2018 Kontrolní prohlídka č.1 – kontrola spodní stavby a kvalita uložení hydroizolací.

Zahájení ukládání výztuží dna a betonáž dilatačních celků.

06/2018 Pokračování betonáže dna.

07/2018 Pokračování betonáže dna a stěn komor.

21.7.2018 Kontrolní prohlídka č.2 – kontrola uložení výztuže a dilatačních pásů.

08/2018 Dokončení betonáže stěn žlabu.

09/2018 Dokončovací práce – nátěr povrchu sekundární ochranou  a osazení zábradlí. Provedení zpevněných ploch v čelech žlabu. Předání stavby, kolaudace.

- orientační náklady stavby

10 702 818 Kč

A. 5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavební objekty:

SO 01 Oprava žlabu

B	Souhrnná technická zpráva

B. 1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Farma se nachází uprostřed zastavěné oblasti obce Žabčice. Východním směrem od farmy se ale žádná bytová výstavba nevyskytuje. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Silážní žlab je umístěn na východním okraji farmy. S nově realizovanými dvěma komorami tvoří soubor 4 komor. Komory jsou průjezdné se zpevněnými plochami zakončenými na hraně vjezdu. Oprava proběhne ve stávajícím  půdoryse žlabu. Veškeré stavby nadzemní a podzemní  na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora. Farma je vybavena vlastními rozvody NN, rozvody vody, rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.

Pozemek je mírně svažitý, v prostoru krajní stěny silážního žlabu se nachází zemní opěrný val. Ten bude v průběhu výstavby dočasně odstraněn. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno zaměření stávajícího objektu žlabu.

Inženýrskogeologický průzkum vzhledem k charakteru stavby - oprav nebyl proveden, nicméně podloží je známo z výstavby sousedních komor v roce 2016. Tyto informace jsou použity pro návrh krajní komory žlabu prováděné v prostoru stávajícího zemního valu. (HPV cca 1 m pod terénem a neúnosné jílovité zeminy v tl. 600mm – předpokládány pod zemním valem). Pod stávající dnem žlabu se předpokládá  stabilizovaný násyp kameniva.

Hydrologický posudek byl zpracován firmou GEOtest, a.s., Šmahova 112, 627 00 Brno.

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření staveniště firmou EKOS T s.r.o.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Nebyla dohledána žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavebně historický a archeologický průzkum: žlab jsou starý cca 50 let a nemá žádnou historickou hodnotu. Daná lokalita je z pohledu archeologie nenávratně zničena stávající výstavbou.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita stavby leží údolní nivě řeky Svratky. Vzhledem k rozsáhlé okolní zástavbě rodinných domů se nejedná o prostor primárně ohrožený záplavami. Stavebně je objekt žlabu osazen nad stávající terén. V případě extrémních záplav nebude konstrukce žlabu narušena, může dojít pouze k částečného znehodnocení uskladněného krmiva.

V lokalitě stavby není chráněné ložiskové území, ložisko prognózního zdroje, oznámená důlní díla ani poddolované území. Seismicita lokality vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí nebyla zkoumána.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Farma leží uvnitř zastavěné oblasti s východním směrem nezastavěným. V tomto prostoru se nachází projektovaná stavba. Nejbližší obytná budova se nachází ve vzdálenosti od místa stavby min 240m jižním směrem. Ve  vzdálenosti 200 m východním směrem se nachází obecní ČOV, za ní parkoviště s koupalištěm.  Oprava je realizována zcela v ploše stávajícího silážního žlabu a na přilehlých zpevněných plochách.

Objekty farmy (dojírna, stáje, sklady včetně ostatních objektů farmy…) nebudou novou opravou ovlivněny. Stejně tak okolí stavby nebude úpravami nijak dotčeno. Odtokové  poměry se nezmění.

Stávající zastřešené plochy stájí a zpevněné plochy jsou svedeny do dešťové kanalizace. Ta ústí na parcele 1041/1 do zatravněné plochy za oplocením. Na tyto plochy jsou svedeny i dešťové vody ze zpevněných ploch okolo žlabu. Oprava části těchto ploch bude spádována shodně se stávajícím stavem. Zasakovaný prostor je trvalým travním porostem.

Při výkopech bude teoreticky naražena hladina podzemních vod jen u výměny kanalizace. Odvodnění  výkopu se nepředpokládá, pouze v případě trvalých srážek v průběhu zemních prací bude čerpání z výkopu směrováno do zatravněných ploch pod žlabem.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba (oprava) se realizuje na ploše stávajícího silážního žlabu a zpevněných ploch. Krajní stěna bude v rámci stavby demontována, střední dělící železobetonová zeď demolována.  Na odtěženém zemním valu krajní stěny silážního žlabu se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č.  875, 876, 861/1 –  ostatní plocha. Nebude prováděn žádný zábor ZPF.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a  nebude měněno.

Projekt neobsahuje žádné přípojky sítí, pouze se napojuje na stávající faremní komunikaci jejíž malá část je součástí projektu jako oprava. Všechny stavby jsou ve vlastnictví investora a na jeho pozemcích.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané zahájení stavby:               04/2018

Ukončení stavby:                                      09/2020

Stavba nevyvolá žádné podmiňující, vyvolané či související investice.

Postup výstavby viz kapitola A4j.

B. 2	Celkový popis stavby

B. 2. 1	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity  funkčních  jednotek

SO 01 Oprava žlabu – slouží k uskladnění kukuřičné siláže a travních senáží se sušinou nad 30%.

Kapacita stavby:    zůstává shodná  3600 t

B. 2. 2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dle územního plánu je prostor určen k zemědělské výrobě. Opravovaná stavba je umístěna ve stávajícím areálu farmy na jejím východním okraji. Jedná se technologickou stavbu, půdorys a tvar je dán stávajícím žlabem.

Stávající silážní žlab je dvoukomorový průjezdný, po opravě zůstává tvarově stejný. Nezastřešený. Změní se jen výška střední stěny ze 3,6 na 4,3m a krajní komora bude přepažena na dvě poloviny.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

SO 01 Oprava žlabu – materiál  - beton v přírodní barvě, zámečnické výrobky (zábradlí  pozinkováno). Tvarové řešení dáno účelem objektu - liniové betonové stěny. Barva přírodní šedá. Krajní stěna zčásti kryta zatravněným zemním valem.

B. 2. 3	Celkové  provozní  řešení, technologie  výroby

Žlab je a zůstane dvoukomorový s jednou komorou průjezdnou. Je určen ke skladování kukuřičné siláže a travních senáží. Plnění komory probíhá v jednom technologickém cyklu. Naskladňování probíhá po celé ploše žlabu s neustálým hutněním. Po zaplnění žlabu na celou výšku komory je přes hmotu přetažena folie a zatížena zpravidla silničními panely, pneumatikami nebo pytli s pískem. Vybírání probíhá v celém svislém průřezu pomocí frézy na krmném voze nebo vykusovačem. Důležité je pravidelné odebírání hmoty v denní šířce min 0,4-0,5m, aby nedocházelo ke znehodnocování krmiva povětrnostními vlivy (oxidací).

B. 2. 4	Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

B. 2. 5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

#### Revizní práce

Zařízení podléhá povinným revizím, které jsou definovány v průvodní dokumentaci výrobce dle požadavku zákona č. 85/2001 Sb., § 134a), odstavec 1., písmeno c). Provozovatel zařízení zabezpečí tento vztah smluvní dohodou s akreditovanou organizací, která bude v předem stanovených termínech povinné revize vykonávat, bude zpracovávat dokumentaci o výsledku revizí a zkoušek a tato bude trvale a dostupně uložena u provozovatele zařízení.

Zařízení pro stavy nouze

K inventáři farmy patří také mobilní telefon s uloženými telefonními čísly pro nouzové volání (záchranná služba, hasiči, policie), a který při provozu zařízení bude mít příslušná osoba vždy při sobě, aby v případě nouze mohlo být požádáno o okamžitou pomoc. Kromě tohoto bude umístěna na viditelném místě písemná informace o kontaktu na ZZS a HZS, tato může být součástí požární poplachové směrnice dle požadavku vyhlášky č. 246 / 2001 Sb., o požární bezpečnosti, § 11., odstavec 2), písmeno a) a b).

Provozovatel zabezpečuje proškolování všech zaměstnanců pracujících v prostorách farmy i osob které mají přístup, periodické proškolování z technologických postupů dle zákona č. 85 / 2001 Sb., § 133., odstavec 1)., písmeno e), dále o používání ochranných pomůcek – nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb. a o rizicích na uvedeném pracovišti i o hodnotách vlivů biologického činitele.

#### Osobní ochranné vybavení

V zájmu minimalizace rizik vznikajících v prostorách farmy budou všichni zaměstnanci a osoby vstupující do budovy používat osobní ochranné pracovní pomůcky (dále OOPP ) vydávané zaměstnavatelem, na základě podnikové směrnice pro výdej OOPP. Tato směrnice bude zpracována dle požadavku nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., - přílohy č. 1 – ”Tabulka vyhodnocení rizik pro výdej ochranných prostředků” a na základě tohoto vyhodnocení bude proveden výběr OOPP. Zaměstnanci jsou povinni OOPP vždy při vstupu do objektu používat, jsou odpovědni za jejich údržbu, směrnice definuje stanovenou dobu použití OOPP vzhledem k opotřebení. V případě nadměrného opotřebení OOPP zaměstnavatel zabezpečí výdej nových. Zákon č. 85 / 2001 Sb., § 133a), odstavec 5) dále stanoví zaměstnavateli povinnost výdeje mycích, čistících a desinfekčních prostředků proti vlivu rizika vlivu biologického činitele a nadměrnému znečištění. Dle § 134 citovaného zákona 85 / 2001 Sb., odstavec b) musí být pro zaměstnance k dispozici prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování. Konkrétní podmínky stanovuje nařízení vlády č. 178 / 2001 Sb. –  ”Stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci”. Pro tyto účely budou využívány prostory zázemí zaměstnanců v sociálním zázemí provozní budovy farmy.

Zaměstnavatel dále provede před uvedením do provozu vyhodnocení expozic vlivu rizikových faktorů na zaměstnance při práci, popř. jejich změření a požádá příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice o zařazení vykonávaných pracovních činností do kategorií. Současně platný právní předpis definující tuto povinnost je zákon č. 471 / 2005 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, § 37 a  § 38. S výsledky zařazení bude obsluha seznámena. Veškeré kontrolní a údržbářské práce na farmě budou prováděny pouze v odpovídajícím ochranném vybavení - osobní ochranné pracovní prostředky.

### Další zařízení

Podmínky obsluhy  zařízení ve stáji jsou dány průvodní dokumentací výrobce, ve smyslu znění nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Všichni zaměstnanci obsluhy objektů farmy (částečně i projektovaného silážního žlabu) budou s tímto právním předpisem před započetím pracovní činnosti seznámeni. (Návod k obsluze).

### Vytápění:

Prostory nejsou vytápěny.

Osvětlení:

Umělé osvětlení není  v zhledem k charakteru staveb navrženo.

První pomoc

Zaměstnavatel zabezpečí na pracovišti vybavenou lékárničku s prostředky pro poskytnutí základního ošetření při vzniku pracovního úrazu. Součástí lékárničky bude i písemná informace o kontaktu na zdravotnickou záchrannou pomoc, dle požadavku zákona č.85 / 2001 Sb., § 134, odstavec f). Zaměstnanci budou o tomto zabezpečení informováni prostřednictvím vedoucího zaměstnance.  Pracoviště bude rovněž vybaveno dle zákona 85 / 2001 Sb., § 133c), odstavec 3) knihou úrazů, kde budou zaznamenávány všechny pracovní úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. Kniha úrazů je trvale dostupná a patří do dokumentace pro základní evidenci BOZP na pracovišti. Je uložena na provozní budově farmy.

Popis provozu

Detailní popis provozu (dokumentace), ve kterém budou popsány veškeré agregáty, procesní postupy, údržbářské práce a poruchy strojů a zařízení na farmě, stejně jako zde budou zmíněny příkazy, resp. zákazy a bezpečnostní návody pro činné osoby, bude k všeobecnému nahlédnutí uložen v kanceláři ředitele farmy v provozní budově. Tento bude vyhotoven se zřetelem na veškeré profese před dokončením stavebních prací.

Povinností zaměstnavatele je seznámit všechny zaměstnance pracující na farmě i s průvodní dokumentací výrobce (návod k obsluze), toto seznámení dokumentovat podpisem seznámeného zaměstnance a dokumentaci ukládat tak, aby byla kdykoliv možnost prokazatelnosti tohoto výkonu. ( nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., § 4) a § 5) )

B. 2. 6	Základní  charakteristika  objektů

- stavební řešení

Hutněné podkladní vrstvy pod krajní stěnou jsou ukončeny podkladním betonem C20/25. Ten je proveden i jako vyrovnávací na stávající dno žlabu. Následuje uložení foliové hydroizolace a betonáž základové desky dna v tl. 200-400 mm z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Výztuž dna je navržena konstrukční s doplněním výztuže jako součást stěnového prvku. Základová deska betonována po dilatačních celcích dle půdorysu se zřetelem na vodotěsnost dilatačních spár. Dbát na přesnost uložení výztuže v prostoru přechodu na svislou stěnu.

Stěnová konstrukce navržena rovněž z monolitického železobetonu. Opět nutné přesné uložení svislé a vodorovní výztuže.  Středová stěna má výšku 4,3mk krajní 3,6m. Tloušťka u paty 400mm, ve vrcholu 300mm. I zde použit vodostavební beton C30/37 XA3 S2.

Provést sekundární ochranu stěn a dna ve styku se silážní hmotou nátěrem Estedien. Středem dna komory navržen sběrný kanálek napojený na splaškovou kanalizaci. Dno provést z plastové roury rozřezané po délce a vložené do betonu.

U dna je nepropustnost zajištěna dvojím způsobem – 1) použitím vodostavebních betonů, a kvalitním těsněním dilatačních spár, 2) foliovou hydroizolací. Ochrana před průsakem je tak zajištěna dvěma opatřeními. Pod kanálkem proveden systém detekce průsaku. Případný průsak bude zaznamenán v kontrolní šachtě.

Oprava  zpevněné plochy

- Provedena demontáž betonových silničních panelů.

- Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch:

- D1-N-2-IV-PIII – vozovka živičná

- Asfaltobeton mastixový 	AKM	40 mm

- asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2	PSA

- asfaltový beton ložný	ACL 16+	 60 mm

- obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	 50 mm

- Edef = 100 MPa

- štěrkodrť 16-32 mm s prolitím a zadrcením	ŠD	 150 mm

- Edef = 70 MPa

- štěrkodrť 0-63 mm	ŠD	 150 mm

- celkem	                         450 mm

- Edef = 45 Mpa

geotextilie, výměna aktivní zóny ( v případě nevhodného podloží)

- konstrukční a materiálové řešení

- Je dostatečně popsáno v předešlé kapitole, technických zprávách, ve výkresech jednotlivých objektů.

- mechanická odolnost a stabilita

Žlab:

Navržen monolitický železobetonový. Stěnové prvky vyztuženy dle statického výpočtu, který počítá s pojezdem mechanismu 15 t v koruně stěny. Dno pak vyztuženo konstrukční kari sítí Ø R 8/150/150. Hlavními nosnými prvky stěn: výztuž Ø R16 a R14 po 150 mm u obou povrchů.   Žlab proveden z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Sekundární ochrana betonových konstrukcí navržena nátěrem Estedien.

Zpevněné plochy:

- Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. Viz předešlá kapitola.

B.2. 7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Stavební objekt neosahuje technická ani technologická zařízení.

- výčet technických a technologických zařízení

Stavební objekt neosahuje:

B. 2. 8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz zprávu požárního specialisty v dokumentaci stavebního objektu.

B. 2. 9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt není vytápěn.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Projekt neřeší.

B. 2. 10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Žlab:

Hluk:    pouze od mechanizace při nakladňování, a následně při denním vybírání pro potřeby farmy. Mechanizace splňuje parametry provozu na pozemních komunikacích. Prašnost provozem žlabu nebude nijak výrazně navýšena – frézování hmoty přímo do krmného vozu. Kompaktní svislá stěna siláže po řezu zaručuje bezprašnost.  Hmota je při hutnění i vybírání vlhká.

Zpevněné plochy:

Při dodržování zásad při provozu farmy budou zpevněné plochy znečištěné je minimálně. Od toho se následně odvíjí prašnost. Předpokládá se nízká.

Navržené úpravy nezmění stávající provoz žlabu. Zůstane stejný jako posledních cca 50 let.

B. 2. 11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Objekty nejsou určeny k trvalému pobytu lidí – radonový průzkum není proveden.

- ochrana před bludnými proudy

Není řešena. Objekty  bez pohybu zvířat.

- ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší.

- ochrana před hlukem

Projekt neřeší. V okolí nejsou osazeny žádné hlučné stacionární zdroje hluku, mobilní mechanizace podléhají zákonům o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jejich hlučnost na hranici farmy nepřekračuje 50 dB.

Farma je situována sice uvnitř území obce, nejbližší objekty bytové výstavby se nacházení ve vzdálenosti 240m jižním směrem. S ochranou před vnějším hlukem projekt nepočítá.

- protipovodňová opatření

Farma leží na velmi mírném svahu v údolní nivě řeky Svratky. Vzhledem k délce provozu stávajícího žlabu nebylo nebezpečí záplav zkoumáno. Nové dno žlabu je navíc zvednuto oproti stávajícímu o  300mm. Tento typ stavby by i při případném zaplavení nebyl poškozen. S případnou ochranou se nepočítá.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Projekt neřeší. Nejsou známy žádné omezující negativní vlivy vnějšího prostředí.

B. 3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Projektovaný objekt je bez přívodů technické infrastruktury.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Projektované objekty jsou bez přívodů technické infrastruktury. Výjimkou je výměna stávající silážní kanalizace pod opravovaným žlabem. Ta je napojena na stávající jímky.

B. 4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Projekt neobsahuje.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Farma má dva samostatné vjezdy. Jeden z ulice Zemědělské, druhý z ulice Přísnotické. Pro potřeby stavby i provoz farmy je využíván především vjezd z ulice Zemědělské.

Je proveden s živičným povrchem. Pro dopravu uvnitř areálu není potřeba vybudovat nové komunikace ani není nutné řešit vjezd do areálu, bude využito stávající napojení, které je a bylo využíváno pro provoz obsluhy zemědělského střediska. Projekt oblast komunikací řeší jen v prostoru nájezdu do komor žlabu opravou stávajících povrchů zpevněných ploch.

- doprava v klidu

Parkování obslužných vozidel je řešeno v rámci farmy na zpevněných plochách. Pro provoz silážního žlabu nejsou určeny žádné mechanismy, nicméně žlaby jsou obslužnými objekty pro stáje skotu. Na farmě se tak  pohybují 1 traktor s čelní radlicí a zastýlacím adaptérem. 1-2 x měsíčně traktor s cisternou pro vývoz kontaminovaných vod z jímek a samochodný krmný vůz s horní frézou určenou k vybírání siláže. Tyto mechanismy slouží pro provoz celé farmy. Stavba nenavýší stávající množství a skladbu mechanismů na farmě. Parkování tak projekt neřeší.

- pěší a cyklistické stezky

Projekt neobsahuje, v blízkosti farmy se žádná stezka se nenachází.

B. 5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Bude odtěžen zemní val který je součástí krajní betonové opěrné stěny. Část násypu se po betonáži nové stěny vrátí zpět. Jinak celá investice probíhá na stávajících plochách žlabu a zpevněných ploch.

- použité vegetační prvky

Násyp za krajní stěnou bude zpětně zatravněn. S výsadbou keřové a stromové zeleně se nepočítá.

- biotechnická opatření

Projekt neobsahuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší:

Při silážování kukuřičné siláže a senáží o vysoké sušině nevznikají žádné škodlivé pachy. I při vybírání kvalitně provedena siláž nepáchne. Oxidaci a případné hnití siláže je zamezeno návrhem velikosti komor tak, aby denní úbytek frézovaného profilu v jámě byl min. 400-500mm. Silážní žlab tak nebude mít žádný vliv na ovzduší.

Vytápění:

Projektovaný objekt není vytápěn.

- Hluk:

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk ze stavební činnosti

Den	LAeq,14h = 65 dB (7-21hod)		LAeq,1h= 60 dB (6-7 a 21-22 hod)

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (provoz zemědělského areálu)

Den	LAeq,8h = 50 dB			Noc	LAeq,1h = 40 dB

Hygienický limit dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na místních komunikacích III. třídy a drahách

Den	LAeq,16h = 55 dB			Noc	LAeq,8h = 45 dB

Krátkodobé zdroje hluku přicházející v úvahu při naskladňování krmiv, dopravě a zakládání krmiva budou mít hladinu hluku cca 85 dB. Tyto operace se budou provádět v denních směnách a po časově omezenou dobu.

- Kontaminované dešťové vody:

- Svedena do stávající zemní jímky. Oprava probíhá ve stávajícím půdorysu, nezmění se tak množství těchto vod.

V současnosti jsou kontaminované dešťové vody odváženy do skladových lagun za obcí, které jsou součástí polního hnojiště. Kapacita jímek je 2x3000 m3. Jsou umístěny na parcelách 1336/104/, 1336/96, 1336/107, 1336/156, 1336/105, 1336/106 KÚ Žabčice. Vzhledem k útlumu chovu prasat na farmě je dostatečná ke  skladování po dobu 6 měsíců. Ve vhodných agrotechnických lhůtách pak bude  obsah jímek vyvážen na pole.

- Dešťové vody ze zpevněných ploch: proběhne jen oprava stávajících povrchů bez navýšení plochy. Dešťové vody spolu s ostatními vodami farmy vsakují do zatravněné plochy pod farmou, kde jsou pastevní pozemky farmy.

- Odpady:

Projektová dokumentace obsahuje 1 stavební objekt.

Druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.

Emise nebezpečných látek při demolicích ani výstavbě vznikat nebudou.

- Odpady z provozu:

| Kód odpadu | Název odpadu |  | Kategorie | Předpokládaný způsob zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |  | N | Oprávněná osoba |
| 15 01 02 | Plastové obaly |  | O | Recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  | O | Recyklace |
| 02 01 08 | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |  | N | Oprávněná osoba |
| 15 01 01 | Papírové a plastové obaly |  | O | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné obaly |  | O | Recyklace |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |  | O | Recyklace |
| 20 01 39 | Plasty |  | O | Recyklace, |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  | O | Recyklace |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |  | O | skládka, oprávněná osoba |

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 185/2001:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů

- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí.

Jelikož daná investice nemění stávající  provoz farmy, má objednatel sběr, třídění a likvidaci odpadů  zpracován pro celou farmu (podnik).  Systém nakládání s odpady bude doložen na vyžádání objednatelem.

Půda:

Katastrální území Žabčice  794 121.

Stavební úpravy proběhnou na parcelách 875, 876 a 861/1. Všechny jsou plochami ostatními. Vnětí ze ZPF není nebude.

Dotčené parcely:

| P.č. | Kultura | Výměra parcely (celá parcela) (m2) | LV | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 | Ostatní plocha | 737 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |
| 861/1 | Ostatní plocha | 52402 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |
| 875 | Ostatní plocha | 732 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stropů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Záměr významně nemění krajinný ráz, jedná se o opravu stávajícího žlabu. Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Tyto se v posuzovaném území nenacházejí.

V současné době je zeleň zastoupena travním porostem na zemním valu krajní stěny. Tato zatravněná plocha po opětovném přisypání stěny bude obnovena.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy přírodních stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona).

Zájmové území je situováno mimo významné lokality CZ 0621029 Pálava, CZ 06221030 střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny.

Na tyto vzdálenější oblasti nemůže mít záměr svým charakterem přímé, nepřímé či sekundární vlivy.

Nejblíže situovanou přírodním památkou je Přísnotický les ve vzdálenosti 1,1 km jihovýchodním směrem.

- návrh zohlednění ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Na danou stavbu se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V zájmovém území bylo v minulosti stanoveno ochranné pásmo výpočtem ve vztahu k objektům hygienické ochrany. Ochranný účinek ochranného pásma se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany. Ochranným pásmem se rozumí území, které je kolem chovů hospodářských zvířat k ochraně zdravých životních podmínek. Chovy se umísťují tak, aby jejich provozem nebyl narušen zdravý stav ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, hlukem, mikroorganismy a jinými škodlivými vlivy. V rámci projektu výstavby jednotlivých objektů chovu se hodnotí celý areál chovu zvířat a jeho vliv na zdravé životní podmínky. Při stavebním řízení o změně v počtu a druhu zvířat, či o zabezpečení náhradních opatření k potlačení negativních emisí se zvažuje i nutný rozsah ochranného pásma. Rozsah pásma se navrhovanými úpravami žlabu nezmění. Tyto jsou stavbami doprovodnými bez vlivu na velikost pásma.

B. 7	Ochrana obyvatelstva

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba svým technickým řešením není vhodná k ochraně obyvatelstva.

B. 8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Při realizaci stavby je možno napojení stavebních rozvodů NN z objektu dílen. Napojení vody ze stávajícího hydrantu ve zpevněné ploše před žlabem.

- Rozhodujícími materiály jsou beton různé kvality v množství

- Silážní žlaby: stěny, dno                 647 m3

- Podkladní betony       230 m3

- Celkem                                          877 m3

- Makadam a kamenivo:   žlab:                          986 t

- zpevněné plochy:        50 t

- Celkem                                                             1036 t

- Jejich zajištění je na stavební firmě nikoli předmětem projektové dokumentace.

- odvodnění staveniště

- Při výkopech jam pro jímky bude naražena hladina podzemní vody, která se nachází cca 1,5 m pod úrovni terénu.. Je nutno rozšířit výkopovou jámu a zřídit čerpací místo. Čerpání prováděno po dobu osazení prefabrikované jímky a jejího obetonování. Voda vypouštěna na trvalý travní porost vedle žlabu. Počet čerpacích dní 21. Ostatní stavební práce prováděny nad HPV.

- napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu

- Farma má samostatný vjezd z ulice Zemědělská obce Žabčice. Není potřeba na ní provádět žádná opatření k omezení provozu při výstavbě. Příjezd k objektům stavby je po živičných zpevněných komunikacích farmy ve vlastnictví investora. Všechny komunikace jsou provedeny s parametry pro provoz těžké zemědělské techniky. Ty jsou dostatečné pro jakékoli stavební mechanismy.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Farma se nachází uprostřed zastavěné oblasti s bytovou zástavbou ve vzdálenosti cca 240m. Vjezd na farmu je na okraji zastavěné oblasti. Oprava žlabu je navržena v půdoryse stávajícího včetně nejbližších zpevněných ploch. Oprava navazuje na dvojici komor nových realizovaných v roce 2016. Budou na sebe navazovat ve dně žlabu.

- Existence sítí veřejné technické infrastruktury budou doloženy v dokladové části.

- Ostatní stávající objekty farmy jsou v dostatečné vzdálenosti od opravované stavby, nedojde tak k jejich ovlivnění.

- Stavební práce budou prováděny v období od  od 7 do 21 hodin.

- ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Stavba je realizována v  oploceném areálu farmy. Jedná se o stavbu na ploše zastavěné – stávající žlab, na něj navahuje zemní jímka a zpevněné plochy na vjezdech. Součástí demontované stěny žlabu je zatravněný zemní val bez stromů či keřů.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

- Dotčené parcely 861/1, 875, 876 KÚ Žabčice jsou parcelami zastavěnými či ostatními. Zábor ZPF nebude požadován.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Bude demontována stěna žlabu z prefabrikovaných prvků “T” a část betonového dna žlabu a střední dělící stěna.

Druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.

Odpady vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly (sběrový papír) cca 50 kg | O | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly (obaly z plastů neznečištěné) cca 100 kg | O | Recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly cca 300 kg | O | Recyklace |
| 15 01 04 | Kovové obaly cca 100 kg | O | Recyklace |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek - minimální nespecifikovatelné množství | N | oprávněná osoba, spalovna |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná tkanina - minimální nespecifikovatelné množství | N | oprávněná osoba |
| 17 02 01 | Dřevo cca 100 kg | O | oprávněná osoba, recyklace |
| 17 02 03 | Plasty cca 50 kg | O | oprávněná osoba, recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel 5000 kg (zbytky výztuží z drcení železobetonů) |  | Recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, přebytek 660 m3 | O | Skládka / druhotné využití |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 17 09 03 5 t | O | oprávněná osoba |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | oprávněná osoba |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | oprávněná osoba, skládka |

Materiál určený k druhotnému použití:

Beton (t)         živičný kryt vozovky (t)

SO 01 Oprava žlabu:                  891                              5,6

Beton v množství 891 t bude na stavbě mobilní recyklační linkou nadrcen na granulát o požadovaných frakcích. Zároveň bude podroben chemické analýze dle přílohy č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, aby garantovaly, že jejich využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Betonový granulát bude splňovat technické požadavky pro podsyp (převážně frakce 0/63) podsypy pod podlahu žlabu. Živičný kryt do podkladu pod živičnou zpevněnou plochu v čele žlabu.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

výkopy:                              ornice      výkop    zpětný zásyp   přebytek     kamenivo pro násypy

m3           m3             m3                  m3    nebo beton.recyklát (t)

SO 01 Oprava žlabu:             0           1236           546                660                 986

Odvoz přebytečné zeminy k druhotnému použití do vzdálenosti 8 km – 660 m3 nebo na skládku.

- Násypy kameniva/recyklátu:                1036 t

- betonový  recyklát ze stavby:                 891 t

- živičný kryt vozovky                               5,6 t

- dovoz kameniva:                                     140 t

- Přechodné deponie jsou určeny na ploše vedle silážního žlabu na zatravněných plochách.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany životního prostření, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb. Veškeré nakládání s odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, tak i při následném provozu musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Především upozorňujeme, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Dále, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Z tohoto vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit například na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Veškeré odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Další povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Veškeré zeminy a sutě vhodné pro násypy budou pro tento účel využity.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zhotovitel se musí řídit všemi platnými bezpečnostními normami a nařízeními vlády a to:

Směrnice Rady č.92/57 EHS – institut koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb o ochraně práce.

Zákon Č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

Vyhl. Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Vyhl. Č. 324/1990 Sb. o stavebních a udržovacích pracích

Vyhl. Č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. Č. 21/1979 Sb. vyhrazená plynová zařízení (kvalifikace při používání PS) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. Č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Zák. č 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Nař. v. Č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů

N.v. Č. 28/2002 Sb., práce pracovní postupy v lese (Motorová pila, sekera) (od 1.1.2003)

Nařízení vlády    178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nařízení  vlády 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 441/2004 Sb.

Nařízení vlády    378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (od 1.1.2003)

Nařízení vlády   495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků , mycích čistících a desinfekčních prostředků.

Nařízení vlády  11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády    27/2002 Sb.,  stanovení pracovních postupů při práci související s chovem zvířat

Nařízení vlády  168 /2002 Sb.,  stanovení pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády   406/2004 Sb.,  kterým se mění NV č.11/2002 Sb kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády  101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí.

Nařízení vlády  362/2005 Sb., o ochraně při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon  471/2005 Sb.  Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce.

Zákon  309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodavatel stavebních prací je při provádění prací povinen zejména:

Organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nebyli ohroženi padajícími nebo klouzajícími předměty či materiály, byli chráněni proti pádu či zřícení, nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, přitom se tato povinnost vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za předpokladu, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Přitom je každý ze zaměstnavatelů povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

Zajistit, aby práce vykonávali zaměstnanci školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. odborně způsobilí a zdravotně způsobilí.

Vybavit zaměstnance na základě vyhodnocení rizik osobními ochrannými pracovní mi prostředky, pracovními oděvy a obuvi, popř. mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji.

Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi zaměstnance a osoby, jichž se to týká v případech, nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce.

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. (Např. vlády č. 378/2001 Sb.)

Dále je dodavatel stavebních prací povinen:

Provádět práce v souladu s dodavatelskou dokumentací, jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit:

návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postup pro danou pracovní činnost, použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, pod.), způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

-  opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje

-  opatření při pracích za mimořádných podmínek.

- pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatelská dokumentace nemusí obsahovat opatření na zajištění bezpečnosti práce, pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavební úpravy a udržovací práce) nebo jde-li o stavební práce, jejichž bezpečné provádění je upraveno technickými normami.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Přerušit práce při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

Vyskytnou-Ii se mimořádné podmínky (§ 7 vyhl. č. 324/1990 Sb.)v průběhu stavebních prací, určit, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Inženýrské sítě.

Zajistit bezpečnost práce v ochranných pásmech inženýrských sítí - musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Ihned ohlásit jejich provozovateli jakékoliv poškození inženýrských sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím.

Provádět práce zdravotně způsobilými a odborně způsobilými osobami.

Zajištění místa pracoviště

Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace souvisle oplotit do Výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. (U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť) na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve Výši 1,1 m.), nebo jiným způsobem dle § 11 vyhl. Č. 324/1990 Sb.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Řádně a bezpečně skladovat materiál, tento zajistit tak, aby nedošlo k jeho zřícení nebo se sutí, budovat řádné komunikace na pracovištích a to jak pro chůzi tak i pro ruční nebo strojní přepravu materiálu, před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Bednění

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Podpěrná lešení pro bednění se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem.

Při odbedňování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpečná technická zařízení a pomůcky. Žebříku lze použít pouze při odbedňovacích pracích do výše 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění. Stabilita žebříků nesmí být závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Prostor odbedňovacích prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Bezprostředně po odbedňování je nutno odbedněný materiál odstraňovat a ukládat na určená místa tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci. Prvky a dílce musí být upraveny tak, aby se nestaly zdrojem úrazu.

Zednické práce:

Pracovníci musí při činnostech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné malty nebo mléka, používat určené osobní ochranné pracovní prostředky. Hašení vápna v sudech, v úzkých a hlubokých nádobách je zakázáno.

Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m široký. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou:

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška 324/1990 Sb. nestanoví jinak. (Jestliže práce na pracovištích a komunikacích do výšky 3 m svým charakterem a postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření podle odstavce 1 (při kladení- stropních panelů apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru současně pohybovat.)

Pokud nelze pracovníky chránit proti pádu kolektivním jištěním, musí být zaměstnanci zajištění osobním jištěním, a to systémem dle příslušné ČSN, přitom je zakázáno používat bezpečnostní pás. Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

Shazování předmětů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

b) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Bourací a rekonstrukční práce:

Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného (rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability objektu nebo jeho částí.

Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bouráni, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

Výše uvedené se nevztahuje na rozebírání (demontáže) lešení a podobných konstrukcí, na vyklizování vnitřního zařízení budov a staveb před bouráním a na práce malého rozsahu (bourání nenosných prvků, ohrad, přízemních objektů apod.). Pro tyto práce stanoví pracovní postup odpovědný pracovník.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis. Na základě průzkumu dodavatel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích nebo rekonstrukčních prací vypracování technologického postupu těchto prací.

Zajištění místa bourání:

Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem (střežením, vyloučením provozu).

Svislá doprava materiálu:

Stavební elektrické vrátky:

Stanoviště obsluhy musí být vždy umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo lanem.

Vrátek se musí umístit 3 až 5 m od svislé dráhy dopravovaného břemene a musí být chráněn před ostatním provozem stavby.

Vrátek se musí řádně ukotvit nebo zatížit prvky o hmotnosti rovnající se dvojnásobné nosnosti vrátku. Největší nosnost vrátku a největší hmotnost dopravovaného břemene musí být vyznačena na dobře viditelném místě. Vrátek musí být vybaven koncovým vypínačem elektrického proudu, který samočinně zastaví chod vrátku, jakmile závěsný hák je vzdálen od spodní hrany kladky nejméně 0,30 m.

Stanoviště obsluhy vrátku musí být voleno tak, aby z něj bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa nebo musí být vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a pracovníkem na nakládacím (vykládacím) místě zajištěno signalizačním zařízením.

Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho písemné převzetí se zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu.

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen:

Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m.

Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 50 kg musí zvedat dva pracovníci současně.

Používání otevřeného ohně.

Při používání otevřeného ohně musí být učiněno takové opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru. Při provádění požárně nebezpečných prací s otevřeným ohněm musí dodavatel prací provést opatření podle ust. vyhl. Č. 87/2000 Sb.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Farma má samostatný vjezd z ulice Zemědělská. Je upraven pro sjezd velkých dopravních prostředků. Žádné úpravy nebo opatření tak na veřejné komunikaci nejsou nutná.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Farma je v provozu. Dojde  ke křížení stavby se stávajícím provozem. Nutná koordinace stavebních prací s provozem farmy. Nutná dohoda s investorem na vyklizení stávajících komor žlabu a dohoda na ukončení prací s ohledem na sklizeň silážovaných hmot.

Lokalita farmy je uprostřed zastavěné oblasti obce Žabčice. Zčásti dojde k negativnímu kontaktu s okolím. Je tomu nutno přizpůsobit dobu prací na stavbě a omezit hluk, prašnost na staveništi i mimo něj. Lokalita leží na mírném svahu údolní nivy řeky Svratky. Je zde vysoká hladina podzemních vod (cca 1,1m pod úrovní terénu). Důlní činnost není zaznamenána, konfigurace terénu a jeho svažitost vylučuje možnost sesuvu. Nejsou tak známy žádné negativní vlivy, které by ovlivnily výstavbu. Nejedná se o zátopovou oblast.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:       04/2018

Ukončení stavby:     09/2020

Předpokládaný postup výstavby: je odvislý od zajištění finančního krytí.

Oprava provedena v jedné etapě.

04/2018 Předání a převzetí staveniště, demolice střední stěny silážního žlabu, demolice části dna v čele žlabu a středu pro sběrné kanálky. Odtěžení zemního valu a demontáž prefabrikovaných prvků krajní stěny, betonáž kanálků s uložením detekčního potrubí a silážní kanalizace.

05/2018 Provedení podkladních betonů a uložení foliové hydroizolace.

19.5.2018 Kontrolní prohlídka č.1 – kontrola spodní stavby a kvalita uložení hydroizolací.

Zahájení ukládání výztuží dna a betonáž dilatačních celků.

06/2018 Pokračování betonáže dna.

07/2018 Pokračování betonáže dna a stěn komor.

21.7.2018 Kontrolní prohlídka č.2 – kontrola uložení výztuže a dilatačních pásů.

08/2018 Dokončení betonáže stěn žlabu.

09/2018 Dokončovací práce – nátěr povrchu sekundární ochranou  a osazení zábradlí. Provedení zpevněných ploch v čelech žlabu. Předání stavby, kolaudace.

HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH

#### Souhrnná část

Průvodní zpráva                                               A

Souhrnná technická zpráva                              B

Situační výkresy                                               C

Dokladová část                                                 E

SO 01 Oprava žlabu                                                       D1

SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Průvodní zpráva                                                           A

Souhrnná technická zpráva                                          B

Situační výkresy                                                          C

Situace širších vztahů                                       C-1

Přehledná situace stavby                                  C-2

Koordinační situace stavby                              C-3

Dokladová část                                                             E