Příloha č. 1a – technická specifikace: Digitální mikroskop

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks digitálního mikroskopu s příslušenstvím (viz níže uvedená specifikace). Technologie musí být nová, nepoužitá.

Technické požadavky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem - (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru) |
| --- | --- |
| 16 bitová kamera schopna záznamu obrazu až 50 snímků za vteřinu. |  |
| Kontrolér s Integrovaným monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 23" a min. rozlišením 1920x1080 s počtem 2000 TV řádků |  |
| Komunikační software pro nainstalování na libovolný počet PC |  |
| Stativ: Motorizovaný stojan přístroje v ose Z minimálně 49 mm |  |
| Stativ: Rotační stojan přístroje |  |
| Stativ: Naklánění ramene s objektivem až do 90° s automatickým rozpoznáním úhlu náklonu |  |
| Stativ: motorizovaný pojezd v XY osách minimálně 100x100 mm |  |
| Světelný zdroj musí být LED. Možnost použití vrchního i průchozího osvětlení současně. |  |
| Typ osvětlení: objektiv musí zvládat světlé pole |  |
| Automatické rozpoznání připojení objektivu, rozpoznání zvětšení a typu objektivu |  |
| Zobrazení výškové informace v pseudobarvách |  |
| Zvětšení objektivu – 500x - 5000x s minimální pracovní vzdáleností 4,4 mm |  |
| Optika přístroje umožňující 3D zobrazení v rozsahu zvětšení 500x - 5000x |  |
| Kontrolér pracující na Windows 7 a vyšší s možností použití jako standardního PC |  |
| Funkce odstranění odlesku jedním kliknutím |  |
| Možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu) |  |
| Možnost vytvoření uživatelských účtů s vlastním nastavením |  |
| 3D porovnávání dvou snímků |  |
| Vysokorychlostní skládání obrazu ve 2D i ve 3D |  |
| Při detekci změny zorného pole automatické proostření a vytvoření hloubkové kompozice obrazu nebo 3D |  |
| Hloubková kompozice obrazu naživo – obraz se proostří automaticky v celé výšce pouhým posunem zorného pole. |  |
| Možnost obrazové analýzy (velikost zrn, počet částic) |  |
| Možnost nastavení úhlu osvětlení i na uloženém snímku |  |

Předmět zakázky dále zahrnuje:

  - Kompletní dokumentaci jako jsou návod k použití a pokyny k údržbě 
(2× v papírové podobě, 1× v elektronické podobě).

  - Uvedení do provozu v místě realizace, funkční test.

  - Balení a dopravu do místa realizace (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, Lednice 691 44).

  - Aktualizace software zdarma.

  - Poskytování technické podpory zdarma.

  - 1× ročně kalibrace zdarma (kalibračním etalonem výrobce).

  - Poskytování záručního i pozáručního servisu u zákazníka.

  - Prodávající poskytne kupujícímu zdarma školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu zakázky v místě realizace a dále poskytuje možnost dalšího doškolování a aplikačního školení v českém jazyce zdarma.