Příloha č. 1 – Technické podmínky

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA (čtení pořadí nukleotidů v DNA) mezi zadavatelem a jedním poskytovatelem na dobu určitou do 31. 03. 2021, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.

V rámci předmětu plnění rámcové dohody bude zajištěno zejména:

- Sekvenování knihoven DNA připravených zadavatelem metodou Genotyping-by-Sequencing nebo metodou odvozenou.

- Cílový organizmus, který bude předmětem sekvenace DNA je Phytophthora × cambivora a příbuzné druhy – velikost genomu cca 231 Mbp.

- Sekvenování nové generace (NGS) bude probíhat na přístroji Illumina - HiSeq 3000 nebo HiSeq 4000, PE 150 Cycle. Každá knihovna bude osekvenována na jedné dráze (1 lane).

- Knihovny budou připraveny k sekvenaci zadavatelem a budou dopraveny poskytovateli lyofilizované s navázanými magnetickými kuličkami (dried magnetic beads). Kontrola kvality, naředění a úpravu koncentrace vzorku provede poskytovatel.

- Očekávaný počet získaných výstupů sekvenace je 625 milionů párově osekvenovaných (z obou stran) sekvencí molekul DNA v knihovně (paired-ends), tj. 312 milionů výstupů sekvenace z každé strany.

- Filtrace získaných dat bude prováděna poskytovatelem. Očekávaný počet získaných výstupů sekvenace po filtraci dat (tzv. pass filter reads) je 625 milionů párově osekvenovaných (z obou stran) sekvencí molekul DNA v knihovně (paired-ends), 312 milionů výstupů sekvenace z každé strany.

- Očekávané délky získaných výstupů sekvencí jsou 2×150 bp (PE - paired-ends).

Zadavatel obecně požaduje:

- Zadavatel požaduje výsledky sekvenování do 1 měsíce od převzetí vzorků poskytovatelem

- Zadavatel požaduje uchování vzorků u poskytovatele v minimální délce 6 týdnů od předání výsledků – delší uchování je výhodou při hodnocení nabídky

- Výsledky sekvenování budou poskytnuty zadavateli elektronicky. Zadavatel požaduje, aby poskytovatel zajistil určené osobě zadavatele přístup k databázi výsledku na uživatelském serveru Illumina případně jiným způsobem pokud Illumina změní způsob zpřístupňování výsledků sekvenací uživatelům.

- Doprava DNA fragmentů k poskytovateli může být započtena do ceny sekvenování. V tomto případě je zajištění dopravy ze strany poskytovatele 5% výhodou při hodnocení nabídky – dle bodu 16. Výzvy k podání nabídek.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky.