Část 1: Technická specifikace (cenová nabídka): Přihnojovač

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přihnojovač umožňující přihnojení záhonů v lesních školách o šířce záhonu 150 cm a 7 řádkách rostlin. |  |  |  |  |  |
| Počet výpadů hnojiva přihnojovače 6. |  |  |  |  |  |
| Padání granulovaného hnojiva pouze na zem do řádků mezi rostliny bez zapravení do půdy. |  |  |  |  |  |
| Vnitřní rozchod kol přihnojovače 170 cm. |  |  |  |  |  |
| Připojení přihnojovače na tříbodový závěs traktoru kategorie 2, klasický zadní. |  |  |  |  |  |
| Pro přepravu nesený na tříbodovém závěsu traktoru. |  |  |  |  |  |
| Při práci tažený po hnacích kolech*, nebo nesený* na traktoru. |  |  |  |  |  |
| Pohon přihnojovače od hnacích kol*, elektricky*, mechanicky od vývodového hřídele*, hydraulicky*. |  |  |  |  |  |
| Přihnojovač musí obsahovat regulovatelné dávkování hnojiva. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

*) nehodící se škrtněte

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Část 2: Technická specifikace (cenová nabídka): Podřezávač sazenic

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podřezávač obsahuje jeden horizontální podřezávací břit, který je upevněn na šroubech a je lehce vyměnitelný. |  |  |  |  |  |
| Šířka záhonu 150 cm tzn. délka břitu podřezávače min. 156 cm. |  |  |  |  |  |
| Použití podřezávače pro sedmiřádkovou technologii pěstování sazenic. |  |  |  |  |  |
| Vnitřní rozchod kol podřezávače min. 150 – max. 170 cm. |  |  |  |  |  |
| Možnost nastavení hloubky podřezávání kořenů pomocí vodících kol. |  |  |  |  |  |
| Připojení podřezávače na tříbodový závěs kategorie 2. |  |  |  |  |  |
| Stroj bude vhodný do těžších jílovito-hlinitých až hlinito-jílovitých půd. |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |