B.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt tělocvičny se nachází v areálu Tauferových kolejí, Jana Babáka 3, 612 00 Brno

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Nebyly prováděny, byly provedeny pouze sondy do stěn a podhledů.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V území se nenacházejí stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemek není veden jako zemědělský půdní fond – druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt tělocvičny je napojen na vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci, vytápění z výměníkové stanice s sousedním objektu

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nevyskytují se

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Zájem studentů MENDELU o sport, zabezpečovaný Centrem sportovních aktivit, každým rokem stoupá. V současné době, i přes nedávnou výstavbu nové sportovní haly B, nejsme schopni naplnit poptávku studentů, obzvláště v odpoledním provozu semestru. Vybudování nového Kardio-fitness v původní budově A ( tělocvična ) by zabezpečilo čtyřproudový provoz, který by výrazně přispěl k realizaci všech nabízených sportovních aktivit.

Dále by prostory umožňovaly komerční využití placených kurzů pro širokou veřejnost a zaměstnance univerzity.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Nevyskytuje se.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o stavební  úpravy stávajících místností.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Na stávající tělocvičnu navazuje prostor o rozměrech 14,1 x 7,8 m, který je využíván částečně jako

- 6 -

nářaďovna, z části jako prostor pro úpolové sporty ( malá tělocvična ). Od tělocvičny je oddělen v části jednoho modulu sloupů zděnou příčkou tl. 150 mm s vestavěnými skříněmi a ochrannými sítěmi ze strany tělocvičny. V druhém modulu sloupů je provedena pouze zděná příčka tl. 150 mm výšky 1500 mm. Ke štítu tělocvičny byl přistavěn dodatečně přízemní objekt, který slouží jako sklad se samostatným vstupem zvenčí a nářaďovna se vstupem z tělocvičny.

Dispoziční uspořádání  zbylé části objektu bude beze změny.

Na vstupní chodbu do tělocvičny navazuje  Kardio-fitness ( v prostorách dnešní malé tělocvičny a nářaďovny ) stávajícími dveřmi 1000/2970 mm. Od tělocvičny je zcela oddělen stávající  příčkou výšky 1,5 m, nad kterou bude pás nových oken.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.

Objekt  je bezbariérově přístupný a kardiofitness se nachází v 1.NP této budovy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny stavební úpravy jsou navrženy v souladu se stavebním zákonem a normami a předpisy platnými ve stavebnictví.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- 1.  	Bourací práce

1.   	Odstraní se dřevěné obložení výšky 1,5 m na třech stěnách stávající malé tělocvičny a  nářaďovny.

- Vybourá se otvor pro prostup potrubí VZT 300 x 2000 mm v nadezdívce nad

střechou malé tělocvičny.

3.	Vybourá se 8 otvorů 500 x 500 mm do střešního pláště ploché střechy až na nosný

panel střechy  pro osazení ocelových sloupků 102/5 mm s patečním a úložným plechem 200/200/10 mm jako podpory rámu VZT jednotky.

- 2. 	Zemní práce

- Nevyskytují se

- Základy

- Nevyskytují se

- Svislé konstrukce

- Nevyskytují se

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Nevyskytují se – stávající

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy – viz odd.1, bod 3

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

V místě vybouraných konstrukcí střechy se provede jejich doplnění spádovou vrstvou, tepelnou izolací a asfaltovou bitumenovou lepenkou dle stávající skladby.

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Podlaha v prostoru kardiofitness zůstane stávající ( Graboflex ) , na stěnách bude

- vyspravena omítka po odstranění stávajícího obložení a provede se nová malba stěn a

- stropů penetrace (1x) + malba bílá (2x).  Na jedné stěně bude odstraněna stávající štuková omítka , provedena nová s vyztužením perlinkou a na ní se provede nalepení zrcadlové stěny o rozměrech 10 x 1,5 m , 0,5 m nad podlahou.

Nad příčky výšky 1500 mm se osadí pás plastových oken rozměrů 900/1100 mm – 7 ks

- 7 -

( pevně zasklené ) , 600/1100 mm – 1 ks ( pevně zasklené ) a 1000/1100 mm  - 4 ks

( otevíravé a sklápěcí )

- Konstrukce klempířské

- Při event. poškození oplechování nadezdívky při provádění prostupů VZT se provede oprava okapního plechu nadezdívky

- Konstrukce truhlářské

Ze strany tělocvičny budou vestavěny 3 dřevěné skříně s dvoukřídlovými dveřmi ( bez zadní

stěny ) do výšky 1500 mm  pro skladování tělocvičných pomůcek. - viz výpis truhlářských

výrobků

- 11. Konstrukce zámečnické

Pro osazení VZT jednotky se provede nosný rám z ocelových sloupků 102/5 mm s patečním a úložným plechem 200/200/10 mm.

12.  Nátěry

Nosný rám pro osazení VZT jednotky se opatří nátěrem 1x základním + 2 x email.

- 12. Vnitřní vybavení – viz odd 10

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Pro zajištění větrání a chlazení prostoru fitness bude na střeše osazena jednotka VZT s rekuperací a tepelným čerpadlem – viz B.1.4.1. Vzduchotechnika

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- viz samostatná příloha.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Nevyskytují se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Prostor fitness bude vybudován dle Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami : 68/2010 Sb.,93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.

V objektu se nachází stávající dostatečně dimenzované oddělené  WC pro muže a ženy +  oddělené šatny pro muže a ženy. Nedochází k současnému nárustu počtu osob ve fitness, malá tělocvična je v současné době využívána pro úpolové sporty.

Pro větrání fitness ( přívod upraveného a odvod vydýchaného vzduchu ) bude použita samostatná klimatizační jednotka umístěná na střeše šaten v provedení do venkovního prostředí , vybavená rekuperačním výměníkem a výměníkem tepelného čerpadla, které zajistí v zimním období dohřev vzduchu a v letním období bude teplotu vzduchu upravovat chlazení dle potřeby.

Dimenzování přívodu čerstvého vzduchu do laboratoří bylo podle počtu osob (minimálně 3000m3/hod). Viz D.1.4.1 - Vzduchotechnika

V upravovaných místnostech  budou provedeny nové rozvody pro osvětlení, zásuvky, technologická zařízení a VZT. Instalace bude uložena kombinovaně pod omítku, v lištách a v podhledech. Nové osvětlení bude respektovat rozmístění pracovních stolů a požadavků na osvětlenost v jednotlivých místnostech. Návrh osvětlení bude v souladu s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutno posuzovat.

- 8 -

b) ochrana před bludnými proudy

V území není výskyt bludných proudů

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nejedná se o seizmickou oblast.

d) ochrana před hlukem

Nejedná se o nadlimitně hlučnou oblast.

e) protipovodňová opatření

Nejedná se povodňovou oblast.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Objekt tělocvičny je napojen na stávající technickou infrastrukturu, budou se provádět pouze úpravy vniřních rozvodů elektro a VZT.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Elektrické rozvody silnoproudé budou napojeny na stávající rozvody v budově

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Objekt tělocvičny je přístupný ze stávajících příjezdových a vnitroareálových komunikací, napojených na ulici Jana Babáka

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt tělocvičny  je napojen na ulice města Brna ( na ulici Jana Babáka ) – stávající

c) doprava v klidu

U objektu tělocvičny se nachází stávající parkoviště – počet osob využívajících nové prostory se nezvýší oproti stávajícím prostorům.

d) pěší a cyklistické stezky

U tohoto druhu stavby se neuvažují.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu tělocvičny

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy místností v objektu tělocvičny – tyto prostory nebudou produkovat látky škodlivé ovzduší, produkovat hluk ani znečišťovat půdu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a  živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu ani na zachování ekologických vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba  nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba toto řízení nevyžaduje.

- 9 -

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevyskytují se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Nevyskytují se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot,jejich zajištění

Pro potřeby výstavby bude potřeba napojení na rozvody elektro v objektu tělocvičny, výstavba se bude provádět pomocí ručních  a mobilních mechanizačních prostředků.

-

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze zpevněných ploch v okolí objektu tělocvičny  je odkanalizována do uličních vpustí a následně do jednotné  kanalizace města Brna.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně bude staveniště napojeno na stávající zpevněné plochy  v okolí objektu tělocvičny

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.Staveniště bude během probíhající stavby opatřeno výstražnou páskou a bude označeno výstražnou cedulkou se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením

případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průchozí. K omezení dopravy nedojde.Demolice, asanace, ani kácení dřevin se neuvažují.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nevyskytují se, staveniště bude umístěno v objektu tělocvičny,  na parcele č. 3738/2, k.ú. Královo Pole

- g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace

Během stavebních úprav v objektu lze předpokládat vznik odpadů, které jsou uvedeny dále v tabulkách spolu s navrženým zařazením do druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Druhy odpadů a jejich množství, nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny.

- 10 -

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě:

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plast | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 08 | Odpadní kabely | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 07 01 | Směsný stavební odpad | N |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 20 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |

Odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor smlouvu.

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci

jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během

stavebních prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s

vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny

do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

Výstavba bude probíhat pomocí  mechanizace ( autojeřáb ), nebude ale nutné používat stabilní jeřáb.

Odpady a jejich likvidace :

17 01 00  	0		stavební suť	        	vyvezena na řízenou skládku

17 04 05 	0		železný šrot		Sběrné suroviny

15 01 04	N	plechovky od barev 	spalovna

17 02 02	0	   	sklo 		 	možnost recyklace ve Sběr. surovinách

17 05 01	0		výkopová zemina    	vyvezena na řízenou skládku

- S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, jeho doplňkem č.275/2002 Sb. a dle Vyhlášky  č.383/2001 Sb. a č.314/2006 Sb. v platném znění

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nepředpokládá se požadavek na přísun zemin.		-

- i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít při provádění  negativní vliv na obytnou zástavbu.

- Při  výstavbě nebude dotčeno žádné ochranné pásmo, nedojde ke kácení vzrostlé zeleně ( stromů Odpady vzniklé při stavbě bude likvidovat prováděcí stavební firma – viz g).

- - 11 -

- j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Při nepředvídaných okolnostech při provádění stavebních  prací je vždy nutná konzultace s

projektantem.

Při provádění stavby budou dodrženy příslušné předpisy. Jedná se zejména o nařízení vlády

č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. NV je

prováděcím předpisem zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti

práce a použitých  tech. zařízení na stavbě, zejména zákon č.309/2006 Sb. o požadavcích na

BOZP a prováděcí nařízení vlády č, 591/2006 Sb. o min. požadavcích na BOZP na staveništi. Dle

tohoto zákona ( § 14 a 15 ) je potřeba koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci stavby.

Objekt bude po dobu výstavby celý oplocen a vstup zakázán nepovolaným osobám výstražnými

tabulkami.

Zákony

Zákoník práce č.262/2006 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci)

Zákon č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vyhlášky

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práci a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

- k)    	úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb	Nevyskytují se

- - 12 -

- l)	zásady pro dopravní inženýrská opatření			Nevyskytují  se

- m)  	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu,

- opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. )

- Stavba bude prováděna za provozu budovy tělocvičny.

- n)     postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Stavba bude prováděna jako jeden celek, nebude členěna na etapy.

- Termín zahájení výstavby :		listopad 2019

- Termín ukončení výstavby :		prosinec 2019