Akce		:	Stavební úpravy tělocvičny BG05

Místo		:	areál Tauferových kolejí, Jana Babáka 1861/3, 612 000 Brno

parcela č. 3738/2,  k.ú. Královo Pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO OHLÁŠENÍ  STAVBY ( vypracovaná dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- D.1.1.1	   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

    - Architektonické, dispoziční a provozní řešení

    - Stavebně technické řešení

- 1.	Bourací práce

- 2.	Zemní práce

- 3.	Základy

- 4.	Svislé konstrukce

- 5.	Vodorovné konstrukce

- 6.	Střešní konstrukce

- 7.	Izolace proti vodě, radonu, tepelné

- 8.	Úpravy povrchů stěn a stropů, podlahy a výplně otvorů

- 9.    	Konstrukce klempířské

- Konstrukce truhlářské

- 11.	Konstrukce zámečnické

12.  	Nátěry

13.  	Vnitřní vybavení

V Brně, květen   2019				vypracoval :	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.6

624 00 Brno

- - 2 -

- A. 	Architektonické, dispoziční a provozní řešení

Na stávající tělocvičnu navazuje prostor o rozměrech 14,1 x 7,8 m, který je využíván částečně jako nářaďovna, z části jako prostor pro úpolové sporty ( malá tělocvična ). Od tělocvičny je oddělen v části jednoho modulu sloupů zděnou příčkou tl. 150 mm s vestavěnými skříněmi a ochrannými sítěmi ze strany tělocvičny. V druhém modulu sloupů je provedena pouze zděná příčka tl. 150 mm výšky 1500 mm. Ke štítu tělocvičny byl přistavěn dodatečně přízemní objekt, který slouží jako sklad se samostatným vstupem zvenčí a nářaďovna se vstupem z tělocvičny.

Dispoziční uspořádání  zbylé části objektu bude beze změny.

Na vstupní chodbu do tělocvičny navazuje  Kardio-fitness ( v prostorách dnešní malé tělocvičny a nářaďovny ) stávajícími dveřmi 1000/2970 mm. Od tělocvičny je zcela oddělen stávající  příčkou výšky 1,5 m, nad kterou bude pás nových oken.

B.	Stavebně technické řešení

- 1.  	Bourací práce

1.   	Odstraní se dřevěné obložení výšky 1,5 m na třech stěnách stávající malé tělocvičny a

nářaďovny.

- Vybourá se otvor pro prostup potrubí VZT 300 x 2000 mm v nadezdívce nad střechou

malé tělocvičny.

3.	Vybourá se 8 otvorů 500 x 500 mm do střešního pláště ploché střechy až na nosný

panel střechy  pro osazení ocelových sloupků 102/5 mm s patečním a úložným plechem 200/200/10 mm jako podpory rámu VZT jednotky.

- 2. 	Zemní práce

- Nevyskytují se

- Základy

- Nevyskytují se

- Svislé konstrukce

- Nevyskytují se

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Nevyskytují se – stávající

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy – viz odd.1, bod 3

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

V místě vybouraných konstrukcí střechy se provede jejich doplnění spádovou vrstvou, tepelnou izolací a asfaltovou bitumenovou lepenkou dle stávající skladby.

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Podlaha v prostoru kardiofitness zůstane stávající ( Graboflex ) , na stěnách bude

- vyspravena omítka po odstranění stávajícího obložení a provede se nová malba stěn a

- stropů penetrace (1x) + malba bílá (2x).  Na jedné stěně bude odstraněna stávající štuková omítka , provedena nová s vyztužením perlinkou a na ní se provede nalepení zrcadlové stěny o rozměrech 10 x 1,5 m , 0,5 m nad podlahou.

Nad příčky výšky 1500 mm se osadí pás plastových oken rozměrů 900/1100 mm – 7 ks

( pevně zasklené ) , 600/1100 mm – 1 ks ( pevně zasklené ) a 1000/1100 mm  - 4 ks

( otevíravé a sklápěcí )

- - 3 -

- Konstrukce klempířské

- Při event. poškození oplechování nadezdívky při provádění prostupů VZT se provede oprava okapního plechu nadezdívky

- Konstrukce truhlářské

Ze strany tělocvičny budou vestavěny 3 dřevěné skříně s dvoukřídlovými dveřmi ( bez zadní

stěny ) do výšky 1500 mm  pro skladování tělocvičných pomůcek. - viz výpis truhlářských výrobků

- 11. Konstrukce zámečnické

Pro osazení VZT jednotky se provede nosný rám z ocelových sloupků 102/5 mm s patečním a úložným plechem 200/200/10 mm.

12.  Nátěry

Nosný rám pro osazení VZT jednotky se opatří nátěrem 1x základním + 2 x email.

- 12. Vnitřní vybavení – viz odd 10