Průvodní zpráva

- Popis konstrukcí

V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy základní nosné konstrukce přístavby kompresorovny, jedná se o stropní ocelový nosník, železobetonovou stěnu vetknutou do základů, základovou desku a základový pas.

- Použité podklady

Projektová dokumentace je vypracována na základě následujících norem, které musí být zohledněny i při provádění stavby:

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

Použitý software:

Microsoft Office 365

Scia engineer 2018

- Statické schéma konstrukcí

Stropní nosník je řešen jako prostý nosník, železobetonová stěna je řešena jako konzola.

- Použité materiály a technologie

Beton stěn je navržen třídy C25/30, základů C20/25, výztuž je navržena typu B 500, ocelový nosník je navržen z oceli třídy S235.

- Zatížení

Zatížení, jeho intenzita a poloha vůči konstrukci jsou součástí schémat či výpočtů v každé části posuzované konstrukce. Zatížení objektu a posouzení jednotlivých prvků je provedeno podle norem ČSN EN.

- Výpočetní modely

Stropní nosník je navržen jako 1D soustava jako prostý nosník, železobetonová stěna je navržena jako konzola vetknutá do základů, základový pas je řešen dle zásad 1. geotechnické kategorie.

| Ocelový nosník ve střeše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - nosník se zabezpečeným klopením |  |  |  |  |  |  |
| Zatížení |  |  |  |  |  |  |
| plošné stálé |  | q1 | (kN/m2) | charakter. |  | návrhové |
| rozchodníková rohož |  |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| střešní substrát |  |  | 0,06.18 | 1,08 | 1,35 | 1,46 |
| nopová fólie vč. vody |  |  |  | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| hydroizolace vč. geotextilií |  |  |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| tepelná izolace |  |  | 0,24.1 | 0,24 | 1,35 | 0,32 |
| silikátová vrstva |  |  | 0,1.12 | 1,20 | 1,35 | 1,62 |
| PZD panely tl. 90mm dutinové |  |  |  | 1,90 | 1,35 | 2,57 |
| podvěsy |  |  |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| celkem |  |  |  | 5,04 |  | 6,80 |
| plošné nahodilé |  | v1 | (kN/m2) | charakter. |  | návrhové |
| sníh s návějí |  |  |  | 1,40 | 1,5 | 2,10 |
| celkem |  |  |  | 1,40 |  | 2,10 |
| bodové |  | P1 | (kN) | charakter. |  | návrhové |
| nahodilé břemeno |  |  |  | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| liniové |  | q2 | (kN/m1) | charakter. |  | návrhové |
| vl. tíha nosníku |  |  |  | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| zatěžovací šířka trámu |  |  | Bt = | 1,250 | m |  |
| délka trámu |  |  | L = | 5,000 | m |  |
| vnitřní síly: |  |  | Md = | 1/8.((q1d+v1d).Bt+q2d).(1,05.L)2 |  |  |
|  |  |  |  | 39,76 | kNm |  |
|  |  |  | Vd = | 1/2.((q1d+v1d).Bt+q2d).1,05.L |  |  |
|  |  |  |  | 30,29 | kN |  |
|  | s břemenem |  | Md = | 1/8.(q1d.Bt+q2d).(1,05.L)2+1/4.P1d.1,05.L |  |  |
|  |  |  |  | 32,69 | kNm |  |
|  |  |  | Vd = | 1/2.(q1d.Bt+q2d).1,05.L+P1d |  |  |
|  |  |  |  | 24,90 | kN |  |
| Posouzení |  |  |  |  |  |  |
| gM = | 1,00 |  |  |  |  |  |
| ocel: | S235 |  |  |  |  |  |
| fy,m = | 235,00 | MPa |  |  |  |  |
| E = | 210000,00 | MPa |  |  |  |  |
| profil | HEA 160 | počet ks: | 1 |  |  |  |
|  | Wy = |  | 2,201E-04 | m3 |  |  |
|  | Iy = |  | 1,673E-05 | m4 |  |  |
|  | hw = |  | 1,340E-01 | m |  |  |
|  | tw = |  | 6,000E-03 | m |  |  |
| 1.MS: |  |  |  |  |  |  |
| OHYB: | sd = | Md,max/W = | 180,63 | MPa |  |  |
| sm,d = | 180,63 | MPa | < | fm,d = | 235,00 | MPa |
|  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |
| SMYK: |  | = | 109,08 | kN |  |  |
| VSd = | 30,29 | MPa | < | Vpl,Rd / 2 = | 54,54 | kN |
|  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |
| 2.MS: | uinst,stálé = | 5/384.(q1n.Bt+q2).L4/(E.I) = |  |  | 15,3 | mm |
|  | uinst,nah = | 5/384.v1n.Bt.L4/(E.I) = |  |  | 4,1 | mm |
|  | uinst,nah,bř = | 1/48.P1n.L3/(Eg.I) = |  |  | 0,7 | mm |
|  | ucelk = | ufin,stálé+uinst,nah = |  | 19,4 | mm |  |
|  |  | ufin,stálé+uinst,nah,bř = |  | 16,0 | mm |  |
| ucelk,max = | 19,4 | mm | < | L/250 = | 20,0 | mm |
| uinst,nah,max = | 4,1 | mm | < | L/350 = | 14,3 | mm |
|  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |
| Navržen nosník: |  |  |  |  |  |  |
|  | průřez: |  | HEA 160 | počet profilů: | 1 |  |
|  | ocel: |  | S235 |  |  |  |

Železobetonová stěna

Výpočtový model

Průřezy

| CS1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 200; 1000 |  |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |  |
| Materiál | C16/20 |  |
| Výroba | beton |  |
| Barva |  |  |
| A [m2] | 2,0000e-01 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6667e-01 | 1,6667e-01 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 2,4000e+00 | 2,4000e+00 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 500 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 6,6667e-04 | 1,6667e-02 |
| iy [mm], iz [mm] | 58 | 289 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,6667e-03 | 3,3333e-02 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,3307e-03 | 0,0000e+00 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti - Nespočteno nebo zjednodušeno |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |
| ZS1 | zemina | Stálé | SZ1 |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |
| ZS2 | přitížení terénu | Proměnné | SZ2 | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |

ZS1 / Hodnota pro výpočet

ZS2 / Hodnota pro výpočet

Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - zemina | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - přitížení terénu | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - zemina | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - přitížení terénu | 1,00 |
| MSP-Kvazi (auto) |  | EN-MSP kvazistálá | ZS1 - zemina | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - přitížení terénu | 1,00 |

1D vnitřní síly; V_z

1D vnitřní síly; M_y

| Základ přístavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatížení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stálé plošné |  |  |  |  |  |  |  | gkp |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kNm-2 |
|  |  | střecha vč. stropu |  |  |  |  |  | 5,29 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  | 5,29 |
| Nahodilé plošné |  |  |  |  |  |  |  | vkp |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kNm-2 |
|  |  | sníh |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  | 1,40 |
| zatěžovací šířka: |  |  |  |  | ls = | 2,57 | m |  |
| Stálé liniové |  |  |  |  |  |  |  | gkl |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kNm-1 |
|  |  | žb věnec |  |  |  | 0,29.0,2.25 |  | 1,45 |
|  |  | zdivo vč. omítky a zateplení |  |  |  | 0,25.20,0.3,0 |  | 15,00 |
|  |  | základový pas - horní část |  |  |  | 0,5.0,5.25 |  | 6,25 |
|  |  | základový pas - dolní část |  |  |  | 0,5.0,75.23 |  | 8,63 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  | 31,33 |
| Nahodilé liniové |  |  |  |  |  |  |  | vkl |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kNm-1 |
|  |  | neobsazeno |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Návrhový přístup 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navržená šíře základového pasu: |  |  |  |  |  | 0,50 | m |  |
| Kombinace 1: |  | Ed = (gkp . Ls + gkl) . 1,35 + (vkp . Ls + vkl) . 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rd = s . A' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ed | 66,039405 | kN |  |  |  |  |
|  |  | s | 150 | kPa |  |  |  |  |
|  |  | A' | 0,5 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Rd | 75 | kN | > | Ed | 66,039405 | kN |
|  |  |  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |
| Kombinace 2: |  | Ed = (gkp . Ls + gkl) . 1,0 + (vkp . Ls + vkl) . 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rd = s/1,4 . A' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ed | 49,5977 | kN |  |  |  |  |
|  |  | s | 150 | kPa |  |  |  |  |
|  |  | A' | 0,5 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Rd | 53,571429 | kN | > | Ed | 49,5977 | kN |
|  |  |  |  |  | VYHOVUJE |  |  |  |

V Brně, 02/2019				Ing. Lukáš Loudil (LOUDIL projekt, s.r.o.)