D/  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY – III. ETAPA

D.1.1.3.1.– Technická zpráva

SO 03 - Dyneman (pařeniště)

DPS

08 / 2016

# OBSAH

TEXTOVÁ  ČÁST

- Architektonicko - stavební řešení

- Stavebně konstrukční řešení

GRAFICKÁ ČÁST

D.1.1.3.1.	Technická zpráva

D.1.1.3.2.	Vytyčovací výkres	1 : 500

D.1.1.3.3.	Půdorysné schéma, řez	1 : 50

D.1.1.3.4.	Detaily, výpis prvků	1 : 50

Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Architektonické, výtvarné řešení – dyneman (pařeniště) bude půdorysného rozměru 69,5 x 2,1 m, výšku hřebene bude mít 0,8 m nad UT.

Dispoziční a provozní řešení – jedná se o jednolodní prostor 2,1 x 69,5 m, který bude přístupný po celém jeho obvodu.

Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby - dyneman bude založen na vrtaných betonových patkách z betonu C20/25 průměru 400 mm a výšky 800 mm.

Stavba bude založena v hloubce min. 800 mm pod UT.

Konstrukce dynemanu budou tvořit válcované profily UPE 100 a HEA 100, mezi které budou vsazeny desky PZD 244.

Na válcované profily budou navařeny trubky 3/4“, do kterých budou vsazeny oblé segmenty z hladké kruhové oceli pr. 16 mm. Tyto segmenty budou sloužit jako kostra pro případné natažení stínící sítě(stínící síť není součástí dodávky stavby).

Část konstrukce se bude nacházet pod úrovní terénu, proto budou veškeré ocelové prvky zinkovány.

Podlahu dynemanu bude tvořit zhutněná původní zemina. Bude spádovaná směrem k průlehu zhotoveného v I. etapě tohoto projektu.

Stavební fyzika – netýká se řešeného objektu.

b) Výkresová část

Základní rozměrové a konstrukční parametry jsou prezentovány na výkresech D.1.1.3.3 a D.1.1.3.4.

Stavebně konstrukční řešení

Dyneman bude založen na vrtaných betonových patkách z betonu C20/25 průměru 400 mm a výšky 800 mm.

Stavba bude založena v hloubce min. 800 mm pod UT.

Konstrukce dynemanu budou tvořit válcované profily UPE 100 a HEA 100, mezi které budou vsazeny desky PZD 244.

Krajní pole nosné konstrukce budou tvořena z 2x UPE 100 a trubky 3/4“ – všechny prvky budou k sobě svařeny. Mezilehlá pole budou tvořena z 1x HEA 100 a trubky 3/4“ – oba prvky budou k sobě svařeny.

Do trubek 3/4“ budou vsazeny oblé segmenty z hladké kruhové oceli pr. 16 mm. Tyto segmenty budou sloužit jako kostra pro případné natažení stínící sítě (stínící síť není součástí dodávky stavby).

Veškeré ocelové prvky konstrukce budou zinkovány.

Podlahu dynemanu bude tvořit zhutněná původní zemina. Bude spádovaná směrem k průlehu zhotoveného v I. etapě tohoto projektu. Spádování bude provedeno pod PZD desku, tak aby mohla přebytečná voda odtékat do průlehu.

Stávající průleh bude rozšířen až k dynemanu.

Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se řešeného objektu.

Vytyčení stavby

Byl zpracován vytyčovací výkres. Jednotlivé vytyčovací body jsou udány v souřadnicích S – JTSK, výšky jsou udány v systému Balt po vyrovnání.

Zemní práce

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí lesní půdy v tl. 200 mm. Sejmutá lesní půda bude uložena na mezideponii v rámci stavby. Zemní práce budou prováděny v hornině třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou investorem do předpokládané vzdálenosti 20 km.

BOZP

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopu.

Závěrem

Při provádění prací musí být dodrženy platné normy ČSN pro navrhování a provádění staveb.