D/  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY – III. ETAPA

D.1.1.6.1. – Technická zpráva

SO 06 - Správní budova

DPS

08 / 2016

# OBSAH

D.1.1.6.1.	Technická zpráva

D.1.1.6.2.	Půdorys výkopů přístavby	1 : 50

D.1.1.6.3.	Základy přístavby	1 : 50

D.1.1.6.4.	Půdorys 1. NP	1 : 50

D.1.1.6.5.	Půdorys 2. NP	1 : 50

D.1.1.6.6.	Krov přístavby	1 : 50

D.1.1.6.7.	Půdorys střechy	1 : 50

D.1.1.6.8.	Řez příčný A-A	1 : 50

D.1.1.6.9.	Řez podélný B-B	1 : 50

D.1.1.6.10.	Pohledy	1 : 100

D.1.1.6.11.	Výpis prvků  PSV	1 : 50

D.1.1.6.12.	Markýzy nad vstupy	1 : 50, 1 : 10

Výpis souvisejících  norem:

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů ČSN 730580

ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny z roku 2013

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostory pobytových místností některých staveb

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 730002 -  1990 ed. 2  Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 73 1201 - 1992-1-1 ed. 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 73 1401 - 1993-1-1 ed. 2 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 73 1401 - 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 73 1701 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 73 1701 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 73 1101 1996-1-1  Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 73 1101 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0210, ČSN 73 0270

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

# ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

1. Účel objektu

Předmětem návrhu je modernizace správní budovy Dykových školek, úprava dispozice, rozšíření o technické prostory a zateplení obálky budovy.

2. Funkční náplň

Správní budova slouží jako objekt zázemí pro zaměstnance lesní školky Mendelovy univerzity, souběžně jej užívají studenti lesnické fakulty univerzity při praktické výuce.

3. Kapacitní údaje

Zastavěná plocha 	298,50 m2

Obestavěný prostor bez základů	1812,84 m3

Užitná plocha čistá celkem	242,91 m2

4.  Architektonické a materiálové  řešení

Stávající objekt na parcele č. 915/2 v k.ú. 676730 Křtiny slouží jako správní budova areálu lesní školky. V budově se nachází kancelář správce,denní místnost a sociální zařízení pro pracovníky, společenská místnost, sklad, dílna a půdní prostor bez využití. Budova byla postavena v 80. letech 20. století. Konstrukce stavby - zděný stěnový system z cihelných bloků tl. 290 mm (vč. omítek 330 mm), vyzdívané příčky, stropní konstrukce ze železobetonových stropních panelů, krov vaznicový.

V rámci navržených stavebních úprav bude provedena výměna zdravotně závadné střešní krytiny z azbestocementových velkoformátových vlnovek, úprava okenních otvorů, výměna oken a dveří, provedení kompletního zateplení objektu. Ze severní strany je navržena přízemní přístavba s pultovou střechou se samostatnými vstupy umístěná na parcele 915/1.

Koncepce úpravy fasád vychází ze stávajících stavebních otvorů, ale snaží se o sjednocení rytmu a velikosti, u pobytových místností jsou odstraněny parapety - navržena jsou francouzská okna. Stávající garážová vrata jsou nahrazena prosklenými okenními dílci. Kontaktní zateplení je upraveno hladkou točenou omítkou v kombinaci s plastickou dekorativní omítkou se žlábkováním.

Barevná kombinace - hliněný odstín omítek, bílé rámy oken + dřevěné prvky markýz, střešní plechová krytina světle šedý odstín.

5.  Provozní - dispoziční řešení

Úprava dispozice spočívá zejména v přemístění denní místnosti zaměstnanců, dílny a zrušení garáže, zřízení laboratoře a realizace přístavby přiléhající k severnímu štítu.

Hlavní vstup zůstává ze severu přes nové zádveří do centrální chodby, ze které jsou vstupy do dalších místností. Objekt zahrnuje kancelář, sociální zařízení dělené dle pohlaví, sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, laboratoř, přes kterou je přístupná menší kancelář pedagogů. Na druhé straně chodby je posluchárna, schodiště vedoucí do půdního prostoru, denní místnost se sprchou, úklidová komora, sklad osiva. Druhé zádveří s možností odložení svrchního oděvu pro studenty je navrženo na jižní straně objektu v prostoru stávající garáže. Nová přístavba obsahuje dílnu, kotelnu, sklad a prostor pro chladící agregát sněžné jámy. Všechny místnosti přístavby jsou přístupné z venkovního prostoru, kotelna je propojena přes sklad osiva s mateřskou budovou.

6.  Bezbarierové užívání stavby

##### Upravená dispozice nabízí uspořádání v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vstupy jsou napojeny bezbarierově na terén, sociální zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu je umístěno v rámci úpravy dispozice stávajícího sociálního zařízení.

7.  Konstrukční a stavebně technické řešení

zemní práce

Po obvodu správní  budovy budou provedeny výkopy pro osazení zateplení stávajících základů.

V místě přístavby bude provedena skrývka ornice  - předpokládaná tl. 0,3 m a dále budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy č.3.

Výkopy související s instalacemi technických zařízení budov jsou uvedeny v příslušné části D 1.4.

základy

Založení přístavby na železobetonových pasech (beton C20/25) š=0,45m, hloubka -1,3 m propojených konstrukční výztuží se stávajícími základy provozní budovy. Do základů bude uložen zemnící pásek dle části elektro. V prostoru přístavby a v místě navržené kompletní výměny skladby podlahy na terénu S05 bude provedena podkladní betonová deska (beton C20/25)  tl. 150 mm na podsypu betonovým recyklátem tl. 150 mm armovaná ocelovou svařovanou sítí 100 x 100 6 mm.

bourací práce

V rámci stavebních úprav budou vyměněny všechny výplně stavebních otvorů, provedena demontáž stávajících oken, dveří a plechových garážových vrat.

Budou odstraněny všechny stávající podlahové krytiny.

V místě navržené kompletní výměny skladby podlahy na terénu S05 bude provedeno vybourání stávajícího souvrství na úroveň -0,480 m.

V rámci úpravy dispozice budou vybourány nové otvory ve zdech pro dveře. V prostoru navržené laboratoře budou demontovány příčky. V místě hlavního vstupu do budovy bude provedeno zvýšení nadpraží do shodné úrovně se stávajícími okenními otvory.

Technologický postup demontáže střešní krytiny:

1. Demontáž okapních žlabů a svodů

2. Demontáž střešní krytiny

Vzhledem k povaze materiálů opláštění střechy a stěn obsahujících azbest je třeba dodržet následující opatření:

- Odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění.

- Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší.

- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací.

- Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

- Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

- Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech).

svislé konstrukce

Stávající nosné zdivo nosných a obvodových stěn a štítů zůstane ponecháno, bude provedeno přebourání a dozdění některých dveřních otvorů včetně osazení nových překladů. Zdivo nad novými překlady bude vyklínováno a podezděno, rovněž ložná spára nad dozdívkami po rušených stavebních otvorech bude zaklínována a dozděna. Bude-li ostění bouraných otvorů nesoudržné, je nutné ostění znova vyzdít z plných cihel CP 290/140/65 na maltu vápenocementovou P15. Rozsah nového dozdění musí být stanoven podle zjištění skutečností na stavbě.

Nové příčky jsou navrženy z cihelných bloků P+D 115 mm na maltu P10.

Přístavba je navržena z cihelných bloků P+D  tl. 300 mm na maltu min. P10. Zdivo přístavby bude napojeno zasekáním a závázáním do kapes ve stávajícím štítu.

tesařské konstrukce

Stávající konstrukce krovu správní budovy zůstane ponechána beze změn.

Zastřešení  přístavby je navrženo pultovou střechou - krokve uložené z jedné strany na pozednici a na straně ke stávající budově osazené do výřezů ve vaznici kotvené pomocí závitových tyčí do zdiva štítu. Konstrukce pultové střechy o nízkém spádu vytvoří zároveň zastropení přístavby.

Na stávajícím stropu ze železobetonových panelů nad 1.NP je navrženo zateplení v podobě distančního dřevěného roštu položeného do kříže 2x tl. 80 mm + záklop prkny P+D tl. 25 mm.

Nad jižním a východním vstupem do objektu je navržena markýza z dřevěných hranolů uložená na dřevěných sloupcích a vetknutá pomocí ocelových patek do stávajícího obvodového zdiva.

omítky vnější

Stávající vnější omítky od výšky +0,600 m směrem nahoru zůstanou na obvodových zdech ponechány. Nesoudržné části budou otlučeny a bude provedeno vyrovnání povrchu pro zateplovací systém ETICS.

Soklová omítka do výšky +0,600 mm včetně kabřincového obkladu bude odstraněna a doplněna novou omítkou.

Celý objekt včetně přístavby bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím fasádních desek z minerální vlny tl. 160 mm a probarvené silikátové omítky hliněného odstínu - točená struktura, zrnitost 1,5 mm. Přístavba a některé meziokenní pilíře budou provedeny v plastické žlábkové struktuře.

omítky vnitřní

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a výměně celé stávající elektroinstalace včetně osvětlení je navrženo kompletní odstranění stávajících omítek a provedení nových omítek vápenocementových štukových.

izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Stávající hydroizolace pdo zdivem a v podlahách na úrovni terénu se jeví jako funkční, stavba je suchá, kromě pásu omítky nad kabřincovým obkladem soklu a v místě stávajícího schodiště do půdního prostoru. Po osekání soklové omítky bude provedena kontrola hydroizolace a v případě její nedostatečné funkce bude provedeno místní podřezání zdiva a vložení nové hydroizolace.

V místnostech s navrženou kompletní výměnou souvrství podlahy na terénu bude provedena nová hydroizolace: 2x penetrace, 1x modifikovaný živičný pás s vložkou ze skelné tkaniny s atestem pro použití jako izolace proti radonu +1x modifikovaný živičný pás s vložkou ze skelné tkaniny. Aplikace celoplošným natavením, po obvodu bude nová hydroizolace napojena natavením na stávající hydroizolaci stěn. Veškeré prostupy instalací budou plynotěsně provedeny pomocí systémových manžet pro natavení živičné hydroizolace.

V místech s možností ostřiku vody na stěny je navržen keramický obklad s aplikací podkladní stěrkové hydroizolace.

Ve skladbě nového střešního pláště bude provedena pojistná kontaktní izolace difuzní folií  gramáže min. 130g/m2 s překládanými spoji min. 100 mm zajištěnými přelepením.

tepelné izolace

nadkrokevní tepelná izolace střešního pláště

Na stávající bednění se položí parozábrana - živičný pás (sloužící jako pojistná hydroizolace po dobu stavby) a na ni se klade nosná část nadkrokevního systému z trámků tvrdé tepelné izolace v pásech rovnoběžných s okapem. Poté se mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace osadí další, měkká tepelná izolace (ale stejných tepelně-izolačních parametrů, obdobně jako u mezikrokevních či podkrokevních systémů) a osadí se hydroizolační, difúzně otevřená folie. Kontralatě speciálními vruty kotvené skrz tepelnou izolaci do podkladních .

tepelná izolace stropu nad 1. NP

Na stávající strop z železobetonových panelů bude proveden dřevěný rošt z hranolů 80 x 80 do kříže, osová vzdálenost 680 mm. Mezi dřevěné hranoly bude položena minerální vlna tl. 2 x 80 mm, záklop hoblovanými prkny P+D tl. 25 mm.

tepelná izolace obvodového zdiva

střešní krytina

Střešní krytina stávající budovy i přístavby bude provedena z ocelových prolisovaných dílců s povrchovou úpravou zinkováním a ochranným nátěrem v odstínu světle šedá. Podél okapu budou Umístěny tyčové zachytávače sněhu.

Střešní dílce budou uloženy na laťování  35 x 100 mm a kontralatě 40 x 60 mm s odvětrávanou vzduchovou mezerou. U okapu bude umístěna nasávací štěrbina krytá větracím pásem proti hmyzu, hřebenáče budou uloženy na větracích profilech - odvětraný hřeben v celé délce.

podlahy

Podlahy z keramické dlažby.

výplně otvorů

Výplně okenních otvorů - dřevěné rámy z europrofilů + bezpečnostní dvojsklo U=1,1W/m2.K.Barevné provedení okenních rámů - bílá. Vnitřní dveře budou provedeny jako plné opatřené jasanovou dýhou a nerezovým kováním, zárubeň obložková. Na západním průčelí stávajícího objektu je navrženo doplnění svinovacích screenových rolet v polozapuštěné schránce s elektropohonem a vodicími lištami. Odstín textilie bude upřesněn projektantem před dodávkou stavby.

navržené skladby konstrukcí

S1. obvodová stěna

stěrková omítka silikátová

zateplení minerální vlnou 160 mm

vyrovnání povrchu omítkou
zdivo z cihelných bloků tl. 300 mm
vnitřní omítka vápenocementová štuková

S2. strop nad 1. NP

prkenný záklop 25 mm P+D

dřevěný rošt 2x 80 mm +
+ minerální vlna 2x 80 mm
železobet. panely 250 mm
vnitřní omítka vápenocementová štuková
 
S3. střešní plášť
krytina - ocelový profilovaný plech
laťování 40 mm
kontralatě 40 mm

pojistná hydroizolace - difuzní folie
nadkrokevní zateplení deskami z minerální vlny 280 mm
parozábrana - živičný pás
nosná konstrukce krovu
 
S4. podlaha na terénu (stávající podkladní vrstvy)
keramická dlažba 15 mm
vyrovnávací nivelační vrstva 5 mm
penetrace
očištěný betonový povrch
(stávající skladba podlahy) 
 
S5. podlaha na terénu zateplená
keramická dlažba 15 mm
vyrovnávací nivelační vrstva 5 mm
cementový potěr 60 mm vyztužený sítí KARI 150/150/6
EPS 100 S tl. 100 mm
hydroizolace 2x živičný pás
podkladní beton 150 mm
podsyp bet. recyklátem 150 mm
 
S6. betonová zpevněná plocha venkovní
železobetonová deska tl. 200 mm(česaný povrch)
(vyztužená sítí KARI 100 x 100 x 6 mm při obou površích)
podkladní beton tl. 50 mm
podsyp bet. recyklátem 300 mm

S7. zpevněná plocha - betonová dlažba
betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm
podsyp drceným kamenivem 4-8 mm tl. 50 mm
podsyp drceným kamenivem 32-63 mm tl. 250 mm

S8. střešní plášť
krytina - ocelový profilovaný plech
laťování 40 mm
kontralatě 40 mm

nosná konstrukce krovu
zateplení minerální vlnou 300 mm

parozábrana

zavěšený rošt SDK

8) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace odpadu nebude objekt a jeho provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy. Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby, budou dočasné a jejich řešení není součástí P.D. Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby, budou dočasné a jejich řešení není součástí P.D.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie odpadu | Zpracování odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina | 0 | odvoz na skládku |
| 170101 | Beton | 0 | odvoz na skládku |
| 170103 | keramické výrobky | 0 | odvoz na skládku |
| 170411 | kabely bez ropných látek a dehtu | 0 | sběrné suroviny |
| 170405 | železo a ocel | 0 | sběrné suroviny |
| 170504 | Kamenivo | 0 | odvoz na skládku |

15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | množství | Kategorie Odpadu | Zpracování odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150106 | směsné obaly | 50,0 kg | 0 | odvoz na skládku |
| 150102 | plastové obaly | 20,0 kg | 0 | odvoz na skládku |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 50,0kg | 0 | odvoz na skládku |

ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

| Kód druhu Odpadu | Kód druhu Odpadu | Kategorie odpadu | Zpracování odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 080111 | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |
| 080112 | jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 0801 12 | N | odvoz na skládku nebezpečného odpadu |

Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.

Nakládání s odpady

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech - odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: Zákon č. 185/2001 Sb, Zákon o odpadech Vyhláška 381/2001 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech Vyhláška 382/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpadem

Dle § 143 odst. 1 písm. D) - j) žák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se žák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16

zákona o odpadech - o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 vyhl. 383/2001

Sb)

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních prací a

oprávněnými osobami k jejich převzetí.

Likvidace odpadů

Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Předání odpadů

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. Odpady budou vyvezeny na skládku předepsané kategorie. V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých na stavbě.

Seznam odpadů vzniklých při provozu

Seznam odpadů vzniklých při provozu	Katalogové zařazení

Směsný komunální odpad	20 03 01

Papír, lepenka			20 01 01

Sklo				20 01 02

Společně budou shromažďovány pouze odpady vznikající po vytřídění využitelných složek odpadu, u kterých není možné vzhledem k jejich charakteru a kvalitě zajistit recyklaci nebo následné využití, pokud ze strany oprávněných osob o tyto odpady není zájem a podíl jednotlivých druhů odpadů je v celkovém objemu minimální.

Odpady budou uloženy v odpadních nádobách umístěných v samostatném odvětrávaném venkovním přístřešku v prostoru u vjezdu do areálu na pozemku investora.

Odběr, odvoz a odstranění resp. využití výše uvedených odpadů bude v rámci provozu zajištěno na základě smluvního vztahu se specializovanou firmou.

Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem.

9) Dopravní řešení

Stávající vnitrozávodní komunikace ,nebude dotčeno.

10) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

- ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží,

- ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb. Základní ustanovení,

- ČSN 73 0602: Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebního materiálu.

Záplavové území

Lokalita se nenachází v záplavovém území.

Seismicita

Lokalita se nenachází v seizmické oblasti.

Poddolování

Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Lokalita se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu.

11) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena v souladu obecných technických požadavků na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb., s územně plánovací dokumentací a v souladu s vyhláškou č. 398 /2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržená řešení splňují zejména požadavky ČSN 73 0640 Tepelná ochrana budova a ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků a Hygienickými předpisy ministerstva zdravotnictví.

Dokumentace je v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 262/2006 Sb.,zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb, zákonem o zajištění dalších podmínek pro bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a nevyžaduje žádná zvýšená opatření.

Provádění stavby

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 591/06 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se

především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.) Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., Z.Č. 309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI.

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže

být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby

Jmenování koordinátora BOZP

§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

c) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb.

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby dodržovat je uveden v příloze této zprávy.

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných podmínkách staveniště, které by mohly z hlediska bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – č. 5.21. Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat tyto dokumenty:

NV 502/2000 Sb. včetně novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., Z.Č. 309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení.

Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora. Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz v okolních objektech nebyl narušen ani omezen. Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá

ing. arch. Viktor Čehovský