- 1.   Úvod

- Dokumentace řeší rekonstrukci části klimatizačního systému a větrání v pavilonu Q Mendelovy univerzity v Brně. Rekonstrukce se týká především výměny vnitřních klimatizačních jednotek v 1.PP a 1.NP jihovýchodní části pavilonu Q a výměny větracích a klimatizačních jednotek v prostoru fakultního foyer a studentského snackbaru. Ve stavební části jsou řešeny stavební úpravy vycházející z umístění klimatizačních jednotek, tras potrubí chladiva a odvodu kondenzátu.

- Výchozí podklady

- Návrh řešení zadávací projektové dokumentace vycházel z následujících dokumentů a požadavků:

- - projekt vzduchotechniky s rozmístěním klimatizačních a větracích jednotek

- - stavební pasportizace objektu z roku 2005

- - průzkum na místě stavby

- - požadavky a připomínky investora

- Popis řešení

- V jednotlivých podlažích jsou stavební úpravy specifikovány na jednotlivých výkresech.

- Jedná se o:	-    vrtání otvorů ve zdivu a sádrokartonové konstrukci pro prostupy rozvodů chladiva, kondenzátu a elektrických kabelů vč. utěsnění a zapravení otvorů

- - vybourání nových otvorů pro potrubí VZT vč. osazení překladů  z válcovaných profilů

- -   demontáž stávajících VZT žaluzií v betonovém obkladu a rozšíření otvoru pro osazení větší žaluzie VZT

- -  demontáž a opětovnou montáž stávajícího skládaného podhledu pro výměnu klimatizačních jednotek

- -    demontáž a opětovnou montáž stávajícího plného podhledu pro výměnu klimatizačních jednotek

- - demontáž a opětovnou montáž prosvětlovacích kazet podhledu pro vedení rozvodů chladiva

- -  demontáž a opětovnou montáž kovových kazet podhledu pro vedení rozvodů chladiva

- -  demontáž plného podhledu vč. osvětlení , reproduktorů, WIFI, pož.hlásičů pro montáž VZT vedení a zařízení  a následnou opětovnou montáž plného podhledu vč. osvětlení , reproduktorů, WIFI, pož.hlásičů a provedení revizních dvířek z plného podhledu s vyloučením kovového rámu

- -  zapravení stávajících otvorů po demontáži a montáži VZT potrubí

- Bezpečnost a ochrana při práci

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem 178/2001, kde se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 523/2002, 362/2005, 309/2006 ve znění 88/2016 a 591/2006 ve znění 136/2016, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Zpracovatel upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce.

Ve Zlíně leden 2019

Martina Plášková

.