| Geodetická technická zpráva Název akce: Brno - Husovice, Kohoutova 1265/3, polohopisné a výškopisné zaměření. Souřadnicový systém: JTSK; Výškový systém: baltský po vyrovnání. Kód charakteristiky přesnosti bodů: 3; Měřítko: 1:500. Datum: březen 2020. Přístroje a pomůcky: TRIMBLE 5503 DR STD, TRIMBLE R8. Software: GROMA 12.2, BENTLEY MAP POWERVIEW V8i (Select series 2). Polní práce: Ing. Ondřej Krsek Kancelářské práce: Ing. Jaroslav Grolig Razítko společnosti: č.o. 1081/2020 dne 04.03.2020. Číslo zakázky: 114/2020. | GK GEO2007, s.r.o. Vrchní 1 691 63 Velké Němčice IČ 27736458 DIČ CZ27736458 Bankovní spojení: GE Money Bank pobočka Brno č.ú.: 183661505/0600 Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 55619 |
| --- | --- |

Předmět zakázky

Polohopisné a výškopisné zaměření u budovy VŠ kolejí J.A.Komenského Blok "A" č.p. 1788, č.o. 7 a u č.p.1265, č.o.3, na ploše šachet- shozy na uhlí u skladu prádla na ulici Kohoutova a Klidná v Brně.

- Objednatel

MENHIR projekt, s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno

- Bodové pole

Metoda měření:

Polární, RTK

Způsob měření:

Z vytvořené sítě bodového pole byly polární metodou zaměřeny všechny podrobné body, které jsou předmětem měření (body polohopisu, lomové               body trasy včetně technologických zařízení, identické body). V terénu byly             měřické body stabilizovány pomocí hřebů. Vytipované měřické body byly        následně určeny aparaturou GPS metodou RTK.

Postup výpočtu:

Souřadnice měřických bodů byly určeny pomocí modulu zpřesněné                    globální transformace Trimble 2018 v. 1.0 a rovinné dotransformace                       KG 2018. Ostatní kombinací metod polygonového pořadu a rajonu v                        programu GROMA 12.2.  Následoval výpočet souřadnic podrobných bodů                      ze zaměřených polárních prvků. Porovnáním odchylek na identických                        bodech konstatujeme, že podrobné body splňují odchylky pro 3. třídu                  přesnosti.

- Polohopis

Rozsah požadovaného zaměření byl dán objednatelem zákresem v mapě. Byly zaměřeny všechny viditelné povrchové znaky v zájmové lokalitě. Dopustné odchylky pro zaměření polohopisu byly dodrženy.

Měření bylo provedeno dne 2.3.2020 na ulici Kohoutova a Klidná, k.ú. Husovice.

- Katastrální mapa

Dokumentace byla rozšířena o katastrální mapu která byla poskytnuta katastrálním úřadem v digitální podobě (DKM).

Katastrální mapa vykazuje stav ke dni 4.3.2020.

- Seznam předávaného elaborátu:

- technická zpráva + seznam souřadnic

- situace v měřítku 1:500 - 1 výkres

- fotodokumentace

V Brně 4.3.2020

Ing. Jaroslav GROLIG

GK GEO2007, s.r.o.

gkgeo@gkgeo.cz

tel.: 530 500 447

fax.: 530 500 449