PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 777 620 826

Akce :                  Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

Investor:              Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Zak. číslo:            02/2020

Stupeň dok.:        Projekt pro realizaci

Technická zpráva

vypracoval Ing. Onderka:                                                                              D1-1.1-  1

Hradec nad Moravicí

datum: 06/2020

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Je umístěna ve stávajícím areálu farmy v její jižní části. Jedná se o stávající objekt realizovaný  v roce 2017. Původní určení jako jízdárna koní bylo opuštěno a nově by měla sloužit jako výuková stáj skotu. Stáj má obdélníkový tvar se sedlovou střechou o sklonu 18o.

Nad obvodovým soklovým zdivem ze žlutého štípaného betonu je provedeno dřevěné bednění tmavě hnědé barvy. Nad ním do úrovně okapu resp.štítu se nachází protiprůvanová síť barvy zelené.  Ze západní strany přiléhá k hale tribuna, i ona je obedněna tmavě hnědými dřevěnými deskami. Z východní strany jízdárnu doplňuje přístřešek se dvěma kotci.

Jižní štít (směrem k obci) zůstane beze změn. V severním štítu jsou navržena dvoje nová vrata. V podélných stěnách budou demontovány dřevěné bednění a protiprůvanová síť a nahrazeny svinovací plachtou. Bednění se sítí zůstane v prostoru tribuny a prvním modulu u vstupu na tuto tribunu. Polovina přístřešku na východní straně a oba kotce budou zrušeny.

Střecha je doplněna hřebenovou otevíravou větrací štěrbinou.

Mimo půdorys stáje bude realizována hnojná koncovka a jímka. Spojení výukové části s ostatními stájemi farmy je zajištěno novým hrazením.

Materiálové řešení:

Vrcholový světlík má ocelovou konstrukci pozinkovanou, krycí desky z sklolaminátu nebo PE plachty barvy bílé. Svinovací plachty barvy průsvitné bílé. Rolovací vrata s plachtovinou barvy zelené. Posuvná vrata s ocelovým pozinkovaným rámem mají bednění shodně se stávajícími dřevěné s hnědým nátěrem.

Dispoziční řešení:

Nově stáj bude rozdělena na několik funkčních částí. Polovina stáje dělená krmným stolem je určena k ustájení suchostojných krav. Hrazením jsou vytvořeny tři kotce s ustájením max. 17, 18 vysokobřezích jalovic a 30 ks dojnic při ploše 5 m2/kus. Plochý kotec bude přistýlán slámou, krmiště navazující na krmný stůl bude  min. 1x denně vyhrnováno na hnojnou koncovku.

Ve druhé polovině stáje je výuková část zahrnující baterii samopoutacích zábran doplněnou manipulačními kotci a klecí na paznehty. Tento prostor je umístěn před tribunou. Na něj navazují tři porodní kotce (plocha 13,2 m2/kus), 24 individuálních bud pro telata a dva sanitární kotce.

Maximální množství ustájeného dobytka je 68 ks vysokobřezích jalovic a krav, 24 ks telat mléčné výživy do stáří 60 dnů.

Krávy                                        33 ks    x 1,3        = 42,9 DJ

Jalovice do 500 kg  (do 2 let)   35 ks    x 0,94      = 16,9 DJ

Telata                                        24 ks    x 0,22      =   6,6 DJ

Celkem  dobytčích jednotek                                      66,4 DJ

K navýšení kapacity farmy nedojde, dobytek bude přesunut z okolních nevyhovujících stájových prostor, především protilehlé stáje.

Členění objektu:  SO 01 Stavební část                           PS Technologická část:

Elektroinstalace                       PS 01a  hrazení stáje,

Kanalizace, rozvody vody       PS 01b  napájení

PS 01c  větrání stáje

Kapacita stavby:                     92 ks hovězího dobytka různého stáří (viz předešlá kapitola)

Rozměry stáje:                        42,61 x 31 m

Zastavěná plocha:                   1320,9 m2

Obestavěný prostor:                9 530 m3

Hnojná koncovka:                  8,3 x 4 m   plocha:   33,2 m2

Vyhrnovací koridor:               4,95x2,8 m  plocha: 13,9 m2

jímka:                                     kruhové průměru 2,46 m, kapacita 8 m3

Pracovníci:       1 stájník který bude obsluhovat i ostatní stáje farmy.

Výuková část:   cca 12 žáků s vyučujícím profesorem

+- 0,000 = stávající hrana vjezdu do stáje.

Realizace vychází z platné legislativy.

Vyhláška č.464/2009	mění vyhlášku č. 208/2004 Sb ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Tato vyhláška ve své příloze č.1 stanoví minimální rozměry při volném ustájení skotu.

Požadavek vyhlášky                  projektovaná plocha/šířka

Porodní kotec:                9 m2/kus                                        13,2 m2/kus

Kotec pro vysokobřezí

jalovice a krávy:              5 m2/kus                                        5 m2/kus

- Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Tato stavba dané kriterium nesplňuje.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

Jedná se úpravu stávající stáje. Nebude prováděn žádný zásah do nosné konstrukce ocelové haly.

Demontáž střešní krytiny z vláknocementové vlnité krytiny A5:

Střecha v hřebeni:                     31,8x1,85 = 59 m2

Střecha přístřešků vedle stáje:   (3,5x5,25)+ (4x0,9) =  22 m2

Demontáž ocelových krokviček Metsec Z délky 5,25m: 12+4=16 ks

Demontáž bočních dveří včetně ocelové zárubně: 1,2x2,45m.

Demontáž (a následná zpětná montáž do vedlejšího stavebního otvoru) štítových  vrat 4x4,85m.

Demontáž  2 ks sloupů přístřešku 2U140 délky 3,2m.

Demontáž hrazení dvou kotců: 10 ks branek včetně sloupků.

Demontáž protiprůvanové síťe včetně dřevěných paždíků:  105 m2

Demontáž dřevěného bednění včetně dřevěných paždíků:   124 m2

Demontáž dřevěné lambríny – dřevěný rošt + OSB desky:  300 m2

Bourání betonové obruby pod lambrínou:

- betonový obrubník BO 05/30 v betonovém loži: 135m

- betonový obrubník ve štítu stáje  délka 8m

odkop jízdárenské směsi – písek s příměsí geovláken – 1308,5 x 0,12 = 157 m3

demontáž voštinové desky  a odstranění zásypu jemného kačírku: 1308 m2

kačírek 65 m3

srovnání terénu na 2/3 stáje na kotu –0,250 m v kamenivu : 1308x0,3x0,08 = 35 m3

Odbourání betonové zídky tl. 200mm: vrata: 1,67x1,9x0,2 =  0,635 m3

4,4 x 1,9x0,2 = 1,672 m3

5,25x0,7x0,2 =  0,735 m3

Bourání betonové zídky v prostoru hnojné koncovky: 10,1x1x0,25 = 2,53 m3

Odbourání cihelné zdi sousedního přístavku: (3,65+6,15+6,15)x0,45x3,6= 25,8 m3

Ke zpětnému použití do stavby: kamenivo a kačírek 100 m3

Písek s příměsí geovláken 157 m3, zásyp výkopů kanalizace a vody 190x0,8x0,4= 60 m3.

Přebytky zůstanou uloženy na farmě pro další připravovanou výstavbu.

Zemní práce:

Ornice se na staveništi nevyskytuje.

Vodovod, kanalizace viz zdravotechnika

Základové pasy opěrné zídky hnojné koncovky: (11,6+7+4+4,75+4,75)x0,3 x0,9= 10 m3

Odkop zeminy pro hnojnou koncovku:   (29,6x0,6) + (16,5x0,2)= 21 m3

Výkop jámy pro jímky                     4 x 4 x 3,1 = 50 m3

Odkop zeminy před vraty ve štítu: 11x1x0,6 = 7 m3

Výkop zeminy celkem: 88 m3

Potřeba zeminy pro obsypy: jímka 35 m3

Úprava terénu u hnojné koncovky: 20 m3

Zemina pro obsypy celkem: 55 m3

Potřeba násypů kameniva nebo betonového recyklátu:

Dorovnání násypů ve stáji – pro modelace terénu  pro podkladní betony: 20 m3

Hnojnou koncovku: (8,3x3,7x0,33) + (4,7x2,8x0,3) = 14 m3

Zbylá část kameniva 66 m3 bude uloženy do hutněných zásypů kanalizace a vody

Přebytek zeminy 33 m3 bude odvezen k druhotnému použití do vzdálenosti 16 km.

Základy:

Na staveništi dle zkušeností ze stavby upravované stáje bude zakládání prováděno nad hladinou podzemní vody. (základové pasy hnojné koncovky). Jímka bude zakládána na hranici podzemní vody. Dle skutečné ustálené hladiny bude provedeno obetonování dna a případné čerpání vody z výkopu. Kapacita jímky: 8 m3 .

Svislé konstrukce:

Nosný systém haly je tvořen tříkloubovým ocelovým rámem s rozpětím 31m a modulem rámů 5,25m. Štítové vazby jsou doplněny svislými sloupy. Jejich poloha je dána navrženými vratovými otvory. Počet štítových vazeb: 2

Počet vnitřních vazeb: 7

Tato konstrukce je stávající a nebude do ní v rámci stavebních úprav zasahováno.

U přístřešku vedle stáje bude demontován jeden ze tří rámů včetně střešních paždíků.

Bude demontován rám bočních dveří, doplněn rám dveří ve štítu.

Vodorovné konstrukce:

Částečně popsáno v předešlé kapitole.

Nosná konstrukce haly je navržena ocelová rámová. Štítové stěny provedeny včetně svislých štítových sloupů, paždíků a zavětrování. Prostorové zavětrování v rovině střešní a rovině sloupů provedeno mezi rámy 1-2 a 8-9.

Ve vrcholu stáje demontovány dvojíce střešních nosníků Metsec Z ve druhém až sedmém modulu pro osazení vrcholového světlíku.

Místo nich budou instalovány dřevěné lepené nosníky světlíkové obruby 100/400mm

Úpravy povrchů, podlahy:

Nově bude provedena skladba podlahy stáje. Pískový povrch arény je nahrazen betonovým. Betonáž krmiště, krmného stolu a leháren a  manipulačních prostor z betonu C25/30 XA1 S2. Krmiště  a manipulační chodby a průchody - nařezat podélné drážky o profilu drážky 15/15mm a vzdálenosti 100 mm.

Plochy bez drážek: krmný stůl, hnojná koncovka, plocha pro boudy telat včetně obslužné chodby, porodní kotce, sanitární kotce (zde bude podlaha doplněna gumovou rohoží tl. 21-22mm).

Kraj krmného stolu v šířce 800 mm vyztužit polyuretanovou stěrkou nebo obložit hladkou keramickou dlažbou. Dilatace krmného stolu po max. 5 metrech. Požlabnice dřevěná.

Bude dozděn parapet v prostoru demontovaných dveří vedle tribuny.

Provedena nová výdřeva podélných stěn pro osazení větracích plachet a rolovacích vrat.

Ve štítu přesunuta posuvná vrata do sousedního modulu, kde bude vjezd do krmiště a bud sloužit jako únikový východ. Do současného štítového otvoru osadit rolovací vrata  - nájezd na krmný stůl, a vedle osadit posuvné dveře pro vstup do přeháněcí chodby která ústí do výukové části stáje.

Izolace:

Izolace proti zemní vlhkosti a proti průniku močůvky do podloží: krmiště, lehárna, hnojná koncovka, kotce, výuková část, boudy pro telata – těžký asfaltový pás 1x Bitagit + Np.

Tepelné izolace nejsou u lehkých stájí používány.

Krytina:

Je stávající vláknocementová vlnitá deska A5. Bude upravena v části vrcholového světlíku tak, aby navazovala na světlíkovou obrubu.

Plocha demontáže krytiny: 76,3 m2

Konstrukce truhlářské a tesařské:

Jsou omezeny na kotevní konstrukci pro svinovací plachtu z hranolů 100/200, lemující fošny 200/50 a lepený hranol 100/400 ve vrcholu stáje pro osazení větrací štěrbiny.

Konstrukce zámečnické:

Obsahují především rámy bočních vrat a posuvné dveře, rámy revizní šachty vody. Viz výpis výrobků v realizační dokumentaci.

Konstrukce klempířské

Oplechování je provedeno z lakovaného pozink. plechu tl.0.65 mm v barvě bílé  ČSN 73 3610 – oplechování obruby světlíku, nadvratové stříšky, žlab a svod stříšky hnojné koncovky.

Nátěry:

Rámy vrat opatřit nátěrem ve složení: 1x základní S 2003. 2x vrchní S 2013 - barva tmavě zelená RAL 6002. Výplň posuvných vrat - dřevěné bednění s nátěrem Sokrates tmavě hnědý odstín.

Rám a deska revizní šachty vody pozinkovány, ostatní zámečnické výrobky uložené do betonu bez povrchové úpravy. Obecně - všechny použité nátěrové hmoty ve stáji, které by mohly přijít do styku s dobytkem a krmivy budou doloženy certifikátem s vhodností použití k daným účelům.

Truhlářské výrobky opatřeny nátěrem Sokrates odstín tmavě hnědý.

Stávající nátěr OK haly RAL 6002 tmavě zelený.

Zasklívání, výplně otvorů:

V podélných stěnách navržen systém svinovacích PE plachet s elektrickým navíjením. Ve vrcholu osadit štěrbinu, která je již popsána výše. Výplň vratových otvorů – roleta z plastové folie ovládána pomoci tlačítka, na krmném stole s doplněním o dálkové ovládání. Posuvná vrata pozink. rám s výplní dřevěným bedněním

Přirozené větrání ve stáji:

Je zajištěno pomocí průběžného otvoru výšky 3,6 m a délky 52,5 m v podélných stěnách stáje a vrcholovým světlíkem v hřebeni stáje délky 31,6 m s průběžnou uzavíratelnou štěrbinou šířky 1,78m. Regulace otvorů v podélných stěnách je zajištěna systémem svinovacích plachet.

Max. plocha přívodních otvorů: Boční větrací otvory: 52,5x3,6 = 189 m2 + stávající  protiprůvanová síťovina.

Plocha odvodních otvorů: uzavíratelná větrací štěrbina ve vrcholu: 56,2 m2.

Základní požadavek 6 m3  vnitřního prostoru na 100 kg živé hmotnosti.

Max 68 ks dojnic  a vysokobřezích jalovic s průměrnou hmotností 650 kg/kus:     2652 m3

24 telat s průměrnou hmotností 100 kg/ks                   144 m3

požadovaná kubatura celkem                                2 796 m3

Kubatura stáje: 9 440 m3 > 2 796 m3 pro ustájený skot.

Vzduchotechnika bude instalována na polovině stáje ve které se nachází kotce pro jalovice a krávy.

Vzduchotechnika:

Zkušenosti z provozu ukázaly nutnost intenzivnějšího provětrávání stáje především v letních měsících. Přirozené větrání v letních parnech  za stavu bezvětří je nedostatečné. Proto je navrženo doplňkové nucené větraní.  Principem je nasávání chladnějšího vzduchu přes vratové otvory z prostoru severního štítu, jeho posun ventilátory v podélném směru stáje a následný výduch přes boční podélné stěny a vrcholový světlík. Celý proces větrání je řízen meteostanicí a vnitřním teplotním čidlem. Plachty v podélných stěnách jsou ovládány elektromotory, stejně tak vrcholový uzavíratelný světlík, takže systém nuceného a přirozeného větrání včetně ochrany před průvany v ostatních částech roku bude řízen automaticky bez zásahu člověka.

Popis technologie větrání: 3 ks ventilátorů  400V 50Hz, 2,3 A, 0,75 kW min výkon 30 000 m3/h při 30 Pa, mechanický termostat, elektrický rozvaděč pro ovládání ventilátorů. Meteostanice vybavená dešťovým senzorem, měřičem směru a rychlosti větru umístěná u hřebene stáje. Dalšími doplňky jsou  digitální regulátor a vnitřní teplotní čidlo. Celý systém je nastavitelný ze stávajícího počítače v místnosti zootechnika v technickém zázemí u dojírny.

Rozvody vody ve stáji:

Projekt řeší napájení v kotcové stáji. Zdrojem vody pro napájení je faremní rozvod. Napojení je navrženo ze stávajícího rozvodu (předpoklad 2“ ) vedoucí pod upravovanou halou.

Rozvody vedeny v nezámrzné hloubce. Rozvod pro napájení je samostatný a jsou na něj napojeny jen napájecí žlaby. Druhý rozvod napojuje kohouty s technologickou vodou pro oplachy. Větve jsou samostatně uzavíratelné kulovými ventily s vypouštěním v revizní šachtě.

Vývod nad zem budou temperovány elektrokabely.

Zateplená konstrukce žlabů zabraňuje zamrzání. Jedná se o standardní  výrobek a je zahrnut v dodávce provozního souboru napájení. Doplňkové prvky - propojovací flexibilní hadice a izolace (hadice + uzav. kohout) Mirelon bude součástí stavby. Tato izolace bude protažena co nejdále na přípojku D32 umístěné v plastové chráničce.

NEZAPOMENOUT OSADIT PŘED BETONÁŽÍ CHRÁNIČKY PRO PŘÍVOD ELEKTRO KABELÁŽE K NAPÁJECÍMU ŽLABU.

Postup stavebních úprav při osazení napáječky.

- Hlavní rozvod vody bude uložen  v pískovém loži.

- Na přípojku vody ke žlabu bude nasunuta trubka PVC 100x3.2 dl. 1,1m, s vybráním ve spodní části pro plynulé napojení přípojky  (1/S).

Horní hrana trubky  200 mm nad čistou podlahou v místě osazení

- Přívod vody opatřit kulovým kohoutem 3/4".

- Provést obsyp rozvodů štěrkopískem, dosypat vytěženou zeminou a položit  chráničky

přívodů elektro.

- Vybetonovat podkladní betonovou desku tak, aby horní hrana napájecího žlabu byla  cca 700-800mm nad čistou podlahou u krav, u jalovic 500-600 mm.

-  Osadit napáječku.

-  Provést napojení elektro a vody.

-  Zkontrolovat těsnost připojení.

Přívod do revizní šachty je navržen z PE SDR 11 D40, rozvody ke žlabům D32.

Potřeba vody ve stáji:

průměr                                         maximum

stav: 68 krav+VBJ                         50 l/ks a den                                 80 l/ks a den

24 telat do 2 měsíců               2 l/ks a den                                   2 l/ks a den

- Denní spotřeba vody:            3448 l - t.j. 0.04 l/s                         5 488 - t.j. 0.06l/s

Roční potřeba vody =  1 260 m3.

Požadavek na kvalitu vody dle ČSN 830611 pitná voda. Rozvod vody je nutno před uvedením do provozu 2x desinfikovat a provést tlakovou a provozní zkoušku. Celá instalace bude provedena podle platných norem a směrnic pro provádění vodovodů. Farma má vlastní zdroj vody.

Podrobnosti viz zdravotechnika.

Splašková kanalizace:

Odvádí technologickou vodu z čištění výukových prostor - kotce, fixátory.

Plocha:  220+40,5+65,5 = 325 m2. Oplach vodou 1 x týdně 3 l/m2  to je 46,8 m3/rok.

Roční úhrn srážek obce Žabčice činí 480 mm

Kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky: 25,9+6,1= 36 m2.

Množství kontaminovaných vod: 36x0,48x0,7= 12 m3/rok

Odpadní vody za rok: 58,8 m3

Kapacita jímky je 8 m3 , což je cca 50 denní zdržení. Vývoz bude buď přímo na pole nebo do skladových lagun za obcí (rezerva po zrušeném chovu prasat).

Přívalový déšť:

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (160 l/s/ha)

36 x 160 : 10000 = 0,58 l/s = 0,52 m3

Splašková kanalizace viz zdravotechnika.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Tepelná technika: stavba neobsahuje.

Osvětlení: Intenzita osvětlení je navržena 200 lx na krmném stole, v porodním kotci, prostoru telecích bud a prostoru fixačních klecí,  min. 50 lx u podélných stěn. Viz část elektro.

Oslunění: jedná se o volně stojící objekt, prosvětlení a oslunění je navrženo přes boční regulovatelné stěny, vrcholový světlík šířky 1,78m a přes prosvětlené štíty v prostoru protiprůvanových plachet.

Akustika a vibrace: objekt není vybaven žádným zařízením s produkcí hluku a vibrací  s výjimkou velkoplošných ventilátorů s nízkou frekvencí otáček a tím nízkou hladinou hluku.

Hrazení ve stáji

Jedná se provozní soubor úzce spojený se stavební částí. Je proto součástí stavební části stavby.

Všechny prvky hrazení navrženy pozinkované. Branky jsou tří a pěti příčkové určené pro dojnice a porodny. Sloupky: sloupky branek delších než 3 m jsou navrženy průměru 102mm, sloupky branek do 3m průměru 76 mm. Tl. stěny min. 6,3 mm. Tento průměr použit i pro sloupky určené pro zavírání branek a pevné hrazení. Budou kotveny 300-350 mm pod podlahou v místě kotvení. Při montáži budou sloupky vařeny ke kotevním destičkám kotvených do betonu ve dně otvoru, které připraví stavba.

Sloupky požlabnice průměru 76 mm. navrženy předsunuté žlabové zábrany

Pevné hrazení: navrženo tří a pěti příčkové. Horní trubka profilu 60mm, spodní dvě a tři průměru 42mm. Všechny styky trubek řešeny pomocí spojek “T“ a “X“.

Všechny sloupy musí být napojeny na zemnící systém – ochranné pospojování.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN 73 0001-1 (730001)

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSNISO 3898 (73 0030)

Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování,  Základní značky.

ČSN EN ISO 13790 (730317)

Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0601 (730601)

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 1996-1-1 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

SN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 (731701)

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1702 (731702)

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

#### ČSN 73 3610

Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 1901 (731901)

Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 4130 (734130)

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Souhrnná část                                              A, B, C

Dokladová část

S0 01 Multifunkční hala (stáj)

Architektonicko stavební řešení                                 D1-1.1

Požárně bezpečnostní řešení                                       D1-1.3

Technika prostředí staveb:

Silnoproudá elektrotechnika                                       D1-1.4.1

Rozvody vody, kanalizace                                          D1-1.4-2

------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Průvodní zpráva                                                 A

Souhrnná technická zpráva                                B

Situace širších vztahů                                        C-1

Přehledná situace stavby                                   C-2

Koordinační situace stavby                               C-3

Dokladová část

SEZNAM PŘÍLOH

S0 01 Multifunkční hala (stáj)

Architektonicko stavební řešení                              D1-1.1

- Technická zpráva                                                 D1-1.1- 1

- půdorys–bourací práce                                         D1-1.1- 2

- Řez 1-1, 3-3 - bourací práce                                 D1-1.1- 3

- Půdorys stáje – nový stav                                     D1-1.1- 4

- Řez 1-1                                                                 D1-1.1- 5

- Řez 2-2                                                                 D1-1.1- 6

- Střecha – stavební úpravy                                    D1-1.1- 7

- Pohled východní, původní / nový stav                 D1-1.1- 8

- Pohled západní, původní / nový stav                   D1-1.1- 9

- Pohled severní, původní / nový stav                    D1-1.1- 10

- Hnojná koncovka                                                 D1-1.1- 11

- Řez 4-4, 5-5                                                         D1-1.1- 12

- Půdorys – kotevní otvory hrazení                        D1-1.1- 13

- Půdorys – sloupky hrazení stáje                           D1-1.1- 14

- Půdorys – hrazení stáje                                        D1-1.1- 15

- Řez 1-1 – hrazení stáje                                         D1-1.1- 16

- Detaily hrazení                                                     D1-1.1- 17

- Výpis výrobků                                                     D1-1.1- 18

Stavebně konstrukční řešení                                    D1-1.2

neobsazeno

Požárně bezpečnostní řešení                                    D1-1.3