PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel. 777 620 826

Úprava Multifunkční haly ŠZP

ŽABČICE

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Realizace stavby

A. 	Průvodní zpráva

Investor:              Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Zak. číslo:            02/2020

V Hradci nad Moravicí                                                        Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

06/2020

A	Průvodní zpráva

A. 1	Identifikační údaje

A. 1. 1	Údaje o stavbě

- název stavby

Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1, 861/10

Zájmy třetích osob nejsou známy.

- předmět dokumentace

Jedná se o úpravu stávající jízdárny pro koně s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedené části ustájeny  zasušené dojnice a vysokobřezí jalovice, porodní kotce, boudy pro telata a kotce s fixátory pro účely praktické výuky.  Prostor doplňuje stávající tribuna, která bude rovněž sloužit pro účely výuky.

A. 1. 2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE,

IČO 62156489

A. 1. 3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Jaroslav Onderka, Školní 215, 747 41 Branka u Opavy                                  IČ: 40357261

Atelier/sídlo firmy:

Projekční a obchodní atelier Hradec nad Moravicí, Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, ČKAIT 0003163 autorizace v oboru pozemní stavby.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Jaroslav Onderka, zpracovatel stavební části, ČKAIT 0003163 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Ing. Petr Matějek, zpracovatel zprávy požárního specialisty, ČKAIT 1103403 autorizovaný technik jen pro požární bezpečnost staveb.

Ing. Pazdera Drahomír, zpracovatel části elektro, ČKAIT 0004244 autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

Ing. Jurečka Jiří, zpracovatel části zpevněné plochy, napojení sítí, ČKAIT 1100770 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

A. 2    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekty:                                           Provozní soubory:

Členění objektu:  SO 01 Víceúčelová hala       PS 01a  hrazení stáje,

PS 01b  napájení

PS 01c  větrání stáje

A. 3	Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy, prohlídka stavby projektantem, zaměření stávajícího stavu objektu,

Původní projekt pro stavební řízení. Odsouhlasená varianta řešení.

B	Souhrnná technická zpráva

B. 1	Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Farma se nachází v zastavěné oblasti obce Žabčice. Daná multifunkční hala pak na jejím jižním okraji směrem k zastavěné části obce. Příjezd na farmu je dvěma samostatnými vjezdy z ulice Zemědělská a Přísnotická. Tvar stáje a sklon střechy zůstane zachován, boční stěny nově doplní rolovací plachty  a ve vrcholu bude instalován nový otevíravý světlík.

Veškeré stavby nadzemní a podzemní  na ploše i okolo ní jsou ve vlastnictví investora. Farma je vybavena vlastními rozvody plynu, NN, vody, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace se skladovými jímkami, živičnými zpevněnými plochami.

Pozemek je jen mírně svažitý směrem k silážním žlabům. Celá oblast pak leží v údolní nivě řeky Svratky. Podloží tvoří písky a štěrkopísky říční terasy s vysokou hladinou podzemní vody. Nicméně zakládání bude prováděno nad hladinou podzemních vod. Dle zkušeností z předešlé výstavby pak i zemní jímka bude zakládána nad hladinou podzemní vody.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle Územního plánu obce Žabčice  vydaného v roce 1999 -  a změny ÚP ze dne 31.8.2007 je daná lokalita určena k zemědělské výrobě (plocha VS). Okolní plochy označené Z16 jsou určeny k rozvoji farmy. Ty ale nebudou plánovanou investicí dotčeny.

Objemově stáj zůstane bezezměny.

Lokalita spadá do archeologicky významné oblasti a bude před zahájením výkopových prací proběhne oznámení příslušným orgánům. Nicméně mimo stávající půdorys budou prováděny práce jen na hnojné koncovce, kde v minulosti již proběhly různé stavební práce (opěrná zídka, zpevněné plochy).

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

- Výjimka nebyla žádána – dojde k částečné změně využití stavby - jízdárna  s předváděním skotu pro účely výuky je nahrazena v jedné části ustájením skotu a zčásti prostor pro výuku žáků. Ustájený dobytek bude přesunut z okolních stájí – nedoje k navýšení DJ (dobytčích jednotek) na farmě.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Případné požadavky řeší přílohy této souhrnné technické zprávy.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Jedná se o úpravy stávající víceúčelové haly, základy nebudou prováděny. U výkopu železobetonové jímky se předpokládá HPV okolo základové spáry. V projektu je počítáno s přitížením jímky proti vyplavání.

Hydrogeologický posudek nebyl proveden. Hala má vybudován vsakovací systém, nové plochy pro odvodnění projekt nenavrhuje.

Stavebně historický a archeologický průzkum: stavba víceúčelové haly byla provedena v roce 2017. Nemá žádnou historickou hodnotu. Realizace hnojné koncovky je situována do prostor, kde rovněž probíhala v minulosti výstavby. Daná lokalita je tak z pohledu archeologie nenávratně zničena stávající výstavbou. Nicméně lokalita spadá do archeologicky významného území  a zahájení stavby bude oznámeno archeologům  - viz vyjádření.

- ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,          památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují žádné významné krajinné prvky registrované dle zákona, v katastru se však vyskytují lesy, vodní toky, rybníky, mokřady a údolní nivy – přírodní památka Přísnotický les, přírodní památka Nosislavská zátočina. Uvedená území jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného záměru a nemůže mít na ně jakýkoliv vliv.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona muže orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Do řešeného území přímo nezasahuje žádný přírodní park ve smyslu zákona, tyto jsou v dostatečné vzdálenosti od záměru.

Taktéž z hlediska počtu nejbližších obytných a rekreačních domků, nelze posuzovanou oblast zařadit mezi území hustě zalidněné.

Posuzovaná lokalita je zařazena mezi území archeologického významu. Viz územní plán obce. Možnost nálezu je mizivá vzhledem k minulým stavebním aktivitám v daném prostoru.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita stavby leží v údolní nivě řeky Svratky nad hranicí zátopové oblasti Q100. Vzhledem k rozsáhlé okolní zástavbě se nejedná o prostor primárně ohrožený záplavami. Stavebně je objekt stáje osazen nad stávající terén. V lokalitě stavby není chráněné ložiskové území, ložisko prognózního zdroje, oznámená důlní díla ani poddolované území. Seismicita lokality vzhledem k charakteru stavebních prací nebyla zkoumána.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Farma leží uvnitř zastavěné oblasti. Nejbližší obytná budova se nachází ve vzdálenosti od místa stavby min 50m jižním směrem. S výjimkou hnojné koncovky budou úpravy prováděny uvnitř stávajícího objektu.

Objekty farmy (dojírna, stáje, sklady včetně ostatních objektů farmy…) nebudou úpravami ovlivněny. Stejně tak okolí stavby nebude navrženými změnami nijak dotčeno. Odtokové poměry se nezmění.

Stávající zastřešené plochy stáje jsou svedeny do dešťové kanalizace se vsakem. Zasakovaný prostor je zatravněn.

Při výkopech bude teoreticky naražena hladina podzemních vod jen u výkopu jímky hnojné koncovky. Odvodnění  výkopu se nepředpokládá, pouze v případě trvalých srážek v průběhu zemních prací bude čerpání z výkopu směrováno do stávající areálové dešťové kanalizace.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba se realizuje na stávající zastavěné a ostatní ploše uvnitř farmy. Stávající podlahy stáje budou v rámci stavebních úprav změněny. Podsypy  budou zčásti využity jako podkladní vrstvy pro nové konstrukce podlah a zpevněných ploch.

V ploše staveniště se nenachází žádná keřová ani vzrostlá zeleň.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1  –  ostatní plocha.

861/10 -    zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba bez čísla popisného.

Všechny dotčené pozemky jsou plochami zastavěnými a ostatními. (stavby v ploše farmy).

Požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nebudou.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude měněno.

- samostatné příjezdy a vjezdy na farmu, stávající komunikace farmy.

- Vlastní areálový faremní vodovod

- Vlastní rozvody NN včetně trafostanice.

- Vlastní dešťová kanalizace.

- Odpadní vody (močůvka a kontaminované vody ze zpevněné plochy hnojné koncovky skladovány v jímkách a následně vyváženy na pole.

Projekt tak neobsahuje žádné přípojky sítí, pouze se napojuje na stávající faremní rozvody ve vlastnictví investora a na jeho pozemcích.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby:       09/2020

Ukončení stavby:      12/2020

Stavba nevyvolá žádné podmiňující, vyvolané či související investice.

Postup výstavby viz kapitola A4j.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umisťuje a provádí

Katastrální území Žabčice 794 121.

Parcely č. 861/1  –  ostatní plocha.

861/10 -    zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba bez čísla popisného.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Žádná nová bezpečnostní či ochranná pásma  nevzniknou. Požárně nebezpečný prostor okolo stáje je vyznačen v situaci stavby (parcela 861/1, 845).

Kapacita farmy nebude navýšena – dobytek v upravované stáji je v současnosti ustájen v okolních stájích. Po přesunu se sníží zatížení v původních stájích a zlepší se životní podmínky (welfare zvířat).

B. 2	Celkový popis stavby

B. 2. 1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby: u změny stavby  údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Projektovaný objekt změnou dokončené stavby. Víceúčelová hala sloužila jako jízdárna a pro předvádění dobytka ustájeného na farmě. Stavba byla realizována v roce 2017, je vy výborné stavu včetně ocelové konstrukce. Úpravou projde profil podlahy a část opláštění. Nebude zasahováno do nosné konstrukce haly. Demontován bude jeden modul přístřešku vedle hnojné koncovky.

- Účel užívání stavby

SO 01 Víceúčelová hala: dispozice bude upravena pro ustájení krav, vysokobřezích jalovic a telat. Výuková část zabírá cca 25 % plochy  a zahrnuje fixační baterií s přilehlými přeháněcími kotci. Navazující divácká tribuna bude sloužit i nadále pro potřeby výuky.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Povolení výjimek není pro stavbu potřeba.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Případné požadavky řeší přílohy této souhrnné technické zprávy.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Projekt nepředpokládá žádnou zvláštní ochranu. Jedná se o zemědělskou stavbu.

- navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

SO 01 Víceúčelová hala:       kotcová stelivová stáj

Kapacita stavby:                     33 ks suchostojných krav 35 ks vysokobřezích jalovic a 24 telat do 2

měsíců stáří.

Rozměry stáje:                        42,61 x 31 m

Zastavěná plocha:                   1320,9 m2

Obestavěný prostor:                9 530 m3

Hnojná koncovka:                  8,3 x 4 m   plocha:   33,2 m2

Vyhrnovací koridor:               4,95x2,8 m  plocha: 13,9 m2

jímka:                                     kruhové průměru 2,46 m, kapacita 8 m3

Pracovníci:       1 stájník který bude obsluhovat i ostatní stáje farmy.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

SO 01 Víceúčelová hala (stáj):    Kotcová stelivová stáj, ustájení telat v boudách, výuková část – baterie fixačních boxů, přeháněcí kotce, porodní kotce.

Maximální množství ustájeného dobytka je 68 ks vysokobřezích jalovic a krav, 24 ks telat mléčné výživy do stáří 60 dnů.

Krávy                                        33 ks    x 1,3        = 42,9 DJ

Jalovice do 500 kg  (do 2 let)   35 ks    x 0,94      = 16,9 DJ

Telata                                        24 ks    x 0,22      =   6,6 DJ

Celkem  dobytčích jednotek                                      66,4 DJ

K navýšení kapacity farmy nedojde, dobytek bude přesunut z okolních nevyhovujících stájových prostor, především protilehlé stáje.

Spotřeba elektro:                    15 000 kWh/rok

Soudobý max. příkon             12 kW

Roční potřeba vody pro napájení dobytka:  1 260 m3.

Technologická oplachová voda: 46,8 m3/rok

Množství slámy:                     251 t/rok

Krávy                               33 ks x 1,30 x 8,5 kg/ks/den  =  365 kg/den    =   133 t/rok

Jalovice do 2 let               35 ks x 0,94 x  8,5 kg/ks/den =  280 kg/den    =   102 t/rok

Telata do 2 měsíců           24 ks x 0,22 x  8,5 kg/ks/den =    45 kg/den    =     16 t/rok

Množství krmiva:                    průměr 25 kg/ks /den                                       620 t/rok

Produkce chlévské mrvy, kapacita hnojiště:

Ověření potřebné kapacity:  řeší vyhláška č.377/2013 Sb. o skladování a způsobu využití hnojiv, příloha č.1 tabulka B.

Krávy     7,2 m3/6 měsíců, koef. přepočtu: 1,3                                 7,2 x 1,3 x 33 =   309 m3

Jalovice  7,0 m3/6 měsíců,  koef. přepočtu:  Jalovice do 2 let          7  x 0,94 x 35 =   230 m3

Telata mléčné výživy                                                                       7,4 x 0,22 x 24 =    39 m3

CELKEM.                                                                                                                     578 m3

Toto množství bude skladováno na stávajícím polním hnojišti mimo obec  na parcelách č.1336/101 a 1336/2. Kapacita je dostatečná vzhledem ke skutečnosti, že zvířata budou přesunuta z jiných stájí farmy bez navýšení kapacity.

Množství splaškových vod ze zpevněné plochy hnojné koncovky

Splašková kanalizace:

Odvádí technologickou vodu z čištění výukových prostor - kotce, fixátory.

Plocha:  220+40,5+65,5 = 325 m2. Oplach vodou 1 x týdně 3 l/m2  to je 46,8 m3/rok.

Roční úhrn srážek obce Žabčice činí 480 mm

Kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky: 25,9+6,1= 36 m2.

Množství kontaminovaných vod: 36x0,48x0,7= 12 m3/rok

Odpadní vody za rok: 58,8 m3

Kapacita jímky je 8 m3 , což je cca 50 denní zdržení. Vývoz bude buď přímo na pole nebo do skladových lagun za obcí (rezerva po zrušeném chovu prasat).

Přívalový déšť:

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (160 l/s/ha)

36 x 160 : 10000 = 0,58 l/s = 0,52 m3

Dešťové vody:

Jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace a následně do vsaku. Upravovaný objekt je stávající, nové odkanalizované plochy nevzniknou.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Zahájení stavby:       09/2020

Ukončení stavby:      12/2020

Předpokládaný postup výstavby:

Předpokládaný postup výstavby:

09/2020 Předání a převzetí staveniště, odkop pískové vrstvy, odstranění netkané textilie, úprava kameniva pro nový profil stáje. Uložení kanalizace a vodovodu, výkop a uložení jímky. Demontáž části dřevěného obvodového pláště a lambríny.

10/2019 Provedení hutněných podkladních vrstev zakončených podkladním betonem. Souběžně prováděny práce na hnojné koncovce. Uložení hydroizolací.

15.10.2020 navržena první kontrolní prohlídky stavby.

V závěru měsíce montáž sloupků hrazení a. ochranného pospojování.

11/2020 betonáž nového profilu stáje. Dokončení betonáží hnojné koncovky, kompletace elektro, vody, technologie hrazení a napájení.  Montáž vrcholového světlíku, rolovacích plachet a vrat.

30.11.2020 kontrolní prohlídka číslo dvě.

12/2020 Dokončovací práce elektroinstalace a hrazení, dokončení venkovního přeháněcího koridoru, revize, kolaudace, zahájení provozu.

- orientační náklady stavby

7 300 000 Kč

B. 2. 2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dle územního plánu je prostor určen k zemědělské a průmyslové výrobě. Územní regulace v daném území nejsou s výjimkou zachování měřítka nových staveb s okolními a jejich začlenění do okolní zástavby. Nemění se tvar ani objem upravované víceúčelové haly.

Stáj má obdélníkový půdorys se sedlovou střechou shodnou s okolními stavbami.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající objekt Stáj je koncipován jako jednolodní objekt přístřeškového typu, s vnitřním členěním jen ocelovým hrazením. Ty dělí stáj na několik funkčních částí a to: středem navržen krmný stůl,  z jedné strany přiléhá krmiště a na ně navazující kotcové lehárny. Na opačné straně krmného stolu je navržena baterie fixačních klecí, manipulační chodby a kotce. Tento prostor bude sloužit pro výuku. Na ně navazují tri porodní kotce, rovněž spojeno s výukou, dále 3řady po 8 ks bud pro telata mléčné výživy a dva sanitární kotce pro krávy.

Vnější vzhled ovlivní jen nově prováděná vrcholová štěrbina, demontáž jednoho modulu bočního přístřešku, nová vrata ve štítu a rolovací plachty v části podélných stěn.

Barevné řešení je podřízeno funkci tavby. Požadavkem je barevné řešení, které v maximální míře zabrání tepelným ziskům konstrukcí. Prosvětlovací světlík ve vrcholu stáje z průsvitného sklolaminátu, doplňkové nosné konstrukce světlíku ocelové pozinkované.  Podélné nosné stěny jsou navrženy volné s možností regulace větrání svinovacími plachtami barvy bílé průsvitné.Vrata rolovací barvy zelené. Všechny ocelové nosné konstrukce stáje jsou provedeny v barvě tmavě zelené.

B. 2. 3	Celkové  provozní  řešení, technologie  výroby

Multifunkční hala spolu s hnojnou koncovkou a jímkou tvoří jeden funkční celek. Stáj je určena k výuce  a  v části bude ustájen hovězí dobytek.

Krmný stůl slouží k zastýlání krmiva a není přístupný pro dobytek. Na něj navazuje krmiště. To bude denně vyhrnováno na hnojnou koncovku a chlévská mrva denně vyvážena na hnojiště. Navazující lehárny jsou navrženy jako ustájení v plochém kotci. Zde se z krmiště přistýlá sláma do výšky max 300mm. Následně je celá vrstva hnoje vyskladněna, podlaha zastlána slámou na výšku cca 0,2m a celý proces se opakuje. Vyskladnění je počítáno cca 1 x měsíčně.

Ve druhé části stáje je komponována výuková část. Ta sestává z baterie 12 ks fixačních klecí, přeháněcích chodeb a kotců. Na ně navazují tři porodní kotce, venkovní boudy pro telata mléčné výživy a dva selekční kotce. Porodní kotce a boudy pro telata budou zastýlána slámou a po přesunu kusů do navazujících stájí  vyskladněny.

Šířky chodeb a krmného stolu jsou dány optimálními rozměry na základě zkušeností. Všechny rozměry jsou větší než minimální rozměry požadované českými normami a vyhláškami. Krmení je nezávislá operace bez potřeby přehánění krav.

B. 2. 4	Bezbariérové užívání stavby – Zásady řešení přístupnosti  a užívání stavby osobanmi  se  sníženou  schopností  pohybu  nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro  výkon práce osob se zdravotním postižením

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

B. 2. 5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

#### Revizní práce

Zařízení podléhá povinným revizím které jsou definovány v průvodní dokumentaci výrobce dle požadavku zákona č. 85/2001 Sb., § 134a), odstavec 1., písmeno c). Provozovatel zařízení zabezpečí tento vztah smluvní dohodou s akreditovanou organizací, která bude v předem stanovených termínech povinné revize vykonávat, bude zpracovávat dokumentaci o výsledku revizí a zkoušek a tato bude trvale a dostupně uložena u provozovatele zařízení.

Zařízení pro stavy nouze

K inventáři farmy patří také mobilní telefon s uloženými telefonními čísly pro nouzové volání (záchranná služba, hasiči, policie), a který při provozu zařízení bude mít příslušná osoba vždy při sobě, aby v případě nouze mohlo být požádáno o okamžitou pomoc. Kromě tohoto bude umístěna na viditelném místě písemná informace o kontaktu na ZZS a HZS, tato může být součástí požární poplachové směrnice dle požadavku vyhlášky č. 246 / 2001 Sb., o požární bezpečnosti, § 11., odstavec 2), písmeno a) a b).

Provozovatel zabezpečuje proškolování všech zaměstnanců pracujících v prostorách farmy i osob které mají přístup, periodické proškolování z technologických postupů dle zákona č. 85 / 2001 Sb., § 133., odstavec 1)., písmeno e), dále o používání ochranných pomůcek – nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb. a o rizicích na uvedeném pracovišti i o hodnotách vlivů biologického činitele.

#### Bezpečnostní osvětlení/Orientační pomoc

Stáj:

Zaměstnavatel umístí v prostorách budov bezpečnostní značení, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle znění zákona č. 85 / 2001 Sb., § 133b), jejich vzhled a umístění bude odpovídající požadavku nařízení vlády č. 11 / 2002 Sb. Zaměstnanci budou s těmito značkami seznámeni. Volba bezpečnostního značení bude odpovídat světelným podmínkám pracoviště, v případě možnosti vzniku rizika přerušení dodávky elektrického proudu za snížené viditelnosti, budou zvoleny značky nebo pásky fotoluminiscenční, které zůstávají po přerušení dodávky viditelné a rozpoznatelné po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění budovy přítomnými osobami. Veškeré bezpečnostní značení bude průběžně kontrolováno vedoucím zaměstnancem, v případě ztráty nebo poškození neprodleně nahrazeno novým.

#### Osobní ochranné vybavení

V zájmu minimalizace rizik vznikajících v prostorách farmy budou všichni zaměstnanci a osoby vstupující do budovy používat osobní ochranné pracovní pomůcky (dále OOPP ) vydávané zaměstnavatelem, na základě podnikové směrnice pro výdej OOPP. Tato směrnice bude zpracována dle požadavku nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., - přílohy č. 1 – ”Tabulka vyhodnocení rizik pro výdej ochranných prostředků” a na základě tohoto vyhodnocení bude proveden výběr OOPP. Zaměstnanci jsou povinni OOPP vždy při vstupu do objektu používat, jsou odpovědni za jejich údržbu, směrnice definuje stanovenou dobu použití OOPP vzhledem k opotřebení. V případě nadměrného opotřebení OOPP zaměstnavatel zabezpečí výdej nových. Zákon č. 85 / 2001 Sb., § 133a), odstavec 5) dále stanoví zaměstnavateli povinnost výdeje mycích, čistících a desinfekčních prostředků proti vlivu rizika vlivu biologického činitele a nadměrnému znečištění. Dle § 134 citovaného zákona 85 / 2001 Sb., odstavec b) musí být pro zaměstnance k dispozici prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování. Konkrétní podmínky stanovuje nařízení vlády č. 178 / 2001 Sb. –  ”Stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci”. Pro tyto účely budou využívány prostory zázemí zaměstnanců v provozní budově.

Zaměstnavatel dále provede před uvedením do provozu vyhodnocení expozic vlivu rizikových faktorů na zaměstnance při práci, popř. jejich změření. Současně platný právní předpis definující tuto povinnost je zákon č. 471 / 2005 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, § 37 a  § 38. S výsledky zařazení bude obsluha seznámena. Veškeré kontrolní a údržbářské práce na farmě budou prováděny pouze v odpovídajícím ochranném vybavení - osobní ochranné pracovní prostředky.

### Další zařízení

Podmínky obsluhy  zařízení ve stáji jsou dány průvodní dokumentací výrobce, ve smyslu znění nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Všichni zaměstnanci obsluhy stáje, budou s tímto právním předpisem před započetím pracovní činnosti seznámeni. (Návod k obsluze).

### Vytápění:

Stáj je bez vytápění.

Osvětlení:

Stáj min. 100 lx (v prostoru krmného stolu 200 lx), v prostoru baterie fixačních klecí 200 lx.

Požadavek normy ČSN EN12464-1: min. 60 lx ve stáji dojnic.

Denní osvětlení stájí  je zajištěno přes hřebenovou štěrbinu, boční stěnové a štítové vratové otvory. Objekt je samostatně stojící bez přistínění sousedními budovami.

#### První pomoc

Zaměstnavatel zabezpečí na pracovišti vybavenou lékárničku s prostředky pro poskytnutí základního ošetření při vzniku pracovního úrazu. Součástí lékárničky bude i písemná informace o kontaktu na zdravotnickou záchrannou pomoc, dle požadavku zákona č.85 / 2001 Sb., § 134, odstavec f). Zaměstnanci budou o tomto zabezpečení informováni prostřednictvím vedoucího zaměstnance.  Pracoviště bude rovněž vybaveno dle zákona 85 / 2001 Sb., § 133c), odstavec 3) knihou úrazů, kde budou zaznamenávány všechny pracovní úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. Kniha úrazů je trvale dostupná a patří do dokumentace pro základní evidenci BOZP na pracovišti.

Popis provozu

Detailní popis provozu (dokumentace), ve kterém budou popsány veškeré agregáty, procesní postupy, údržbářské práce a poruchy strojů a zařízení na farmě, stejně jako zde budou zmíněny příkazy, resp. zákazy a bezpečnostní návody pro činné osoby, bude k všeobecnému nahlédnutí uložen v kanceláři ředitele farmy ve správní budově. Tento bude vyhotoven se zřetelem na veškeré profese před dokončením stavebních prací.

Povinností zaměstnavatele je seznámit všechny zaměstnance pracující na farmě i s průvodní dokumentací výrobce (návod k obsluze), toto seznámení dokumentovat podpisem seznámeného zaměstnance a dokumentaci ukládat tak, aby byla kdykoliv možnost prokazatelnosti tohoto výkonu. ( nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., § 4) a § 5) )

B. 2. 6	Základní  charakteristika  objektů

- stavební řešení

## SO 01 Víceúčelová hala (stáj)

Jedná se o úpravu již stojícího objektu. Ta spočívá v provedení nového profilu podlahy dle funkcí jednotlivých ploch. Pískový povrch bude zaměněn na betonový s vloženou hydroizolací.

## Rovněž hnojná koncovka má betonový povrch doplněný obvodovými základy a opěrnou zdí vyztuženou kari sítí a ocelovými nosníky. Kontaminované vody z hnojné koncovky jsou sváděny do prefabrikované jímky.

Navržená jímka je prefabrikovaná. Vrcholový světlík uložen na dřevěné obrubě. Boční plachty kotveny na dřevěné paždíky. Hrazení a napájení jsou provozními soubory a budou dodány specializovanou firmou. Ventilátory jsou součásti provozního souboru větrání.

Povrchy podlah jsou betonové, v prostorách pohybu dobytka mimo podestýlku opatřeny drážkováním.

Stávající ocelová konstrukce haly je jednolodní bez vnitřních sloupů. Rámy s proměnným průřezem jsou v modulu 5,25m a sklonem 18o. Tuhost konstrukce zajištěna ztužidly a zavětrováním. Nosná konstrukce střechy navržena z pozinkovaných profilů Z. Na ně kotven střešní plášť z vláknocementových  vlnitých desek. Opláštění štítů: na dřevěné paždíky vypnuta protiprůvanová PE síť, pod ní provedeno dřevěné bednění. Ve štítu do výšky 1,9m vyzděny z betonových tvárnic s povrchovou úpravou. Boční zdi vyzděny ze stejného materiálu na výšku 600mm.

## Vrata plachtová rolovací, na únikových chodbách vrata dvoukřídlová ocelodřevěná posuvná.

- konstrukční a materiálové řešení

- Je dostatečně popsáno v předešlé kapitole, technických zprávách k jednotlivým objektům a výkresech.

- mechanická odolnost a stabilita

## SO 01 Víceúčelová hala (stáj)

Do nosného sytému OK nebude zasahováno. Demontován bude jen jeden modul bočního přístřešku a dvojice pozinkovaných krokví v hřebeni stáje. Krokve budou nahrazeny dřevěnou obrubou pro instalaci světlíku. Je navržen lepený nosník 100/400 mm na rozpětí 5,25m.

B.2. 7	Základní  charakteristika  technických  a  technologických  zařízení

- technické řešení

Stavební objekty:

SO 01  Víceúčelová hala (stáj)

Provozní soubory :

PS 01a Hrazení stáje – je navrženo z typových výrobků používaných ve stájích pro skot. Jsou to sloupky branek, dále branky pro krávy, porodnu a doplňkové prvky žlabových zábran a držáky minerálních lizů. Vše z ocelových pozinkovaných trubek. Plastové boudy pro telata budou přesunuta z venkovního prostoru u sousední stáje. Nejsou předmětem dodávky.

PS 01b Napájení - Napájecí žlaby jsou navrženy v nerezovém provedení, temperované s volnou hladinou k pití. Variantně mohou být použity plastové.

PS 01c  Větrání stáje: Je navržen jak systém přirozeného větrání tak nuceného. Do přirozeného je zahrnuta vrcholová regulovatelná štěrbina šířky 1,78 m. Zavírání ovládáno elektromotorem a dešťovým čidlem. Je možno ji napojit na meteostanici.

Do přirozeného větrání jsou dále zahrnuty svinovací regulovatelné plachty podélných stěnách stájí a vratové otvory ve štítě stáje.

vzduchotechnika - Principem je nasávání chladnějšího vzduchu přes vratové otvory z prostoru severního štítu, jeho posun řadou ventilátorů v podélném směru stáje a následný výduch přes  vrcholovou štěrbinu a otvory v podélných stěnách stáje. Celý proces větrání je řízen meteostanicí a vnitřním teplotním čidlem. Plachty v podélných stěnách jsou ovládány elektromotory, stejně tak vrcholový uzavíratelný světlík, takže systém nuceného a přirozeného větrání včetně ochrany před průvany v ostatních částech roku bude řízen automaticky bez zásahu člověka.

Popis technologie větrání: 3 ks ventilátorů  400V 50Hz, 2,3 A, 0,75 kW min výkon 30 000 m3/h při 30 Pa, mechanický termostat, elektrický rozvaděč pro ovládání ventilátorů. Meteostanice vybavená dešťovým senzorem, měřičem směru a rychlosti větru je umístěna u hřebene stáje. Dalšími doplňky jsou  digitální regulátor a vnitřní teplotní čidlo. Celý systém je nastavitelný ze stávajícího počítače v místnosti zootechnika v technickém zázemí.

Technické vybavení: je standardní: elektroinstalace: Led osvětlení, ochranné pospojování, hromosvod. Zdravotechnika: vnitřní zemní  plastové rozvody vody a kanalizace v nezámrzné hloubce.

- výčet technických a technologických zařízení

Stavební objekty:                                           Provozní soubory:

SO 01   Víceúčelová hala (stáj)                        PS 01a           Hrazení stáje,

elektroinstalace                                    PS 01b           Napájení

rozvody vody                                       PS 01c           Větrání

kanalizace

B. 2. 8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz zpráva požárního specialisty v dokumentaci – objekt  SO 01 Víceúčelová hala.

B. 2. 9	Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt není vytápěn, osvětlení řešeno úspornými led osvětlovacími tělesy.

B. 2. 10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání: přirozené bočními regulovanými otvory, vrcholovou větrací štěrbinou, vraty

nucené větrání v části ustájení dobytka třemi ventilátory.

čpavek – eliminace pravidelným úklidem chodeb, velkým objemem stáje, přirozeným

větráním díky sklonu střechy a výšce v hřebeni.

Vytápění: stáj není vytápěna.

Osvětlení: požadavek dle ČSN 50 lx, projektováno v lehárně 100lx, na krmném stole 200 lx, v porodně, prostoru telecích bud a prostoru fixačních klecí 200 lx.

Zásobování vodou: z faremního vodovodu.

Odpady: chlévská mrva – skladování po dobu 6 měsíců

Vibrace: bez technologie způsobující vibrace

Hluk:      minimální z elektromotorů ovládajících otevírání  vrat, rolování plachet, větrací

štěrbiny, pomaloběžných ventilátorů

Prašnost: malá – jen při zastýlání kotců slámou.

B. 2. 11	Zásady  ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stáj není uzavřena, není zde pracoviště se stálým pobytem osob. Radonový průzkum nebude prováděn.

- ochrana před bludnými proudy

Je řešena ochranným pospojováním všech kovových částí v objektech, v prostorách s pohybem dobytka doplněna ochranou proti krokovému napětí v podlaze zemnícími pásky ve vzdálenosti od 2 do 2,5m. Hala je rovněž vybavena stávajícím hromosvodem.

- ochrana před technickou seizmicitou

Projekt neřeší.

- ochrana před hlukem

Projekt neřeší. Ve stájích nejsou osazeny žádné hlučné stacionární zdroje hluku, mobilní mechanizace podléhají zákonům o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jejich hlučnost na hranici farmy nepřekračuje 50 dB. Farma je situována na okraji obytné zástavby vedle veřejné komunikace s malým provozem. S ochranou před vnějším hlukem projekt nepočítá.

- protipovodňová opatření

Farma leží na mírné terénní vlně říční terasy řeky Svratky nad hranicí Q100. I případné zalití stáje stavbu nijak nepoškodí. Blesková povodeň díky konfiguraci terénu je nepravděpodobná. Projekt tak neobsahuje žádná protiopatření.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Projekt neřeší. Nejsou známy žádné omezující negativní vlivy vnějšího prostředí. Viz územní plán obce. Objekt je stávající, projde jen vnitřní úpravou s částečnou změnou využití.

B. 3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Farma má veškeré přívody technické infrastruktury stávající. Navržené rozvody jsou napojeny na rozvody faremní.

Elektro.: Hala má vlastní přívod NN zakončený na rohu štítu. Přívod je dostatečný.

Vodovod: farma má vlastní faremní rozvody napojený na veřejnou síť.

Dešťová kanalizace: ze střechy stáje je voda svedena na zatravněné plochy vedle stáje a vsakována do podloží. Celý systém je stávající a nebude do něj zasahováno.

Splašková, tlaková kanalizace:

Kontaminované vody z hnojné koncovky a oplachové vody z prostoru výuky (baterie fixačních zábran a manipulačních kotců) budou jímány do železobetonové jímky a pravidelně vyváženy buď přímko na pole nebo do stávajících skladových lagun za obcí.

Komunikace: farma má vybudovanou komunikační infrastrukturu včetně napojení na stávající halu. Bude proveden jen nový nájezd do stáje ve štítu.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Rozvody NN: hala je napojena z jistící skříně umístěné na fasádě protější stáje kabelem CYKY J5x6mm2  zakončený v přípojkové skříni na štítu stáje.

soudobý max. příkon objektu: 12 kW

Vodovod:  Objekt bude zásobován z nově navržené vodovodní přípojky napojené  na stávající areálový rozvod vody, který vede upravovanou halou. Napojení na stávající vodovod bude navrtávkou na stávající vodovod DN 80. Přípojka je ukončena uzavíracím ventilem v armaturní šachtě mimo půdorys haly. Délka přípojky z potrubí PE100 SDR 11 RC D40 3 metry. V armaturní šachtě jsou napojeny dva samostatné rozvody vody. Jeden rozvod je přiveden k napájecím žlabům, druhý rozvod je přiveden k oplachovým ventilům.

Splašková kanalizace: Odvádí oplachové vody a močůvku z provozu stáje a kontaminované dešťové vody z plochy hnojné koncovky. Znečištěné vody budou svedeny do nové jímky o kapacitě 8.0 m3.

Kanalizace zaústěna do prefabrikované železobetonové jímky, která je sestavena že železobetonového prstence se dnem výška 2m, dále dvěma průběžnými prstenci výšky 1m a zakončena přejezdným  žel. bet. stropem se vstupem.  (viz stavební část). Odtok odpadních vod je z dvorních vpustí a vtoků svedena do ležaté kanalizace  navržené z plastového potrubí PVC S-KG SN 8, těsněného gumovými kroužky, pro uložení v zemi. Spád vnitřní kanalizace je min. 2,5%. Celková délka 92m.

B. 4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou pohybu nebo orientace.

Projekt neobsahuje.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Farma má dva samostatné vjezdy. Jeden z ulice Zemědělské, druhý z ulice Přísnotické. Pro potřeby stavby i provoz farmy je využíván především vjezd z ulice Zemědělské.

Je proveden s živičným povrchem. Pro dopravu uvnitř areálu není potřeba vybudovat nové komunikace ani není nutné řešit vjezd do areálu, bude využito stávající napojení, které je a bylo využíváno pro provoz obsluhy zemědělského střediska. Projekt řeší jen nájezd do haly ve štítu v šířce 1,2m a délce 10,8m napojený na živičnou komunikaci farmy.

- doprava v klidu

Parkování obslužných vozidel je řešeno v rámci farmy na zpevněných plochách před mechanizační dílnou a v garážích. Pro provoz je potřebný 1 traktor s čelní radlicí nebo nakladač UNC 060, krmný a zastýlací vůz. Tyto mechanismy na farmě obsluhují stávající produkční stáje. Parkovaní osobních vozidel a případně obsluhy je na parkovišti před provozní budovou farmy.

- pěší a cyklistické stezky

Projekt neobsahuje, realizace uvnitř oploceného areálu farmy.

B. 5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Budou prováděny v minimálním rozsahu pouze okolo hnojné koncovky a jímky. Dopojení na stávající komunikaci je navrženo betonovým nájezdem, který je součástí koncovky. Okolí jímky upravit vytěženou zeminou. Okolí stávající haly je upraveno a nebude do něj zasahováno.

- použité vegetační prvky

Projekt neobsahuje. Veškeré okolní plochy jsou zpevněny nebo zatravněny.

- biotechnická opatření

Projekt neobsahuje.

B. 6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší:

Pro výpočet roční emise amoniaku za účelem kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se použijí emisní faktory, které jsou tvořeny součtem dílčích emisních faktorů pro stájové prostory–stáj, emisní faktory pro sklady exkrementů – hnůj, podestýlka nebo kejda, trus a emisní faktory pro zapravení do půdy, případně pro pastvu, uvedené, v tabulce 3.1. přílohy č.2 Nařízení vlády č.615/2006 Sb.

Tabulka řeší nový stav – nový objekt zpracovaný v PD –  stáj.

Jedná se dle  přílohy č.2  k zákonu č. 201/2012 Sb., o vyjmenovaný zdroj - chov zvířat s celkovou roční produkcí amoniaku nad 5 tun (součet dobytka z celé farmy) - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Ten má farma zpracován, po přestavbě bude aktualizován.

Stavy dobytky na farmě nebudou navyšovány, do upravené haly se přesunou z ostatních nevyhovujících stájí farmy.

Emisní faktory (kg NH3 /zvíře/ rok)

Stáj       hnůj, podestýlka  kejda    zapravení do půdy       pastva

Krávy, dojnice                          10                2,5                   2,5              12                          2,4

Telata, jalovice                          6                 1,7                   2,5               6                           1,8

Snižující technologie:

Výpočet proveden jen pro upravovanou halu.

Pravidelný odkliz (krmiště)                    min. 2x denně                                      15%

Zapravení: zapravení do 24 hodin                          35%

Kapacita  stáje                      Suchostojné krávy a vysokobřezí jalovice      68 ks

Telata                                                            24 ks

Výpočet proveden jen pro upravovanou halu.

Ustájení v plochých kotcích na slamnaté podestýlce

| Stáj | Kategorie Zvířat | Stav |  | Celková emise amoniaku bez snižující technologie kg NH3/rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ks) | Stáj |  | Hnůj/kej. | Zapravení | Pastva | Celkem |
| Žabčice Farma | Krávy Telata | 68 24 | 680*0,85 144*0,85 |  | 170 40,8 | 816*0,65 144*0,65 | 0 0 | 1278,4 256,8 |
| Celkem |  |  | 700,4 |  | 210,8 | 624 | 0 | 1535,2 kg NH3/rok |

Produkce čpavku stáje se započtením redukčních součinitelů.

Vytápění:

Objekt není vytápěn.

- Hluk:

V objektech nebudou osazeny žádné stacionární zdroje hluku s výjimkou pohonných jednotek elektromotorů k jednotlivým strojům a zařízením a 3 ks pomaloběžných ventilátorů. Hlučnost je minimální. (ve stájích-pohony rolovacích plachet, vrat, vrcholové štěrbiny.

Hlučnost na hranici farmy nepřekračuje 50dB.

Dopravní zatížení farmy

Denní výskyt

- navážení krmiva na krmný stůl a jeho přihrnování – 0,5 hod/den ( 10.00-11.00 hod, 17.00-18.00 hod.)

- traktor

1x denně – 1 hodina manipulace a zastýlání stájí slámou (8.00 – 18.00 hod).

2x denně – vyhrnování chlévské mrvy z pohybových chodeb dobytka na hnojnou koncovku

a odvoz na hnojiště cca 1 hodina.

-     1x měsíčně vývoz odpadních vod z hnojné koncovky za obec do skladových lagun.

40% času probíhá provoz strojů uvnitř stáje v obestavěném prostoru, 70% pojezdů probíhá vně objektů – na  faremních komunikacích.

Všechny dopravní prostředky podléhají zákonům o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jejich hlučnost na hranici farmy nepřekračuje 50 dB. Objekty hygienické ochrany (obytná zóna obce) nejsou ohroženy. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 150 m jižně přes pás zeleně a pole.

2 osobní automobily techniků a obsluhy farmy-provoz 6.00-22.00 hod.

sezónní výskyt:

Vzhledem ke skutečnosti, že stav dobytka na farmě nebude navyšován, nezvýší dosavadní provoz na farmě.

- Voda:

- Plochy kontaminované provozem jsou opatřeny proti průsakům hydroizolací. Všechny odpadní látky jsou jímány v nepropustné jímce.

Dešťové vody ze střechy: Objekt je stávající, nebude rozšiřován, množství dešťových vod se nemění. Hala je napojena na vsakovací systém do kterého nebude zasahováno.

- Odpadní vody: Splašková kanalizace (močůvková) odvádí oplachové vody z výukové části  a hnojné koncovky  přes kalojemy do sběrné jímky o kapacitě 8 m3.

Technologická voda z čištění výukových prostor - kotce, fixátory.

Plocha:  220+40,5+65,5 = 325 m2. Oplach vodou 1 x týdně 3 l/m2  to je 46,8 m3/rok.

Roční úhrn srážek obce Žabčice činí 480 mm

Kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky: 25,9+6,1= 36 m2.

Množství kontaminovaných vod: 36x0,48x0,7= 12 m3/rok

Odpadní vody za rok: 58,8 m3

Kapacita jímky je 8 m3 , což je cca 50 denní zdržení. Vývoz bude buď přímo na pole nebo do skladových lagun za obcí (rezerva po zrušeném chovu prasat).

Přívalový déšť:

Požadovaná kapacita na 15 minutový přívalový déšť. (160 l/s/ha)

36 x 160 : 10000 = 0,58 l/s = 0,52 m3

- Odpady:

Provozovatel farmy má zajištěnou manipulaci s odpadem dle platných předpisů (ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 93/2016 Sb.). Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní, nebezpečný, odděleně podle druhů  a kategorie předat do vlastnictví oprávněné osobě  podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., plnit povinnosti §12 a 16 zákona č.185/2001 Sb. zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Systém nakládání s odpady bude doložen na vyžádání objednatelem.

- Odpady z provozu: zatřídění dle vyhlášky č. 63/2016 Sb.

13 02 08*	jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 03	dřevěné obaly

15 01 06	směsné obaly

15 01 10*	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02* 	absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

18 02 01	ostré předměty

18 02 03	odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování nejsou kladeny zvláštní

požadavky z hlediska předcházení infekcím

18 02 05*	chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 07*	nepoužitelná cytostatika

20 01 01	papír a lepenka

20 01 10	oděvy

20 01 39	plasty

20 02 01	biologicky rozložitelný odpad (ze zelených ploch v okolí stáje)

20 03 01	směsný komunální odpad

Jelikož daná investice nemění stávající  provoz farmy, (stelivový provoz), má objednatel sběr, třídění a likvidaci odpadů  zpracován pro celou farmu (podnik).  Systém nakládání s odpady bude doložen na vyžádání objednatelem.

Odpady při výstavbě viz kapitola B8 odstavec „h“.

Půda:

Katastrální území Žabčice  794 121.

Vynětí ze ZPF není potřeba.

Dotčené parcely:

| P.č. | Kultura | Výměra parcely (celá parcela) (m2) | LV | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 861/10 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1405 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |
| 861/1 | Ostatní plocha | 52402 | 1074 | Mendlova univerzita v Brně |

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stropů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- Areál farmy fungoval desítky let bez negativních vlivů na okolní přírodu. Svým provozem naopak přispíval k šetrnému hospodaření na okolních pozemcích – vrácení humusu do půdy a tím schopnosti vázat vodu a zadržovat ji.

- Stávající stavba víceúčelové haly zčásti změní způsob užívání – původní účel jízdárny koní a pořádání výstav s výukou bude změněn na ustájení krav s výukou. S výjimkou hnojné koncovky budou probíhat úpravy jen uvnitř objektu.

- Žádné vazby v krajině nebudou narušeny (objekt se nachází v areálu farmy). Předměty ochrany přírody se na farmě nevyskytují.

Záměr významně nemění krajinný ráz, jedná se o stávající stavbu, kdy se objem stavby nemění. Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Tyto se v posuzovaném území nenacházejí.

V současné době je zeleň zastoupena travním porostem okolo haly. Tato zatravněná plocha nebude narušena.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy přírodních stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona).

Zájmové území je situováno mimo významné lokality CZ 0621029 Pálava, CZ 06221030 střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny.

Na tyto vzdálenější oblasti nemůže mít záměr svým charakterem přímé, nepřímé či sekundární vlivy.

Nejblíže situovanou přírodním památkou je Přísnotický les ve vzdálenosti 1,1 km jihovýchodním směrem.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je li podkladem

- Dobytčí jednotky (stavy dobytka na farmě) se nemění, nemění se technologie ustájení (stelivový). Nejsou splněny podmínky na požadavek zpracování posudku vlivu stavby na životní prostředí.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry způsobu plnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Neobsazeno.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V zájmovém území bylo v minulosti stanoveno ochranné pásmo výpočtem ve vztahu k objektům hygienické ochrany. Ochranný účinek ochranného pásma se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany. Ochranným pásmem se rozumí území, které je kolem chovů hospodářských zvířat k ochraně zdravých životních podmínek. Chovy se umísťují tak, aby jejich provozem nebyl narušen zdravý stav ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, hlukem, mikroorganismy a jinými škodlivými vlivy. V rámci projektu výstavby jednotlivých objektů chovu se hodnotí celý areál chovu zvířat a jeho vliv na zdravé životní podmínky. Při stavebním řízení o změně v počtu a druhu zvířat, či o zabezpečení náhradních opatření k potlačení negativních emisí se zvažuje i nutný rozsah ochranného pásma. Rozsah pásma se navrhovanou stájí zásadně nezmění. Nemění se stav dobytka na farmě.

Oblast se nachází mezi zranitelnými oblastmi (nitrátová směrnice).

B. 7	Ochrana obyvatelstva

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba svým technickým řešením není vhodná k ochraně obyvatelstva.

B. 8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Při realizaci stavby je možno využít stávajících rozvodů NN a vody pro vlastní stavbu.

- Rozhodujícím materiálem je beton různé kvality v množství 410 m3 = 1025 t

- odvodnění staveniště

- Při výkopu jímky bude výkop odvodněn čerpáním do dešťové kanalizace farmy. Ostatní konstrukce budou realizovány nad hladinou podzemní vody.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Okolo farmy vede komunikace Židlochovice- Žabčice –z ulice Zemědělská. Žádné úpravy nebo opatření na veřejné komunikaci nejsou nutná. Vjezd na farmu je dimenzován na průjezd velkých vozidel včetně cisternových návěsů a přívěsů. Příjezd k projektovanému objektu je po živičných zpevněných komunikacích farmy ve vlastnictví investora.

- Napojení stavební elektro bude provedeno ze stávajících rozvodů haly, vody ze sousední stáje nebo v předstihu provedené revizní šachty vody.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Farma se nachází na okraji zastavěné oblasti obce. Hlavní vjezd na farmu je mimo zastavěnou oblast. V blízkosti projektovaného objektu jsou stávající objekty stájí. Ty jsou provozovány investorem  a je potřeba stavbu koordinovat s provozem. Stavební činnost však přímý vliv na stávající stavby mít nebude. S výjimkou instalace přeháněcího koridoru k protilehlé stáji.

- ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Stavba je realizována v oploceném areálu farmy. Nevyskytuje se zde žádná vzrostlá zeleň.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

- Se zábory se nepočítá. Stavba je realizována na parcelách zastavěných nebo ostatních. Zařízení staveniště, plochy přechodných i stálých deponií zeminy a suti a plochy pro skladování stavebního materiálu jsou určeny na stávajících zpevněných nebo zatravněných plochách v bezprostřední blízkosti stavby. Plocha staveniště 2934 m2.

- úpravy na bezbariérové obchozí trasy

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Farma dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami, které by podléhaly případným úpravám.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Projektová dokumentace obsahuje 1 stavební objekt. Při vnitřních úpravách budou vyprodukovány tyto odpady:

Druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.

Emise nebezpečných látek při demolicích ani výstavbě vznikat nebudou.

15 01 01   O  papírové obaly  cca 500 kg

15 01 02   O  plastové obaly   cca 450 kg

15 01 03   O  dřevěné obaly   cca  650 kg

15 01 06   O  směsné obaly cca 350 kg

15 01 10* N obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

- minimální nespecifikovatelné množství

15 02 02* N  absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami –

minimální nespecifikovatelné množství

17 01 01    O Beton: 5,6 x2,5 = 14 t

17 01 02    O Cihly, malta , omítky

25.8 x 1,8 =                                 46,5 t

17 02 01   O  dřevo: odřezy z dřevěných konstrukcí, dřevěný rošt + OSB desky:  300 m2

dřevěné bednění včetně dřevěných paždíků:   124 m2

17 02 03   O  plasty (doplňky technologií, voštinové desky z odstraňované podlahy - 1500 kg)

17 04 05   O  železo (demontáž hrazení, pozink. krokve, jeden modul přístřešky  750 kg)

17 04 11   O  kabely (cca 50 kg)

17 05 04        zemina, kamenivo, písek z výkopů objektu (výpočet viz následující kapitola)

odvoz k druhotnému použití do vzdálenosti 16 km

17 09 04   O  směsné stavební a demoliční odpady cca 3 t

20 03 01        směsný komunální odpad

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci  s tímto odpadem dle platných předpisů (ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 93/2016 Sb.). Je povinen veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní, nebezpečný, odděleně podle druhů  a kategorie předat do vlastnictví oprávněné osobě  podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., plnit povinnosti  §12 a 16 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o schválených zařízeních (”seznam oprávněných osob”) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů. Jelikož investor bude usilovat na tuto stavbu o dotaci z evropských fondů – není zde uvedeno konkrétní zařízení.

Materiál určený k druhotnému použití:

- Na stavbě bude odtěžen písek s příměsí vláken, kačírek a kamenivo 0-32. Část bude použita zpětně do stavby, zbytek bude postupně využit při provozu farmy a budoucích investicích.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

ornice: na staveništi se nevyskytuje

výkopy:                                                   výkop       zpětný zásyp     přebytek

m3              obsyp  m3             m3

SO 01 Víceúčelová hala(stáj):

Zemina              88               55                      33

Písek                157               60                      97

Kačírek             65                65                       0

Kamenivo         35                35                       0

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena  k druhotnému použití.

- Přebytek odtěženého písku bude uložen na farmě a postupně využit při budoucí výstavbě.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany životního prostření, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. Veškeré nakládání s odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, tak i při následném provozu musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Především upozorňujeme, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Dále, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Z tohoto vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit například na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Veškeré odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Další povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Veškeré zeminy a sutě vhodné pro násypy budou pro tento účel využity.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zhotovitel se musí řídit všemi platnými bezpečnostními normami a nařízeními vlády a to:

Směrnice Rady č.92/57 EHS – institut koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. o ochraně práce.

Na stavbě musí být zajištěn koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten musí určit ve spolupráci se stavební firmou a provozovatelem farmy rizika vyplývající ze smíšeného provozu  a povinností investora a dodavatele je následně seznámit s těmito skutečnostmi všechny pracovníky.

Zákon Č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

Vyhl. Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Vyhl. Č. 324/1990 Sb. o stavebních a udržovacích pracích

Vyhl. Č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. Č. 21/1979 Sb. vyhrazená plynová zařízení (kvalifikace při používání PS) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. Č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Zák. č 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

N. v. Č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů

N. v. Č. 28/2002 Sb., práce pracovní postupy v lese (Motorová pila, sekera) (od 1.1.2003)

Nařízení vlády  178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nařízení  vlády 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 441/2004 Sb.

Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (od 1.1.2003)

Nařízení vlády   495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků , mycích čistících a desinfekčních prostředků.

Nařízení vlády  11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády  27/2002 Sb.,  stanovení pracovních postupů při práci související s chovem zvířat

Nařízení vlády 168/2002 Sb., stanovení pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády 406/2004 Sb.,  kterým se mění NV č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády  101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí.

Nařízení vlády  362/2005 Sb., o ochraně při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon  471/2005 Sb.  Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce.

Zákon  309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodavatel stavebních prací je při provádění prací povinen zejména:

Organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nebyli ohroženi padajícími nebo klouzajícími předměty či materiály, byli chráněni proti pádu či zřícení, nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, přitom se tato povinnost vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za předpokladu, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Přitom je každý ze zaměstnavatelů povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

Zajistit, aby práce vykonávali zaměstnanci školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. odborně způsobilí a zdravotně způsobilí.

Vybavit zaměstnance na základě vyhodnocení rizik osobními ochrannými pracovní mi prostředky, pracovními oděvy a obuvi, popř. mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji.

Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi zaměstnance a osoby, jichž se to týká v případech, nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce.

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. (Např. vlády č. 378/2001 Sb.)

Dále je dodavatel stavebních prací povinen:

Provádět práce v souladu s dodavatelskou dokumentací, jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit:

návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postup pro danou pracovní činnost, použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, pod.), způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje

opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatelská dokumentace nemusí obsahovat opatření na zajištění bezpečnosti práce, pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavební úpravy a udržovací práce) nebo jde-li o stavební práce, jejichž bezpečné provádění je upraveno technickými normami.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Přerušit práce při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky (§ 7 vyhl. č. 324/1990 Sb.)v průběhu stavebních prací, určit, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Inženýrské sítě. Zajistit bezpečnost práce v ochranných pásmech inženýrských sítí - musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Ihned ohlásit jejich provozovateli jakékoliv poškození inženýrských sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím.

Provádět práce zdravotně způsobilými a odborně způsobilými osobami.

Zajištění místa pracoviště

Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace souvisle oplotit do Výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. (U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť) na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve Výši 1,1 m.), nebo jiným způsobem dle § 11 vyhl. Č. 324/1990 Sb.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Řádně a bezpečně skladovat materiál, tento zajistit tak, aby nedošlo k jeho zřícení nebo se sutí, budovat řádné komunikace na pracovištích a to jak pro chůzi tak i pro ruční nebo strojní přepravu materiálu, před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Bednění

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Podpěrná lešení pro bednění se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem.

Při odbedňování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpečná technická zařízení a pomůcky. Žebříku lze použít pouze při odbedňovacích pracích do výše 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění. Stabilita žebříků nesmí být závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Prostor odbedňovacích prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Bezprostředně po odbedňování je nutno odbedněný materiál odstraňovat a ukládat na určená místa tak, aby nepřekážel a nepřetěžoval konstrukci. Prvky a dílce musí být upraveny tak, aby se nestaly zdrojem úrazu.

Zednické práce:

Pracovníci musí při činnostech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení odstříknutím vápenné malty nebo mléka, používat určené osobní ochranné pracovní prostředky. Hašení vápna v sudech, v úzkých a hlubokých nádobách je zakázáno.

Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m široký. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou:

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška 324/1990 Sb. nestanoví jinak. (Jestliže práce na pracovištích a komunikacích do výšky 3 m svým charakterem a postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření podle odstavce 1 (při kladení- stropních panelů apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru současně pohybovat.)

Pokud nelze pracovníky chránit proti pádu kolektivním jištěním, musí být zaměstnanci zajištění osobním jištěním, a to systémem dle příslušné ČSN, přitom je zakázáno používat bezpečnostní pás. Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.

Shazování předmětů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

b) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Bourací a rekonstrukční práce:

Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného (rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability objektu nebo jeho částí.

Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bouráni, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou, mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

Výše uvedené se nevztahuje na rozebírání (demontáže) lešení a podobných konstrukcí, na vyklizování vnitřního zařízení budov a staveb před bouráním a na práce malého rozsahu (bourání nenosných prvků, ohrad, přízemních objektů apod.). Pro tyto práce stanoví pracovní postup odpovědný pracovník.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis. Na základě průzkumu dodavatel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích nebo rekonstrukčních prací vypracování technologického postupu těchto prací.

Zajištění místa bourání:

Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem (střežením, vyloučením provozu).

Svislá doprava materiálu:

Stavební elektrické vrátky:

Stanoviště obsluhy musí být vždy umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo lanem.

Vrátek se musí umístit 3 až 5 m od svislé dráhy dopravovaného břemene a musí být chráněn před ostatním provozem stavby.

Vrátek se musí řádně ukotvit nebo zatížit prvky o hmotnosti rovnající se dvojnásobné nosnosti vrátku. Největší nosnost vrátku a největší hmotnost dopravovaného břemene musí být vyznačena na dobře viditelném místě. Vrátek musí být vybaven koncovým vypínačem elektrického proudu, který samočinně zastaví chod vrátku, jakmile závěsný hák je vzdálen od spodní hrany kladky nejméně 0,30 m.

Stanoviště obsluhy vrátku musí být voleno tak, aby z něj bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa nebo musí být vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a pracovníkem na nakládacím (vykládacím) místě zajištěno signalizačním zařízením.

Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho písemné převzetí se zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu.

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen:

Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m.

Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 50 kg musí zvedat dva pracovníci současně.

Používání otevřeného ohně.

Při používání otevřeného ohně musí být učiněno takové opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru. Při provádění požárně nebezpečných prací s otevřeným ohněm musí dodavatel prací provést opatření podle ust. vyhl. Č. 87/2000 Sb.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Stavba dané kritérium nesplňuje, není tedy vybavena bezbariérovými úpravami.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Farma má samostatný vjezd z veřejné komunikace z ulice Zemědělská. Žádné úpravy nebo opatření na veřejné komunikaci nejsou nutná. Vjezd na farmu je dimenzován na průjezd velkých vozidel včetně cisternových návěsů a přívěsů.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Lokalita farmy je na okraji obce a má samostatný sjezd z veřejné komunikace. Ta vede již mimo obytnou zástavu. Nedojde sice k negativnímu kontaktu s okolím – Pohyb vozidel po veřejných komunikacích ale musí respektovat zásady – čistota aut při výjezdu z farmy, dodržování maximální povolené rychlosti…. Lokalita leží v mírně zvlněném terénu na okraji zátopové oblasti řeky Svratky. Důlní činnost není zaznamenána, svažitost terénu vylučuje možnost sesuvu. Posudek geologa ze sousední stavby silážního žlabu: pod vrstvou ornice a jílového podloží v tl. 600mm se nachází štěrkové podloží říční terasy. Zvodnění je proměnlivé a HPV bude zřejmě naražena při výkopech jámy pro jímky. Je navrženo čerpání. Lokalita dle územního plánu spadá do oblasti archeologických nálezů a zahájení prací podléhá oznámení – viz dokladová část.

Nejsou známy žádné další negativní vlivy, které by ovlivnily výstavbu.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Zahájení stavby:       09/2020

Ukončení stavby:      12/2020

Předpokládaný postup výstavby:

Předpokládaný postup výstavby:

09/2020 Předání a převzetí staveniště, odkop pískové vrstvy, odstranění netkané textilie, úprava kameniva pro nový profil stáje. Uložení kanalizace a vodovodu, výkop a uložení jímky. Demontáž části dřevěného obvodového pláště a lambríny.

10/2019 Provedení hutněných podkladních vrstev zakončených podkladním betonem. Souběžně prováděny práce na hnojné koncovce. Uložení hydroizolací.

15.10.2020 navržena první kontrolní prohlídky stavby.

V závěru měsíce montáž sloupků hrazení a. ochranného pospojování.

11/2020 betonáž nového profilu stáje. Dokončení betonáží hnojné koncovky, kompletace elektro, vody, technologie hrazení a napájení.  Montáž vrcholového světlíku, rolovacích plachet a vrat.

30.11.2020 kontrolní prohlídka číslo dvě.

12/2020 Dokončovací práce elektroinstalace a hrazení, dokončení venkovního přeháněcího koridoru, revize, kolaudace, zahájení provozu.

B. 9	Celkové vodohospodářské řešení

Kontaminované dešťové vody a oplachové vody z provozu výukové části budou skladovány v jímce o kapacitě 8 m3.

Jímku se snížením na přívalový déšť bude nutno vyvážet každých 1,5 měsíce. Vývoz bude buď přímo na pole nebo do skladových lagun za obcí (rezerva po zrušeném chovu prasat).

Dešťové vody ze střechy jsou vsakovány do podloží říční terasy – stávající stav.

Zdrojem pitné vody je faremní vodovod napojený na obecní.