|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :    Závorové systémy v hlavním areálu  Zahradnické fakulty v Lednici

investor :     Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

stupeň    :    dokumentace pro  územní souhlas

obsah :	    D 1.4.1.1   Technická zpráva

_________________________________________________________________________________________

datum zpracování :    prosinec 2020

zakázkové číslo     :   390/2020

Pro obě lokality bude použito identické zařízení.

Ve stávající vozovce bude proveden zvýšený ostrůvek se založením pro závorové systémy – bude použita betonová patka s kotevní deskou umístěnou na horní ploše patky, která bude do betonu zakotvena pomocí čtveřice kotevních želez z betonářské výztuže, ostrůvek bude mít šířku 0,6 m a délku 6,2 m, povrch ostrůvku bude 0,2 m nad stávající vozovku.

Na ostrůvku bude osazeno vlastní zařízení závorového systému, obsahující v každé sestavě dvě pravostranné vjezdové a výjezdové automatické závory s frekvenčním měničem, délka ramene závory bude 3,0 m a dvěma obslužnými sloupky, jeden pro vjezd a jeden pro výjezd. Dále budou součástí instalace bezpečnostní indukční smyčky v celkovém počtu 3 ks, dvě budou uloženy do vozovky do zářezu pod každou závorou, kde budou tvořit bezpečnostní prvek, aby nedošlo k uzavření závory do projíždějícího vozidla  a třetí bude umístěna do zářezu ve vozovce před výjezdovou závorou, aby bylo možné automatické vyjetí vozidla z areálu bez použití čipové karty. Barva zařízení se předpokládá v obvyklé oranžové barvě.

Závorové zařízení bude napojeno přívodem elektrické energie z rozvaděče v suterénu pro lokalitu A z budovy A a pro lokalitu B z budovy D a pro komunikaci bude napojeno souběžnými kabely slaboproudu na přístupový systém a počítačovou síť opět v suterénu stejných budov.

Funkce závorového systému je zajištěna napojením na strukturovanou kabeláž s propojením na vnitřní počítačovou síť. To umožňuje pro vstup použít elektronickou kontrolu vstupu stávajícím přístupovým systémem firmy DUHA s použitím bezkontaktních karet, domácího telefonu a do budoucnosti i s možností využití uzavřeného televizního okruhu s instalací kamer do obslužných sloupků. Výjezd z areálu je usnadněn instalací indukční smyčky na výjezdovém směru před závorou, která bez další kontroly umožní výjezd všem vozidlům, které jsou uvnitř areálu.

Bližší popis funkce a vlastní provoz zařízení viz slaboproudá část

V Břeclavi prosinec 2020                   Zpracoval :   Ing.Milan Ostřížek