|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Identifikační údaje stavby

název:

Závorové systémy

v hlavním areálu Zahradnické fakulty v Lednici

STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

příloha:		D 1.2.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

místo:			Lednice

kraj :			Jihomoravský

2. Investor		Mendlova univerzita v Brně, 
 			Zemědělská 1, 613 00 Brno

3. Projektant		OK Atelier, spol. s r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    listopad 2020

zakázkové číslo    :    2020/390

4. Úvodem
	Na základě objednávky investora je zpracována projektová dokumentace pro závorové systémy v areálu Zahradnické fakulty v Lednici. Instalace závor má za cíl kontrolu a registraci aut parkujících v areálu fakulty.

5. Technické řešení

Dva závorové systémy ( A a B) jsou navrženy u objektů označených A a C. Princip řešení je u obou lokalit podobný. Stávající vozovky budou rozšířeny tak, aby průjezdné pruhy byly široké 3250 mm. Mezi nimi se zřídí vyvýšený ostrůvek široký 600 mm a na něm budou umístěny sloupky závor a vjezdové a výjezdové terminály. U lokality „A“ bude stávající asfaltová vozovka rozšířena o 900 mm, u lokality „B“ bude stávající betonová vozovka rozšířena o 2050 mm. Podrobné řešení je zřejmé z výkresové části PD.

Středové ostrůvky o rozměrech 6200 mm x 600 mm budou ohraničeny silničními obrubníky ABO 100/15/25, uloženými 150 mm nad úroveň vozovky do betonu C 12/15 se štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm. Prostor mezi obrubníky bude vyplněn betonem C 20/25. Na ostrůvcích se umístí vjezdové a výjezdové závory a vjezdové a výjezdové terminály. Tato zařízení jsou řešena v technologické části PD, připojení slaboproudu a silnoproudu v elektro částech PD.

Rozšíření vozovek. V místech rozšíření vozovek budou stávající obrubníky vybourány a v nových trasách nahrazeny novými silničními obrubníky ABO 100/150/250, uloženými do betonu C 12/15 ve výšce 150 mm nad úroveň vozovky. Povrchy rozšíření vozovek jsou navrženy ze zámkové dlažby s následující skladbou tělesa:

- zámková dlažba						-  80 mm

- štěrk drcený (prosívka) 4-8 mm				-  50 mm

- dtto cca 30 mm zavibrovat do podkladu 
	- štěrkodrť 32-63 mm						- 100 mm
	- štěrkodrť 63-125 mm					- 200 mm

- štěrkopísek							- 100 mm

celkem 					   530 mm

Příčný sklon rozšíření je 2,0 % směrem ke stávající vozovce. Upravený terén podél rozšíření vozovky plynule naváže na terén stávající.

6. Dotčené pozemky

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v k ú. Lednice:

- č. parc. 736/9	- ostatní plocha		- v majetku investora,

- č. parc. 735/1	- zastavěná plocha a nádvoří	- v majetku investora,

- č. parc. 733/1	- ostatní plocha		;- v majetku investora,

7. Podzemní vedení

- areálová kanalizace					- ve správě investora

- areálový vodovod					- ve správě investora

- areálové kabely silnoproudu a slaboproudu		- ve správě investora

- areálová komunikace				- ve správě investora

Břeclav, 11.2020		Vypracoval: 	Ing. Karel Rakovský, OK atelier Břeclav