##### MENDELU – Stavební úpravy objektu D

INTERIER - VYBAVENÍ ATYPICKÉ VÝROBKY (BEZ SEDACÍHO NÁBYTKU)

# INT.2.1-02 - SPECIFIKACE POLOŽEK PO MÍSTNOSTECH

2.PP

P2005 Dílna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. II-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		600/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 600 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. II-102		Desky stolů postforming,   		    v. 750 mm		     1

Sestava  		3x část „a“ 1750/800 mm,

laboratorních stolů	1x část „b“ 1625/800 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. II-903		Systém kov. nástěnných polic	         cca 3375/400/1900 mm       1

Systémové		na plochu stěny cca 3375x1900 mm,

police			S.H. osazení 100 mm nad podlahou

(nad soklem podlahy),

hloubka polic cca 350 – 400 mm,

v každém modulu 6 ks polic nad sebou

Pol. II-904		Systém kov. nástěnných polic	   cca 3500+3375/400/1000 mm   1

Systémové		rohové uspořádání,

police			na plochu stěn cca 3375x1000 mm

a cca 3500x1000 mm

S.H. osazení 1000 mm nad podlahou

(250 mm nad deskami stolů),

hloubka polic cca 350 – 400 mm,

v každém modulu 4 ks polic nad sebou

P2006 Sklad

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. II-901		Policový regál				1200/600/2000 mm	    16

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

Pol. II-902		Policový regál				1200/400/2000 mm	    4

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

1.PP

P1002 Chodba

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-201		Schema + popis			1650/600/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka P1002

Pol. I-202		Schema + popis			3400/600/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka P1002

P1003 Chodba

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-901		Policový regál				1000/400/2000 mm	    5

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

P1009 Centrální sklad chemikálií

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-105		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,  	 1000/500750 mm	    2

Laboratorní stůl  	s HPL laminátem a plastovými

mobilní  		narážecími hranami tvořícími

zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

4x kolečko s aretací, průměr cca 75 mm

Pol. I-301		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1050/500/1950 mm	    27

Skříň na chemikálie	pro skladování chemikálií

Pol. I-302		Bezpečnostní plechová skříň         cca 550/500/1950 mm	    1

Skříň na chemikálie	pro skladování chemikálií

Pol. I-303		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1150/600/1950 mm	    6

Skříň na hořlaviny	pro skladování hořlavin

Pol. I-304		Bezpečnostní plechová skříň         cca 850/600/1950 mm	    1

Skříň na hořlaviny	pro skladování hořlavin

Pol. I-305		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1200/600/1950 mm	    1

Skříň na kyseliny	pro skladování kyselin a louhů,

a louhy			8 výsuvných van

Pol. I-306		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1200/600/1950 mm	    1

Skříň na kyseliny	pro skladování kyselin a louhů,

a louhy			12 výsuvných van

P1026 Přípravna kultivační laboratoře

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-101		Deska stolu postforming,   		 2200/700/750 mm	    1

Laboratorní stůl  	kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. I-102		Schema + popis			2200/600/900 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka P1026

Pol. I-902		Policový regál				1100/400/2000 mm	    2

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

Pol. I-904		Systém kov. nástěnných polic	           cca 2200/400/1000 mm   1

Systémové		na plochu stěny cca 2200x1000 mm

police			S.H. osazení 1000 mm nad podlahou

(250 mm nad deskou stolu),

hloubka polic cca 350 – 400 mm,

v každém modulu 4 ks polic nad sebou

P1028 Přípravna SEM

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-103		Schema + popis			5625/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka P1028

se skříněmi a skříňkami

Pol. I-104		Schema + popis			4600/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka P1028

skříní a skříňkami

P1030 Sklad

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. I-902		Policový regál				1100/400/2000 mm	    1

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

Pol. I-903		Policový regál				900/500/2000 mm	    3

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

1.NP

N1001 Hala

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-701		Schema + popis	    6-úhelník o straně 250, v. 400 mm	    8

Taburet menší			- viz tabulka N1001

Pol. 1-702		Schema + popis	    6-úhelník o straně 400, v. 500 mm	    2

Taburet větší			- viz tabulka N1001

N1002 Šatna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-603		Schema + popis	    		300/550/2000 mm	    17

Šatní skříňka			- viz tabulka N1002

(sestavy skříněk doplněny 2 distančními fixy)

Pol. 1-703		Lavice tvaru „L”,	    	      1125+750/400/450 mm	    2

Šatnová lavice		půdorysné schema viz tabulka N1002,

jedná se o dva zrcadlově shodné prvky,

plocha na sezení DTD laminovaná tl. 25-28 mm,

kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů

N1004a Šatna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-603		Schema + popis	    		300/550/2000 mm	    5

Šatní skříňka			- viz tabulka N1008a

Pol. 1-706		Nástěnný zavěšený panel,		1300/1800 mm	    1

Nástěnný		 DTD laminovaná,

věšák			 8x šatní háček

osazení S.H. 200 mm nad podlahou,

H.H. 2000 mm nad podlahou

N1006 Úklidová místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-102		Schema + popis			1800/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N1006

se skříňkami

N1007 Technická místnost a šatna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-603		Schema + popis	    		300/550/2000 mm	    12

Šatní skříňka			- viz tabulka N1007

Pol. 1-704		Plocha lavice na sezení	    	 1825/500/450 mm	    1

Šatnová lavice		DTD laminovaná tl. 25-28 mm,

kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů

N1008b Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-501		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 1-502		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava   		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 1600/600 mm,

1x část „b“ 1450/600 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 1-601		Schema + popis		      	4650/420/2500 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N1008b

Pol. 1-602		Schema + popis		      	4650/325/500 mm	    1

Sestava 			 - viz tabulka N1008b

zavěšených skříněk

N1008c Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 1-103		Schema + popis			3150/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N1008c

se skříňkami a policemi

Pol. 1-104		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 750 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	1x část „a“ 1500/600 mm,

1x část „b“ 1800/600 mm,

1x část „c“ 1350/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

1x část „d“ 1975/400 mm

- pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům

Pol. 1-201		Schema + popis			4650/400/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N1008c

skříněk a polic

N1008d Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    2

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 1-105		Schema + popis			4200/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N1008d

s policemi

Pol. 1-106		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 750 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	1x část „a“ 1650/600 mm,

1x část „b“ 2250/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

1x část „c“ 1900/450 mm

- pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům

Pol. 1-202		Schema + popis			4650/400/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N1008d

skříněk a polic

N1008e Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-107		Schema + popis		     6300/600-800/2000 mm	    1

Sestava laboratorních		- viz tabulka N1008e.1

stolů se skříňkami

Pol. 1-108		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 900 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	2x část „a“ 1400/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 1-109		Schema + popis			2350/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2

se skříňkami

Pol. 1-110		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1400/600/750 mm	    1

Váhový stůl  		s HPL laminátem a ABS hranami,

vložená žulová deska,

upřesnění polohy žulové desky uživatelem,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 1-203		Schema + popis			2200/300/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2

polic

N1012 Šatna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-603		Schema + popis	    		300/550/2000 mm	    32

Šatní skříňka			- viz tabulka N1012

Pol. 1-705		Plocha lavice na sezení	    	 2050/400/450 mm	    1

Šatnová lavice		DTD laminovaná tl. 25-28 mm,

kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů

N1013 Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-204		Sestava 4 skříňových nástavců	    3600/400/600 mm	    1

Skříňové nástavce	půdorysných rozměrů 900/400 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

1x vnitřní polohovatelná police,

osazení v líci skříní (za nástavci volný prostor

pro stávající rozvody ÚT),

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-205		Dvoukřídlá otevíravá dvířka,	    	900/600/600 mm	    1

Skříňový nástavec	1x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-206		Závěsná skříňka	   		1500/400/600 mm	    1

Závěsná skříňka	se 3 ks otevíravých dvířek š. 500 mm,

1x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-207		Dvoukřídlá otevíravá dvířka,	    	700/300/1000 mm	    1

Závěsná skříňka	3x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

N1014 Sklad chemikálií

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-301		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1050/500/1950 mm	    8

Skříň na chemikálie	pro skladování chemikálií

Pol. 1-303		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1150/600/1950 mm	    2

Skříň na hořlaviny	pro skladování hořlavin

Pol. 1-305		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1200/600/1950 mm	    1

Skříň na kyseliny	pro skladování kyselin a louhů,

a louhy			8 výsuvných van

Pol. 1-306		Bezpečnostní plechová skříň         cca 1200/600/1950 mm	    1

Skříň na kyseliny	pro skladování kyselin a louhů,

a louhy			12 výsuvných van

N1016 Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-208		Sestava 6 zavěšených skříněk	    	3600/400/750 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 600/400 mm,

jednokřídlá otevíravá dvířka,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

N1017 Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-209		Sestava 2 zavěšených skříněk	    	1400/400/500 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 700/400 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

1x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-210		Sestava 2 zavěšených skříněk	    	1350/400/500 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 600/400 mm,

jednokřídlá otevíravá dvířka,

1x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-211		Sestava 2 zavěšených skříněk	    	1600/400/750 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 800/400 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 1-212		Sestava 3 skříní s nástavci	    	2700/400/2500 mm	    1

Sestava skříní		půdorysných rozměrů 900/400 mm,

v. skříně 2000 mm, v. nástavce 500 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

4+1 vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

N1018 Přípravna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 1-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    2

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 1-111		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 750 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	1x část „a“ 1500/700 mm,

1x část „b“ 2225/700 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 1-112		Schema + popis	        3725+3550/400-800/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N1018

se skříňkami a policemi

2.NP

N2002 Úklidová místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-142		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,  	 600/500 mm		    1

Sklopný stolek	  	s HPL laminátem a ABS hranami,

šířka 600 mm, vyložení 500 mm,

2x kovová konzola pro sklopné stolky

(cca 400x270 mm),

bezpečnostní zámek pro zafixování polohy,

osazení stolku H.H. 900 mm nad podlahou

Pol. 2-215		Schema + popis		    2450/250-350/400 mm	    1

Sestava dvojpolic		- viz tabulka N2002

N2004b Molekulární biologie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-102		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	1x část „a“ 1350/525 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „b“ 1300/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-103		Schema + popis			3800/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2004b

se skříňkami a policemi

N2004c Molekulární biologie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-104		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	  v. 750 mm 		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	2x část „a“ 1900/600 mm,

1x část „b“ 1200/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-105		Schema + popis			2800/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2004c

se skříňkami a policemi

Pol. 2-201		Schema + popis			2800/400/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N2004c

skříněk a polic

N2004d Molekulární biologie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-106		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	1x část „a“ 1900/600 mm,

1x část „b“ 1600/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-107		Schema + popis			4400/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2004d

se skříňkami a policemi

N2005 Laboratoř syntézy

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 2-108		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	900/700/750 mm	    1

Váhový stůl  		s HPL laminátem a ABS hranami,

vložená žulová deska,

upřesnění polohy žulové desky uživatelem,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-109		Deska stolu postforming,     		1400/700/750 mm	    1

Laboratorní stůl  	kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkámi,

na stole prostor pro syntetizátor peptidů,

pod stolem prostror pro lyofilizátor

Pol. 2-110		Schema + popis			2200/1400/2030 mm	    1

Sestava laboratorních		- viz tabulka N2005

stolů se skříňkami

N2005 Chodba

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-202		Schema + popis			1200/420/2400 mm	    1

Vestavěná skříň		- viz tabulka N2006

N2009 Laboratoř nanomedicíny

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-111		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1500/700/900 mm	    1

Váhový stůl  		s HPL laminátem a ABS hranami,

vložená žulová deska,

upřesnění polohy žulové desky uživatelem,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkámi,

nad stolem odtahový box na váhy,

pod stolem prostror pro 2x centrifugu

Pol. 2-112		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1500/700/750 mm	    1

Laboratorní stůl  	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkámi,

nad stolem odtahový box na váhy,

pod stolem prostror pro ultracentrifugu

Pol. 2-113		Deska stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 4500/600/750 mm	    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	3x část „a“ 1500/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-114		Schema + popis	1500+3250/250-400-700/2700 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2009

se skříňkami a policemi

Pol. 2-203		Schema + popis		      6250/250-400/1200 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N2009

skříněk a polic

N2010a Předsíň

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-204		Schema + popis			1175/350/2500 mm	    1

Skříň s posuvnými dvířky	- viz tabulka N20010a

N2010b Mikrobiologie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-115		Schema + popis			3000/700/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2010b

s policemi

Pol. 2-205		Schema + popis			2400/250/700 mm	    1

Sestava zavěšených polic	- viz tabulka N2010b

N2011 Mikrobiologie 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-116		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2800/650/900 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkámi,

pod stolem 3x třepací inkubátor

Pol. 2-117		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2400/600/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-118		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2250/800/900 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkámi,

pod stolem mraznička, centrifuga a termostat

Pol. 2-219		Schema + popis						    1

Sestava laboratorního stolu		- viz tabulka N2011

a skříněk s policemi (do L)

Pol. 2-206		Schema + popis		      	3400/250/900 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N2011

skříněk a polic

N2013 Mikrobiologie 3

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-120		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1200/600/1000 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

nad stolem zavěšený deionizařní přístroj,

pod stolem prostor pro kompresor

Pol. 2-121		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	2x část „a“ 1400/600 mm,

1x část „b“ 2400/650 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

tvar desky dle ozubů zdiva,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-141		Schema + popis	        		5750/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2013

se skříní, skříňkami a policemi

N2014 Molekulární biologie 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-122		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2400/900/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-123		Schema + popis	              2400+1750/900/2000 mm	    1

Sestava laboratorních		- viz tabulka N2014

stolů se skříňkami

Pol. 2-207		Schema + popis	        		3850/420/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N2014

Pol. 2-208		Schema + popis	        		1450/150/900 mm	    1

Otevřené police			- viz tabulka N2014

N2015 Laboratoř elektrochemie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 2-124		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	část „a“ 1200/600 mm,

část „b“ 1900/700 mm,

část „c“ 1700/800 mm,

část „d“ 1750/800 mm,

část „e“ 1600/800 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm

Pol. 2-125		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	600/600/750 mm	    1

Váhový stůl  		s HPL laminátem a ABS hranami,

vložená žulová deska,

upřesnění polohy žulové desky uživatelem,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm

Pol. 2-126		Schema + popis			6250/600/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2015

se skříňkami a policemi

Pol. 2-209		Schema + popis		      	5050/400/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulka N2015

skříněk a polic

N2016 Laboratoř elektrochemie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-128		Schema + popis	        		1200/700/1270 mm	    6

Laboratorní stůl pro PC	- viz tabulka N2016.1

Pol. 2-129		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1100/700/750 mm	     5

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a plastovými

pro autolab		narážecími hranami tvořícími

zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

protiskluzné koncovky/patky noh stolu,

mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm

vyplněná pružnými expanzními pásky,

stoly nesmí být k ničemu kotveny!

Pol. 2-130		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1100/800/750 mm	     3

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a plastovými

pro autolab		narážecími hranami tvořícími

zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

protiskluzné koncovky/patky noh stolu,

mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm

vyplněná pružnými expanzními pásky,

stoly nesmí být k ničemu kotveny!

Pol. 2-131		Schema + popis			3600/650/2000 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N2016.1 a N2016.2

se skříňkami

Pol. 2-132		Schema + popis		         4075/525-600/2600 mm	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N2016.1 a N2016.2

se skříněmi a policemi

Pol. 2-210		Schema + popis		      	5725/400/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulky N2016.1 a N2016.2

skříněk a polic

Pol. 2-211		Schema + popis		1325+1350/250-300/960 mm	    1

Otevřené police		- viz tabulky N2016.1 a N2016.2

N2023 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-143		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	900/600/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-216		Sestava 2 zavěšených skříněk	    	1400/400/700 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 700/400 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 2-217		Závěsná skříňka	   		1200/400/700 mm	    1

Závěsná skříňka	se 3 ks otevíravých dvířek š. 400 mm,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 2-218		Závěsná skříňka	   		800/400/700 mm	    1

Závěsná skříňka	dvoukřídlá otevíravá dvířka,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 2-219		Dělená skříň,	   			900/450/2000 mm	    1

Vysoká skříň		spodní část - dvoukřídlá plná otevíravá dvířka,

1x vnitřní polohovatelná police,

horní část - dvoukřídlá skleněná otevíravá dvířka,

3x vnitřní polohovatelná police,

členění, materiál a barevnost

dle sousedící stávající skříně

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

N2024 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 2

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-220		Sestava 4 zavěšených skříněk	    	3800/450/700 mm	    1

Zavěšené skříňky	půdorysných rozměrů 950/450 mm,

dvoukřídlá otevíravá dvířka,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

Pol. 2-221		Závěsná skříňka	   		1200/450/700 mm	    1

Závěsná skříňka	se 3 ks otevíravých dvířek š. 400 mm,

2x vnitřní polohovatelná police,

Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!

N2025 Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    2

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 2-133		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	část „a“ 2600/700 mm,

část „b“ 2250/700 mm,

část „c“ 1600/800 mm,

část „d“ 1525/800 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-134		Schema + popis	        		2400/1400/2000 mm	    1

Oboustranný laboratorní	- viz tabulka N2025.1

stůl se skříňkami

Pol. 2-212		Schema + popis	        		4800/600/2725 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulky N2025.1 a N2025.2

Pol. 2-213		Schema + popis		      	3125/350/500 mm	    1

Sestava zavěšených		- viz tabulky N2025.1 a N2025.2

skříněk a polic

Pol. 2-214		Schema + popis	        		700/350/500 mm	    1

Otevřené police		- viz tabulky N2025.1 a N2025.2

N2026 LMaER in VITRO GMO

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-901		Policový regál				900/600/2000 mm	    3

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

Pol. 2-902		Policový regál				900/700/2000 mm	    2

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

N2027 LMaER rostliny GMO

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-135		Deska stolu postforming,   		 2400/700/750 mm	    1

Laboratorní stůl  	kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

N2028 Přípravna metabolomika

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-136		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	1x část „a“ 1725/700 mm,

1x část „b“ 1800/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 2-137		Schema + popis		         	4150/600/2000 mm    	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2028

se skříňkami a policemi

N2029 Laboratoř - rozklady

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-138		Deska stolu s obkladem keramickou   1400/700/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	vysoce chemicky odolnou dlažbou,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm,

na stole prostor pro 2x mikrovlnný rozklad

Pol. 2-139		Deska stolu s obkladem keramickou   1400/600/1000 mm	     1

Laboratorní stůl 	vysoce chemicky odolnou dlažbou,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm,

pod stolem prostor pro sušárnu

Pol. 2-140		Schema + popis		         	4400/600/2000 mm    	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N2029

se skříňkami a policemi

N2032 Hala

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 2-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    1

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 2-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    2

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

3.NP

N3009 Kuchyňka

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-401		Schema + popis			4900/600/2000 mm	    1

Kuchyňská linka		- viz tabulka N3009

Pol. 3-502		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		800/800/750 mm	    2

Stůl jídelní		DTD laminovaná,

kombinovaná podnož pro jídelní stoly

N3010 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     5

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-506		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2400/700 mm,

3x část „b“ 1600/800 mm,

2x Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-601		Schema + popis		      1950+1950/600/3000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N3010

Pol. 3-602		Schema + popis		      	4550/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3010

Pol. 3-603		Schema + popis		      	4550/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3010

Pol. 3-604		Skříňka bez dvířek 			700/350/750 mm	    2

Nízká skříňka		dělená – polovina otevřená na straně rozměru 350 mm

(ze strany sedícího u navazujícícho stolu),

druhá polovina otevřená na straně celkového tozměru 700 mm

(ze strany volného prostoru před skříněmi),

1x police,

horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na sestavu kanc. stolů),

2 ks položky jsou navzájem zrcadlově shodné:

N3011 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-507		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 1700/700 mm,

1x část „b“ 2100/700 mm,

1x část „c“ 2050/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-605		Schema + popis		      	5150/420/2000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3011

N3012 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-508		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 1700/700 mm,

1x část „b“ 2100/700 mm,

1x část „c“ 2225/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-606		Schema + popis		      	5150/420/2000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3012

N3013 Zasedací místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-503		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1500/1000/750 mm	    3

Stůl jednací		DTD laminovaná,

1x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N3013.1),

kovová podnož pro jednací stoly

Pol. 3-607		Schema + popis			5300/420/2100 mm	    1

Sestava nízkých		- viz tabulky N3013.1 a N3013.2

skříněk a polic

Pol. 3-701		Schema + popis			5300/2000 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulky N3013.1 a N3013.2

se šatními háčky

Pol. 3-802		Bílá keramická tabule     	    	2000/1500 mm	    1

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

N3014a Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-509		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm,

1x část „b“ 2600/800 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-608		Schema + popis		     7000/2600/2000-3000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3014a

N3014b Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     6

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-510		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     2

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/800 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-609		Schema + popis		      	3600/600/2700 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N3014b

Pol. 3-610		Sestava 4 skříněk v. 750 mm, 	1600/900/750 mm	    1

Sestava		půdorysných rozměrů 800x450 mm,

nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 800 mm,

posun horizontální (do zád), směrem k obvodové stěně,

1x police,

společná horní krycí deska tl. 25-28 mm

(shodně s  kancelářskými stoly)

Pol. 3-611		Sestava 2 skříněk v. 750 mm, 	2200/450/750 mm	    1

Sestava		půdorysných rozměrů 1100x450 mm,

nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 1100 mm,

posun horizontální doleva (do zád),

1x police,

společná horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na kancelářské stoly)

N3015 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     7

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-511		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	4x část „a“ 1750/800 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-512		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	3x část „a“ 1750/800 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-612		Schema + popis		      	2000/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3015

Pol. 3-613		Schema + popis		      	2150/600/2700 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N3015

Pol. 3-614		Schema + popis		      	3500/350/500 mm	    2

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3015

Pol. 3-615		Sestava 4 skříněk v. 750 mm, 	2200/900/750 mm	    1

Sestava		půdorysných rozměrů 875x450 mm,

nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 875 mm,

posun horizontální (do zád), směrem k obvodové stěně,

a 1 skříňky v. 750 mm, půdorysných rozměrů 900x450 mm,

roletová dvířka na straně rozměru 900 mm,

posun horizontální doleva (do zád),

1x police,

společná horní krycí deska tl. 25-28 mm

(shodně s  kancelářskými stoly)

N3016 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     5

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-513		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	6x část „a“ 1750/800 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů,

1x část „b“ 3200/350 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám a k částem „a“

Pol. 3-616		Schema + popis		      	7000/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3016

Pol. 3-617		Schema + popis		      	3925/500/3000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N3016

Pol. 3-618		Sestava 2 skříněk v. 750 mm, 	2600/450/750 mm	    1

Sestava		půdorysných rozměrů 1300x450 mm,

nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 1300 mm,

posun horizontální doprava (do zád),

1x police,

společná horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na kancelářské stoly)

N3017 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     6

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-514		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	6x část „a“ 1750/800 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů,

1x část „b“ 3400/350 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám a k částem „a“

Pol. 3-619		Schema + popis		      	5250/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3017.1

Pol. 3-620		Schema + popis	       1950+1950/1750/750-2700 mm	    1

Sestava skříní a skříněk 	- viz tabulky N3017.1 a N3017.2

N3018 Učebna/posluchárna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-504		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1600/600/750 mm	    9

Stůl pro výuku		DTD laminovaná,

kovová podnož pro stoly pro výuku

Pol. 3-516a		Schema + popis			1600/600/750 mm	    1

Katedra			- viz tabulka N3018

Pol. 3-702		Schema + popis			    1850/2600 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulka N3018

se šatními háčky

Pol. 3-804		3-dílná bílá keramická tabule     2000(4000)/1000-1200 mm    1

Popisovatelná		se zvedacím systémem/stojanem,

tabule třídílná		popisovatelná fixy

N3019 Učebna/posluchárna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-504		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1600/600/750 mm	    15

Stůl pro výuku		DTD laminovaná,

kovová podnož pro stoly pro výuku

Pol. 3-516b		Schema + popis			1600/600/750 mm	    1

Katedra			- viz tabulka N3018

(pol. 3-516b je zracodlově shodná s pol. 3-516a)

Pol. 3-703		Schema + popis			    5200/2600 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulka N3019

se šatními háčky

Pol. 3-804		3-dílná bílá keramická tabule     2000(4000)/1000-1200 mm    1

Popisovatelná		se zvedacím systémem/stojanem,

tabule třídílná		popisovatelná fixy

N3020 Pracovna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     4

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 3-515		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     4

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 2000/800 mm,

2x průchodka pro kabely,

1x část „b“ 950/600 mm,

1x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 3-621		Skříňka s dvoukřídlovými  		800/500/1200 mm	    4

Polovysoká skříňka	otevíravými dvířky

na straně rozměru 800 mm,

2x vnitřní polohovatelná police,

horní krycí deska tl. 25-28 mm

Pol. 3-622		Schema + popis		      	7000/750/3000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N3020

Pol. 3-623		Schema + popis		      	6050/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk		- viz tabulka N3020

N3021 Laboratoř nanomateriálů

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-102		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	2x část „a“ 1700/800 mm,

2x Al mřížka nad tělesem ÚT,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-103		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,  	 v. 750 mm		    1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů  	2x část „a“ 2100/800 mm,

2x Al mřížka nad tělesem ÚT,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-104		Schema + popis		         	5000/800/2200 mm    	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N3021.1 a N3021.2

se skříňkami a policemi

Pol. 3-105		Schema + popis		         	3425/800/2200 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N3021.1 a N3021.2

se skříňkami a policemi

Pol. 3-106		Schema + popis		         	7000/800/2200 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulky N3021.1 a N3021.2

se skříňkami a policemi

Pol. 3-107		Schema + popis		         			   	    1

Sestava laboratorních		- viz tabulky N3021.1 a N3021.3

stolů a skříněk s policemi (do U)

N3023a Laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    2

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 3-108		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 750 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	1x část „a“ 1800/600 mm,

1x část „b“ 1550/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

1x část „c“ 2000/350 mm

- pouze deska, kotvená do stěn a k části „b“

Pol. 3-109		Schema + popis		         	5150/600/2000 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N3023a

se skříňkami a policemi

Pol. 3-201		Nástěnný zavěšený panel,		600/1800 mm	    1

Nástěnný		 DTD laminovaná,

věšák			 4x šatní háček

osazení S.H. 200 mm nad podlahou,

H.H. 2000 mm nad podlahou,

- panel je umístěn na stěně s ker. obkladem do v. 1500 mm

(nutnost vyrovnání nerovnosti podkladu)

N3023b Laboratoř prototypů

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 3-110		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1750/700/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-111		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1600/1000/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-112		Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,   	v. 750 mm		     1

Sestava  		s HPL laminátem a ABS hranami,

laboratorních stolů	1x část „a“ 1750/600 mm,

1x část „b“ 1600/600 mm,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-113		Schema + popis		         	1200/600/900 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N3023b

Pol. 3-114		Schema + popis		         	1800/600/900 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N3023b

Pol. 3-901		Systém kov. nástěnných polic	           cca 5150/400/1700 mm   1

Systémové		na plochu stěny cca 5150x1700 mm

police			S.H. osazení 1300 mm nad podlahou

(400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm),

H.H. osazení = v.  podhledu,

hloubka polic cca 350 – 400 mm,

v každém modulu 5 ks polic nad sebou,

rozpon stojek cca 800-900 mm

Pol. 3-902		Systém kov. nástěnných polic	           cca 2800/400/1700 mm   1

Systémové		na plochu stěny cca 2800x1700 mm

police			S.H. osazení 1300 mm nad podlahou

(400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm),

H.H. osazení = v.  podhledu,

hloubka polic cca 350 – 400 mm,

v každém modulu 5 ks polic nad sebou,

rozpon stojek cca 800-900 mm

Pol. 3-903		Systém kov. nástěnných polic	           cca 1750/150/1700 mm   1

Systémové		na plochu stěny cca 1750x1700 mm

police			S.H. osazení 1300 mm nad podlahou

(650 mm nad deskou lab. stolu v. 750 mm),

H.H. osazení = v.  podhledu,

hloubka polic cca 100 – 150 mm,

v každém modulu 5 ks polic nad sebou,

rozpon stojek cca 800-900 mm

N3023c Zakázková laboratoř

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-101		Čtyřzásuvkový kontejner,		450/500/600 mm	    1

Laboratorní		šířky 450 mm

kontejner		kolečka bez aretace

Pol. 3-115		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2150/700/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-116		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	2150/600/750 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-117		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1100/700/750 mm	    1

Váhový stůl  		s HPL laminátem a ABS hranami,

vložená žulová deska,

upřesnění polohy žulové desky uživatelem,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm

Pol. 3-118		Schema + popis		         	5150/600/2000 mm   	    1

Laboratorní stůl		- viz tabulka N3023c

se skříňkami a policemi

Pol. 3-119		Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,   	1000/700/900 mm	     1

Laboratorní stůl 	s HPL laminátem a ABS hranami,

kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,

na stole bude umístěn odtahový box

N3028 Hala

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 3-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    5

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 3-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    2

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

Pol. 3-802		Nástěnná prosklená vitrina     	            cca 1800/1050 mm	    1

Skleněná nástěnka/	s integrovaným LED osvětlením

vitrina

4.NP

N4004 Úklidová místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-701		Schema + popis			850/300/400 mm	    1

Dvojpolice			- viz tabulka N4004

N4008 Kuchyňka

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-401		Schema + popis			4900/600/2000 mm	    1

Kuchyňská linka		- viz tabulka N4008

Pol. 4-502		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1400/800/750 mm	    2

Stůl jídelní		DTD laminovaná,

kombinovaná podnož pro jídelní stoly

N4009 Facility managment

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-506		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm,

kovová podnož kancelářských stolů,

vždy 2x průchodka pro kabely,

1x část „b“ 1600/450 – 750 mm,

poloměr cca 1200 mm,

pomocná samostatná noha mezi místy na sezení

s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,

kotveno k deskám „a“,

2x část „c“ 1150/400 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám a k části „a“

Pol. 4-601		Schema + popis		1500+1500/600/3000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4009

N4010 Asistentka vedoucího

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-402		Schema + popis	          2400+1450/600-350/2000 mm	    1

Kuchyňská linka		- viz tabulka N4010.1

Pol. 4-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    1

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-507		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 2000/800 mm,

1x část „b“ 2000/800 mm,

zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4010.1)

1x část „c“ 2600/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

(v části „a“ ustoupená před tělesem ÚT)

Pol. 4-602		Schema + popis			3100/420/2000 mm	    1

Sestava skříně a skříněk	- viz tabulka N4010.2

Pol. 4-603		Schema + popis			3100/600/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4010.2

Pol. 4-604		Schema + popis			1600/600/750 mm	    1

Sestava nízkých skříněk	- viz tabulka N4010.2

N4011 Pracovna vedoucího UCB

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    1

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     1

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-508		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava jednacího a  	DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 2300/800 mm,

2x průchodka pro kabely,

1x část „b“ 2600/750 mm,

zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011),

čelní clona,

kovová podnož kancelářských stolů,

1x část „c“ 2100/1000 mm,

zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011),

kovová podnož pro jednací stoly

Pol. 4-605		Schema + popis			5300/420/2000 mm	    1

Sestava skříní,			- viz tabulka N4011

skříněk a akvária

Pol. 4-702		Obklad DTD laminovanou 		900/1940 mm	    1

Obklad stěny		tl. min. 18 mm, lepeno na stěnu,

se šatními háčky	H.H. 2000 mm nad podlahou (soklová lišta v. 58 mm),

5x šatní háček ve v. 1700 mm nad podlahou

N4012 Pracovna RGL I

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-504a		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1500/800/750 mm	    1

Stůl jednací		DTD laminovaná,

kovová podnož pro jednací stoly

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-509		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1850/600/750 mm	    1

Kancelářský stůl	DTD laminovaná,

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-510		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 1700/800 mm,

kovová podnož kancelářských stolů,

vždy 2x průchodka pro kabely,

mezi částmi „a“ stolový paravan v. 500 mm

(umístění na plochu stolů,

celočalouněný paravan se zaoblenými rohy,

materiál a odstín čalounění nutno koordinovat

s čalouněním sedacího nábytku),

1x část „b“ 1600/300 – 600 mm,

poloměr cca 1200 mm,

pomocná samostatná noha mezi místy na sezení

s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,

kotveno k deskám „a“,

2x část „c“ 1200/400 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám, k části „a“ a k dalším prvkům

Pol. 4-606		Schema + popis			6250/600/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4012

Pol. 4-607		Schema + popis		    1900+1300/550/3000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4012

N4013 Pracovna RGL II

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    1

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-511		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm,

1x část „b“ 2550/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-608		Schema + popis			3000/600/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4013

N4014 Zasedací místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-504b		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1600/1000/750 mm	    3

Stůl jednací		DTD laminovaná,

2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4014.1),

kovová podnož pro jednací stoly

Pol. 4-609		Schema + popis			6975/420/1800 mm	    1

Sestava nízkých		- viz tabulky N4014.1 a N4014.2

skříněk a polic

Pol. 4-610		Schema + popis			6975/420/1800 mm	    1

Sestava nízkých		- viz tabulky N4014.1 a N4014.2

skříněk a polic

Pol. 4-703		Schema + popis			1550+1700/2600 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulky N4014.1 a N4014.2

se šatními háčky

Pol. 4-704		Parapetní deska tl. 25-28 mm, 		1850/300 mm	    1

Parapetní deska	DTD laminovaná,

H.H. parapetní desky musí lícovat

s H.H. navazujících nízkých skříněk

Pol. 4-705		Parapetní deska tl. 25-28 mm, 		2000/300 mm	    1

Parapetní deska	DTD laminovaná,

H.H. parapetní desky musí lícovat

s H.H. navazujících nízkých skříněk

N4015 Administrativa 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-512		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/700 mm,

1x část „b“ 2800/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-611		Schema + popis			7000/420/2000 mm	    1

Sestava skříní			- viz tabulka N4015

Pol. 4-612		Skříňka s roletovými dvířky 		650/700/750 mm	    1

Nízká skříňka		na straně rozměru 650 mm

(ze strany sedícího u navazujícícho stolu),

posun horizontální doleva (do zád),

1x police,

horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na sestavu kanc. stolů)

Pol. 4-613		Skříňka bez dvířek 			750/500/750 mm	    1

Nízká skříňka		otevřená na straně rozměru 750 mm

(ze strany průchodu do m.č. N4016),

1x police,

horní krycí deska tl. 25-28 mm

N4016 Administrativa 2

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     4

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-513		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 1575/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-514		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „a“ 2200/700 mm,

1x část „b“ 2100/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-614		Schema + popis			7000/420/2000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N4016

Pol. 4-615		Skříň bez dvířek 			750/500/2000 mm	    1

Vysoká skříň		otevřená na straně rozměru 750 mm

(ze strany průchodu do m.č. N4015),

6x police, výškově členěno dle pol. 4-614 Sestava skříní a skříněk

N4017 Projektové oddělení 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-515		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		2275/700/750 mm	    1

Kancelářský stůl	DTD laminovaná,

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-516		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		2275/700/750 mm	    1

Kancelářský stůl	DTD laminovaná,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-616		Schema + popis		      3925/425/2700-3000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4017

Pol. 4-617		Schema + popis		      	900/475/2700 mm	    1

Vysoká skříň 			 - viz tabulka N4017

Pol. 4-618		Schema + popis		      	2375/450/750 mm	    1

Sestava nízkých skříněk 	- viz tabulka N4017

Pol. 4-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    1

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

N4018 Projektové oddělení 2

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     5

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-517		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/700 mm,

1x část „b“ 2525/700 mm,

1x část „c“ 2700/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-518		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		2275/700/750 mm	    1

Kancelářský stůl	DTD laminovaná,

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-619		Schema + popis		      	2325/475/2700 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4018

Pol. 4-620		Schema + popis		      	2375/450/750 mm	    1

Sestava nízkých skříněk 	- viz tabulka N4018

Pol. 4-621		Schema + popis		      	6525/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk 	- viz tabulka N4018

N4019 Zasedací místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-504b		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1600/1000/750 mm	    3

Stůl jednací		DTD laminovaná,

2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4019),

kovová podnož pro jednací stoly

Pol. 4-622		Schema + popis			6975/420/1800 mm	    1

Sestava nízkých		- viz tabulka N4019

skříněk a polic

Pol. 4-704		Parapetní deska tl. 25-28 mm, 		1850/300 mm	    2

Parapetní deska	DTD laminovaná,

H.H. parapetní desky musí lícovat

s H.H. navazujících nízkých skříněk

Pol. 4-706		Schema + popis			1225+1075/2600 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulka N4019

se šatními háčky

Pol. 4-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    1

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

N4020 Pracovna odborných pracovníků 1

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     6

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-519		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	5x část „a“ 1600/700 mm,

1x část „b“ 3425/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-623		Schema + popis		      	5500/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk 	- viz tabulka N4020.1

Pol. 4-624		Schema + popis		      	1875/600/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulky N4020.1 a N4020.2

Pol. 4-625		Schema + popis		         3100/450/750-2000 mm	    1

Sestava skříně a skříněk 	- viz tabulky N4020.1 a N4020.2

N4021 Pracovna odborných pracovníků 2

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     4

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-520		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm,

1x část „b“ 2750/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-626		Schema + popis		         4700/450/750-2000 mm	    1

Sestava skříně a skříněk 	- viz tabulka N4021

Pol. 4-627		Schema + popis		      	1200/600/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4021

N4022 Pracovna odborných pracovníků 3

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     4

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-521		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm,

1x část „b“ 2750/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-628		Schema + popis		         4700/450/750-2000 mm	    1

Sestava skříně a skříněk 	- viz tabulka N4022

Pol. 4-629		Schema + popis		      	1200/600/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4022

N4023 Pracovna odborných pracovníků 4

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     8

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-522		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	6x část „a“ 1600/700 mm,

1x část „b“ 2175/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „c“ 2150/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-630		Schema + popis	       1600+1625/1500/750-2000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk 	- viz tabulka N4023

N4024 Pracovna odborných pracovníků 5

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     8

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-523		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 1900/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-524		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	1x část „b“ 2000/700 mm,

1x část „c“ 2075/700 mm,

1x část „d“ 2500/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „e“ 2550/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „f“ 1775/700 mm,

1x část „g“ 1600/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-631		Schema + popis		      	3750/600/2700 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4024

Pol. 4-632		Schema + popis		      	3375/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk 	- viz tabulka N4024

Pol. 4-633		Skříňka s roletovými dvířky 		1400/450/750 mm	    1

Nízká skříňka		dvoudílnými,

posun horizontální do stran (do zád),

horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na sestavu kanc. stolů)

Pol. 4-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    1

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

N4025 Pracovna odborných pracovníků 6

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     6

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-525		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/700 mm,

1x část „b“ 1950/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „c“ 1750/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

1x část „d“ 1825/700 mm,

1x část „e“ 1600/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-634		Schema + popis		      	3425/350/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk 	- viz tabulka N4025

Pol. 4-635		Schema + popis		      	3675/600/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4025

Pol. 4-636		Schema + popis		      	2900/375/500 mm	    1

Sestava zavěš. skříněk 	- viz tabulka N4025

Pol. 4-637		Skříňka bez dvířek 			700/375/750 mm	    1

Nízká skříňka		dělená – polovina otevřená na straně rozměru 375 mm

(ze strany sedícího u navazujícícho stolu),

druhá polovina otevřená na straně celkového tozměru 700 mm

(ze strany volného prostoru směrem ke dveřím místnosti),

1x police,

horní krycí deska tl. 25-28 mm

(návaznost na sestavu kanc. stolů)

N4026 Pracovna odborných pracovníků 7

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-526		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů,

1x část „b“ 2780/350 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám, k části „a“ a k dalším prvkům

Pol. 4-638		Schema + popis		      	5150/420/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4026

N4027 Pracovna odborných pracovníků 8

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-527		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2275/700 mm,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů,

1x část „b“ 2230/350 mm,

pouze deska kotvená ke stěnám, k části „b“ a k dalším prvkům

Pol. 4-639		Schema + popis		      	5150/420/2000 mm	    1

Sestava skříní 			 - viz tabulka N4027

N4028 Pracovna odborných pracovníků 9

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-505		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     3

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek

Pol. 4-528		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

kancelářských stolů	2x část „a“ 2225/700 mm,

1x část „b“ 2650/700 mm,

Al mřížka nad tělesem ÚT,

vždy 2x průchodka pro kabely,

kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-640		Schema + popis		      	5150/420/2000 mm	    1

Sestava skříní a skříněk 	- viz tabulka N4028

N4029 Kuchyňka

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-403		Schema + popis			4900/600/2000 mm	    1

Kuchyňská linka		- viz tabulka N4029

Pol. 4-503		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		800/800/750 mm	    2

Stůl jídelní		DTD laminovaná,

kombinovaná podnož pro jídelní stoly

N4036 Hala

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 4-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    2

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

Pol. 4-801		Bílá keramická tabule     	    	1500/1000 mm	    2

Bezrámová		se zaoblenými rohy

magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy

Pol. 4-802		Nástěnná prosklená vitrina     	            cca 1000/750 mm	    1

Skleněná nástěnka/	s integrovaným LED osvětlením

vitrina

5.NP

N5001 Hala

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 5-501		Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	    4

Stolek			DTD laminovaná,

odkládací		centrální podnož odkládacích stolků

N5003 Úklidová místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 5-701		Schema + popis			1200/300/400 mm	    1

Dvojpolice			- viz tabulka N5003

N5008a Sklad

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 5-901		Policový regál				1200/500/2000 mm	    3

Regál			z pozinkované oceli, 5 polic

N5009 Kuchyňka

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 5-401		Schema + popis		3200+2400/600/2100 mm	    1

Kuchyňská linka		- viz tabulka N5009

N5010 Učebna/seminární místnost

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 5-502		Deska stolu tl. 25-28 mm, 		1400/600/750 mm	    15

Stůl pro výuku		DTD laminovaná,

kovová podnož pro stoly pro výuku

Pol. 5-503		Schema + popis			2800/700/750 mm	    1

Katedra			- viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2

Pol. 5-702		Schema + popis			    3500/2685 mm	    1

Obklad stěny			- viz tabulky N5010.1 a N5010.2

se šatními háčky

Pol. 5-703		Schema + popis		      cca 1800/1200 mm	    1

Logo UCB			- viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2

Pol. 5-801		3-dílná bílá keramická tabule     2000(4000)/1000-1200 mm    1

Popisovatelná		se zvedacím systémem/stojanem,

tabule třídílná		popisovatelná fixy