„Modernizace Pily Olomučany“ – ŠLP Masarykův les Křtiny, MENDELU v Brně

Popis technologického uspořádání (příloha výkresu technologického uspořádání)

- Vstup výřezů (společná část)

Výřezy jsou naváženy na dopravník příčný řetězový zásobní v délce min. 8 m (poz. 10), následně jsou pomocí další technologie (poz. 20 separátor výřezů, poz. 30 dávkovač) rozebrány a přesunuty na podélný dopravník (poz. 50), který transportuje výřezy přes 2D měřící rám (poz. 60). Ten umožňuje průběžnou evidenci pořezu. Následný dávkovač – flipper (poz. 70) dávkuje výřezy přímo na vozík šikmé pásové pily.

- Pásová pila (společná část)

Uzel pásové pily (poz. 100) se skládá z:

  - šikmé pásové pily

  - upínacího vozíku (4-věžové provedení)

  - výsuvného frézovacího (sekacího) agregátu

  - předřezové pily

- Odsun a uložení „středového“ listnatého řeziva

(pořez list. hmoty; poz. 110 a 120 jsou využity rovněž pro jehličnatou hmotu)

Dopravník válečkový s příčným řetězovým stíráním (poz. 110) umožnuje následný odsun řeziva vyprodukovaného pásovou pilou k dalšímu zpracování.

Listnatá hmota

Standardní (truhlářské) řezivo „na ostro“ v celých délkách postupuje přes dopravníky (poz. 110, 120, 125) na dopravník příčný řetězový měřící/hodnotící s obracečem (poz.130). Zde dojde nejprve ke zpětnému začelování, následně pak ke změření základních rozměrových parametrů jednotlivých kusů pro možnost výstupní evidence.

Po průchodu měřením je další postup na poz. 130 a 135 závislý na aktuální zakázce, tj. buď:

- požadavek oboustranného hodnocení s ručním vyznačením vad obsluhou

Každý kus je po průchodu měřením automaticky otočen 1. integrovaným obracečem oblinou dolů tak, aby v této pozici byl dále přesunut k operátorovi, který na řetězové klapce (poz. 130) vyznačí manuálně vady z jedné strany (např. křídou). Daný kus se zde následně 2. integrovaným obracečem (poz. 135) otočí oblinou nahoru, operátor provede vyznačení vad z druhé strany a stiskem tlačítka přiřadí celkový parametr kvality. Značení vad / zadání kvality je samozřejmě možné provést zhodnocením pouze z jedné strany (bez využití obracečů), vše v závislosti na konkrétní zakázce.

- požadavek oboustranného hodnocení bez značení vad

Každý kus je po průchodu měřením automaticky otočen 1. integrovaným obracečem oblinou dolů tak, aby v této pozici byl dále přesunut k operátorovi, který na řetězové klapce (poz. 130) vizuálně zhodnotí vady z jedné strany. Daný kus se zde následně 2. integrovaným obracečem (poz. 135) otočí oblinou nahoru, operátor provede vizuální zhodnocení vad z druhé strany a stiskem tlačítka přiřadí parametr kvality. Zadání kvality je samozřejmě možné provést pouze zhodnocením pouze z jedné strany (bez využití obracečů), vše v závislosti na konkrétní zakázce.

Zadáním kvality (tj. potvrzením odsunu řeziva operátorem) dojde ke sklopení řetězové klapky, rychlý odsun daného kusu je zajištěn válečkovým dopravníkem (poz. 135) a následným pásovým dopravníkem (poz. 140).

Přiřazení parametru kvality také v podstatě určuje (v kombinaci s rozměry řeziva) výstupní ukládací místo, tj. jedno z možných třech ukládacích míst. Ukládané řezivo v daném výstupním místě může mít pro aktuálně ukládanou hráň jen jednu (stejnou) tloušťku. Dopravníky (poz. 140, 150, 180 a 210) jsou určeny pro automatický transport příslušného kusu do příslušné linie ukládacího místa.

Navržená sestava ukládacího zařízení (poz. 160, 190 nebo 220) je určena pro ukládání neomítaného řeziva. Operátor u ukládání dohlíží na chod všech 3 ukládacích zařízení, ručně rozmisťuje proklady, připevňuje evidenční lístky pro příslušnou hráň, eventuálně může hráň zapáskovat.

Řezivo („boční“) určené k délkovému vykrácení postupuje z dopravníku (poz.110) na omítací uzel (viz. samostatný popis uzlu, poz. 400 - 480).

Je zde operátorem délkově vykráceno, omítací pilou v tomto režimu standardně pouze prochází (bez omítání). Ve vykrácených délkách a po jednotlivých kusech postupuje na třídič bočního řeziva (poz. 480), zde je délkově vytříděno do 3 délkových skupin, následně pak obsluhou manuálně uloženo do hrání.

Jehličnatá hmota

Dopravníky (poz. 110 a 120) slouží pro odsun řeziva k uzlu omítání (na poz. 400 - 480), pro transport prisem k uzlu rozmítání (poz. 300 - 370) s následným (nebo i samostatným) výstupem středového řeziva (v tomto případě hraněného) k manuálnímu uložení (poz. 260 - 280)

- Externí výstup „středového“ listnatého / jehličnatého řeziva (společná část)

Je tvořena pásovým dopravníkem (poz. 260) s návaznými válečkovými dopravníky s příčným řetězovým stíráním do boxu (poz. 270 a 280).

Pásovým dopravníkem (poz.260) je možno řezivo transportovat buď od uzlu rozmítací pily (od poz. 370) nebo přímo od pásové pily (od poz. 125).

- Rozmítací pila (pořez jehličnaté hmoty)

Prisma z dopravníku (poz. 120) je přesunuta příčným dopravníkem (poz. 300) k uzlu rozmítání (poz. 320). Ten je tvořen vstupním středícím dopravníkem, jednohřídelovou rozmítací pilou (max. výška řezu 200 mm) a výstupním zařízením s odlučovacím dopravníkem. Následné dopravníky (poz. 360 a 370) umožňují napojení na výstupní část – viz. bod D. popisu.

- Omítací pila (pořez jehličnaté hmoty; částečně využita i pro pořez listnaté hmoty – „vykracování“)

Příčný řetězový dopravník (poz. 400) je sběrný – pro boční řezivo od pásové pily a zároveň od uzlu rozmítání. Následuje separátor (poz. 410) a uzel omítání (poz. 420). Ten je tvořen:

- příčným řetězovým dopravníkem s klapkou – obracečem jednotlivých kusů řeziva (oblinou nahoru);

- příčným dopravníkem s délkovými (gravitačními) dorazy;

- krátící pilou (výsuvnou) pro vykrácení vad vzdáleného konce; v případě nutnosti odříznutí vady na vzdáleném konci obsluha provede ručně polohování vady vůči vykracovací pile, zadá povel ke spuštění kapovací pily; proběhne automatický cyklus, během kterého dojde k vysunutí dorazové zarážky, startu a vysunutí vykracovací pily (proběhne vlastní řez) a ke zdvihu skluzu pro odsun odřezku do odpadové trasy;

- pevnou krátící pilou pro vykrácení vad bližšího konce; délka vykrácení je dána mírou povytažení příslušného kusu operátorem I.

- samostatnou vstupní částí do omítací pily tvořenou v případě:

  - omítání (pořez jehličnaté hmoty)

- odnímatelnými skluzem s podpěrami pro mezizásobu;

- válečkovým nehnaným dopravníkem umožňujícím manuální vložení příslušného kusu do omítací pily operátorem II.;

b) neomítání (pořez listnaté hmoty), tj. pouze průchod pilou

- odnímatelným kratším typem skluzu s větším sklonem;

- odnímatelným bočním dorazem na pravé straně vstupního dopravníku omítací pily;

- hydraulicky výsuvnou sekcí hnaných válců instalovaných ve vstupním válcovém nehnaném dopravníku

- omítací pilou s hydraulickým nebo elektrickým nastavováním polohy pilových kotoučů a volbou příslušné omítané šířky na základě posouzení daného kusu samostatným operátorem II. (pořez jehličnaté hmoty), s možností trvalého nastavení režimu „neomítat“ (tj. pouze průchodu řeziva pilou);

- odlučovacím dopravníkem odsámků.

Operátor I. má možnost:

- vyhodit vadné kusy rovnou do sběrné trasy odpadu (zvednutím klapky);

- obracečem orientovat kusy oblinou nahoru;

- povytažením na délkový doraz zakrátit řezivo na nominální délkový rozměr;

- vykrátit vady řeziva z obou stran;

- v případě zpracování „bočního“ řeziva z pořezu listnaté hmoty a po mechanickém (trvalém) nastavení uzlu vstupní části u omítací pily, pracovat v režimu „neomítat“, tj. pouze s průchodem vykráceného řeziva omítací pilou (provoz uzlu bez operátora II.).

Operátor II. má možnost:

- zvolit omítanou šířku, např. výběrem volně programovatelného příslušného tlačítka na ovládacím panelu;

- manuálně vložit daný kus do omítací pily.

Výstup omítaného řeziva bude zajištěn pomocí dopravníků (poz. 460, 470) na délkový třídič řeziva (poz. 480). Třídič bočního řeziva bude určen pro délkové třídění řeziva s výstupem na odebírací stoly s pásovým dopravníkem od uzlu omítání (pohyb ve směru omítání), příčným řetězovým dopravníkem, pásovým dopravníkem urychlovacím (pohyb proti směru omítání) a válečkovým dopravníkem s příčným stíráním, dorazovými klapkami a odebíracími stoly, které jsou tvořeny:

        - vstupní částí navazující;

        - 1 x třídící sekcí pro řezivo délky 1,5 – 3 m;

        - 1 x třídící sekcí pro řezivo délky 3,5 – 4 m;

        - 1 x třídící sekcí pro řezivo délky 4,5 – 5 m;

- Zpracování odpadů od pásové pily (společná část)

Odsun odpadu od uzlu pásové pily (poz. 100), tzn. štěpky z frézovací hlavy, piliny z pořezu jsou transportovány 2 pásovými dopravníky (poz. 650) do sběrného vyhrnovacího dopravníku (poz. 660), dále pak pásovým dopravníkem (poz. 670) do sběrného vyhrnovacího dopravníku (poz. 760), který dopraví štěpku do společného boxu – viz. popis části „I.“

pozn. V místě řezu pilovým pásem (poz.100) je instalace vzduchotechniky – odsávání.

- Zpracování odpadů od rozmítací pily (jehl. hmota):

Výstup odpadu od rozmítací pily (poz. 320) je pomocí pásového dopravníku (poz. 710), přes diskový třídič (poz. 720) do centrální sběrné trasy odpadu (poz. 730).

pozn. V místě rozmítací pily a diskového třídiče je instalace vzduchotechniky – odsávání.

- Zpracování odpadů od uzlu omítání, vykracování :

Odřezky, odsámky a piliny od uzlu omítání padají do centrální trasy odpadu tvořené pásovým dopravníkem (poz. 730), vibračním dopravníkem s detektorem kovů (poz.740) a sekačkou (poz. 750). Sekačkou je vstupní materiál zpracován na štěpku, která je vyhrnovacími dopravníky (poz. 760, 780) transportována přímo do boxu.

Do boxu je ukládána netříděná štěpka s obsahem kůry a pilin, příp. nahodilé kusy štěpky nadměrných rozměrů.

Provedení vibračního dopravníku (poz. 740) s částí koryta v sítovém provedení. Pod vibračním dopravníkem je odsávací vývod pro odsun vytříděných pilin. Tímto opatřením se zmenší podíl pilin ve vstupním materiálu, který je transportován k sesekání na štěpku.