TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY – STUDENTSKÝ KLUB

část prostor v 1. NP objektu Z Mendelovy univerzity v Brně

Obsah :

- A  Účel objektu

- B  Architektonicko dispoziční řešení

- C  Technické a konstrukční řešení

- D  Stavební fyzika

- E  Bezbariérové užívání stavby

- F  Výpis použitých norem

A   ÚČEL OBJEKTU

B   ARCHITEKTONICKO DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Prostor slouží jako studentský klub, bude doplněna kavárna s venkovní terasou.

Celý prostor bude upraven – vytvoření flexibilního prostoru studentského klubu a kavárny, která bude provozována nájemcem.

Hlavní prostor bude dělen na kavárnou ve vyvýšené části (0.6m) v návaznosti na přípravnu a zázemí, hlavní prostor a jeviště. Prostor bude možno mobilní stěnou předělit na dvě části.

V hlavním prostoru bude odstraněn současný SDK podhled, bude zvýšena světlá výška prostoru - strop bude v tmavé barvě, se zvýrazněním ocelové noné konstrukce – bude v červené barvě. Budou provedena nová VZT.

Podlaha bude v dřevěném designu, nábytek světlý.

V hlavní místnosti bude nové osvětlení, které nově osvětlí dané prostory – nasvětlení jeviště, intimní kavárenský provoz.

Ze vstupní hal bude nová terasa s novými vstupními dveřmi.

Zázemí bude pouze doplněno nábytkem, wc personálu je samostatné – viz celkový půdorys 1.NP.

C   Technické a konstrukční řešení

Stávající konstrukce

Hlavní nosnou svislou konstrukci tvoří železobetonové stěny v tl. 200mm. Strop nad studentským klubem je ocelový – I nosníky 600 a I profily č.16 nesou VSŽ plechy s nadbetonováním. Stropy zázemí jsou panelů Spiroll tl. 250mm.

Fasáda je hliníková systémová s otevíravými okny. Bude posunut radiátor – nové dveře na terasu.

Bourací práce:

Bude vybourána konstrukce současné galerie se chody – zděná část, PZD panely.

Bude vybourán SDK podhled.

Bude vybourána část prosklené stěny, do které budou vsazeny nové dveře.

Bude vybourána beton. ostění dveří do zázemí – jejich posunutí, aby se vešly lednice hl. 600mm.

Stěny

Akustický obklad

Dřevovláknité desky tl. 25mm vyráběné z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem. Obklad je na skryté nosné konstrukci s vloženou minerální izoilací tl. 50mm.

Obklad bude na stěně kavárny vyskládán do plošného obrazce, dle vzorků bude určeno na stavbě:

Betonová stěrka

Stěrka vnitřních povrchů s imitací betonových stěn, vodoodolná vč. přípravy povrchu, penetrace a finální úpravy

Strop

SDK podhled

Nad boxy, barem o kratší stěnou bude SDK podhled, krytý i ze svislé části s SDK rampou na LED světlo. Bude provedena rampa na nepřímé osvětlení, výška rampy 60mm – bude konzultováno.

Akustický obklad

Akustický stropní podhled s měkkým strukturovaným černým povrchem, poskytující nejvyšší zvukovou pohltivost (třída A) tl. 50mm, lepený kontaktně, vyskládaný mezi I profily.

Nátěry ocelových konstrukcí

- Nátěr protipožární třívrstvý na ocelové konstrikce stropu – barva červená

- Rastr světelných ramp bude v systému dle nosné konstrukce – viz výkres stropu.

- Bude upraveno ostění světlíků.

Podlaha

Na vyrovnání stávající podlahy (mimo plochy vybudovaných pódií) bude použit potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10-20 mm, včetně penetrace,

Vinylová podlaha

Tloušťka materiálu 2,5 mm s nášlapnou vrstvou 0,7 mm, pro vysokou zátěž, kročejový útlum 13 dB.

Dekor dřeva, bude vybráno ze vzorků dodavatele.

V podlaze budou podlahové elektrické krabice – viz silnoproud.

Koberec

Zátěžový koberec,  z polyamidu, což je maximálně odolný materiál, který se jednoduše udržuje a čistí. Disponuje velurovým vlasem s dobrým stupněm komfortu, který přispívá nejen ke snadné údržbě, ale i atraktivnímu vzhledu.

PVC

Zátěžové PVC, jednobarevné, barevnost bude vybrána s ostatními podlahovinami dle vzorků

Terasa

Terasa bude z dřevoplastových desek tl. 18mm, uložených na dřevěných trámcích. Po obvodu bude betonový základ.

Terasa bude mít skleněné zábradlí, uložené v ocelovém profilu.

Výplň otvorů

Nové dveře na terasu budou hliníkové dvoukřídlé s dvojsklem – budou v místě stávajícího otevíravého okna – snížení hliníkového parapetu. Bude provedena konzultace na stavbě, barevnost dle stávající hliníkové stěny.

Nové vstupní dveře do studentského klubu budou hliníkové prosklené dvoukřídlé s nadsvětlíkem.

Dveře do zázemí budou nové hliníkové budou plné s kulatým oknem.

Výmalba

Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, šedá, doplněná červenou barvou – viz vizualizace.

Barevnost bude určena na stavbě dle vzorků.

Zabudovaný interiér – stolařská část

Bude provedena výrobní a dílenská dokumentace. Vzorky všech materiálů budou konzultovány a vybrány dle vzorků.

Pódia

Bude zbudováno pódium kavárny (výška 0.6m nad stáv. podlahou – návaznost na zázemí) a pódium jeviště (výška 0.45m). Součástí budou i dřevěné schody.

Pódium kavárny bude mít skleněné zábradlí.

Pódia budou mít dřevěnou konstrukci, dřevěné nosníky ponesou 2 x cetris desky – na nich bude vinylová podlaha, v kavárně bude koberec.

Mobilní stěna

Mobilní stěna bude z laminovaných panelů s hliníkovou konstrukcí, posuvné v kolejnici, jednobodové uchycení. Panely budou z lamina – dekor dub, případně šedá dle výmalby stěn – bude koordinováno s dalšími prvky.

Bar – pracovní deska – kompozitní šedá, část pracovní plochy nerezová – viz gastro. Dvířka lamino dub, barová předstěna na kovové konstrukci z plexiskla matného, průsvitného.

Součástí bude výčep, dvojdřez, kávovar, lednice a myčka – viz popis, výkaz výměr gastro.

Po obvodu korpusu bude proveden rozvod vody a odpadu – napojení na stáv. přívod z přípravny.

Boxy – dělící stěny - akustický obklad, lamino dub, lavice polstrované, stůl s kovovou nohou

Lavice – sedák lamino 36mm + čalouněný látkový sedák, opěrák lamino 18mm + čalounění. Látka – textílie, barevnost bude vybrána dle vzorků.

D   STAVEBNÍ FYZIKA

D.1  Oslunění a osvětlení

Prostor studentského klubu je osvětlen třemi velkými světlíky a umělým osvětlením dle příslušné normy.

D.2  Akustika - hluk, vibrace

Jsou použity akustické obklady stěn a akustický podhled.

Dále viz akustická studie.

D.3  Tepelná technika

Objekt splňuje požadavky zákona č. 406/2000 ve znění účinném od 1.1.2013. Dle § 7 odst.1 stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013.

E  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Studentský klub je přístupný bezbariérově.

F   VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb

vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

ČSN EN 12354 – Stavební akustika

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

V Brně říjen 2023						Ing. arch. Richard Mátl