- Ruční refraktometr nedigitální

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace: Se stupnicí indexu lomu a alternativní Brix stupnicí a teplotní korekcí

Počet kusů: 3

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  1100,- Kč

- Digitální refraktometr pro měření obsahu cukru (sacharózy)

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace: Digitální refraktometr musí splňovat následující charakteristiky: min. 0/85 % brix, Digitální refraktometr pro měření obsahu cukru (sacharóza) například ve šťávě z řepy cukrové, min. rozsah měření obsahu cukru - 0 do 85% Brix (% Brix), min. rozsah měření teploty - 0 do 80°C, min. rozlišení obsahu cukru - 0.1 % Brix, min. rozlišení měření teploty - 0.1°C, min. přesnost (20°C) měření obsahu cukru - ±0.2% Brix, min. přesnost (20°C) měření teploty - 0.3°C, Teplotní kompenzace - automatická 10 a 40°C, čas měření - přibližně 1.5 sekund, minimální množství vzorku - 100 µL (pro překrytí prizmy), musí obsahovat světelný zdroj, vzorkovací jamku - z nerezové oceli a hranol z křemenného skla. Funkce: automatické vypnutí – cca po 3 minutách nepoužívání přístroje, Typ baterie / Životnost baterie - 9V / min. 5000 měření, či obdobných parametrů, Hmotnost - do 500 g

Počet kusů: 1

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  5433,- Kč

- Ruční refraktometr

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace: Použití: k rychlé zkoušce na obsah cukru ve šťávě z řepy cukrové, ovocných a zeleninových šťávách, sirupech, v mléčných výrobcích, v medu, rostlinných olejích aj. , Stupnice ve stupních Brix, v %., min rozsah měření: 0 – 32 % Brix, min. přesnost měření: 0,2 % Brix

Počet kusů: 3

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  3048,- Kč

- Dig. refraktometr pro měření cukru

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace:  min. rozsah měření obsahu cukru (0 - 90 %), min. rozsah měření teploty (0 do 80°C), min. rozlišení obsahu cukru - 0.1%, min. rozlišení měření teploty - 0.1°C, min. přesnost (20°C) měření obsahu cukru - ±0.2%, min. přesnost (20°C) měření teploty - 0.3°C, Teplotní kompenzace - automatická 10-40°C +- 2°C, čas měření - přibližně 1.5 sekund, Minimální množství vzorku - 100 µL (pro překrytí prizmy), vzorkovací jamka - Kruh z nerezové oceli a hranol z křemenného skla, možnost automatické vypnutí , rozměry max: 200 x 111 x 80 cm, hmotnost max. 450 g.

Počet kusů: 5

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  5454,- Kč

- Refraktometr

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace:  k měření provozních kapalin automobilu, s automatickou teplotní kompenzací, rozmezí teplotní kompenzace 10-30°C (+ - 2°C), funkce na principu lomu světla

Počet kusů: 10

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  1000,- Kč

- Refraktometr

Označení projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Název projektu: INOVACE AF ZF

Technická specifikace:

Možnost termostatování hranolů a přisvětlení LED.

Refraktometr stolní Abbeho AR 4 (0 - 95 % Brix).
Rozsah měření [% Brix] 0 -95.
Dělení [nD] 0,0005.
Dělení [% Brix] 0,25.
Přesnost [% Brix] ± 0,1.

Počet kusů: 1

Nejvyšší možná cena za 1 ks bez DPH:  26000,- Kč

Předpokládaná hodnota zakázky: 81.147,- Kč