Podmínky pro realizaci akce za provozu laboratoří Ústavu molekulární biologie a radiobiologie

- Časová koordinace

  - Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací s ohledem na provoz výzkumné a výukové činnosti Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (ÚMBR), který nebude po dobu realizace přerušen. Zhotovitel tedy bere na vědomí, že veškeré práce budou probíhat za běžného chodu ÚMBR a pokusí se v co nevyšší míře minimalizovat odstávky provozu klimaboxů v předmětné laboratoři P1068 (harmonogram bude součástí nabídky uchazeče).

  - Zhotovitel je povinen písemně upozornit zástupce ÚMBR min. 48 h předem, pokud bude

    - provádět práce s očekávanými nadměrnými vibracemi (vrtání, bourání apod.),

    - bude používat zařízení (jednotlivě nebo více zařízení současně), které by mohlo způsobit výkyvy v elektrické síti,

    - provádět práce na elektroinstalaci (úpravy v rozvaděči, apod.), které budou vyžadovat dočasné přerušení dodávky elektřiny.

Současně zhotovitel oznámí délku trvání takových prací.

  - Pravidelné koordinační schůzky se budou konat 1x týdně za účasti zhotovitele, TDS, AD, zástupců ÚMBR a zástupců investora.

  - Max. doba pro provádění montážních a stavebních prací se stanovuje na 18 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

- Ochrana vybavení laboratoře

  - Zhotovitel zajistí v rámci své činnosti max. možnou ochranu veškeré stávající technologie a přístrojů v laboratoři před mechanickým poškozením vč. poškození prachem a nečistotami při vrtacích a bouracích pracích, čímž je myšleno zejména:

    - zakrytí veškeré elektrické a strojní technologie v laboratoři, vč. klimaboxů folií

    - zaslepení výustek stávajícího VZT potrubí folií

    - ochrana podlahových vpustí před zanešením

    - použití průmyslového vysavače při vrtání a bourání ve vnitřních prostorech

    - důsledné zavírání všech dveří

    - pravidelný úklid prostoru laboratoře a přístupových chodeb

  - Objednatel upozorňuje, že v betonové kontrukci stropu se nachází potrubí sálavého vytápění Crital (údaje z archivní projektové dokumentace: ocel. potrubí profilu 1/2“, rozteč  100 – 150 mm, krytí potrubí 32 mm, tl. stropní desky 170 mm). Přesnou polohu potrubí nelze vzhledem k povaze tohoto technického řešení určit. Z tohoto důvodu bude dle možností minimalizován počet vrtaných otvorů do stropu. V případě narušení potrubí vytápění zajistí zhotovitel neprodleně jeho opravu. Rozsah případných oprav bude doložen samostatným výkazem výměr, který bude podkladem pro změnový list a dodatek smlouvy.

Tento dokument slouží jako příloha zadávací dokumentace a příloha smlouvy o dílo.

V Brně dne 4. 4. 2025

Zpracovalo Stavební odd. ve spolupráci s ÚMBR.