PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel. 777 620 826

Akce :                 Výuková stáj ŠZP Žabčice

Investor:              Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Zak. číslo:            02/2024

Stupeň dok.:        Projekt pro stavební řízení

Technická zpráva

# SO 01  Stáj

vypracoval Ing. Onderka:                                                                              D1-1.1-  1

Hradec nad Moravicí

datum: 02/2024

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Je umístěna ve stávajícím areálu farmy v její jižní části. Jedná se o stávající objekt realizovaný  v roce 2017, který prošel úpravou v roce 2021. Po úpravě stáj slouží jako výuková stáj skotu. Stáj má obdélníkový tvar se sedlovou střechou o sklonu 18o.

Současné navrhované úpravy se týkají jen vnitřního prostoru bez vlivu na vnější vzhled  stáje. Nebude zasahováno do střešního pláště ani do štítových a obvodových stěn.

Stávající materiálové řešení opláštění:

Vrcholový světlík má ocelovou konstrukci pozinkovanou, krycí desky z sklolaminátu nebo PE plachty barvy bílé. Svinovací plachty barvy průsvitné bílé. Rolovací vrata s plachtovinou barvy zelené. Posuvná vrata s ocelovým pozinkovaným rámem mají bednění dřevěné s hnědým nátěrem. Střecha původní vláknocementové vlnité desky.

Dispoziční řešení:

Stáj je rozdělena na několik funkčních částí. Polovina stáje dělená krmným stolem je určena k ustájení suchostojných krav. Hrazením jsou vytvořeny tři kotce s ustájením max. 17, 18 vysokobřezích jalovic a 30 ks dojnic při ploše 5 m2/kus. Plochý kotec je přistýlaný slámou, krmiště navazující na krmný stůl bude  min. 1x denně vyhrnováno na hnojnou koncovku.

Ve druhé polovině stáje je výuková část zahrnující baterii samopoutacích zábran doplněnou manipulačními kotci a klecí na paznehty. Tento prostor je umístěn před tribunou. Na něj navazují tři porodní kotce (plocha 13,2 m2/kus).

ZMĚNA:

24 individuálních bud pro telata a dva sanitární kotce BUDOU ZRUŠENY.

V tomto prostoru je nově navrženo 12 boxových loží pro dojnice a vestavba dojícího robota s technickým zázemím.

Maximální množství ustájeného dobytka je 68 ks vysokobřezích jalovic a krav, 24 ks telat mléčné výživy do stáří 60 dnů bude zrušeno a přibude  12 krav v lehacích boxech.

Krávy                                        33 ks    x 1,3        =  42,9 DJ

Jalovice do 500 kg  (do 2 let)   35 ks    x 0,94      =   32,9 DJ

Telata                                      - 24 ks    x 0,23      =  - 5,5 DJ

Nově krávy                                12 ks    x 1,3        =  15,6 DJ

Celkem  dobytčích jednotek                                       85,9 DJ

K navýšení kapacity farmy nedojde, dobytek bude přesunut z okolních nevyhovujících stájových prostor, především protilehlé stáje.

Členění objektu:  SO 01 Stavební část                           PS Technologická část:

Elektroinstalace                       PS 01a  Dojení

Kanalizace, rozvody vody       PS 01b  Chlazení mléka

PS 01c  Třídící branka

PS 01d  Ustájení

PS 01e  Napájení

PS 01f  Odkliz kejdy

PS 01g  Krmné boxy

PS 01h  Vzduchotechnika

PS 01i    Kamerový systém

Kapacita stavby:                     80 ks hovězího dobytka různého stáří (viz předešlá kapitola)

Rozměry stáje:                        42,61 x 31 m

Zastavěná plocha:                   1320,9 m2

Rozměry vnitřního prostoru určeného k úpravě: 18 x 13,65m

Zastavěná plocha:                   245,7 m2

Obestavěný prostor:                9 530 m3

Hnojná koncovka:                  8,3 x 4 m   plocha:   33,2 m2

Vyhrnovací koridor:               4,95x2,8 m  plocha: 13,9 m2

jímka:                                     kruhové průměru 2,46 m, kapacita 8 m3

Pro potřeby nové úpravy ve stáji (dojení + odkliz kejdy) je navržena nová jímka se separátorem viz SO 02 Jímka.

Pracovníci:       1 stájník který bude obsluhovat i ostatní stáje farmy.

1 servisní technik  bude obsluhovat i ostatní provozy farmy.

Výuková část:   cca 12 žáků s vyučujícím profesorem

+- 0,000 = stávající hrana vjezdu do stáje.

Realizace vychází z platné legislativy.

Vyhláška č.464/2009	mění vyhlášku č. 208/2004 Sb ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Tato vyhláška ve své příloze č.1 stanoví minimální rozměry při volném ustájení skotu.

Šířka boxů pro dojnice 1,1m, navržená 1,3m.

- Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Tato stavba dané kriterium nesplňuje.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

Jedná se úpravu stávající stáje. Nebude prováděn žádný zásah do nosné konstrukce ocelové haly.

Nejprve se demontují stávající branky a sloupky hrazení.

Následuje demolice podlah:

V prostoru vestavby bude vybourána podlaha v celém profilu na  tl.0,3m. Dále se vybourá v místě osazení bočních betonových bariér. Bourány budou i kotevní otvory pro nové sloupky hrazení.

Bourání v ploše: řez betonem v tl. 100mm délky 55m.

Kubatura bouraného betonu: 64 m3 = 160t.

Beton bude na místě nadrcen na recyklační lince a použit na podkladní betony jímky, stáčecí plochy a separátoru.

Zemní práce:

Ornice se na staveništi nevyskytuje – práce uvnitř objektu.

Výkop základů:                        31,2x 0,55x0,3 = 5,2 m3

Výkop v prostoru jámy dojírny: 4,25x3,2x0,3 = 4,1 m3

Výkop kejdového kanálu:       1,12x4,3 x 0,65 = 3,1 m3

Výkop propadla:                      2,425x1,1x 1,1 = 2,9 m3

Kanalizace ve stáji:                  9x0,6x 1 =          5,4 m3

Kanalizace  mimo stáj:            10x0,8x 1,5 =    12,0 m3

CELKEM:                                                          32,7 m3

Zpětný obsyp:                                                     13 m3

Přebytek zeminy 20 m3 bude odvezen k druhotnému použití do vzdálenosti 16 km.

Základy:

Na staveništi dle zkušeností ze stavby upravované stáje bude zakládání prováděno nad hladinou podzemní vody. Základové pasy jsou navrženy pod betonové zdi vestavby. Betonové prahy z betonu C25/30 s výztuží kari sítí 6/15/150. Součástí zakládání je i sběrný kanál před dojícím robotem s úpravou dna podélně rozřezanou plastovou rourou. Shodně provést i dno propadla s dokovací stanicí sběrače kejdy.

Svislé konstrukce:

Nosný systém stávající haly je tvořen tříkloubovým ocelovým rámem s rozpětím 31m a modulem rámů 5,25m. Štítové vazby jsou doplněny svislými sloupy. Jejich poloha je dána navrženými vratovými otvory. Počet štítových vazeb: 2

Počet vnitřních vazeb: 7

Tato konstrukce je stávající a nebude do ní v rámci stavebních úprav zasahováno.

Nově budou provedeny betonové zdi vestavby dojírny a technického zázemí z vodostavebního betonu C30/37 XA1 S2 s výztuží  u obou povrchů 6/150/150 s krytím 25mm. Jsou zakončeny věncem na kterém budou uloženy nosníky stropu. Tloušťka zdí navržena  250mm.

Ke svislým konstrukcím je možno ještě přiřadit prefabrikované železobetonové panely ukončení bočních zábran lehacích boxů. Krmný stůl doplnit v celé délce požlabnicovou železobetonovou obrubou šířky 150mm a výšky 300mm. Kotvit na trny do stávající podlahy krmného stolu.

Vodorovné konstrukce:

Částečně popsáno v předešlé kapitole.

Nosná konstrukce haly je navržena ocelová rámová. Štítové stěny provedeny včetně svislých štítových sloupů, paždíků a zavětrování. Prostorové zavětrování v rovině střešní a rovině sloupů provedeno mezi rámy 1-2 a 8-9. Opět bez úprav.

Nově proveden strop vestavby. Navrženy pozinkované nosníky METSEC 202C14 po 1,45m. Navrženo dle návrhových tabulek firmy VOESTALPINE. Nosníky jsou výrazně naddimenzovány z důvodu potřeby kotvení pur panelů na vstupech do prostoru robota.

Shora osazen trapézový plech, podhled tvoří zavěšený pur panel tl. 100mm s doplněním o tepelnou izolaci v tl. 100mm. Po obvodě celé vestavby provedeno lemování pur panelem 100mm, v předsazené části před robotem doplněno lamelovou clonou.

Úpravy povrchů, podlahy:

Vestavba: stěny navrženy z vodostavebního betonu. Vnější povrchy (exterier) ošetřit dvojnásobným nátěrem v barvě světle šedé. Vnitřní povrchy podlah a stěn obložit keramickou dlažbou.

Podlahy v pohybových plochách dobytka budou srovnány chemickou vysprávkovou maltou, následně přebroušeny nerovnosti a doplnily drážkováním 15x15mm s roztečí 100mm.

Izolace:

Izolace proti zemní vlhkosti a proti průniku močůvky do podloží – těžký asfaltový pás 1x Bitagit + Np.

Tepelné izolace ve vestavbě pur panely tl. 100mm + 100mm EPS ve stropní konstrukci.

Krytina:

Je stávající vláknocementová vlnitá deska A5. Nebude upravována.

Konstrukce truhlářské a tesařské:

Nejsou ve stavbě obsaženy.

Konstrukce zámečnické:

Viz výpis výrobků.

Konstrukce klempířské

Oplechování je provedeno z lakovaného pozink. plechu tl.0.65 mm v barvě tmavě podré.

Nátěry:

Rám a deska revizní šachty vody pozinkovány, ostatní zámečnické výrobky uložené do betonu bez povrchové úpravy. Obecně - všechny použité nátěrové hmoty ve stáji, které by mohly přijít do styku s dobytkem a krmivy budou doloženy certifikátem s vhodností použití k daným účelům.

Kanálek pod dojícím robotem nerezový.

Stávající nátěr OK haly RAL 6002 tmavě zelený.

Zasklívání, výplně otvorů:

Do vestavby navrženy plastové dveře s prosklením.

Přirozené větrání ve stáji:

Je zajištěno pomocí průběžného otvoru výšky 3,6 m a délky 52,5 m v podélných stěnách stáje a vrcholovým světlíkem v hřebeni stáje délky 31,6 m s průběžnou uzavíratelnou štěrbinou šířky 1,78m. Regulace otvorů v podélných stěnách je zajištěna systémem svinovacích plachet.

Max. plocha přívodních otvorů: Boční větrací otvory: 52,5x3,6 = 189 m2 + stávající  protiprůvanová síťovina ve štítech stáje.

Plocha odvodních otvorů: uzavíratelná větrací štěrbina ve vrcholu: 56,2 m2.

Základní požadavek 6 m3  vnitřního prostoru na 100 kg živé hmotnosti.

Max 68 ks dojnic  a vysokobřezích jalovic s průměrnou hmotností 650 kg/kus:     2652 m3

Nově 12 dojnic s průměrnou hmotností 750 kg/ks                   540 m3

požadovaná kubatura celkem                                3 192 m3

Kubatura stáje: 9 440 m3 > 3 192 m3 pro ustájený skot.

Vzduchotechnika byla instalována na polovině stáje ve které se nachází kotce pro jalovice a krávy. Nová vzduchotechnika navržena v prostoru nových stavebních úprav.

Vzduchotechnika:

Zkušenosti z provozu ukázaly nutnost intenzivnějšího provětrávání stáje především v letních měsících. Přirozené větrání v letních parnech za stavu bezvětří je nedostatečné. Proto je navrženo doplňkové nucené větraní.  Principem je nasávání chladnějšího vzduchu přes vratové otvory z prostoru severního štítu, jeho posun ventilátory v podélném směru stáje a následný výduch přes boční podélné stěny a vrcholový světlík. Celý proces větrání je stávající, nově bude doplněn meteostanicí a vnitřním teplotním čidlem. Plachty v podélných stěnách jsou ovládány elektromotory, vrcholový uzavíratelný světlík doplněn o elektropohon, takže systém nuceného a přirozeného větrání včetně ochrany před průvany v ostatních částech roku bude doplněn o automatické řízení bez zásahu člověka.

Popis technologie větrání: 1 ks ventilátoru  400V 50Hz, 2,3 A, 0,75 kW min výkon 30 000 m3/h při 30 Pa, mechanický termostat, elektrický rozvaděč pro ovládání ventilátorů. Meteostanice vybavená dešťovým senzorem, měřičem směru a rychlosti větru je umístěna u hřebene stáje. Dalšími doplňky jsou  digitální regulátor a vnitřní teplotní čidlo. Celý systém je nastavitelný ze stávajícího počítače v místnosti zootechnika v technickém zázemí u dojírny.

Rozvody vody ve stáji:

Projekt řeší napájení v kotcové stáji. Zdrojem vody pro napájení je faremní rozvod. Napojení je navrženo ze stávajícího rozvodu vedoucí pod upravovanou halou.

Stávající rozvody vedeny v nezámrzné hloubce. Rozvod pro napájení je samostatný a jsou na něj napojeny jen napájecí žlaby. Druhý rozvod napojuje kohouty s technologickou vodou pro oplachy. Větve jsou samostatně uzavíratelné kulovými ventily s vypouštěním v revizní šachtě.

Vývody nad zem jsou temperovány elektrokabely.

Napojení dojírny a napájecího žlabu provést na zemní větev ke stávajícím napájecím žlabům.

Zateplená konstrukce žlabu zabraňuje zamrzání. Jedná se o standardní  výrobek a je zahrnut v dodávce provozního souboru napájení. Doplňkové prvky - propojovací flexibilní hadice a izolace (hadice + uzav. kohout) Mirelon bude součástí stavby. Tato izolace bude protažena co nejdále na přípojku D32 umístěné v plastové chráničce.

NEZAPOMENOUT OSADIT PŘED BETONÁŽÍ CHRÁNIČKY PRO PŘÍVOD ELEKTRO KABELÁŽE K NAPÁJECÍMU ŽLABU.

Postup stavebních úprav při osazení napáječky.

- Hlavní rozvod vody bude uložen  v pískovém loži.

- Na přípojku vody ke žlabu bude nasunuta trubka PVC 100x3.2 dl. 1,1m, s vybráním ve spodní části pro plynulé napojení přípojky  (1/S).

Horní hrana trubky  200 mm nad čistou podlahou v místě osazení

- Přívod vody opatřit kulovým kohoutem 3/4".

- Provést obsyp rozvodů štěrkopískem, dosypat vytěženou zeminou a položit  chráničky

přívodů elektro.

- Vybetonovat podkladní betonovou desku tak, aby horní hrana napájecího žlabu byla  cca 700-800mm nad čistou podlahou u krav, u jalovic 500-600 mm.

-  Osadit napáječku.

-  Provést napojení elektro a vody.

-  Zkontrolovat těsnost připojení.

Přívod do revizní šachty je navržen z PE 100 SDR 11 D32, rozvody ke žlabu D32. Celková délka 14m.

Potřeba vody ve stáji:

průměr                                         maximum

stávající stav: 68 krav+VBJ                         50 l/ks a den                        80 l/ks a den

doplnění         12 krav                                   100 l/ks a den                    150 l/ks a den

- dojící robot    300l/den                                  300 l/den                           300 l/den

- Denní spotřeba vody:                           4 900 l - t.j. 0.06 l/s                 7540 - t.j. 0.09l/s

Roční potřeba vody =  1 790 m3.

Požadavek na kvalitu vody dle ČSN 830611 pitná voda. Rozvod vody je nutno před uvedením do provozu 2x desinfikovat a provést tlakovou a provozní zkoušku. Celá instalace bude provedena podle platných norem a směrnic pro provádění vodovodů. Farma má vlastní zdroj vody.

Podrobnosti viz zdravotechnika.

Splašková kanalizace:

Odvádí technologickou vodu z dojení a kejdu z pohybových chodeb dobytka.

Dojící robot:                   300l/den  =                           110 m3/rok

bilance odpadů dle vyhlášky č. 377/2013Sb.  přílohy č.1,  tabulka A

Dojnice 12 ks :   12x,14,4x1,3 = 224,64 t/rok /1,05 = 214 m3/rok

CELKEM:                                                      324 m3/rok

Kapacita jímky je 42 m3, což je cca 50 denní zdržení. Následně proběhne separace a fugát bude shromažďován ve druhé komoře o shodné kapacitě to je 42m3.Vývoz bude buď přímo na pole nebo do skladových lagun za obcí (rezerva po zrušeném chovu prasat). Separát pak odvážen na faremní hnojiště.

Splašková kanalizace viz zdravotechnika.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Tepelná technika: V místnostech vestavby je nutno udržet teplotu na bodem mrazu. Proto jsou navrženy elektrické sálavé panely o výkonu 2,4kW, v dojírně 2 ks, v ostatních místnostech po jednom. Celkem 4 ks.

Osvětlení: Intenzita osvětlení je navržena 200 lx na krmném stole a v zázemí robota, min. 50 lx u podélných stěn v lehacích boxech. Viz část elektro.

Oslunění: jedná se o volně stojící objekt, prosvětlení a oslunění je navrženo přes boční regulovatelné stěny, vrcholový světlík šířky 1,78m a přes prosvětlené štíty v prostoru protiprůvanových plachet. Zůstává stávající beze změn.

Akustika a vibrace: objekt je vybaven zařízením s produkcí hluku a vibrací a to v technické místnosti (vývěva, kompresor). Hladina hluku mimo stáj nepřekročí 50 dB.

Hrazení ve stáji

Jedná se provozní soubor úzce spojený se stavební částí. Je proto součástí stavební části stavby.

Všechny prvky hrazení navrženy pozinkované. Branky jsou atypické určené pro dojnice a pro pojezd sběrače kejdy, to je 700mm volný profil nad podlahou. Sloupky: sloupky branek delších než 3 m jsou navrženy průměru 102mm, sloupky branek do 3m průměru 76 mm. Tl. stěny min. 6,3 mm. Tento průměr použit i pro sloupky určené pro zavírání branek a pevné hrazení. Budou kotveny 300-350 mm pod podlahou v místě kotvení. Při montáži budou sloupky vařeny ke kotevním destičkám kotvených do betonu ve dně otvoru, které připraví stavba.

Pevné hrazení: navrženo tří příčkové. Horní trubka profilu 60mm, spodní dvě a tři průměru 42mm. Všechny styky trubek řešeny pomocí spojek “T“ a “X“.

Všechny sloupy musí být napojeny na zemnící systém – ochranné pospojování.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN 73 0001-1 (730001)

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSNISO 3898 (73 0030)

Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování,  Základní značky.

ČSN EN ISO 13790 (730317)

Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0601 (730601)

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 1996-1-1 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

SN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 (731701)

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1702 (731702)

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

#### ČSN 73 3610

Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 1901 (731901)

Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 4130 (734130)

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Souhrnná část                                              A, B, C

Dokladová část

S0 01 Stáj

Architektonicko stavební řešení                                 D1-1.1

Požárně bezpečnostní řešení                                       D1-1.3

Technika prostředí staveb:

Silnoproudá elektrotechnika                                       D1-1.4.1

Rozvody vody, kanalizace                                          D1-1.4-2

S0 02 Jímka

Architektonicko stavební řešení                                 D2-1.1

Silnoproudá elektrotechnika                                       D2-1.4.1

------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

Souhrnná část

Průvodní zpráva                                                 A

Souhrnná technická zpráva                                B

Situace širších vztahů                                        C-1

Přehledná situace stavby                                   C-2

Koordinační situace stavby                               C-3

Dokladová část

SEZNAM PŘÍLOH

S0 01 Stáj

Architektonicko stavební řešení                              D1-1.1

- Technická zpráva                                                 D1-1.1- 1

- půdorys–bourací práce podlah                             D1-1.1- 2

- základy                                                                 D1-1.1- 3

- Půdorys stáje – nový stav                                     D1-1.1- 4

- Řez 1-1                                                                 D1-1.1- 5

- Řez 2-2                                                                 D1-1.1- 6

- Kladečský výkres stropu TZ                                 D1-1.1- 7

- Výpis prefa stěn                                                    D1-1.1- 8

- Výpis výrobků                                                      D1-1.1- 9

- Nerezový kanálek v dojírně                                 D1-1.1- 10

- Půdorys stáje – ustájení                                        D1-1.1- 11

Požárně bezpečnostní řešení                                      D1-1.3

SEZNAM PŘÍLOH

S0 01 Stáj

Architektonicko stavební řešení                              D1-1.1

- Technická zpráva                                                 D1-1.1- 1

- půdorys–bourací práce podlah                             D1-1.1- 2

- základy                                                                 D1-1.1- 3

- Půdorys stáje – nový stav                                     D1-1.1- 4

- Řez 1-1                                                                 D1-1.1- 5

- Řez 2-2                                                                 D1-1.1- 6

- Kladečský výkres stropu TZ                                 D1-1.1- 7

- Výpis prefa stěn                                                    D1-1.1- 8

- Výpis výrobků                                                      D1-1.1- 9

- Nerezový kanálek v dojírně                                 D1-1.1- 10

- Půdorys stáje – ustájení                                        D1-1.1- 11

Požárně bezpečnostní řešení                                      D1-1.3