PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

Mobil: 777 620 826

Akce:                   Výuková stáj ŠZP Žabčice

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Stupeň dok.:         Projekt pro stavební řízení

Zak. číslo:             02/2024

Technická zpráva

# SO 02  Jímka

vypracoval Ing.Onderka:                                                                              D2-1.1-  1

Hradec nad Moravicí

datum: 02/2024

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Je umístěna ve stávajícím areálu farmy. Doplňuje funkčně SO 01 Výukovou stáj.

Součástí objektu jímky jsou stáčecí (výdejní) plocha a separátor umístěný v zateplené buňce.

Provozní řešení: kejda od 12 ks dojnic a odpadní vody z dojírny se sběrným kanálem dostávají do první komory dvoukomorové sběrné jímky. Odtud je čerpán do separátoru, kde se oddělí tekutá a pevná část. Pevná část po fermentaci bude odvezena na faremní hnojiště, tekutá složka odchází do druhé komory, popřípadě zpět do první, kde ředí její obsah. Následně se opět odveze cisternami na faremní laguny za obcí a pak na pole. Tam budou skladovány po dobu min. 6 měsíců.

Členění objektu SO 02: Stavební část:          Jímka

Separátor

Stáčecí plocha

Technologická část: PS 02a  separátor, čerpadlo zateplená buňka

PS 02 b míchadlo: 1 ks

Zemní jímka dvoukomorová

Rozměry:                                                     8,5 x 4,2 m, světlá výška 4,5m

Zastavěná plocha:                                        35,7 m2

Užitný objem:                                              2x42 m3

Stáčecí plocha:                                    4 x 6m = 24m2

Separátor:                                      5 x 4,16m = 20,8m2

Zpevnění plochy před jímkou: 9,8x16,3 = 160m2

Jímka doplněny detekčním systémem průsaku.

bilance odpadů dle vyhlášky č. 377/2013Sb.  přílohy č.1,  tabulka A

| druh a kategorie zvířat | počet kusů | neředěná kejda | ředěná kejda | přopočet na DJ | roční produkce | Měsíční produkce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/rok | t/rok |  | t/rok | t/měsíc |
| dojnice | 12 | 14,40 |  | 1,3 | 224,64 | 18,72 |
| robot, mléčný tank (300 l/den) |  |  |  |  |  | 9,12 |
| Stáčecí plocha |  |  |  |  |  | 0,83 |

Celkem za měsíc   18,72/1,05 + 9,12 + 0,83 = 27,8 m3

Kapacita 84 m3  je tak pro samostatnou výukovou stáj na cca 3 měsíce.

Kontaminované dešťové vody ze stáčecí plochy:

Plocha: 4x6 = 24m2

24 x 0,580 x 0,7 =                                                                                  10 m3/rok

- Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Tato stavba dané kriterium nesplňuje.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

V prostoru výkopu nové jímky se nepředpokládají  žádné pozůstatky minulé výstavby.

Zemní práce:

Jsou navrženy v rozsahu: výkop jámy, u stáčecí plochy jen v odkop zeminy v tl. 400mm  a část základu pro zdivo separátoru.

Výkopy:

Jímka: výkop jam:    (9,7x5,4 +  15,7x11,4)/2 x 4,9 = 567m3

Stáčecí plocha:                                           7x4,3x0,4 = 12 m3

Základ separátoru:                                    14,2x0,5x1 = 7,1 m3

Výkopy celkem:                                                          588 m3

Zpětný obsyp: 410 m3

Přebytek 178 m3 odvezen na skládku nebo k druhotnému použití.

Podkladní vrstvy kameniva nebo betonového recyklátu: 5+7,5+15,5 = 28 t

Základy:

Jímka: podkladní vrstvy jsou ukončeny podkladním betonem C20/25v tl. 100 mm. Následuje betonáž základové desky dna v tl. 300 mm z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Do pracovní spáry ve svislé stěně vložit plech o tl. 1 mm výšky 200 mm doplněný bentonitovým páskem.

Separátor: základový pas z betonu C20/25 je vyztužen armokošem.

Svislé konstrukce:

Jímka: zde je tl. stěny navržena 300 mm rovněž z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Výška stěny 4,5m. Těsnění pracovní spáry pozink. plechem tl.1mm a výšky 200mm + bentonitový pásek.

Separátor: nadzemní zdivo vyzděna z prvků ztraceného bednění šířky 300mm s výztuží V12 a V10. Výplň beton C20/25.

Úpravy povrchů, podlahy:

Podlaha separátoru a stáčecí plocha jsou navrženy betonové C25/30 s výztuží kari sítí. Vnitřní stěny jímky opatřeny asfaltovým nástřikem.

Izolace:

U jímek je nepropustnost zajištěna použitím vodostavebních betonů a kvalitním těsněním pracovních spár.

Izolace proti zemní vlhkosti a proti průniku močůvky do podloží je navržena na stáčecí ploše a ploše separátoru – těžký asfaltový pás 1x Bitagit + Np.

Tepelné izolace nejsou použity. Zateplený kiosek separátoru je součástí technologie separace.

Krytina:

Stavba neobsahuje. Zateplený kiosek separátoru bude dodán jako komplet včetně schodiště a zastřešení zbylé části zásobníku separátu.

Konstrukce truhlářské a tesařské:

Ve stavbě nejsou použity.

Konstrukce zámečnické:

Obsahují především zábradlí viz  výpis.

Konstrukce klempířské

Ve stavbě nejsou použity.

Nátěry:

Veškeré zámečnické výrobky budou pozinkovány. Dle ČSN ISO 12944-5 stanoveno korozivní prostředí „C“. Požadavek na nátěry min. 200 ųm (mikrometrů), pro pozinkované konstrukce 40 ųm.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Tepelná technika: stavba neobsahuje

Osvětlení: stáčecí plochy a prostor zemních jímek nebude doplněn umělým osvětlením.

- Technologie čerpání,  míchání, separace

Vzhledem k podmínkám výběrového řízení nemohou být uvedeny typy strojního zařízení, nicméně jsou zde popsány jejich počty a požadavky na výkon.

Dvoukomorová zemní jímka

Sloup s míchadlem                                                                                        1 ks

Optický hlídač hladiny                                                                                  1 ks

Čerpadlo pro separátor (dle zvoleného typu separátoru)                               1 ks

Prostor separace:

separátor – hodinový výkon 15-25 m3  kejdy, sušina min. 30 %                   1 ks

Tlakové plnicí potrubí DN 150                                                                      6 m

Přepadové potrubí gravitační  DN 150 mm                                                   6 m

Přetlakové potrubí gravitační  DN 150 mm                                                   6 m

Zateplená buňka separátoru 4,16x 2,87m s ocelových schodištěm                        1 ks

Ke všem strojním zařízením doplněn rozvaděč s ovládáním (stavba přivede  do místa spotřeby jen silový kabel).

- Zpevněná plocha

Plocha před jímkou bude zpevněna hutněným násypem betonového recyklátu v. tl. 100mm

na stávající zčásti pojezdné plochy. Plocha 160m2.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN 73 0001-1 (730001)

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSNISO 3898 (73 0030)

Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování,  Základní značky.

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

SN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 4130 (734130)

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

SEZNAM PŘÍLOH

S0 02 Jímka

Architektonicko stavební řešení                              D2-1.1

- Technická zpráva                                                       D2-1.1- 1

- Nátoková jímka                                                          D2-1.1- 2

- Separátor                                                                     D2-1.1- 3

- Stáčecí plocha                                                             D2-1.1- 4

- Statický výpočet                                                          D5-1.1- 5

-----------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

S0 02 Jímka

Architektonicko stavební řešení                              D2-1.1

- Technická zpráva                                                       D2-1.1- 1

- Nátoková jímka                                                          D2-1.1- 2

- Separátor                                                                     D2-1.1- 3

- Stáčecí plocha                                                             D2-1.1- 4

- Statický výpočet                                                          D5-1.1- 5

-----------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

S0 02 Jímka

Architektonicko stavební řešení                              D2-1.1

- Technická zpráva                                                       D2-1.1- 1

- Nátoková jímka                                                          D2-1.1- 2

- Separátor                                                                     D2-1.1- 3

- Stáčecí plocha                                                             D2-1.1- 4

- Statický výpočet                                                          D5-1.1- 5