PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269, mobil: 777 620 826, email:  jonderka@atlas.cz

MENDELU – Splnění podmínek

welfare ustájení telat

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

INVESTOR:       ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE

V Hradci nad Moravicí                                          Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

07/2014

obsah

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	Údaje o území	5

A.4	Údaje o stavbě	6

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

B.	Souhrnná technická zpráva	9

B.1	Popis území stavby	9

B.2	Celkový popis stavby	10

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	10

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6	Základní charakteristika objektů	11

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	13

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	13

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání,vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).	13

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	14

B.4	Dopravní řešení	14

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

B.7	Ochrana obyvatelstva	17

B.8	Zásady organizace výstavby	17

1.	Elektrická energie pro staveništní provoz	17

2.	Potřeba vody pro staveništní provoz	17

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

a) název stavby,

MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení telat

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

parcela č. 870 (stávající objekt k odstranění) a část parcely č. 861/1 v katastrálním území  Žabčice

### Údaje o žadateli / stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1,  613 00  Brno - Černá Pole

Kontaktní osoba

Ing. Radomil Měřínský

Ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice

+ 420 724 132 683

### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Projekční a obchodní ateliér

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

ing. Jaroslav Onderka

Autorizace ČKAIT IP00 č.0003163

Opavská 227 Hradec nad Moravicí 74741

jonderka@atlas.cz

777 620 826

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

D.1 dokumentace stavebních objektů SO 01 – SO 04

Petr Mik

IČO: 74513729

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Nerudova 267/12, Nový Jičín, 741 01

Stavebně-konstrukční část

Ing. Luboš Josef Bíško, zodpovědný projektant ing. Ladislav Huryta, ČKAIT 1000887

Požární bezpečnost stavby

Lukáš Hejný, Autorizovaná osoba ČKAIT č. 1005399, obor IP00, IH00,

+420 724 814 184, hejnyl@seznam.cz

Vodovod a kanalizace

Zbyněk Remeš, IČ: 00729426, Pavlovská 506/20, Brno-Kohoutovice, 623 00,

+420 608 822 774, projekce@ztiprojekt.cz

ČKAIT TE02 1005898

Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Ing. Drahomír Pazdera

Opavská 227, Hradec/Moravicí 74741

ČKAIT  IE02 č.0004244

D.2 Technologie stáje

ing. Jaroslav Onderka

Autorizace ČKAIT IP00 č.0003163

Opavská 227 Hradec nad Moravicí 74741

## Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

V době zpracování dokumentace nebyla vydána žádná rozhodnutí dotčených úřadů.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Dokumentace je zpracovávána jako dvoustupňová, první stupeň je Dokumentace pro stavební povolení, druhý stupeň Dokumentace pro provádění stavby.

Vstupním podkladem je výzva k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení telat“.

Výchozí podklady pro zpracování stávajícího stavu a demolice |SO04|:

Zaměření stávajícího stavu provedené zpracovatelem dokumentace a geodetické zaměření zájmového prostoru.

c) další podklady.

Zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po novele č.350/2012 Sb.,

Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,

ČSN 73 4510 Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky,

## Údaje o území

#### a) rozsah řešeného území,

Nová stavba |SO01 – SO03| nahradí demolovaný objekt |SO 04| umístěný na parcele č. 870. Nová stavba zasáhne na část sousední parcely 861/1.

#### b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Území pro umístění stavby není chráněno podle jiných předpisů.

#### c) údaje o odtokových poměrech,

Území se nachází na štěrkovém podloží s dobrým vsakem povrchových vod. Terén je rovinný. Staveniště není ohroženo záplavovým územím a stékající povrchovou vodou.

#### d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Obec Žabčice má platný územní plán obce zpracovaný v letech 2005-2008, vydaný 17.9.2008. opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 3.10.2008.

#### e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stavba je v souladu s ÚPD. Navržená stavba nahradí demolovaný objekt ve větším rozsahu a podobným účelem užívání. Poměry v území se nemění.

#### f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Návrh je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění č. 431/2012 Sb., účinné od 1. ledna 2013.

Stavba je navržena tak, že:

- má zajištěno napojení na pozemní komunikace a technickou infrastrukturu

- respektuje ochranná pásma energetických vedení

- umožňuje přístup požární techniky

- nezasahuje na sousední pozemky

- jsou dodrženy požadavky na odstupy staveb

#### g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Projednání stavby a stanoviska dotčených orgánů budou zpracovány při projednání stavby ve stavebním řízení. Případné připomínky budou zapracovány v rámci druhého stupně, tj. Dokumentace pro provádění stavby.

#### h) seznam výjimek a úlevových řešení,

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné úlevové opatření a vyjímky.

#### i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou známy podmiňující investice.

#### j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

| Obec | Katastrální území | Parc. č. | Druh pozemku | Výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žabčice | Žabčice [794121] | 865 | zastavěná plocha a nádvoří | 4159 |
| Žabčice | Žabčice [794121] | 861/1 | Ostatní plocha | 52499 |

## Údaje o stavbě

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Demolice stávající stáje a nová stavba stáje a souvisejících zpevněných a venkovních ploch.

#### b) účel užívání stavby,

Stáj pro 200-250ks mladého dobytka od 3 do 12 měsíců s kotcovým ustájením.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

#### d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

#### e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

a ČSN 73 4510 Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky.

#### f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

#### předpisů2),

Případné požadavky dotčených orgánů budou do dokumentace zapracovány při projednávání dokumentace ve stavebním řízení.

#### g) seznam výjimek a úlevových řešení,

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné úlevové opatření a vyjímky.

#### h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha,obestavěný prostor, užitná plocha, počet

#### funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Demolice

SO04					objekt 68,64x10,25m, tj. 704m2,

obestavěný prostor 2850 m3

Nové objekty

objekt					zastavěná plocha	užitná plocha	obestavěný prostor

SO01 					1527 m2		1504 m2 	10450 m3

SO02					180 m2			168 m2		105 m3

SO03					628 m2 	zpevněné plochy pojízdné – komunikace tuhé

360 m2 	úprava zelených ploch zatravněním

120m2 	okapové chodníky

1108 m2 celkem úprav ploch

Počet ustájeného skotu			250 ks celkem = 127 VDJ (velké dobytčí jednotky)

100 ks 3-6 měsíců

150 ks 7-12 měsíců

Počet pracovníků			do 10 osob

#### i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Dešťová voda

Redukovaná plocha střechy	Fs	1694 m2	1.00  Střecha	1694.0   m2

Redukovaná plocha celkem	Fc	1694 m2			1694.0   m2

Intenzita  5min. srážky							0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)					50.82  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody					50.82  l/s

Intenzita 15min. srážky							0.015 l/s.m2

Max. intenzita denní srážky						70     mm

Roční srážka								460     mm

Roční odtok dešťové vody						779.24  m3/rok

Odpadní vody				ve stáji nevznikají, viz. část D.2

Z hnojné koncovky svedeny do jímky na vyvážení

Voda k napájení

Telata, jalovice 			225 kus		16.44 l/kus.den	3699.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody						3699.00 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef.d = 1.5			5548.50 l/den

Maximální hodinová potřeba vody	koef.h = 2.1			0.13 l/s

Roční potřeba vody							1350.14 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)						0.30 l/s

Elektřina (odborný odhad – bude upřesněno v dalším stupni projektu DPS)

Roční potřeba elektřiny							12,1 MWh

Instalovaný příkon elektřiny						13 kW

Emise do ovzduší 				amoniak a páchnoucí látky, řešení viz. část D.2

Nepřekročí limity ve více než 5% dnů provozu

Odpady

Název odpadu:				Katalog.   Kategorie:	Způsob nakládání:

Odpad živočišných tkání        		02 01 02 	O	předání asanačnímu ústavu

Odpadní plasty				02 01 04	O	předání oprávněné osobě

Kondenzát z vývěv a kompres.		13 05 07         	N	předání oprávněné osobě

Papírové obaly – čisté			15 01 01	O	předání oprávněné osobě

Papírové obaly znečištěné		15 01 01	O/N	předání oprávněné osobě

Plastové obaly – čisté			15 01 02	O	předání oprávněné osobě

Plastové obaly znečištěné		15 01 02	O/N	předání oprávněné osobě

Absorpční činidla, filtrační mat….	15 02 02	N	předání oprávněné osobě

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Zářivky					20 01 21	N	prostřednictvím oprávněné osoby

Kal ze septiků a žump			20 03 04	O	prostřednictvím oprávněné osoby

#### j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Pořadí prací:

1. demolice |SO04|

2. založení spodní stavby, vodovod a kanalizace |SO 01, SO 02|

3. výstavba hrubé stavby – montáž ocelové konstrukce |SO 01|

4. dokončení stavby, technologie ustájení |SO 01|

5. zpevněné plochy a terénní úpravy|SO03|

Základní termíny stavby:

Předpokládané zahájení prací		srpen 2014

Předpokládané ukončení prací		prosinec 2014

#### k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby				12 mil Kč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D.1	Dokumentace stavebních objektů

SO 01	Hala pro ustájení skotu

SO 02	Hnojná koncovka

SO 03	Zpevněné plocha a venkovní úpravy

SO 04	Demolice

D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.1	Technologie stáje – hrazení, napáječky

D.2.2	Splašková a dešťová kanalizace

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### a) charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Staveniště má dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o demolici stávající stáje a výstavbu nové stáje s podobným účelem, většími rozměry a stejnými požadavky na technickou a dopravní infrastrukturu. Není tedy nutné zřízení žádné nové infrastruktury, pouze doplnění zpevněných ploch a přepojení stávajícího vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pozemek je rovinný, dobře přístupný. Ochranná pásma nejsou známa. Plochy jsou zpevněné nebo zatravněné bez vzrostlé zeleně vyžadující kácení a jiné přípravné práce.

Nenachází se zde památkové zóny, chráněné území ani jiné omezení limitující výstavbu.

#### b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro stanovení charakteristik zeminy byly využity údaje ze tří kopaných sond prováděných v r.2005 v těsné blízkosti stavby.

Podloží

-0,60 až -0,80	navážka říčním kamenem

-0,75 až -0,90	písek

-0,90 až -1,20	zemina

-1,20		rostlý terén, hlína tmavě hnědá, tuhá

Záměr nevyžaduje stavebně historický a hydrogeologický průzkum. Likvidace vod stejným způsobem jako u stávající stavby.

#### c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Omezením pro umístění objektu je požárně nebezpečný prostor, dosahující do vzdálenosti 6m od štítové stěny a 4,9m od boční stěny objektu. V tomto prostoru nejsou umístěny žádné budovy.

#### d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavební pozemek neleží v oblasti ohrožené záplavami ani poddolováním.

#### e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená stavba doplní prostor po demolici |SO04| mezi novými stájemi z r. 2005 a 2011. Stavba zapadá svým charakterem do areálu školního zemědělského podniku, nedojde k negativnímu ovlivnění sousedních staveb a pozemků. Odtokové poměry se nemění.

#### f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

První fází výstavby je demolice stávajícího objektu kravína p.č. 870. Kovové odpady z demolice jsou na žádost investora předány a uskladněny v rámci areálu školního zemědělského podniku, vhodné skladovací místo zajistí investor. Demolice je navržena po úroveň podlah na kótu 179,90 m n.m.

#### g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba se nachází v zemědělském areálu, na plochách ostatních a zastavěných, nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro funkci lesa.

#### h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Dopravní napojení je řešeno ze stávajícího sjezdu a vnitroareálové komunikace. Pro nájezd techniky do stáje jsou navrženy dva nájezdy. Terén je rovinný, max. podélný sklon komunikací je cca 3%.

Napojení na vodovod je řešeno z přípojky pro stávající stáj, provedenou z plastového potrubí DN40.

Napojení na elektřinu je ze stávající rozvodny umístěné u štítové stěny stáje z r.2011, parcelní č.874.

Splašková kanalizace z hnojné koncovky je svedena do nové jímky na vyvážení. Splašky ve stáji nevznikají.

Dešťové vody jsou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu, analogicky jako stávající objekt.

#### i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Při stavbě je nutné brát zřetel na provoz, přes staveniště bude probíhat provoz zemědělské techniky k obsluze zadní části areálu.

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží jako stáj pro chov mladého skotu.

Počet ustájeného skotu			250 ks celkem = 127 VDJ (velké dobytčí jednotky)

100 ks 3-6 měsíců

150 ks 7-12 měsíců

Počet pracovníků			do 10 osob

objekt					zastavěná plocha	užitná plocha	obestavěný prostor

SO01 					1527 m2		1504 m2 	10450 m3

SO02					180 m2			168 m2		105 m3

SO03					628 m2 	zpevněné plochy pojízdné – komunikace tuhé

360 m2 	úprava zelených ploch zatravněním

120m2 	okapové chodníky

1108 m2 celkem úprav ploch

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt je umístěn v areálu mezi stávajícími budovami na místě demolovaného kravína. Funkční využití ploch zůstává zachováno, poměry v území se nemění. Stáj svou výškou 8,7 m nepřesahuje okolní zástavbu a zapadá do koncepce budov areálu.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové i materiálové řešení vychází ze sousedního objektu stáje. Štítové stěny jsou vyzděny ze štípaných betonových tvarovek do výšky 2m, zbylá část štítu je opatřena dřevěným obkladem s lazurou v barvě jedlová zeleň. Ve vrcholu štítu jsou protiprůvanové sítě zelené barvy. Střecha je kryta vláknocementovou vlnovkou přírodní barvy. Podélné stěny mají železobetonové parapety a shrnovací transparentní plachty.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Technologie výroby je řešena v samostatné části dokumentace D.2 – technologie stáje.

Jedná se o stáj pro 250 ks mladého dobytka.

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.

Stavební výrobky musí být v souladu s nařízením EP a Rady EU 305/2011 o stavebních výrobcích a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. i č. 190/2002 Sb.

Riziko I A: Pády následkem uklouznutí – pro podlahy budou použity výrobky s normovou skluzností

Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí – zabezpečení osvětlení

Riziko I C: Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy – stavba je přízemní bez vertikálních komunikací

Riziko II. Přímé nárazy - minimální podchodná výška 2,1m

Riziko III. Popálení

Je vyloučen kontakt s horkými povrchy a zamezen přístup do technických místností nepovolaným osobám.

Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem

Stavba má jímací bleskosvodnou soustavu. Elektrické rozvody a zařízení budou provedena dle platných norem.

Riziko V. Výbuchy

Ve stavbě se nenachází zařízení s nebezpečím výbuchu.

Riziko VI. Nehody způsobené pohybujícími se vozidly

Není řešeno v projektu.

### Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení,

SO 01 – Stáj pro chov skotu

Jde o objekt stáje pro chov mladého dobytka. Půdorysné rozměry jsou 75,6 x 20,2m. Výška hřebene je +8,27, výška větrací štěrbiny je +8,72m. Střecha je sedlová se sklonem 22°. Konstrukce je ocelová s 12 ½  moduly po 6m osově s vnější světlostí 20m.

Objekt má přístupy ze 2 stran. Z čelního štítu je napojen přes zpevněnou plochu SO03 na vnitroareálovou komunikaci. V „zadní“ jižní části navazuje na hnojnou koncovku SO02.

SO 02 – Hnojná koncovka

Je nedílnou součástí stáje a slouží pro manipulaci s vyvezenou podestýlkou stáje. Jedná se o zpevněnou plochu ve spádu 2% k uličním vpustím. Ohraničení je opěrnou betonovou zídkou výšky cca 1m. Ve středu je nájezd šířky 8m ze stávající vnitroareálové komunikace. Mezi koncovkou a nájezdem je navržený betonový „retardér“ obloukového profilu, proti zabránění výtoku znečištěné vody z hnojné koncovky na komunikaci. Vpustě jsou napojeny na jímku.

SO 03 – zpevněné plochy a venkovní úpravy

Jedná se o doplnění zpevněných ploch pro napojení objektu na stávající komunikace a rozšíření komunikací kolem objektu tak, aby splňovaly podmínky pro průjezd zemědělské techniky.

Terénní úpravy zahrnují úpravu okolních zelených ploch po zrušení zařízení staveniště. Jedná se o ohumusování vrstvou zeminy a zasazením travního porostu. Sadovnické úpravy nejsou navrženy.

So 04 – Demolice

Jde o demolici stávající stáje, všechny konstrukce je nutné odbourat na úroveň podlahy, cca 179,90 m n.m. Nosnou konstrukci tvoří ocelové příhradové rámy. Výplňové vnitřní zdivo je z cihel voštinových na mvc s vápennými omítkami.

Střecha a opláštění bočních stěn je z trapézových plechů na nosné konstrukci z ocelových trubek d50mm. Podlahy jsou betonové.

Navrženo je odstranění opláštění, výplňového zdiva a nosné ocelové konstrukce. Předpokladem je kompletní odstranění konstrukcí od úrovně podlahy.

#### b) konstrukční a materiálové řešení,

SO 01 – Stáj pro chov dojnic

Jedná se o ocelovou konstrukci s rozpětím 20m a výškou 8,19m s rámy v 14 modulech po vzdálenosti 6m. Rámový roh u okapu má výšku 4,15m. Rámy jsou z válcovaných nosníků IPE Ocel S235 s vyztuženými rámovými rohy.

Založení je na plošných základech, betonových patkách z betonu C30/37 a pasech pod štítovými stěnami. Ocel pro výztuž betonu je B500B.  podkladní beton je tloušťky 150mm z betonu C12/15 s výztuží kari sítěmi 6/150/150. Horní hrana patek a podkladního betonu je na kótě -0,150. Podlahy jsou betonové z betonu C30/37 XA3 vyztužených kari sítí 6/150/150 B500B. Profil podlah je zřejmý z výkresů řezů a půdorysu.

Štítové zdivo je z betonových tvarovek do výšky 2,0m. Dřevěný obklad nad štítovým zdivem je navržený z desek tl.20mm šroubovaných k roštu z hranolů 100/100mm kotvených k ocelové konstrukci. Protiprůvanové PE sítě zelené barvy ve vrcholu šítu jsou kotveny k dřevěnému roštu.

Parapety podélných stěn jsou z prefa panelů 100/900mm délky 6000mm. Na koncích panelů musí být vloženy ocelové kotevní desky pro přivaření k sloupkům skeletu. Na parapetní panel a do nadpraží jsou umístěny fošny 50/200mm. Na tyto fošny jsou zakotveny boční svinovací plachty.

Konstrukci krovu tvoří vaznice profilu Z výšky 142mm s tl. stěny 1,5mm po 1150mm, v provedení žározinek. Na vaznice jsou připevněny samořeznými šrouby vláknocementové a sklolaminátové tvarovky s profilem vlnovky. Šablony jsou uvažovány délky 2,5m s překrytím 200mm. V hřebeni je v délce 70,9 m umístěna neregulovaná větrací štěrbina ze sklolaminátu s bočními deflektory.

SO 02 – hnojná koncovka

Ohraničení hnojné koncovky tvoří opěrná zídka T-profilu. Je vyztužena kari sítí 8/150/150 B500B s krytím 50mm. Zídka je založena cca 1m pod terén, výška horní hrany je na kótu +0,850. Podlahy jsou z betonové desky tl.200mm C30/37 XA3 vyztužené kari sítí 6/150/150. Podklad tvoří vrstva tl.200mm ze štěrkopísku 16/32 nebo betonového recyklátu, prolévaného cementovou maltou.

SO 04 Demolice

Demolice stávajícího kravína obsahuje:

1/ demontáž ocelové konstrukce, příhradové vazníky z ocelových trubek a opláštění z trapézového plechu na roštu z ocelových trubek

2/ demolice výplňového zdiva z cihel voštinových na maltu vápenocementovou, omítnuté vápenocementovou omítkou,

3/ demontáž okenních a dveřních výplní, dřevěná okna s jednoduchým zasklením a dřevěné dveře v ocelových zárubních

4/ demontáž dřevěného prkenného podhledu na spodní hraně střešních vazníků

5/ ostatní přidružené demontážní a bourací práce, likvidace rozvodů vodovodu a eletroinstalace

demontáž vnitřního hrazení |zajistí investor před započetím demolice, použije pro vlastní účely v rámci areálu, není součástí stavby|

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Je řešena v samostatné části D.1.2.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení,

Je navržena stáj se středovým krmným stolem. Hrazením je stáj rozdělena na 10 kotců po 25 ks, což odpovídá stáří v rozmezí cca 1 měsíce. Kotec pak je dělen na krmiště a lehárnu s možností uzavření skupiny v daném prostoru po dobu vyhrnování a zastýlání vedlejšího prostoru (krmiště následně lehárny). Středový krmný stůl je bez pohybu dobytka s výjimkou čela stáje u hnojné koncovky, kde je navržena přeháněcí chodba. Velikost kotců je odstupňována v závislosti na stáří dobytka a předpokládá se pravidelný posun po cca 1 měsíci do sousedního  většího kotce.

#### b) výčet technických a technologických zařízení.

Napáječky, osvětlení, systém hrazení a bran pro přehánění

Podrobné řešení je uvedeno v části D.2 – Technologie stáje.

### Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně je řešeno v samostatné části D.1.3.

Požárně nebezpečný prostor je 5,99m u štítové stěny a 4,86m u boční stěny, nenachází se v něm žádné objekty.

Přístup požární techniky je po vnitroareálové komunikaci šířky min. 3,0 m až k objektu ze všech stran.

Vnější odběrná místa jsou hydranty, 1ks 10m od stáje a 2ks do 60m od stáje.

Vnitřní požární zabezpečení tvoří dva hydranty s hadicí délky 30m a 3ks přenosných hasících přístrojů.

### Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Jedná se o zemědělský objekt, nevytápěný, tepelně technické hodnocení se nezpracovává.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Provozem nevznikají velké energetické nároky, využití alternativních zdrojů by v tomto případě nebylo ekonomické.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání,vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 45 01 – stavby pro hospodářská zvířata

Hygiena na pracovišti

Předpokládá se pohyb maximálně 10 pracovníků. Hygienické a sociální zázemí pro pracovníky je zajištěno v samostatném objektu areálu farmy s docházkovou vzdáleností.

Ochrana proti hluku

Zaměstnanci ani ustájený skot nebude vystaven stálému hlukovému zatížení z provozu farmy ani z jejího okolí. Při práci s mechanizací bude užíváno ochranných pomůcek dle principů bezpečnosti práce.

Zásobování vodou

Zásobování je řešeno napojení na vodovod PE SDR DN40.

Voda k napájení 3709 m3/rok.

Osvětlení

Osvětlení zajišťují zářivková svítidla s lineárními zářivkami a elektronickými předřadníky, zavěšená na ocelové konstrukci. Je navrženo dle ČSN EN 12464-1, specifikace uvedena v části D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem.

Větrání

Větrání je uvažováno přirozené. Součinností dostatečné mezery na bočních stěnách, sklonu střechy 22°a hřebenové větrací štěrbiny s bočními deflektory bude zajištěno dostatečné větrání a ochrana proti přehřátí v letních měsících.

Popis vlivu stavby na životní prostředí a nakládání s odpady je uvedeno v bodě B.6.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vnitřní prostředí je trvale větráno, nedochází k hromadění radonu a stavbu není nutné chránit před pronikáním radonu z podloží.

#### b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba nebude vybavena zařízením pro monitorování velikosti a účinků zemních proudů dle ČSN EN 50162.

#### c) ochrana před technickou seizmicitou,

U stavby se nepředpokládají dynamické jevy způsobené člověkem a jeho stroji, dopravními prostředky a nářadím, způsobující diskomfort a narušení prostředí.

#### d) ochrana před hlukem,

Z hlediska hlukových poměrů nejsou navrhované stavby zdrojem nadměrného hluku překračující limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Vnější zdroje hluku nemají vliv na akustickou pohodu ve vnitřním prostředí.

#### e) protipovodňová opatření,

Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi.

#### f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Nejsou známy žádné další negativní účinky.

## Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojení na vodovod je řešeno z přípojky pro stávající stáj, provedenou z plastového potrubí DN40.

Napojení na elektřinu NN je uvažováno ze stávající rozvodny ( z r.2011, dle vyjádření investora dimenzované s dostatečnou rezervou pro napojení stáje) umístěné u štítové stěny stáje parcelní č.874.

Splašková kanalizace z hnojné koncovky je svedena do nové jímky na vyvážení. Splašky ve stáji nevznikají.

Dešťové vody jsou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu, analogicky jako stávající objekt.

## Dopravní řešení

#### a) popis dopravního řešení,

dopravní napojení řešené projektem spočívá v zhotovení zpevněné plochy před hlavní šítovou stěnou s 5 vraty pro vjezd techniky do stáje a nájezd do hnojné koncovky. Zpevněná plocha So03 před hlavním vjezdem bude betonová. Odvodnění žlabem do uliční vpusti. Hnojná koncovka je napojena sjezdem šířky 8m.

#### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba se nachází v obci Žabčice na jejím východním okraji v blízkosti silnice směr Židlochovice. Staveniště se nachází v areálu farmy Žabčice, přístupné stávajícím sjezdem ze silnice II.třídy č.416. Hlavní dopravní trasa je možná z dálnice Brno-Mikulov E461 exitem na silnici 416 směr Židlochovice nebo z dálnice D2 Brno-Bratislava exitem na silnici 416 směr Židlochovice.

#### c) doprava v klidu,

K parkování vozidel slouží dostatečné parkovací plochy v areálu Školního zemědělského podniku. Nejbližší parkovací plocha je naproti vrátnice, cca 35m od objektu. Parkování zemědělské techniky je řešeno v rámci areálu v jiných objektech.

#### d) pěší a cyklistické stezky.

Projekt neřeší.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a) terénní úpravy,

Terénní úpravy zahrnují úpravu okolních zelených ploch po zrušení zařízení staveniště. Jedná se o ohumusování vrstvou zeminy a zasazením travního porostu. Sadovnické úpravy nejsou navrženy.

#### b) použité vegetační prvky,

Travní porost.

#### c) biotechnická opatření.

Nejsou řešena v rámcip rojektu.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Ovzduší

Při provozu stájí pro hovězí dobytek dochází k uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a jejího okolí. Amoniak, který je lehčí než vzduch odchází ze stájového prostoru vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv páchnoucích látek. Produkce páchnoucích látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs řady sloučenin, většinou na bázi dusíku, síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné, tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace látek, která u poloviny exponované populace vyvolává negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce.

Vody

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) jsou navržená následující opatření:

-	Ve stáji se kontaminované vody částečně odpaří a částečně se vsáknou do slámy, která bude s chlévskou mrvou postupně odvážena na hnojiště.

-	Kontaminovaná voda voda z hnojné koncovky a plochy pro kontejnery bude zachycena v jímce s odpovídající kapacitou

-	 Srážková voda je sváděna do stávající dešťové kanalizace která je zaústěna do vsakovacích zařízení na pozemku investora

- 	Splaškové vody se nevyskytují

-	Jiné kontaminované vody nebudou při provozu farmy vznikat.

Nakládání s odpady

Při stavbě modernizace a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

Opady vznikající při provozu:

Název odpadu:			Katalog.   Kategorie:	Způsob nakládání:

Odpad živočišných tkání        		02 01 02 	O	předání asanačnímu ústavu

Odpadní plasty				02 01 04	O	předání oprávněné osobě

Kondenzát z vývěv a kompres.		13 05 07         N	předání oprávněné osobě

Papírové obaly – čisté			15 01 01	O	předání oprávněné osobě

Papírové obaly znečištěné		15 01 01	O/N	předání oprávněné osobě

Plastové obaly – čisté			15 01 02	O	předání oprávněné osobě

Plastové obaly znečištěné		15 01 02	O/N	předání oprávněné osobě

Absorpční činidla, filtrační mat….	15 02 02	N	předání oprávněné osobě

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Zářivky					20 01 21	N	prostřednictvím oprávněné osoby

Kal ze septiků a žump			20 03 04	O	prostřednictvím oprávněné osoby

Rozhodující odpady vzniklé při výstavbě:

SO 01 Hala pro ustájeni skotu

Zemina                         		55 m3             odvoz na skládku do 4 km

SO 02 Hnojná koncovka

Zemina                         		30 m3               odvoz na skládku do 4 km

SO 04 Demolice

Cihla – recyklát            		 	450 t   		Odvoz do 1 km  na pozemku investora

ŽB – recyklát                			10 t    		DTTO

Sklo                             			0,2 t   		odvoz na skládku do 4 km

Řezivo                          		5,1 t    		DTTO

Ocel konstrukční                     		6,3       		odvoz do 1 km v režii investora

Ocel plech		 		14,0t		DTTO

CELKEM objem demolic			485,6t

#### b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

#### živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vzhledem k charakteru stavby, kdy jde o modernizaci provozu stávající stáje, se nepředpokládá změna vlivu na přírodu a krajinu oproti stávajícímu stavu.

#### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Pozemek se nenachází v ptačí oblasti či evropsky významné lokalitě,

|zdroj http://mapy.nature.cz/|

#### d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se stavebního záměru.

#### e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných

#### právních předpisů.

Netýká se stavebního záměru.

## Ochrana obyvatelstva

Rozsah stavebního záměru nevyžaduje posouzení z hlediska ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

### Elektrická energie pro staveništní provoz

Dodávku elektrické energie pro stavbu zajistí hlavní staveništní rozvaděč napojený do stávající rozvodny na sousední stáji.

Výpočet maximálního příkonu pro stavební provoz.

|  | počet m.j. | příkon ¦kW¦ | celkem ¦kW¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| P1¦ elektromotory |  |  | 38,4 |
| svářecí agregát | 2 | 9,5 | 19 |
| úhlová bruska | 2 | 2 | 4 |
| vrtačka | 2 | 1,2 | 2,4 |
| střihačky | 2 | 3,5 | 7 |
| topení buněk | 3 | 2 | 6 |
| P2¦ osvětlení vnitřní |  |  | 0,6 |
| buňky | 5 | 0,12 | 0,6 |
| P3¦ osvětlení venkovní |  |  | 1,5 |
| lampa venkovní | 3 | 0,5 | 1,5 |
| P = 1,1*(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)0,5 |  |  | 45,56 kW |

### Potřeba vody pro staveništní provoz

Zdrojem vody je vodovod v majetku investora. Pro staveniště je potřeba přípojka PE 40, nápojný bod je v místě stávající přípojky u hydrantu.

Výpočet potřeby vody pro staveniště

|  | m.j. | počet m.j. | střední norma ¦l/m.j.¦ | potřebné množství ¦l¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A¦ technologické účely |  |  |  | 30000 |
| ošetření betonu | m3 | 300 | 100 | 30000 |
| B¦ hygienické účely |  |  |  | 1200 |
| hygiena na staveništi | prac. | 15 | 80 | 1200 |
| C¦ provozní účely |  |  |  | 2775 |
| mytí pomůcek | ks | 15 | 25 | 375 |
| mytí vozidel | vozidlo | 2 | 1200 | 2400 |
| výpočet potřeby vody |  |  |  |  |
| Qn = (Ax1,5+Bx2,7+Cx1,5)/t*3600 |  |  |  |  |
| Qn = | 1,57 | ¦l/s¦ |  |  |
| Navržená světlost přípojky | 40 | ¦mm¦ |  |  |

Voda pro požární účely je zajištěna ze dvou hydrantů v těsné blízkosti stavby. Jeden hydrant je umístěn přímo na staveništi, druhý cca 40m od staveniště, poloha je zřejmá z výkresu ZS

#### b) odvodnění staveniště,

Vzhledem k štěrkovému podloží a zkušenostem s výstavbou v dané lokalitě se nepředpokládá zavodnění výkopů. Při výskytu vody je možné čerpání do jímek nebo do dešťové kanalizace. Z hlediska zavodnění je rizikový výkop  jímky, cca 3,5m pod terén.

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba se nachází v obci Žabčice na jejím východním okraji v blízkosti silnice směr Židlochovice. Staveniště se nachází v areálu farmy Žabčice, přístupné stávajícím sjezdem ze silnice 416. Hlavní dopravní trasa je možná z dálnice Brno-Mikulov E461 exitem na silnici 416 směr Židlochovice nebo z dálnice D2 Brno-Bratislava exitem na silnici 416 směr Židlochovice. Příjezdová komunikace je šířky 11m, ostatní komunikace v areálu jsou min. šířky 3,5m s betonovým povrchem.

Zdrojem vody je vodovod v majetku investora. Pro staveniště je potřeba přípojka PE 40, nápojný bod je ze stávající přípojky u hydrantu. Od nápojného bodu bude přivedena přípojka k hygienickému kontejneru.

Dodávku elektrické energie pro stavbu zajistí hlavní staveništní rozvaděč napojený do stávající rozvodny u sousední stáje.

Splašková kanalizace z hygienické buňky bude svedena přípojkou do jímky na vyvážení.

#### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Přístup a příjezd vozidel k pozemku v průběhu výstavby bude zajištěn po vnitroareálové komunikaci, před výjezdem ze stavby budou vozidla zbavena nečistot, tak aby nedocházelo k znečištění komunikace.

Pro výstavbu není uvažováno se zřízením stavební uzávěry nebo jiného omezení.

Stavební práce budou probíhat v denní pracovní době 7-20h, tak aby nedocházelo k rušení obyvatel a zvířat.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Charakter staveniště nevyžaduje zřízení asanací a kácení dřevin. Demolice jsou součástí staveniště.

#### f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pro zařízení staveniště je navržený prostor v místě demolované stavby o ploše cca 5400m2. Oplocení bude provedeno lehké ocelové výšky 2m, se sloupky v betonových patkách.

Terén staveniště je rovinný s převážným zastoupením stávajících zpevněných ploch s betonovým povrchem. Zelené plochy jsou tvořeny travním porostem, nenachází se zde vzrostlá zeleň vyžadující kácení. Převýšení v rámci staveniště je do cca 0,6m.

#### g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Kovové odpady ze stavby, především nosné konstrukce a trapézové plechy, budou předány investorovi. V rámci stavby se bude jednat o dopravu do vzdálenosti 1km na investorem zvolené místo skládky.

Betonové prvky budou odbourány a drceny na stavbě, vyrobený recyklát bude použit na zásypy základových konstrukcí.

Původce  odpadů  je  povinen  vést  průběžnou  evidenci  o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.). Povolení  k nakládání  s NO.  Původce  (rovněž  přepravce  a  zpracovatel)  NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.) 
Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech , ve znění  předpisů  pozdějších,  zejména  prevenci  vzniku  obalů  a  obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.   
Zhotovitel   musí   dodržovat   ustanovení   Zákona   č.   356/2003   Sb.,   o chemických   látkách   a   chemických   přípravcích,   ve   znění   předpisů pozdějších,  a  ustanovení  Zákona  č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví,  ve  znění  předpisů  pozdějších.  Zvláště,  pokud  nakládá  s chemickými látkami  a  přípravky  klasifikovanými  jako  vysoce  toxické,  musí  mít  toto nakládání   zabezpečeno   osobou   odborně   způsobilou   (§   44b   Zákona   č. 258/2000 Sb.).

| kód | druh odpadu | kategorie | množství ¦t¦ | způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170101 | beton | O | .. | recyklát, odvoz do 1km |
| 170102 | cihla | O | .. | recyklát, odvoz do 1km |
| 170107 | směs betonu, cihel,.. | O |  | recyklát, odvoz do 1km |
| 170201 | dřevo | O | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170202 | sklo | O | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170203 | plasty | O | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170301 | asfalt s obsahem dehtu | N | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170405 | stavební odpad - železo | O | .. | odvoz do 1km, majetek investora |
| 170410 | kabely | N | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170504 | zemina vytěžená | O | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170604 | ostatní izolační materiál | O | .. | odvoz na skládku do 4km |
| 170904 | směsný stavební odpad | O | .. | odvoz na skládku do 4km |

#### h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Na staveništi nebudou zřízeny žádné deponie zemin, vykopaná zemina bude odvážena na skládku do vzdálenosti 4km. Vytěžená zemina je v objemu 85m3.

#### i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

S ohledem na zvolenou technologii je nutné snižovat a dodržovat:

- hlučnost – využíváním mechanizace s nižším hlukovým zatížením a vyloučením prací po 22 hodině

- prašnost – zamezení prašnosti kropením

- čistotu komunikace – vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, při znečištění přilehlých komunikací provést jejich vyčištění

- bezpečnost okolních komunikací – osazení příslušného dopravního značení

Po dobu výstavby bude použito takových technologických postupů, při kterých bude minimalizována možnost znečištění nebo zamoření podzemní vody nebo půdy. Odpady vzniklé při realizaci staveb budou zatříděny dle vyhlášky č.381/2001 Sb. a odstraněny v souladu s platnými zákony a vyhláškami 185/2001 Sb. a 383/2001 Sb

Závazné předpisy pro řízení výstavby:

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí;

č. 185/2001 Sb., zákonem o odpadech;

vyhláška č. 341/2008 Sb., o nakládání s odpady;

č. 86/2002 Sb., zákonem o ochraně ovzduší,

č. 16/1997 Sb., a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

#### j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Bezpečnost na pracovišti zajistí generální zhotovitel stavby. Zpracuje dokument Plán BOZP na staveništi.

#### k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby vyžadující opatření z hlediska bezbariérového přístupu.

#### l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

#### m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

#### n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Pořadí prací:

1. demolice |SO04|

2. založení spodní stavby, vodovod a kanalizace |SO 01, SO 02|

3. výstavba hrubé stavby – montáž ocelové konstrukce |SO 01|

4. dokončení stavby, technologie ustájení |SO 01|

5. zpevněné plochy a terénní úpravy|SO03|

Základní termíny stavby:

Předpokládané zahájení prací		srpen 2014

Předpokládané ukončení prací		prosinec 2014

Brno, červenec 2014								Petr Mik