Příloha D  Technická specifikace  - Nabídkový list

Termín plnění:  Nejzazší termín dodání je 14. říjen 2014, při objednání v září 2014

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor: |  |  |  |  |  |
| Vznětový, přeplňovaný, vodou chlazený, čtyřválcový |  |  |  |  |  |
| 16 – ti ventilová hlava |  |  |  |  |  |
| Výkon homologovaný min. 86 kW |  |  |  |  |  |
| Filtr pevných částic |  |  |  |  |  |
| Splňující emisní limity TIER III. B |  |  |  |  |  |
| Převodovka: |  |  |  |  |  |
| Reverzační, mechanicky ovládaná reverzace |  |  |  |  |  |
| Třístupňový násobič |  |  |  |  |  |
| Počet převodových stupňů min. 24 vřed a 18 vzad |  |  |  |  |  |
| Otáčky zadního vývodové hřídele 540/1000 ot/min |  |  |  |  |  |
| Závislé otáčky vývodového hřídele na zařazeném rychlostním stupni i při stojícím traktoru |  |  |  |  |  |
| Převodovka plně synchronizovaná |  |  |  |  |  |
| Ovládání spojky zadního vývodového hřídele na blatníku |  |  |  |  |  |
| Hydraulika: |  |  |  |  |  |
| Zadní tříbodový závěs kategorie II |  |  |  |  |  |
| přední tříbodový závěs s bočními výztuhami |  |  |  |  |  |
| Zvedací síla na konci táhel zadního tříbodového závěsu min. 65 kN |  |  |  |  |  |
| Dodávka hydraulického čerpadla min 70l/min |  |  |  |  |  |
| Přídavný rozvaděč 3-sekční, vnější vývody 6+1 rychlospojek ISO 12,5 |  |  |  |  |  |
| Výbava traktoru: |  |  |  |  |  |
| Hydrostatické řízení |  |  |  |  |  |
| Pohon všech čtyř kol – 4WD |  |  |  |  |  |
| Brzdy provozní – mokré diskové + připínání pohonu přední nápravy |  |  |  |  |  |
| Brzda parkovací – mechanicky ovládaná |  |  |  |  |  |
| Průhledný střešní poklop kabiny |  |  |  |  |  |
| Tónovaná skla kabiny |  |  |  |  |  |
| Digitální přístrojová deska |  |  |  |  |  |
| Uzamykatelná zátka palivové nádrže |  |  |  |  |  |
| Mechanicky odpružená sedačka s loketními opěrkami |  |  |  |  |  |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |  |  |  |  |
| - i 2 - hadicové vzduchové brzdy přívěsu |  |  |  |  |  |
| Vnější elektrické ovládání hydrauliky i PTO |  |  |  |  |  |
| Pracovní světlomety (1 pár přední a 2+1 ks zadní) |  |  |  |  |  |
| Stěrače a ostřikovače |  |  |  |  |  |
| Bez závaží zadních kol |  |  |  |  |  |
| Základní povinné vybavení (trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) |  |  |  |  |  |
| Obecné požadavky: |  |  |  |  |  |
| V ceně traktoru musí být zahrnuto doprava traktoru na místo určení - ŠLP Křtiny, jednorázové seřízení traktoru a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců nebo min. 1800 Mth |  |  |  |  |  |
| Zajištění servisu a ND na území Bosny a Hercegoviny spolu s příslušným Technickým průkazem pro dané území |  |  |  |  |  |

| Obchodní název / typ | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH / ks | Celková cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

Dodavatel:

Datum:

Podpis a razítko: