Příloha č.1

MOBILNí systém pro Monitorování půdní vlhkosti a teploty

Systém umožňující ambulantní stanovení (monitorování) půdní vlhkosti metodou tdr a teploty v lesních půdách do hloubky 10-20 cm, sestávající ze sondy a ovládacího čtecího zařízení umožňujícího zobrazovat i zaznamenávat hodnoty půdní vlhkosti a teploty.

Závazná Specifikace  Technických  parametrů stanovených a  vyžadovaných  zadavatelem

a

závazná SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DODÁVKY realizované uchazečem (dodavatelem)

#### Pozn. zadavatele:  Nabízené technické zařízení musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem zde uvedené.

Obecné

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje měření a stanovení půdní objemové vlhkosti a teploty půdy | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje měření v různých půdních typech a v širokém rozsahu obsahu živin a solí v půdě. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Monitoruje hloubkový půdní profil 0-15 cm (max 20cm). | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje ambulantní měření na více místech s využitím mobilního datalogeru, | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém je složen z měřící sondy a ovládací a záznamové jednotky. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Sonda je zkalibrována výrobcem, popř. její kalibrace je jednoduchá. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Široké rozpětí pracovních teplot. | -10 až + 40°C | ______ °C |
| Mobilní napájení -baterie/akumulátor | Výdrž alespoň 1000 měření na výměnu baterie/nabití | Výdrž____ měření na výměnu baterií/nabití |
| Sonda je vyrobena z lehkých odolných materiálů umožňující snadnou instalaci do půdy, přenositelnost a obsluhu. | Maximální hmotnost: 1000 g | ___ g |
| Ochrana proti Vlhkosti. | IP67 nebo vyšší | _______ |

Jednotlivé části systému

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| 1 ks sondy umožňující měření půdní objemové vlhkosti v horním horizontu půdního profilu ca do hloubky 15 cm (max 20 cm). | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Sonda umožňuje zároveň integrální měření teploty půdy | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je pro případ eliminace poškození sondy při instalaci do půdy razící nástroj apod. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Ovládací jednotka zobrazuje měřené hodnoty na displeji, umožňuje zároveň ukládání dat a jejich výpis do PC | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Kapacita datalogeru umožňuje uložení alespoň | 500 naměřených hodnot | _____ naměřených hodnot |
| 1 ks propojovací kabel mezi sondou a dataloggerem 1 ks propojovací kabel mezi datalogerem a PC každý v délce alespoň | 0,7 m | ___ m |
| ochranné pouzdro pro výše zmíněnou sondu | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Parametry měření

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Rozsah měření objemové půdní vlhkosti. | 0.0 do 1.0 m3.m-3 | _______ m3.m-3 |
| Přesnost měření objemové půdní vlhkosti. | alespoň ± 2 % | ____ % |
| Rozsah a přesnost měření teploty půdy | Rozsah -15 °C až 50 °C Přesnost ± 0.2 °C | ____ °C |
| Nízká závislost přesnosti měření na teplotě. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Příslušenství

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Instalačního zařízení | instalační zařízení pro bezeškodné vsunutí měřící sondy do půdy | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Dne 11. 11. 2014