### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

- Identifikační údaje stavby

- Výtvarné řešení

- Materiálové řešení

- Design a barvy

- Kusovník nábytku

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby :	HYGIENICKÁ SMYČKA PRO PRACOVIŠTĚ 239

ÚSTAV CHEMIE A BIOCHEMIE

Místo stavby :	Budova D, Mendelova univerzita v Brně,

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Investor : 		Mendelova univerzita v Brně,

Zemědělská	1, 613 00 Brno

Vedoucí projektant: 	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám. 6, 624 00 Brno

Vypracoval:			ing.arch. Hana Nytrová

Pekařská 64, 602 00 Brno

2.      VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Hygienická smyčka v objektu BA 02 Budova D byla navržena v rekonstruovaných prostorách stávajícího objektu a  bude dle požadavků investora  vybavena novým mobiliářem. Hlavním kritériem pro návrh mobiliáře bylo uspokojení funkčních požadavků výuky a studia s ohledem na prostorové možnosti, proto byla zvolena varianta atypického mobiliáře s možností kombinace se sériově vyráběnými prvky (např. šatní lavičky, držáky na pytle s kontaminovaným oblečením). Důraz byl kladen na funkčnost, tvarovou jednoduchost, snadnou údržbu a trvanlivost použitých materiálů.

3.	MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Mobiliář je navržen z materiálu LTD.  Korpusy, dvířka a police LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm,  záda skříněk sololak, v případě uzavíratelných skříní budou záda doplněna větracími průduchy. Materiál úchytek šatních skříní  je broušená nerez, šatní skříňky budou doplněny cylindrickým zámkem.

Korpusy skříní a police budou vyrobeny z LTD v šedé barvě, výběr bude dopřesněn dle vzorníku výrobce LTD po dohodě s investorem stavby, dvířka šatních skříní budou z LTD unibarvy ( doporučujeme kombinaci modrá – zelená), odstín bude  dopřesněn před realizací.

4.	DESIGN A BARVY

Základním barevným odstínem nábytku byla zvolena z praktických důvodů šedá  barva, doplněná u dvířek šatních skříní barevnou kombinací modré a zelené barvy, která z psychologického hlediska odpovídá funkčnímu využití místností – studijní a vědecké pracoviště.

5.	KUSOVNÍK NÁBYTKU

N1	Šatní skříň s posuvnými dveřmi		         		3 x

N2	Šatní skříň 4 - dílná, otevíravá, uzamykatelná	         20 x

N3	Šatní skříň 2 - dílná, otevíravá, uzamykatelná		4 x

N4	Lavička							2 x

N5	Policová skříň otevřená 					4 x

N6	Botník otevřený policový, délka 1,5m			1 x

N7	Botník otevřený policový, délka 1,05m			1 x

N8	Držák  na pytle na odpadky ( investice)			3 x

N9	Odpadkový koš nerez, pedálový, objem 30l		2 x

V Brně dne 27.3.2015