1. Předmětem dodávky je software pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation), splňující následující požadavky zadavatele:

2. Minimálně 1 (jedna) trvalá licence umožňující použít software dle bodu 1 ve výuce a výzkumu s technickou podporou do 31. 12. 2020, zahrnující přístup k novým verzím, opravám a aktualizacím a přístup k technické podpoře; nosičem licence je hardwarový USB klíč (tzn. možnost provozovat software bez nutnosti přístupu k internetu, např. při terénním měření mimo laboratoř). Možnost instalace software na libovolný počet PC, aktivaci softwaru umožní zapojený hardwarový (USB) klíč s licencí. Kompatibilita s operačním systémem Windows nebo Linux, nebo obojí.

3. Software dle bodu 1 a 2 umožňující akvizici dat v monoskopickém 2D režimu, včetně spojení obrazů minimálně 2 kamer, včetně podpory akvizice pomocí standardních USB Web kamer (např. s knihovnou DirectShow), umožňující dále softwarové spínání minimálně 1 externího zařízení (např. osvětlení, motoru posuvu zkušebního stroje, navijáku).

4. Software dle bodu 1 až 3 s možností optimalizace světelných podmínek při snímání pomocí softwarové závěrky (shutter) včetně manuálního zadání časového intervalu podle potřeb uživatele a dále s možností provedení jednotné kalibrace měření pro více měřících metod. Veškerá nastavení akvizice a post-processingu obrazových dat se provádí v jednotném grafickém uživatelském prostředí.

5. Post-processing obrazových dat v software dle bodu 1 až 4 umožňující získat souřadnice, posunutí a poměrné přetvoření (virtuální extenzometr) mezi libovolnými izolovanými body a dále získat torzi a náklon mezi dvěma body.

6. Software umožňující získat parametry dle bodu 5 v tzv. point-tracking mode tj. bez nutnosti aplikace umělého vzoru (speckle patternu) na celou snímanou plochu a dále s možností stanovení a vizualizace uvedených parametrů v reálném čase (real-time processing).

7. Post-processing obrazových dat v software dle bodu 1 až 6 umožňující extrakci jednotlivých parametrů z libovolného počtu bodů, ve kterých je point-tracking analýza prováděna.

8. Software dle požadavku 1 až 7 umožňující časovou synchronizaci akvizice obrazových dat s akvizicí jiné veličiny (1 a více), která je přijímána přes digitální vstup (COM, TCP/IP) umožňující dále zobrazení této veličiny v závislosti na čase a exportování všech sledovaných veličin do textového souboru.