|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

Akce:	Statické zajištění části sklepa Genové banky v Lednici

Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stupeň:	DSP

Obsah:	D 1.2.1 -  Technická zpráva

Datum zpracování:	červenec 2020

Zakázkové číslo:		2020/273

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Základní popis:

Předmětem statického řešení je zabezpečení části sklepu v Lednici, který je ve vlastnictví Mendelovy univerzity. Sklep je rovnoběžný s ulicí Břeclavská a prochází kolmo pod ulicí Slovácká. Sklep je zděný klenbový z cihel plných pálených. Tl. kleneb je pravděpodobně 300 mm Sklep se skládá z několika sekcí. Do sekce pod ul. Slovácká teče voda. Půdorysné rozměry zajiš´tované sekce sklepa jsou cca. 15 x 5 m. S ohledem na náročnost řešení v podobě vytvoření hydroizolační vrstvy nad sklepem pod vozovkou na ulici Slovácká (vozovka je používána), bylo rozhodnuto zajistit sklep staticky uvnitř relevantní sekce pod ul. Slovákova pomocí žb. skořepinových žeber. Žebra zvýší únosnost sklepního prostoru a prodlouží životnost sklepa. Přesto je do budoucna silně doporučeno, aby byla nad sklepem vytvořena hydroizolační vrstva, která odvede vodu z vozovky a mimo klenbu sklepa!

Zabezpečení sekce sklepa bude spočívat ve vytvoření 6-ti žb. monolitických skořepinových žeber. Tvar žeber kopíruje klenbu a v patě je vytvořen základový pas ZP1. Šířka každé skořepiny je 1 m a jsou rozmístěny v prostoru sklepa kolmo na délku v rozteči cca. 1,8 až 3,4 m.

2.  Zabezpečení sklepa:

Sklepy jsou v dobrém stavu. Do sekce pod ul. Slovácká teče voda. V důsledku toho je zdivo značně vlhké. Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti sklepa, budou stávající zděné klenby v sekcí pod ul. Slovácká zajištěny systémem rubových skořepinových prstenců. Zabezpečení bude provedeno v 6-ti místech. Každá ze šesti skořepin má svůj základový inverzní pas ZP1 šířky 1 m a výšky 0,250 m. Na tyto pasy je napojena rubová skořepina každého prstence. Tl. rubové skořepiny je 180 mm a je vyztužena kari sítěmi při obou površích. Skořepiny jsou dále bodově kotveny pomocí kotviček fi6 ke stávající zděné klenbě. Hl. kotvení bude alespoň 150 mm.

Pro ztužení je použit beton C25/30 - XC4 s výztuží B500. Je na zvážení, zda-li je voda chemicky agresivní, případně zdali obsahuje v zimě soli z vozovky. Pokud ano, je doporučeno beton namíchat ještě se stupni prostředí XA1 (chemická agresivita) a XD1 (působení chloridů).

3.  Zatížení:

Skořepiny přenesou část zatížení sklepa neklenbovým zemním tělesem a vozovkou.

V Břeclavi, červenec  2020	Vypracoval: Ing. Bc. Dušan Medla