PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269, mobil: 777 620 826, email:  jonderka@atlas.cz

Akce:                    MENDELU - NAPLNĚNÍ PODMÍNEK WELFERU  USTÁJENÍ   TELAT

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

tupeň dok.:            Projekt pro realizaci

Zak. číslo:             16/2014

Technická zpráva

V Hradci nad Moravicí                                                        Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

07/2014

Stručný popis z hlediska účelové funkce:

Požadavkem zadavatele je návrh nové stáje pro 250 ks mladého dobytka od 3 do 12 měsíce věku. Systém ustájení – kotcový.  Rozměry stáje jsou limitovány šířkou 20m a délkou 75m.

Je navržena stáj se středovým krmným stolem. Hrazením je stáj rozdělena na 10 kotců po 25 ks, což odpovídá stáří v rozmezí cca 1 měsíce. Kotec pak je dělen na krmiště a lehárnu s možností uzavření skupiny v daném prostoru po dobu vyhrnování a zastýlání vedlejšího prostoru (krmiště následně lehárny). Středový krmný stůl je bez pohybu dobytka s výjimkou čela stáje u hnojné koncovky, kde je navržena přeháněcí chodba. Velikost kotců je odstupňována v závislosti na stáří dobytka a předpokládá se pravidelný posun po cca 1 měsíci do sousedního  většího kotce.

Základní rozměry stáje : 20x75,2m

Zastavěná plocha: 1504 m2

Návrh je v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami  a normami ČR včetně  vyhlášky č.208/2004 Sb. a změnovými vyhláškami  425/2006 Sb. a 464/2009Sb. o minimálních standardech  pro ochranu hospodářských zvířat a vyhláškou 268 ze dne12.8.2009 o technických požadavcích na stavby.

Ta stanoví plochu lehárny  -  min. 1,5 m2 pro telata do 150 kg

-  min. 1,7 m2 pro telata  150-220 kg

-  min. 1,8 m2 pro telata  nad 220 kg

-  jalovice 0,9 m2 na 100 kg hmotnosti

Již neplatná vyhláška 191/2002 stanoví:

šířku krmného místa          - telata 3-6 měsíců 430 mm

- jalovice do 11 měsíců 500 mm

- jalovice do 18 měsíců 600 mm

šířku krmiště:                     - telata 3-6 měsíců 1600 mm

- jalovice do 11 měsíců 1900 mm

- jalovice do 18 měsíců 2000 mm

Navržená stáj tyto minimální parametry s velkou rezervou splňuje (viz půdorys stáje).

Napájení: je řešeno temperovanými napájecími žlaby vždy 1 ks do kotce s umístěním na rozhraní krmiště a lehárny tak, aby byl zajištěn přístup z obou stran.

Hrazení  a napájení je sestaveno z prvků dodávaných a montovaných firmami působícími na českém trhu.

Postup montáže:

Dle stavebního výkresu  stavba připraví systém kotevních otvorů (k). Do takto připravených otvorů provede betonáž podkladního betonu v tl. 100mm s kotevní deskou 20/50/5 mm. Na ni nabodovány sloupky branek, požlabnice a  sloupky pevného hrazení. Hloubky zapuštění jednotlivých sloupků jsou uvedeny ve výkresech a jsou vztaženy k čisté  podlaze stáje. Budou osazeny nohy napájecích žlabů. Následuje napojení na systém ochranného pospojování. Po zatvrdnutí beton. zálivek sloupků budou provedeny vrchní betony s  drážkováním. Následuje dokompletace pevného hrazení, branek a napájecích žlabů.

Údržba:

Prvky hrazení jsou navrženy  pozinkované.  Úspory je možno dosáhnout použitím branek bez povrchové úpravy. Sloupky však doporučuji ponechat pozinkované. Je nutno kontrolovat a dotahovat šroubové spoje.

Branky:

Stavebnicová konstrukce. Výška branek a pevného hrazení:

Jalovice:  cca 1400 mm – čtyř příčková konstrukce (výška branky 1150 mm, 250 mm nad

podlahou).

Telata:    1100 mm – čtyř příčková konstrukce (výška branky 900 mm, 200 mm nad

podlahou).

Branky ve štítu navrženy s výplní kari sítí proti okusu svinovacích příček ve vratových otvorech. Horní hrana u telat 1500 mm u jalovic 1800mm.

Branky umožňují uzavření zvířat v krmišti nebo plochém kotci. Jsou osazeny ve dvojicích na jednom sloupku – mohou být v provedení s vyhnutím. Sloupek branek osadit tak, aby plnému otevření nebránily sloupy stáje.

Pevné hrazení:

Ve stáji dělí krmiště a lehárnu. Výška pevného hrazení viz předešlá kapitola. Navržena čtyř příčková konstrukce. Spoje provedeny šroubové pomoci spon T a X. Hrazení – zábrana u podélné stěny navržena na výšku 1700mm tří příčková s výplní pozinkovaným plotovým pletivem. Souží jako ochrana svinovacích plachet před okusem.

Žlabová zábrana:

Pro zamezení  vstupu zvířat na krmný stůl je navržena stavebnicová  konstrukce. Požlabnice a fošnové bariéry - hoblované fošny tl. 50 mm jsou zasunuty do příložek U sloupků žlabové zábrany a sloupků H fošnových bariér. Budou kotveny pozink. šrouby s matkou ( šroub prochází stojinami prvku U a fošnou).  Tuto montáž provede stavba. Nutno použít samosvěrné matky, aby nedošlo k povolení a vypadnutí matky do krmiva. Výšky šíjové zábrany a požlabnice viz výkres.

Napájecí žlaby:

Navrženy temperované napájecí žlaby  – 11ks. Provedení nerezový napájecí žlab délka 1455 mm, šířka 385 mm, výška 1055 mm, 0,88 bm napájecí délky, průtok 50l/min., 230V/50 Hz, krytí 55 IP.

Výška nad podlahou: telata 600 mm

Jalovice 700 mm

Cenově soubor hrazení  bude specifikován v kupní smlouvě na základě výběrového řízení.

Je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či prvků hrazení, vždy však za dodržení platných vyhlášek a norem.

SEZNAM PŘÍLOH:

PS Hrazení stáje, napájení                        D1-2.1.

- Technická zpráva                                              D1-2.1-1

- Půdorys stáje-hrazení                                        D1-2.1-2

- Řez 1-1, branky                                                 D1-2.1-3

- Kusovník/výkaz výměr/                                    D1-2.1-4

SEZNAM PŘÍLOH:

PS Hrazení stáje, napájení                        D1-2.1.

- Technická zpráva                                              D1-2.1-1

- Půdorys stáje-hrazení                                        D1-2.1-2

- Řez 1-1, branky                                                 D1-2.1-3

- Kusovník/výkaz výměr/                                    D1-2.1-4

---------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH:

PS Hrazení stáje, napájení                        D1-2.1.

- Technická zpráva                                              D1-2.1-1

- Půdorys stáje-hrazení                                        D1-2.1-2

- Řez 1-1, branky                                                 D1-2.1-3

- Kusovník/výkaz výměr/                                    D1-2.1-4