PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269, mobil: 777 620 826, email:  jonderka@atlas.cz

MENDELU – Splnění podmínek

welfare ustájení telat

SO 01 Hala pro ustájení skotu

SO 02 Hnojná koncovka

SO03 Zpevněné plochy a venkovní úpravy

D.1.1.a Technická zpráva

D.1.2.a Technická zpráva

INVESTOR:       ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE

V Hradci nad Moravicí                                          Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

07/2014

D.1.1.a Technická zpráva	3

Architektonické a stavební řešení	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.1.4	Charakteristika pozemku	3

A.1.5	Charakteristika záměru	3

A.1.6	Architektonické řešení	4

A.1.7	Stavební a konstrukční řešení	4

D.1.2.b Technická zpráva	6

Stavební a konstrukční řešení	6

A.1.1	Všeobecné údaje	6

A.1.2	Účel technické zprávy	6

A.1.3	Stručný popis stavby	6

A.1.4	Zatížení	7

A.1.5	Podklady	7

A.1.6	Použité normy	7

A.1.7	Použitý materiál	7

A.1.8	Základové konstrukce	8

A.1.9	Hlavní příčná vazba haly	8

A.1.10	Štítová vazba haly	8

A.1.11	Střešní vaznice	9

A.1.12	9

A.1.13	Celkové ztužení konstrukce haly	9

A.1.14	Kotvení rámů haly	9

A.1.15	Povrchová úprava ocelové konstrukce	9

A.1.16	Všeobecné podmínky provádění železobetonových konstrukcí	9

A.1.17	Důležité upozornění	10

A.1.18	Bezpečnostní a hygienické předpisy	10

## D.1.1.a Technická zpráva

## Architektonické a stavební řešení

### Údaje o stavbě

místo stavby,

parcela č. 870, část parcely č. 861/1, 845 a 1002 v katastrálním území  Žabčice

### Údaje o žadateli / stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně

Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice

Kontaktní osoba

Ing. Radomil Měřínský

Ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice

+ 420 724 132 683

### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

ing. Jaroslav Onderka

Autorizace ČKAIT IP00 č.0003163

Opavská 227 Hradec nad Moravicí 74741

jonderka@atlas.cz

777 620 826

### Charakteristika pozemku

Stavební pozemek se nachází v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Staveniště má dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o demolici stávající stáje a výstavbu nové stáje s podobným účelem, většími rozměry a stejnými požadavky na technickou a dopravní infrastrukturu. Není tedy nutné zřízení žádné nové infrastruktury, pouze doplnění zpevněných ploch a přepojení stávajícího vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pozemek je rovinný, dobře přístupný. Ochranná pásma nejsou známa. Plochy jsou zpevněné nebo zatravněné bez vzrostlé zeleně vyžadující kácení a jiné přípravné práce.

Nenachází se zde památkové zóny, chráněné území ani jiné omezení limitující výstavbu.

### Charakteristika záměru

Stavba se nachází v zemědělském areálu, na plochách ostatních a zastavěných, nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro funkci lesa.

Dopravní napojení je řešeno ze stávajícího sjezdu a vnitroareálové komunikace. Pro nájezd techniky do stáje jsou navrženy dva nájezdy. Terén je rovinný, max. podélný sklon komunikací je cca 3%.

Napojení na vodovod je řešeno z přípojky pro stávající stáj, provedenou z plastového potrubí DN40.

Napojení na elektřinu je ze stávající rozvodny umístěné u štítové stěny stáje z r.2011, parcelní č.874.

Splašková kanalizace z hnojné koncovky je svedena do nové jímky na vyvážení. Splašky ve stáji nevznikají.

Dešťové vody jsou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu, analogicky jako stávající objekt.

Stavba slouží jako stáj pro chov mladého skotu.

Počet ustájeného skotu				250 ks celkem = 127 VDJ (velké dobytčí jednotky)

100 ks 3-6 měsíců

150 ks 7-12 měsíců

Počet pracovníků				do 10 osob

### Architektonické řešení

Objekt je umístěn v areálu mezi stávajícími budovami na místě demolovaného kravína. Funkční využití ploch zůstává zachováno, poměry v území se nemění. Stáj svou výškou 8,7 m nepřesahuje okolní zástavbu a zapadá do koncepce budov areálu.

Tvarové i materiálové řešení vychází ze sousedního objektu stáje. Štítové stěny jsou vyzděny ze štípaných betonových tvarovek do výšky 2m, zbylá část štítu je opatřena dřevěným obkladem s lazurou v barvě jedlová zeleň. Ve vrcholu štítu jsou protiprůvanové sítě zelené barvy. Střecha je kryta vláknocementovou vlnovkou přírodní barvy. Podélné stěny mají železobetonové parapety a shrnovací transparentní plachty.

### Stavební a konstrukční řešení

SO 01 – Stáj pro chov skotu

Jde o objekt stáje pro chov mladého dobytka. Půdorysné rozměry jsou 75,6 x 20,2m. Výška hřebene je +8,27, výška větrací štěrbiny je +8,72m. Střecha je sedlová se sklonem 22°. Konstrukce je ocelová s 12 ½  moduly po 6m osově s vnější světlostí 20m.

Objekt má přístupy ze 2 stran. Z čelního štítu je napojen přes zpevněnou plochu SO03 na vnitroareálovou komunikaci. V „zadní“ jižní části navazuje na hnojnou koncovku SO02.

Jedná se o ocelovou konstrukci s rozpětím 20m a výškou 8,19m s rámy v 14 modulech po vzdálenosti 6m. Rámový roh u okapu má výšku 4,15m. Rámy jsou z válcovaných nosníků IPE Ocel S235 s vyztuženými rámovými rohy.

Založení je na plošných základech, betonových patkách z betonu C30/37 a pasech pod štítovými stěnami. Ocel pro výztuž betonu je B500B.  podkladní beton je tloušťky 150mm z betonu C12/15. Horní hrana patek a podkladního betonu je na kótě -0,150. Podlahy jsou betonové z betonu C30/37 XA3 vyztužených kari sítí 8/150/150 B500B. Profil podlah je zřejmý z výkresů řezů a půdorysu.

Štítové zdivo je z betonových tvarovek do výšky 2,0m. Dřevěný obklad nad štítovým zdivem je navržený z desek tl.20mm šroubovaných k roštu z hranolů 100/100mm kotvených k ocelové konstrukci. Protiprůvanové PE sítě zelené barvy ve vrcholu šítu jsou kotveny k dřevěnému roštu.

Parapety podélných stěn jsou z prefa panelů 100/900mm délky 6000mm. Na koncích panelů musí být vloženy ocelové kotevní desky pro přivaření k sloupkům skeletu. Na parapetní panel a do nadpraží jsou umístěny fošny 50/200mm. Na tyto fošny jsou zakotveny boční svinovací plachty.

Konstrukci krovu tvoří vaznice profilu Z výšky 142mm s tl. stěny 1,5mm po 1150mm, v provedení žározinek. Na vaznice jsou připevněny samořeznými šrouby vláknocementové a sklolaminátové tvarovky s profilem vlnovky. Šablony jsou uvažovány délky 2,5m s překrytím 200mm. V hřebeni je v délce 70,9 m umístěna neregulovaná větrací štěrbina ze sklolaminátu s bočními deflektory.

SO 02 – Hnojná koncovka

Je nedílnou součástí stáje a slouží pro manipulaci s vyvezenou podestýlkou stáje. Jedná se o zpevněnou plochu ve spádu 2% k uličním vpustím. Ohraničení je opěrnou betonovou zídkou výšky cca 1m. Ve středu je nájezd šířky 8m ze stávající vnitroareálové komunikace. Mezi koncovkou a nájezdem je navržený betonový „retardér“ obloukového profilu, proti zabránění výtoku znečištěné vody z hnojné koncovky na komunikaci. Vpustě jsou napojeny na jímku.

Ohraničení hnojné koncovky tvoří opěrná zídka T-profilu. Je vyztužena kari sítí 8/150/150 B500B s krytím 50mm. Zídka je založena cca 1m pod terén, výška horní hrany je na kótu +0,850. Podlahy jsou betonové.

Skladba podlahy

- 200mm betonová deska C30/37 XA3 vyztužená kari sítí 6/150/150

- 200mm štěrkopísek 16/32 nebo betonového recyklátu, prolévaného cementovou maltou

SO 03 – zpevněné plochy a venkovní úpravy

Jedná se o doplnění zpevněných ploch pro napojení objektu na stávající komunikace a rozšíření komunikací kolem objektu tak, aby splňovaly podmínky pro průjezd zemědělské techniky.

Terénní úpravy zahrnují úpravu okolních zelených ploch po zrušení zařízení staveniště. Jedná se o ohumusování vrstvou zeminy a zasazením travního porostu. Sadovnické úpravy nejsou navrženy.

Povrch pojízdných ploch bude tuhý s cementobetonovým krytem.

Skladba

CBII  – cementobetonový kryt tl.200 mm

KZCI – šp 16/32 prolévaný cementovou maltou tl.150mm

ŠD – štěrkodrť nebo recyklát, hutněný, tl. 100mm

Pro úpravy zelených ploch bude využita ornice odstraněná při výkopech. Plochy budou osety travní směsí.

V Brně červen 2014								Petr Mik