PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269, mobil: 777 620 826, email:  jonderka@atlas.cz

MENDELU – Splnění podmínek

welfare ustájení telat

SO 04 DEMOLICE

a.1 Technická zpráva

INVESTOR:       ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 ŽABČICE

V Hradci nad Moravicí                                          Vypracoval: Ing. Jaroslav Onderka

06/2014

### Údaje o stavbě

místo stavby,

parcela č. 870, část parcely č. 861/1, 845 a 1002 v katastrálním území  Žabčice

### Údaje o žadateli / stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně

Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice

Kontaktní osoba

Ing. Radomil Měřínský

Ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice

+ 420 724 132 683

### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

ing. Jaroslav Onderka

Autorizace ČKAIT IP00 č.0003163

Opavská 227 Hradec nad Moravicí 74741

jonderka@atlas.cz

777 620 826

Charakteristika pozemku

Stavební pozemek se nachází v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně. Staveniště má dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o demolici stávající stáje a výstavbu nové stáje s podobným účelem, většími rozměry a stejnými požadavky na technickou a dopravní infrastrukturu. Není tedy nutné zřízení žádné nové infrastruktury, pouze doplnění zpevněných ploch a přepojení stávajícího vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pozemek je rovinný, dobře přístupný. Ochranná pásma nejsou známa. Plochy jsou zpevněné nebo zatravněné bez vzrostlé zeleně vyžadující kácení a jiné přípravné práce.

Nenachází se zde památkové zóny, chráněné území ani jiné omezení limitující výstavbu.

Charakteristika záměru

Jde o demolici stávající stáje, všechny konstrukce je nutné odbourat na úroveň podlahy, cca 179,90 m n. m. Nosnou konstrukci tvoří ocelové příhradové rámy. Výplňové vnitřní zdivo je z cihel voštinových na mvc s vápennými omítkami.

Střecha a opláštění bočních stěn je z trapézových plechů na nosné konstrukci z ocelových trubek d50mm. Podlahy jsou betonové.

Navrženo je odstranění opláštění, výplňového zdiva a nosné ocelové konstrukce. Předpokladem je kompletní odstranění konstrukcí od úrovně podlahy.

Skladby stávajících konstrukcí:

S1 - Obvodová stěna s vyzdívkou

- voštinové cihly 140/140/290 mm na mvc, tl. zdiva 300mm

- trubkové lešení-dvouúrovňový rošt z trubek bezešvých TR 50/4 mm

- vlnitý plech, hloubka vlny 50mm, tl. 1mm

S1a - Obvodová stěna

- voštinové cihly 140/140/290 mm na mvc, tl. zdiva 300mm

- trubkové lešení-dvouúrovňový rošt z trubek bezešvých TR 50/4 mm

- vlnitý plech, hloubka vlny 50mm, tl. 1mm

S2 – Střecha s podhledem

- dřevěný podhled ze smrkových desek, zavěšený na spodní vaznici příhradového nosníku rámu

- příhradový nosník rámu po 3,6m z trubek TR50/4mm a příčlí z tyčoviny d20mm

- vazničky z trubek bezešvých TR 50/4 mm

- vlnitý plech, hloubka vlny 50mm, tl. 1mm

S2a – Střecha

- dřevěný podhled ze smrkových desek, zavěšený na spodní vaznici příhradového nosníku rámu

- příhradový nosník rámu po 3,6m z trubek TR50/4mm a příčlí z tyčoviny d20mm

- vazničky z trubek bezešvých TR 50/4 mm

- vlnitý plech, hloubka vlny 50mm, tl. 1mm

Výčet prvků pro odstranění:

Příhradové rámy

Příhradový rám po 3,6m na rozpětí 10,0m, výšky 4,45m,

vaznice a sloupky 2xTR50/4, příčle tyčovina d20mm

Střecha

Vaznice z trubek 2xTR50/4,

krytina vlnitý plech, výška vlny 50mm, tl.1mm

Opláštění

Trubkové lešení-dvouúrovňový rošt z trubek bezešvých TR 50/4

Vlnitý plech, výška vlny 50mm, tl. 1mm

Výplňové zdivo

Cihelné zdivo tl.300mm z keramických cihel pálených, voštinových na maltu vápenocementovou

Podhled

Dřevěné smrkové desky tl.25mm, kotvené k dolní pásnici vazníku

Výplně otvorů

dřevěné okno 1200/550, jednokřídlové s jednoduchým zasklením		18 ks

dřevěné jednokřídlové dveře - 900/1970					3 ks

dřevěné dvoukřídlové dveře 1500/2050						4 ks

vrata dvoukřídlové - trapézový plech na oc. rámu - 3550/3050			2 ks

Vnitřní technické rozvody

likvidace rozvodů vodovodu a eletroinstalace

Vnitřní hrazení kotců

demontáž vnitřního hrazení |zajistí investor před započetím demolice, použije pro vlastní účely v rámci areálu, není součástí stavby|

Výpis materiálu

Zdivo cihelné 		425 m3

Dřevěný podhled	414,5m2

Ocelové prvky

Tyčová ocel		950,5kg

Ocelové trubky		4957 kg

Ocelový profil Ω	393 kg

Vlnitý plech		726,8m2

Trapézový plech	550,9m2

Nakládání s odpady

Při stavbě modernizace a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

Materiál			Množství	Způsob likvidace

Cihla – recyklát            		 450 t   		Odvoz do 1 km  na pozemku investora

ŽB – recyklát                		10 t    		DTTO

Sklo                             		0,2 t   		odvoz na skládku do 4 km

Řezivo                          	5,1 t    		DTTO

Ocel konstrukční                     	6,3       		odvoz do 1 km v režii investora

Ocel plech		 	14,0t		DTTO

V Brně červenec 2014								Petr Mik