Širokopásová bruska pro použití v dřevařském a nábytkářském průmyslu

Všeobecné podmínky:

Stroj musí odpovídat všem bezpečnostním předpisům aktuálně platným v ČR, kterých se jeho provoz dotýká.

Musí být uzpůsoben pro provoz v České republice, tj. např. musí mít odpovídající napájecí napětí apod.

Technické parametry:

pracovní šířka:				min. 1060 mm

brousicí agregát	1 kombinovaný, tj. možnost lehké kalibrace (úběr do 2 mm) a broušení

dělená elektronicky řízená patka s šířkou segmentů max. 32 mm

Bruska musí být vybavena minimálně následujícími funkcemi:

- schopnost lehké kalibrace dílců, úběr do 2 mm,

- broušení masivního dřeva,

- broušení po zadýhování,

- broušení před mokrou povrchovou úpravou,

- mezibrus laku,

Bruska bude disponovat min. 2 rychlostmi brusného pásu, plynulou regulací rychlosti podávacího pásu, systémem čištění brusného pásu za provozu stroje, řízenou oscilací brusného pásu, počítačovým řízením brusného procesu, zejména provozu patky při různých nepravoúhlých tvarech dílců, elektronickým nastavením parametrů brusného procesu, zejména systému přítlaku a přiskakování patky.

Nabídka musí obsahovat zřetelný popis stroje, jeho funkcí, požadavky na provoz u odběratele, jako např. příkon el. energie, požadavky na tlakový vzduch a odsávání, sdělení že ovládání je v češtině, apod.

Kritéria pro posouzení nabídky:

- Cena bez DPH

- Technická úroveň stroje

Přesné informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v Příloze č. 2 – hodnotící bodové tabulce.