Příloha č. 1 – Technické podmínky

- poskytování připojení k internetu.

- fyzické připojení bude provedeno pomocí single mode optické trasy, která bude zakončena na patchpanelu u zadavatele.

- zakončení bude realizováno na zadavatelem určeném místě (v existujícím síťovém uzlu) v některé z následujících budov zadavatele, ze kterých si může uchazeč zvolit (plán areálu je na http://www.af.mendelu.cz/rs/obrazek.pl?id=24167 ):

* Budova N.

* Budova A.

* Budova B.

* Budova T.

* Budova X.

V případě potřeby je možné si na helpdesk@mendelu.cz domluvit prohlídku místa plnění. Žádost o umožnění prohlídky místa plnění zašle uchazeč na uvedený kontaktní mail nejméně 3 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.

- rychlost připojení min. 50 Mb/s, souměrná rychlost.

- časově neomezené připojení.

- nesmí být uplatňován FUP ani agregace.

- příděl minimálně 32 IPv4 veřejných adres, příděl IPv6 síťového prefixu.

- latence do 100 ms a jitter do 30 ms ve vztahu k peeringovému centru nix.cz.

- možnost využívat QoS.

- zakončení na straně zadavatele bude na Linuxovém routeru/firewallu v majetku a správě zadavatele, na něm bude NAT a odsud default route na poskytovatele.

- možnost statického směrování od uchazeče k zadavateli.

- propojení s ostatními sítěmi v peeringovém centru nix.cz nebo cesnet.cz.

- uchazeč k svojí nabídce doloží plán sítě, do které by zadavatele zapojil. Tento plán bude znázorňovat trasu min. od páteřní sítě uchazeče až po patch panel u zadavatele. Budou v něm schematicky zakresleny a popsány použité síťové prvky, vyznačeny využívané trasy (včetně redundantních), používané technologie, vlastníci síťových prvků a tras.

- použité přenosové technologie musí být odolné vůči elektromagnetickému rušení a vlivům počasí (mlha, déšť, sníh, vítr, atp.).

- zajištění nonstop monitorování přípojného bodu účastníka.

- dostupnost služby alespoň 99,5 %.

- maximální doba reakce dodavatele na nahlášenou závadu je 90 minut (v době víkendu a státem uznaných svátků 180 minut).

- maximální doba na odstranění závady dodavatelem je 5 hodin od prokazatelného zjištění závady (v době víkendu a státem uznaných svátků 10 hodin).