Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace

- Snímač objemové vlhkosti půdy

- Slouží k měření objemové vlhkosti půdy v libovolných hloubkách.

- Měřený objem půdy cca 20 dm3. Rozsah měření: 5-50 % obj. vlhkosti.

- Přesnost měření: menší než 0,01 m3.m-3

- Napájení : 5,5 - 18 V

- Kruhová varianta o průměru 28 cm

- Vyrobeno z nerezové oceli, fixován v plastové skříňce

Čtyřkanálový registrátor

- Slouží k registraci hodnot vlhkosti půdy měřených snímači, popřípadě i teploty půdy ve venkovním prostředí

- Umístěn v plastové krabičce s krytím IP56 upevněné na plechovém krytu se stříškou proti dešti

- Celá souprava je napájena dvěma bateriemi s životností cca 1 rok v závislosti na jejich kvalitě. Baterie typu CR2032 napájí datalogger a druhá 9 V baterie napájí snímače půdní vlhkosti

- Kapacita: 43000 měření jednoho kanálu, t.j. při obsazení všech čtyř kanálů je možno provést  10750 kompletních měření

- Nastavitelný interval měření od 1 sec. (délka záznamu 3 hod.) do 18 hod. (délka záznamu 11 let

- Při doporučeném intervalu měření 15 min. vydrží registrátor zaznamenávat údaje ze všech čtyř kanálů po dobu 112 dní, než dojde k zaplnění paměti

Teplotní čidlo

- Rozsah měření -40 až 50 ⁰C

- Přesnost měření +- 0,21 ⁰C

Kabely

- Černé barvy

- Délky 10m

Nabídková cena za jeden set (vyplní uchazeč):

|  | Cena bez DPH v Kč | Výše DPH v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Snímač objemové vlhkosti půdy |  |  |  |
| Čtyřkanálový registrátor |  |  |  |
| Teplotní čidlo |  |  |  |
| Kabely |  |  |  |
| CELKEM za 1 set |  |  |  |

Celková nabídková cena za kompletní zakázku – všechny 4 sety (vyplní uchazeč):

| Cena bez DPH v Kč |  |
| --- | --- |
| Výše DPH v Kč |  |
| Cena včetně DPH v Kč |  |