Technická specifikace části č. 2

D o d á v k a   U K T s lesnickou nástavbou bez navijáku a čelního nakladače

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |  |  |  |  |  |
| vznětový, přeplňovaný, 4-válcový motor, vodou chlazený |  |  |  |  |  |
| jmenovitý výkon min. 70 kW uvedený v TP č. položky 14 |  |  |  |  |  |
| 16-ti ventilová hlava |  |  |  |  |  |
| emise dle aktuálních požadavků |  |  |  |  |  |
| možnost předehřevu |  |  |  |  |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |  |  |  |
| mechanická reverzační |  |  |  |  |  |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 20 + 4 a s plazivými rychlostmi |  |  |  |  |  |
| plně synchronizovaná |  |  |  |  |  |
| rychlost 40 km/h |  |  |  |  |  |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA |  |  |  |  |  |
| poháněná s uzávěrkou diferenciálu (4WD) |  |  |  |  |  |
| HYDRAULIKA |  |  |  |  |  |
| zadní tříbodový závěs kategorie II |  |  |  |  |  |
| min. dva vnější hydraulické okruhy |  |  |  |  |  |
| zvedací síla na koci táhle zadního tříbodového závěsu min. 40kN |  |  |  |  |  |
| dodávka hydraulického čerpadla min. 50l/min |  |  |  |  |  |
| vnější vývody min. 4+1 rychlospojek |  |  |  |  |  |
| KABINA |  |  |  |  |  |
| dvoudveřová kabina |  |  |  |  |  |
| sedadlo řidiče – pneumaticky nebo mechanicky odpružené |  |  |  |  |  |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |  |  |  |  |
| klimatizace |  |  |  |  |  |
| oranžový výstražný maják |  |  |  |  |  |
| volant sklopný a výsuvný |  |  |  |  |  |
| stěrače s ostřikovačem |  |  |  |  |  |
| min. 1 pár zadních pracovních světel |  |  |  |  |  |
| min. 1. pár předních pracovních světel |  |  |  |  |  |
| tónovaná skla |  |  |  |  |  |
| OSTATNÍ |  |  |  |  |  |
| rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm |  |  |  |  |  |
| brzdy – vzduchotlaké, jedno a dvouokruhové včetně kompresoru |  |  |  |  |  |
| přední tažný závěs |  |  |  |  |  |
| nádrž na naftu s uzamykatelnou zátkou |  |  |  |  |  |
| základní povinné vybavení (trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze) |  |  |  |  |  |
| pohon všech kol 4WD |  |  |  |  |  |
| brzdy provozní – mokré diskové s připínáním pohonu přední nápravy |  |  |  |  |  |
| hydrostatické řízení |  |  |  |  |  |
| vyhřívané zadní sklo a zrcátka |  |  |  |  |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |  |  |  |
| provozní hmotnost 3700 – 5000 kg (zapsána v TP pod položkou 35) |  |  |  |  |  |
| Rozvor 2300- 2500 mm |  |  |  |  |  |
| KOLA A PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |
| pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 10 |  |  |  |  |  |
| pevné disky |  |  |  |  |  |
| přední pneu: min. šířka 320 mm o rozměru min. 24" |  |  |  |  |  |
| zadní pneu: min. šířka 420 mm o rozměru min. 34" |  |  |  |  |  |
| LESNÍ NÁSTAVBA |  |  |  |  |  |
| ochranný rám kabiny |  |  |  |  |  |
| ochranná vana podvozku |  |  |  |  |  |
| ochrana nádrže traktoru (plastová nádrž s ochranou nebo ocelová nádrž |  |  |  |  |  |
| ochrana světel |  |  |  |  |  |
| ochranné prvky musí umožňovat přístup k motoru a odklopení kapotáže bez demontáže ochranných prvků, odklápění apod. se připouští, přístupné musí být též připojení tlakové hadice pro dohuštění pneumatik a připojení vyhřívaní motoru |  |  |  |  |  |
| lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 3471:2008 tzv. ROPS- Roll- Over Protective Structures |  |  |  |  |  |
| lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8083:2006 tzv. FOPS – Falling Object Protective Structures |  |  |  |  |  |
| lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8084:2003 tzv. OPS – Operator Protective Structures |  |  |  |  |  |
| ochranná konstrukce (kabina nebo ochranný rám) dle FOPS,ROPS a OPS musí být schválena (homologována) Ministerstvem dopravy |  |  |  |  |  |
| umístění registrační značky na nástavbě dle daných předpisů |  |  |  |  |  |
| základní povinná výbava, trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru |  |  |  |  |  |
| OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS |  |  |  |  |  |
| v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (sídlo ŠLP Křtiny), jednorázové seřízení traktoru předání a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz |  |  |  |  |  |
| dodavatel musí být schopen zajistit záruční i pozáruční servis s příjezdem do 48 hod. včetně sobot a nedělí. |  |  |  |  |  |
| záruka 36 měsíců |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |