# průvodní zpráva

### Identifikační údaje stavby

Název stavby:		Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p. 93, na sídlo Polesí Vranov

Místo stavby:		katastr. úz. Vranov u Brna

parc. č. 101

Investor: 		Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Magnusek

autorizovaný architekt ČKA 03450

Skácelova 36, 612 00 Brno

Tel.: 602 358 597

e-mail: magnusek@letajici-inzenyri.cz

IČ: 451 62 948

Projektant stavební části: 			Ing. Michal Hořelka

Lísková 293, 760 01 Zlín

Tel.: 721 821 235

e-mail: michal.horelka@gmail.com

Zdravotní technika:			Ing. Filip Kupka

Tel.: 777 950 324

e-mail: fildaf@gmail.com

Elektro:			Ing. Petr Hryciow

e-mail: p.hryciow@seznam.cz

PBŘ:			Ing. Zbyněk Petrovský

e-mail: zbynekpetrovsky@seznam.cz

Základní charakteristika stavby:	Rekonstrukce hospodářského objektů, změna dispozice

Účel stavby:			Kancelář a technické zázemí Lesovny Vranov

### Seznam vstupních podkladů

Podklady:

- zadání investora (květen 2016)

- studie B3ATELIR (prosinec 2014)

### ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah řešeného území:

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu lesního hospodářství ve Vranově. K objektu hájenky patří dvě hospodářská stavení. Obě mají jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Stavební úpravy se týkají především objektu A, který se nachází vedle hájenky.

Stavební úpravy se týkají především 1NP – proběhne výměna oken a dveří, oprava nebo výměna skladeb podlah, oprava omítek (vně i uvnitř), zateplení objektu, výměna klempířských prvků atd. Dále dojde ke kompletní výměně elektro rozvodů a ZTI (vodovod, odpad). Nový bude systém vytápění.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:

Objekt se nenachází v ochranném pásmě.

- Údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry dešťových vod se výrazně nezmění. Modernizace se netýká změny velikosti střechy. Část dešťových vod bude stále napojena na stávající kanalizaci, větší část dešťových vod bude využita investorem.  Na sousedním pozemku investora 365/20 bude vybudována akumulační nádrž s přepadem do vsakovacího objektu.

Splašková kanalizace bude napojena na stávající revizní šachtu před vjezdem do areálu. Počet zařizovacích předmětů zaústěných do kanalizace nemění odtokové poměry v dané lokalitě.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Není řešeno.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém  nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentaci:

Není řešeno.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy, půdorys objektu ani účel užívání objektu se nemění.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

V současné době rozpracovanosti PD nejsou požadavky dotčených orgánů

známy. Případné požadavky budou řešeny formou dodatku k dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

Není řešeno.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Pro stavební úpravy objektu nejsou známy žádné související ani podmiňující investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:

Stavbou bude dotčen pouze vlastní objekt č. p. 93 v areálu Lesovny Vranov a prostory těsně přilehlé k objektu. Jedná se především o zatravněnou a zpevněnou plochu na totožné parcele. Na těchto prostorách budou umístěny kontejnery pro odvoz demontovaných prvků stavby a případně dočasně zbudovány skládky materiálu. Po skončení stavebních prací, budou okolní plochy uvedeny do původního stavu.

### ÚDAJE O STAVBĚ

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby:

Administrativa.

- Trvalá nebo dočasná stavby:

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

Není řešeno.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Při projektování byla dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.

Na stavbu nejsou kladeny nároky z hlediska bezbariérového užívaní dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb (dle §2 ).

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

Není řešeno.

- Navrhované kapacity stavby:

Hospodářské objekty Lesovny Vranov jsou využívány pouze jako sklady. Přestavbou objektu A vzniknou reprezentační prostory s veškerým zázemím.

Přestavbou objektu B budou především sanovány stávající prostory a zůstanou nadále využívány především jako technické zázemí celého areálu.

- Základní bilance stavby:

plocha pozemku (parc.č.): 1153 m²

(dle výpisu z katastru nemovitostí)

zastavěná plocha:  Hájovna  234 m²

Objekt A  88,2m²

Objekt B  149,5 m²

- Základní předpoklady stavby:

Předpokládané zahájení stavby: 		03/ 2017

Předpokládané dokončení stavby:		10/ 2018

Stavba nebude dělena na etapy

- Orientační náklady stavby:

4,5 mil. Kč

### ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY a TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01  OBJEKT A

SO 02  OBJEKT B

SO 03  DOMOVNÍ VODOVOD

SO 04  DOMOVNÍ PLYNOVOD

SO 05  DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 06  DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 07  SOUSTAVA VSAKOVACÍHO OBJEKTU A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

SO 08  ZPEVNĚNÉ PLOCHY

V Brně 11/2016					Vypracoval: Ing. Michal Hořelka