Příloha č. 1 Výzvy – technická specifikace (technické podmínky + nabídkový list)

Termín plnění: do 8 týdnů od uzavření kupní smlouvy

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) |  | Výše DPH v Kč |  | Cena v Kč včetně DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Traktor střední třídy homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) = 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - motor Z1005.004-ZSK,T,EKO3,VJ,M3,LR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - v následující úpravě: nosič s manuální hubicí+A5:A27; přední závaží 4-200 kg; kouřivost EHK Z 1005; skříňka na nářadí, etážový závěs RS (rychlostavitelný); vývodový hřídel 540/1000 bez vým. konc.; vnější ovládání hydrauliky; sada nářadí; hadice k plnění pneumatik; servisní šek anglický; klimatizace, pevný sloupek volantu; sedadlo M1 LO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - přední blatníky; přídavný rozvaděč MITA - 2 sekce; závaží zadních kol 2 + 2 (90 kg); štítek CE, štítek EC Z 1005; dolní táhla s automatickými háky; výrobní štítek ES 9441.12 angl. 30 km; mazací lis 125 CSN 231454.1; vypínání spojky V. H. mechanické; PHN s konz. 30km/h; absorbce 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PK DIS., 320/85 (12,4) - 24, 12PR; zadní kola 16,9-34 (10PR) FOREST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - střecha typ FOPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čelní rampovač výška cca. 1,3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ochrana traktoru proti větvím – trubkový rám se síťovinou na bočních oknech plus ochranná síť navijáku do tříbodového závěsu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spodní vana včetně částečné oplechování nádrže |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - výztuha ráfků ocelovou kulatinou a ochrana ventilů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dvoububnový naviják typ DGV 55 AHK do tříbodového závěsu s ovládáním 5 m kabelem s tlačítky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - válcované lano průměr 11 mm, délka 65 m, určené pro provoz v lese |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 x vysokopevnostní úvazek 7 mm / 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kardan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  | 18% (Gruzie) |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců nebo odpracovaných 1800 motohodin na displeji traktoru a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodavatel:

Datum: 						Podpis a razítko: