Technická specifikace (cenová nabídka): Dodávka celozáhonového vyorávače sazenic

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní záběr – šířka stroje 150 cm. |  |  |  |  |  |
| Sedmiřádkový vyorávač sazenic nesený na zadním tříbodovém závěsu univerzálního kolového traktoru. |  |  |  |  |  |
| Pohon od vývodového hřídel traktoru – spojovací kardanový hřídel je součástí dodávky. |  |  |  |  |  |
| Šířka mezi segmenty vytřásače 105 mm pro hlinité půdy ve standardním vybavení stroje. |  |  |  |  |  |
| Možnost použití 3 typů vytřásačů v závislosti na druhu půdy. |  |  |  |  |  |
| Rozsah pracovní hloubky nastavitelný 10-30 cm |  |  |  |  |  |
| Světlá výška min. 70 cm. |  |  |  |  |  |
| Vyorávač s pevným nepohyblivým nožem (břitem) v půdě. |  |  |  |  |  |
| Robustní provedení určené do náročných podmínek – zesílená převodovka stroje. |  |  |  |  |  |
| Váha do 1000 kg. |  |  |  |  |  |
| Broušený podřezávací břit s vytřásacími prsty. |  |  |  |  |  |
| Plynulá regulace zahloubení pomocí nastavitelných - vodících kol. |  |  |  |  |  |
| Vyorávač sazenic vybavený čtyřmi koly s nízkotlakými, širokoprofilovými pneumatikami – výškově nastavitelnými. |  |  |  |  |  |

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ložiska a mazací místa umístěná tak, aby se při práci s vyorávačem nedostala pod povrch půdy. |  |  |  |  |  |
| Možnost přestavby vyorávače na podřezávací stroj. |  |  |  |  |  |
| Vhodný do všech typů půd. |  |  |  |  |  |
| Kloubová hřídel (kardan). |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

| Uchazeč: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |