Příloha č. 1   Výzvy  - Nabídkový list a specifikace traktoru (Technická specifikace)

Termín plnění: do 70 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v EUR bez DPH | Sazba DPH (%) |  | Výše DPH v EUR |  | Cena v EUR včetně DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vznětový, přeplňovaný, vodou chlazený, čtyřválcový motor, výkon min 95 koní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Splňující emisní limity TIER IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pohon všech čtyř kol – 4WD, (brzděné a hnané obě nápravy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pojezdová rychlost 40 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Převodovka plně synchronizovaná, reverzní, třístupňový násobič |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Počet převodových stupňů min. 24 vřed a 18 vzad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otáčky vývodové hřídele 540/1000 a závislé otáčky VH na pojezdové rychlosti i při stojícím traktoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Min zvedací síla na zadním tříbodovém závěsu kategorie II 6 t s ovládáním na blatníku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dodávka hydraulického čerpadla min 70l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Přídavný rozvaděč 3 - sekční, vnější vývody 6+1 rychlospojek ISO 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hydrostatické řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Přední tříbodový závěs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plný objem provozních hmot a maziv a min. 10 litrů paliva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Střešní poklop, odpružená sedačka řidiče, sedadlo spolujezdce, 1 i 2 okruhové brzdy přívěsu, klimatizace, povinná výbava platná na území SK, stěrače a ostřikovače, pracovní světlomety (přední i zadní) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění servisu a dodávky ND na území Slovenska včetně legalizace pohybu na pozemních komunikacích na území slovenské republiky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dodat návod na obsluhu, katalog ND v českém (slovenském) jazyku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců nebo odpracovaných 1800 motohodin na displeji traktoru a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodavatel:

Datum:

Podpis a razítko: